Table of Contents

# Boletín de Switching y VLAN — Avanzado

# 📝 Boletín de Switching y VLAN — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de switching, STP y VLAN de forma más profunda.

## 1. Configuración básica de switch

Configura un switch Cisco desde cero con:

- Hostname: SW-OFICINA-01

- VLAN de gestión 999 con SVI y dirección 192.168.99.10/24, gateway 192.168.99.1

- VLAN 10 (Ventas) y VLAN 20 (RRHH); puertos Fa0/1-10 en la VLAN 10 y Fa0/11-12 en la VLAN 20

- Verificación: ¿qué comando confirma que las VLANs existen y que los puertos están asignados?

Escribe los comandos necesarios.

## 2. Análisis de topología STP

Tienes 3 switches con estas configuraciones:

| Switch | Prioridad | MAC |
| --- | --- | --- |
| Switch A | 32768 | 0011.2233.4400 |
| Switch B | 32768 | 0011.2233.4401 |
| Switch C | 4096 | 0011.2233.4402 |

Los switches están conectados en triángulo (A-B, B-C, C-A).

- ¿Quién es el Root Bridge? ¿Por qué?

- ¿Cuántos Root Ports hay en total?

- ¿Cuántos Designated Ports hay?

- Si Switch C falla, ¿qué cambios ocurren en la topología?

## 3. Diagnóstico de VLAN

En una oficina montan VLANs por primera vez en un switch de 24 puertos: VLAN 10 para Ventas (Fa0/1-12) y VLAN 20 para RRHH (Fa0/13-24). Al terminar, los equipos de RRHH funcionan, pero el PC de Ana, enchufado en Fa0/9 (debería ser Ventas), no obtiene IP por DHCP ni ve al resto de Ventas; su compañero, en Fa0/10, sí funciona.

- ¿Qué comando miras primero para comprobar en qué VLAN está el puerto de Ana?

- ¿Cuál es la causa más probable? ¿Cómo la confirmas?

- ¿Cómo lo arreglas? ¿Y por qué falla también el DHCP?

- Si cada semana se reorganizan las mesas, ¿qué buena práctica te ahorra repetir el diagnóstico?

Pista: la VLAN decide el dominio de broadcast; si el puerto no está en la suya, el equipo queda fuera de casa.

## 4. Diseño de red redundante

Diseña la red de una oficina con 4 switches (SW1, SW2, SW3, SW4) y 50 PCs, con esta topología y STP activo:

- Anillo: SW1–SW2–SW3–SW4–SW1

- Enlace extra directo entre SW1 y SW3

- Requisito: si falla un enlace o un switch individual, la red sigue funcionando

- Dibuja la topología conceptual y marca qué puertos bloqueará STP

- ¿Cuántos puertos quedarán bloqueados? Razona la respuesta

- ¿Qué prioridad asignarías para forzar a SW1 como Root Bridge?

- ¿Qué pasa si SW1 falla? ¿Cuánto tarda la red en recuperarse con STP? ¿Y con RSTP?

## 5. Análisis de la tabla CAM

Observa esta tabla MAC:

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0050.7966.6802    DYNAMIC     Fa0/3
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/4
   1    00D0.BC96.1A02    DYNAMIC     Fa0/4

- ¿Cuántos dispositivos hay conectados al puerto Fa0/4? ¿Cómo lo sabes?

- ¿Cuántos puertos del switch tienen dispositivos conectados?

- ¿Aparece la dirección de broadcast FFFF.FFFF.FFFF en la tabla? Si no aparece, ¿qué hace el switch con un broadcast?

- Si llega una trama con destino 00D0.BC96.1A03, ¿qué hace el switch?

## 6. STP: cálculo de costes

Tienes esta topología STP:

- Switch A (Root Bridge)

- Switch B conectado a A por Fa0/1 (coste 19)

- Switch C conectado a B por Fa0/2 (coste 19)

- Switch C también conectado a A por Fa0/3 (coste 19)

- ¿Cuál es el Root Port de Switch C?

- ¿Qué coste tiene cada camino hacia el Root?

- ¿Cuál es el Alternate Port de Switch C?

- Si el coste de Fa0/3 se cambia a 4, ¿qué cambia?

## 7. Topología STP/RSTP bajo análisis

Tienes 4 switches con estas configuraciones:

| Switch | Prioridad | MAC |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 4096 | 0011.2233.4400 |
| SW2 | 32768 | 0011.2233.4401 |
| SW3 | 32768 | 0011.2233.4402 |
| SW4 | 32768 | 0011.2233.4403 |

Conexiones (todas de coste 19): - SW1-SW2, SW1-SW3 y SW1-SW4 (enlace directo al Root) - SW2-SW3 (enlace redundante que cierra el bucle)

- ¿Quién es el Root Bridge y por qué?

- ¿Qué puertos quedan en estado Blocking/Discarding?

- ¿Cuántos Root Ports hay en total?

- Con RSTP, ¿cuánto tardaría la red en converger si SW1 se cae? ¿Y con STP clásico?

- ¿Qué papel juegan los puertos del Root Bridge?

Pista: el Root Bridge es el de menor Bridge ID; todos sus puertos son Designated. Los switches no-root tienen 1 Root Port cada uno, y el enlace redundante SW2-SW3 crea un Alternate Port en el extremo con mayor coste acumulado hacia el Root.

## 8. Laboratorio: segmentación en un switch

Monta esto en un switch (o en Packet Tracer): tres PCs con IPs de la misma subred (192.168.10.0/24): PC1 en Fa0/1, PC2 en Fa0/2 y PC3 en Fa0/9.

- Crea la VLAN 10 (Ventas) y la VLAN 20 (RRHH); asigna Fa0/1-8 a la VLAN 10 y Fa0/9-16 a la VLAN 20.

- Verifica con show vlan brief: ¿en qué VLAN aparecen los tres puertos? ¿Y la MAC de PC1 en show mac address-table?

- Prueba ping de PC1 → PC2 y de PC1 → PC3. ¿Cuál funciona? ¿Es un fallo el que no funcione? ¿Por qué?

- Sin tocar las IPs, mueve Fa0/9 a la VLAN 10 y repite el ping PC1 → PC3. ¿Ahora va? ¿Qué conclusión sacas sobre lo que hace una VLAN?

- Un compañero insiste: “si están en la misma red IP, se verán aunque estén en VLANs distintas”. ¿Le crees? ¿Qué le respondes?

Pista: la VLAN manda antes que la IP: en capa 2 el switch decide qué puertos hablan entre sí.