Table of Contents

# Direccionamiento IP y subnetting

La calculadora maldita, ahora con IPv6 🧮

🗺️ El mapa del curso: 📡 Ethernet → 🧮 AQUÍ ESTÁS → 🔀 Switching → 🌉 Trunking

Dos ordenadores se cruzan en un cable: uno quiere hablar, el otro se llama 192.168.1.10 y ni siquiera sabe si la pregunta es para él. El direccionamiento IP es el sistema postal de las redes: sin direcciones bien repartidas, los paquetes acaban en el buzón equivocado o en ninguno. Y cuando una red crece, el arte de partirla en subredes se convierte en la habilidad más pedida (y más temida) de la profesión.

Bienvenido a la unidad que convierte binario en oficio. Primero dominas IPv4: estructura de la dirección y de la cabecera, ARP, fragmentación, clases, máscaras, CIDR, VLSM y el subnetting clásico con papel y boli. Después saltas al futuro: IPv6, su notación, sus tipos de dirección, SLAAC, DHCPv6 y los mecanismos que permiten que ambos mundos convivan. DHCP aparece aquí en versión introductoria; en la unidad de servicios de red lo despliega a fondo. ARP, la cabecera y la fragmentación cierran el puente con la trama de la unidad de Ethernet y cableado.

¿Y dónde encaja esto en el modelo OSI? En la capa 3 — la capa de red. En Ethernet te quedaste en las capas 1 y 2 (medio físico y trama MAC); aquí subes un peldaño: la capa 3 es la del direccionamiento lógico (las IP), la que decide por dónde viaja cada paquete de punta a punta cruzando redes distintas, y la que se apoya en los routers. Dentro de tu red local manda la trama Ethernet (capa 2) y su MAC; en cuanto el paquete quiere salir de casa, manda la IP. Toda la unidad vive ahí arriba.

Esta unidad se lee como un libro de 18 capítulos: los 17 primeros son teoría en progresión (el último es actualidad pura: IPv8) y el 18º es el aterrizaje práctico.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar la estructura de una dirección IPv4 y convertirla a binario sin calculadora.

- Leer una cabecera IPv4 (TTL, protocolo, IPs) y explicar fragmentación/MTU y ARP (IP→MAC).

- Distinguir clases, rangos privados/públicos y direcciones especiales.

- Aplicar la máscara con la operación AND para saber si dos IPs son de la misma red.

- Calcular subredes con CIDR y diseñar esquemas con VLSM.

- Describir la estructura de IPv6, comprimir notación y distinguir tipos de direcciones.

- Explicar EUI-64, SLAAC, DHCPv6 y el papel de ICMPv6/NDP.

- Configurar direccionamiento IPv4/IPv6 estático y dinámico en equipos y routers.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · Estructura de IPv4 | Octetos, notación, cabecera, MTU y ARP | Clave |
| 02 · Binario y la operación AND | Máscara, AND y “¿misma red?” | Clave |
| 03 · Clases de direcciones | A/B/C, bucle local y especiales | Todos |
| 04 · IPs privadas y públicas | RFC 1918 y NAT como adelanto | Todos |
| 05 · Máscaras y notación CIDR | /24, /26… y el cálculo de redes | Clave |
| 06 · Subnetting paso a paso | El método del bloque para partir redes | Clave |
| 07 · VLSM | Subredes de tamaños distintos, al detalle | Avanzado |
| 08 · DHCP | DORA en versión introductoria | Todos |
| 09 · Estructura de IPv6 | 128 bits, prefijos, notación | Todos |
| 10 · Compresión y prefijos | Los dos puntos dobles y las reglas | Todos |
| 11 · Tipos de direcciones | Global, link-local, multicast, anycast | Todos |
| 12 · EUI-64 y SLAAC | Autoconfiguración de IPv6 | Clave |
| 13 · DHCPv6 | Stateful vs stateless | Todos |
| 14 · ICMPv6 y NDP | El ARP del mundo IPv6 | Clave |
| 15 · Mecanismos de transición | Dual stack, túneles, traducción | Todos |
| 16 · Configuración IPv4/IPv6 | Práctica de direccionamiento | Práctico |
| 17 · IPv8 (propuesta sin RFC) | 64 bits retrocompatible, solo Internet-Draft | Actualidad |
| 18 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 17 primeros puntos son teoría en progresión. El 18º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 17º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Esta unidad tiene dos pares de boletines: uno de IPv4/subnetting y otro específico de IPv6. Además, una variante práctica de nivel único en Packet Tracer.

🟢 IPv4 inicial por resolver ✅ IPv4 inicial resuelto ⭐ IPv4 avanzado por resolver 💪 IPv4 avanzado resuelto 🟢 IPv6 inicial por resolver ✅ IPv6 inicial resuelto ⭐ IPv6 avanzado por resolver 💪 IPv6 avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2/RA4/RA6)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA2·d) | Direccionamiento lógico IPv4/IPv6 | ✅ Puntos 1-5 y 9-12 + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA1·c) | Subredes y diseño lógico | ✅ Puntos 5-7 (CIDR/VLSM) |
| RA4·h) | Router como servidor de direcciones IP dinámicas | ✅ Puntos 8 y 13 + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA4·d) | Comandos de configuración | ✅ Punto 16 (interfaces IPv6) + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA6 | Fundamentos para el encaminamiento | ✅ Puntos 1-2 y 5 (cabecera, ARP, máscaras/redes) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿El binario te da respeto? El punto 2 es tu mandatorio: todo lo demás se apoya en él.

- ¿Ya calculas subredes? Salta directo a la parte IPv6 en el punto 9.

📍 Primer punto: 01 · Estructura de IPv4
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Switching y VLAN.

# 1 — Estructura de IPv4

32 bits, 4 octetos, el sobre del paquete y el puente con la MAC 🎭

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 1 · Estructura de IPv4

## 📬 La idea en una frase

Una dirección IPv4 es un número de 32 bits divididos en 4 octetos que se escriben en notación decimal punteada; esas direcciones viajan dentro de una cabecera de 20+ bytes que los routers leen, y en la red local se completan con ARP para llegar a la MAC de destino.

Cuando escribes 192.168.1.10 no estás leyendo un número de corrido: son cuatro grupos de 8 bits separados por puntos. Cada grupo se llama octeto y solo puede valer de 0 a 255. Aprender a leer esa notación es el primer paso; después verás el sobre donde viaja (cabecera) y cómo el paquete se adapta al medio (fragmentación y ARP).

## 🧱 Anatomía de una IPv4

Una dirección IPv4 son 32 bits en total. Se dividen en 4 octetos de 8 bits cada uno:

32 bits = 4 octetos de 8 bits

 192        . 168        . 1          . 10
│         ││         ││       ││        │
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
│____________│_______│_________│________│
     4 octetos, cada uno con 8 bits (32 bits en total)

- Un bit es 0 o 1. Un octeto de 8 bits es el mínimo bloque de direccionamiento que usamos.

- Con 8 bits caben 2⁸ = 256 combinaciones, así que cada octeto vale de 0 a 255.

- Por eso 192.168.1.256 es una IP inválida: 256 necesita 9 bits, y el octeto solo tiene 8.

### ¿Cuántas IPs caben en total?

Con 32 bits el espacio completo es enorme para su época y diminuto para hoy:

2³² = 4.294.967.296  →  unos 4.294 millones de direcciones

Dicho así parece mucho. Lo es… en 1981. Hoy hay más dispositivos conectados que direcciones posibles, y de ahí vienen (casi) todos los dramas de esta unidad.

## 🌐 Notación decimal punteada

Cada octeto se convierte de binario a decimal y se separa con puntos:

| Binario (8 bits) | Decimal |
| --- | --- |
| 11000000 | 192 |
| 10101000 | 168 |
| 00000001 | 1 |
| 00001010 | 10 |

Juntos forman 192.168.1.10. Simple. Ese es todo el truco de la notación: traducir cada octeto binario a decimal y unirlo con puntos. En el punto 2 aprenderás a hacer esa conversión como un rayo.

💡 Tip: una IP por sí sola no dice nada: necesita saber qué parte es red y qué parte es host. Eso lo decide la máscara, que verás en el punto 5. Por ahora, memoriza que la IP es solo el número de casa; la máscara decide el vecindario.

## 📦 La cabecera IPv4 (el sobre del paquete)

La dirección no viaja sola: se monta en la cabecera IPv4, el “sobre” que la capa 3 añade delante de los datos. Los routers no abren el contenido: leen la cabecera, deciden por dónde ir y la reenvían.

Campos que de verdad importan en examen y en el día a día:

| Campo | Tamaño | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| IP origen / destino | 32 + 32 bits | Quién envía y a quién; de aquí sale todo el direccionamiento de la unidad |
| TTL (Time To Live) | 8 bits | Contador de saltos: cada router lo resta en 1; a 0 se descarta el paquete (evita bucles). traceroute se basa en esto |
| Protocolo | 8 bits | Qué hay dentro de los datos: 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP |
| Longitud total | 16 bits | Tamaño de cabecera + datos en bytes |
| Identificación + Flags + Offset | 16 bits | Campos de la fragmentación (sigue abajo) |
| Checksum | 16 bits | Integridad de la cabecera (no de los datos: eso lo hace TCP/UDP y el FCS de la trama) |

Campos clave de la cabecera IPv4

🔗 De la trama al paquete: en la unidad de Ethernet y cableado viste la trama Ethernet (MACs + EtherType + FCS). Si el EtherType es 0x0800, el payload de esa trama es este sobre IPv4. Capa 2 entrega en la LAN; capa 3 decide hacia dónde va de punta a punta.

⚠️ No confundas checksums: el FCS de la trama protege toda la trama en el enlace (capa 2). El checksum de la cabecera IP solo valida la cabecera en cada salto (capa 3). Los datos los protegen TCP/UDP (capa 4).

## ✂️ Fragmentación y MTU

Cada medio tiene un techo de tamaño. En Ethernet ese techo es el MTU de 1500 bytes de payload (lo viste en unidades anteriores). Si un paquete IP es más grande que el MTU del siguiente enlace, alguien lo parte: eso es fragmentación.

- Quién fragmenta (IPv4): el emisor o cualquier router intermedio cuyo enlace de salida tenga un MTU menor.

- Flag MF (More Fragments): 1 = “vienen más”; 0 = “soy el último”.

- Fragment Offset: desplazamiento del fragmento en múltiplos de 8 bytes; permite reensamblar en orden aunque lleguen mezclados.

- ¿Quién reensambla? Solo el host destino. Los routers intermedios no se molestan.

- IPv6 es distinto: solo fragmenta el origen (Path MTU Discovery); los routers no fragmentan. Lo verás en la parte IPv6.

Fragmentación de un paquete con 4000 B de payload en tres fragmentos con MTU 1500

💡 Regla práctica: si en un ping grande “se pierde” pero un ping corto va bien, sospecha de MTU/fragmentación (o de Path MTU bloqueado por un firewall que no deja pasar ICMP “packet too big”).

## 🎭 Las IPs con manías

No todas las direcciones del espacio IPv4 se pueden usar para asignar a un equipo normal. Algunas tienen “reservado” escrito en la frente:

| Dirección | Significado |
| --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | “Esta red” (ruta por defecto, el 0.0.0.0 es la estrella del enrutamiento) |
| 127.0.0.0/8 | Loopback (localhost: 127.0.0.1 habla contigo mismo) |
| 169.254.0.0/16 | APIPA: IP autoasignada cuando DHCP no responde y tu OS se inventa una para no llorar |
| 224.0.0.0/4 | Multicast (224.0.0.5 = OSPF, 224.0.0.1 = todos los hosts de la red local) |
| 240.0.0.0/4 | Reservado / experimental: mejor no tocarlo |
| 255.255.255.255 | Broadcast limitado (llega a todos los hosts de la red en capa 2) |

⚠️ Trampa de examen: el loopback (127.x.x.x) no es una IP “de la casa”, es una dirección que dice “habla con este mismo equipo”. Hacer ping 127.0.0.1 no sale a ningún sitio: comprueba que tu pila TCP/IP funciona.

Una de las más odiadas es 169.254.x.x: cuando un PC no consigue IP por DHCP, se asigna él mismo una APIPA. El día que veas esa IP en un ipconfig /all, sabrás que el DHCP no respondió. Lo verás a fondo en el punto 8.

## 🔗 ARP: de la IP a la MAC (el puente con la trama)

La cabecera IP dice a qué equipo va el paquete; la trama Ethernet necesita a qué MAC. En la red local, el que traduce una cosa en la otra es ARP (Address Resolution Protocol).

En la unidad de Ethernet y cableado solo nombramos el EtherType 0x0806 (“aquí hay un mensaje ARP”). Aquí va el proceso:

- Tu PC (192.168.1.10) quiere hablar con 192.168.1.20, pero no tiene la MAC de esa IP en su tabla ARP.

- Manda un ARP Request en broadcast de capa 2 (FF:FF:FF:FF:FF:FF): “¿Quién tiene la IP 192.168.1.20? Decídmelo a mí, 192.168.1.10”.

- Todos los hosts de la subred lo reciben; solo el dueño de .20 contesta.

- El dueño responde con un ARP Reply en unicast: “Soy yo, mi MAC es aa:bb:cc:dd:ee:ff”.

- Tu PC guarda la pareja IP→MAC en su tabla ARP y ya puede construir la trama Ethernet con la MAC destino.

Proceso ARP en la red local: PC-A envía un ARP Request en broadcast buscando la MAC de la IP destino y el dueño responde con un ARP Reply en unicast

- ARP es capa 3 pedir ayuda a la capa 2: resuelve un problema de dirección lógica usando el medio físico/enlace.

- Tabla ARP: caché de pares IP→MAC. Se consulta con arp -a (Windows) o ip neigh (Linux). Si la entrada caduca o se borra, el proceso se repite.

- Proxy ARP: un router que responde ARP en nombre de hosts de otra red (a veces sorprende en laboratorios).

- En IPv6 no existe ARP: lo sustituye NDP con multicast (punto 14). La idea es la misma: resolver vecinos, sin el broadcast masivo.

🔗 Cuándo miras ARP en el diagnóstico: el ping a la IP de tu red local falla antes de salir del router → a menudo es “no resuelvo MAC” (ARP vacío, VLAN mal, duplicate IP). Si ARP va bien y el ping a Internet falla, el problema es más arriba (ruta, DNS, NAT…).

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos bits y octetos tiene una dirección IPv4? ¿Por qué un octeto no puede valer 256?

- ¿Cuántas direcciones IPv4 existen en total con los 32 bits?

- Identifica qué tipo de dirección especial es cada una: 127.0.0.1, 169.254.0.5, 255.255.255.255.

- En una cabecera IPv4, ¿qué campo impide un bucle de rutas y qué valor codifica “viene TCP”?

- Un datagrama con 3000 B de payload llega a un enlace con MTU 1500. ¿Cuántos fragmentos IPv4 salen como mínimo y qué bit indica al destino que aún faltan?

- ¿Qué mensaje ARP se manda en broadcast y cuál responde en unicast? ¿Qué guarda el PC al terminar?

🔄 Respuestas

- 32 bits en 4 octetos. Un octeto de 8 bits solo admite 2⁸ = 256 combinaciones (0-255). El 256 necesitaría un bit más, y ese bit no existe.

- 2³² = 4.294.967.296 direcciones: unos 4.294 millones.

- 127.0.0.1 → loopback (localhost). 169.254.0.5 → APIPA (DHCP no respondió). 255.255.255.255 → broadcast limitado.

- TTL (baja en cada router; a 0 se descarta). Protocolo = 6 → TCP (17 = UDP, 1 = ICMP).

- Cabecera 20 B → payload útil 1480 B por fragmento (múltiplo de 8). 3 fragmentos (1480+1480+40). El bit MF=1 en los dos primeros; el último lleva MF=0.

- Request en broadcast (“¿quién tiene esta IP?”); Reply en unicast del dueño. El PC guarda la pareja IP→MAC en la tabla ARP.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Una IPv4 son 32 bits en 4 octetos, escritos en notación decimal punteada con valores de 0 a 255; algunas están reservadas (loopback, APIPA, multicast, broadcast).

- Esas direcciones viajan en la cabecera IPv4 (mínimo 20 bytes) con TTL, protocolo e IPs; si no caben en el MTU del enlace, se fragmentan y el destino reensambla.

- En la red local, ARP traduce IP→MAC (request broadcast, reply unicast) para que la trama Ethernet vista antes llegue al equipo correcto.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| IPv4 | Protocolo de direccionamiento de 32 bits en 4 octetos |
| Octeto | Bloque de 8 bits; vale de 0 a 255 |
| Notación decimal punteada | Escribir los octetos en decimal separados por puntos (192.168.1.10) |
| Cabecera IPv4 | Sobre de 20+ bytes: IPs, TTL, protocolo, campos de fragmentación |
| TTL | Contador de saltos; a 0 el paquete se descarta |
| MTU | Tamaño máximo de payload del enlace (1500 en Ethernet) |
| Fragmentación | Partir un paquete que no cabe en el MTU del siguiente enlace |
| ARP | Traduce IP → MAC en la red local (broadcast request, unicast reply) |
| Tabla ARP | Caché de pares IP→MAC del host |
| Loopback | 127.0.0.0/8: “habla contigo mismo”, test de la pila TCP/IP |
| APIPA | 169.254.0.0/16: IP autoasignada si DHCP no responde |
| Broadcast | 255.255.255.255: mensaje para todos los hosts de la red |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Binario y la operación AND

# 2 — Binario y la operación AND

El idioma materno de las redes, con pesos, conversión y AND 🔢

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 2 · Binario y la operación AND

## 📬 La idea en una frase

Todo direccionamiento IPv4 se decide en binario: cada octeto es un grupo de 8 bits con pesos (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1), y la operación AND bit a bit con la máscara te dice a qué red pertenece una IP.

Las redes no piensan en decimal: piensan en 0s y 1s. Si entiendes los pesos de cada bit y sabes hacer un AND, ya has ganado el 80% de exámenes de esta unidad. CONRAD lo repite hasta hartarse: “hazlo en binario”.

## ⚖️ El peso de cada bit

Un octeto tiene 8 posiciones. Cada una tiene un peso que es una potencia de 2:

Bit:      1    1    0    0    0    0    0    0
Peso:   128   64   32   16    8    4    2    1
        ─────────────────────────────────────
2⁷=128 2⁶=64 2⁵=32 2⁴=16 2³=8 2²=4 2¹=2 2⁰=1

Si el bit vale 1, sumas su peso. Si vale 0, olvídalo.

Un bit a 1 suma su peso; a 0 no suma nada. Por eso:

- 11111111 = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 (el máximo)

- 00000000 = 0 (el mínimo)

- 10000000 = 128

- 00000001 = 1

## 🔄 Convertir decimal a binario

Técnica infalible: restar los pesos de mayor a menor hasta que no quede nada.

Ejemplo: 192 en binario

192  - 128 = 64   → bit 128 = 1
64   - 64  = 0    → bit 64  = 1
el resto vale 0
192 = 1 1 0 0 0 0 0 0  = 128 + 64

Ejemplo: 168 en binario

168  - 128 = 40   → bit 128 = 1
40   - 64  = no   → bit 64  = 0
40   - 32  = 8    → bit 32  = 1
8    - 16  = no   → bit 16  = 0
8    - 8   = 0    → bit 8   = 1
resto = 0
168 = 1 0 1 0 1 0 0 0  = 128 + 32 + 8

Para convertir binario a decimal es la operación inversa: multiplica cada bit por su peso y suma.

### Tabla de conversión rápida

| Decimal | Binario | Decimal | Binario |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 128 | 10000000 |
| 1 | 00000001 | 192 | 11000000 |
| 2 | 00000010 | 224 | 11100000 |
| 3 | 00000011 | 240 | 11110000 |
| … | … | 248 | 11111000 |
| 15 | 00001111 | 252 | 11111100 |
| 16 | 00010000 | 254 | 11111110 |
| 32 | 00100000 | 255 | 11111111 |
| 64 | 01000000 |  |  |
| 127 | 01111111 |  |  |

💡 Trucos útiles: 240 son 4 unos (11110000), 252 son 6 unos (11111100), 255 son 8 unos. Los valores pares “redondos” en el mundo de las redes siempre son una racha de unos seguida de ceros.

## 🧮 La operación AND

La operación AND compara bit a bit: dos valores se ponen cara a cara y, solo si los dos son 1, el resultado es 1.

1 AND 1 = 1
1 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
0 AND 0 = 0

Se parece a la lógica “el que da y no quita”: solo gana cuando ambos aportan.

### ¿Para qué sirve en redes?

Un dispositivo con IP 192.168.1.10 quiere saber a qué red pertenece. Hace el AND de su IP con la máscara 255.255.255.0:

IP:      192.168.1.10  → 11000000.10101000.00000001.00001010
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0

¿Por qué funciona? La máscara tiene bits a 1 en la porción de red y bits a 0 en la porción de host. El AND con 1 “deja pasar” el bit de la IP (se conserva la red) y el AND con 0 lo borra (los bits de host saltan por la ventana).

⚠️ Regla de oro: con el AND se descubre la dirección de red. Es la pregunta estrella de exámenes: “¿están 192.168.1.10 y 192.168.1.200 en la misma red?” → calcula el AND de ambas y compara.

## 🧠 Mini-chequeo

- Convierte 10 a binario de 8 bits.

- Convierte 10101000 a decimal.

- Un equipo con IP 10.0.0.5 y máscara /8 (255.0.0.0): ¿cuál es su dirección de red?

🔄 Respuestas

- 10 = 8 + 2 → bits 8 y 2 a 1 → 00001010.

- 10101000 = 128 + 32 + 8 = 168.

- AND de 10.0.0.5 (00001010.00000000.00000000.00000101) con 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000) → 00001010.00000000.00000000.00000000 = 10.0.0.0/8.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El binario es la lengua materna de las redes: cada octeto usa pesos de potencia de 2 (128…1).

- Convertir es restar pesos o sumar bits activados; con la tabla rápida ahorrarás tiempo.

- La operación AND entre IP y máscara devuelve la dirección de red y decide si dos equipos son vecinos.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Bit | Un dígito binario: 0 o 1 |
| Peso de un bit | Valor que aporta si está a 1 (128, 64, 32…) |
| Octeto | Bloque de 8 bits |
| AND | Operación bit a bit: solo 1·1 = 1 |
| Dirección de red | Resultado del AND entre IP y máscara |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · Estructura de IPv4 · Siguiente: 3 · Clases de direcciones

# 3 — Clases de direcciones

El antiguo régimen de clases A-E y cómo CIDR lo derrocó 👑

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 3 · Clases de direcciones

## 📬 La idea en una frase

Antes de 1993, las IPv4 se repartían en clases fijas (A, B, C, D, E) según sus primeros bits; CIDR llegó y eliminó las clases, dejando que cualquier máscara se use con cualquier red.

Entender las clases es entender la historia de Internet y, de paso, por qué se desperdiciaron millones de IPs. Aunque ya no se usan para asignar direcciones, siguen apareciendo en exámenes y en textos legacy. Y CONRAD las menciona con la misma nostalgia que un abuelo sus cromos.

## 👑 El antiguo régimen: clases A-E

Originalmente la dirección se leía en los primeros bits: según cómo empezara el primer octeto, sabías de qué clase era y qué máscara le tocaba por defecto.

| Clase | Primeros bits | Rango | Máscara por defecto | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 | /8 | Grandes redes (16.777.214 hosts) |
| B | 10 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | /16 | Redes medianas (65.534 hosts) |
| C | 110 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | /24 | Redes pequeñas (254 hosts) |
| D | 1110 | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | — | Multicast |
| E | 1111 | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | — | Experimental |

### ¿Cómo saber la clase al vuelo? Mira el primer octeto en decimal

| Primer octeto | Clase |
| --- | --- |
| 0 - 127 | A |
| 128 - 191 | B |
| 192 - 223 | C |
| 224 - 239 | D (multicast) |
| 240 - 255 | E (experimental) |

Ejemplos: 10.0.0.5 es clase A (10 está entre 0 y 127). 172.16.0.1 es clase B. 192.168.1.1 es clase C.

💡 El problema histórico: una clase A era una pasada de grande para casi cualquiera (16 millones de hosts) y una clase C demasiado pequeña para la mayoría. Si tenías 50.000 hosts, “tocaba” una clase B entera y desaprovechabas miles de IPs. Ese desperdicio aceleró el agotamiento del espacio IPv4.

### ¿Y qué pasa con la clase D y la E?

- D no se usa para equipos: es la reserva del multicast (envío de “uno a muchos dentro de un grupo”). Ahí viven OSPF y otros protocolos que verás más adelante.

- E es experimental: reservada por la IETF, no se asigna nunca en producción. Si un router recibe un destino en clase E, normalmente lo descarta.

## 🗡️ CIDR: el golpe de estado que eliminó las clases

En 1993 llegó CIDR (Classless Inter-Domain Routing), conceptos clave en negrita:

- Sin clases: ya no se mira de qué clase es la IP; se mira la máscara /n que la acompaña.

- Sin máscaras fijas: cualquier máscara puede usarse con cualquier red, del tamaño que se necesite.

- Rutas agregadas: permite agrupar varias redes en una sola ruta (se verá al hablar de sumarización en el boletín avanzado).

Con CIDR, el límite entre red y host ya no está fijo. La misma “forma” de IP puede significar cosas distintas según su /n:

10.0.0.0/8       → Red: 8 bits (10.x.x.x), Host: 24 bits
172.16.0.0/16    → Red: 16 bits (172.16.x.x), Host: 16 bits
192.168.1.0/24   → Red: 24 bits, Host: 8 bits
192.168.1.128/25 → Red: 25 bits, Host: 7 bits

⚠️ Un detalle que confunde: 10.0.0.0/8 es la “red clase A” de toda la vida, y sigue siendo un rango privado RFC 1918 (lo verás en el punto 4). Pero que la llama “clase A” históricamente no significa que hoy se trate con reglas de clase A: su tamaño lo decide el /8.

### Ejemplo práctico: dos formas de leer el mismo número

| Dirección | Lectura de clases (legacy) | Lectura CIDR (actual) |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0/8 | “Clase A”: red = 10.0.0.0, máscara fija /8 | Red de 8 bits, host de 24: tamaño libremente definido |
| 192.168.1.0/24 | “Clase C”: red = 192.168.1.0, máscara fija /24 | Red de 24 bits, host de 8: tamaño libremente definido |

En ambos mundos la red “por defecto” coincide con la máscara de su clase. La revolución de CIDR llega cuando quieres otras máscaras: con CIDR puedes dar a 192.168.1.0 un /26 o un /30 y nadie discute. Con clases habría sido un pecado.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿De qué clase es 172.20.30.40? ¿Y 8.8.8.8?

- ¿Qué máscara por defecto tiene una clase A? ¿Y una clase C?

- ¿Qué problema resolvió CIDR?

🔄 Respuestas

- 172.20.30.40 → clase B (primer octeto 172, entre 128 y 191). 8.8.8.8 → clase A (primer octeto 8, entre 0 y 127).

- Clase A → /8 (255.0.0.0). Clase C → /24 (255.255.255.0).

- CIDR eliminó las clases fijas y permitió usar máscaras a medida, reduciendo el desperdicio de direcciones y permitiendo agregar rutas (routing sin clases).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Las clases A-E repartían las IPs por primeros bits, con máscaras fijas por defecto y muchísimo desperdicio.

- CIDR (1993) acabó con las clases: hoy manda la notación /n, no el primer octeto.

- Aunque las clases son legacy, saberlas sigue siendo útil para leer rangos y aprobar exámenes.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Clase A-E | Antigua clasificación de IPv4 por primeros bits |
| Máscara por defecto | Máscara que “tocaba” por clase (/8, /16, /24) |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing: direccionamiento sin clases |
| Notación /n | Número de bits de red de una dirección |
| Legacy | Término de “lo que ya no se usa pero sigue apareciendo por ahí” |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Binario y la operación AND · Siguiente: 4 · IPs privadas y públicas

# 4 — IPs privadas y públicas

Las direcciones que nunca salen de casa y las que se pasean por Internet 🏠

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 4 · IPs privadas y públicas

## 📬 La idea en una frase

La IANA reservó unos rangos de IPv4 solo para uso interno (RFC 1918); esas IPs privadas se pueden reutilizar en cualquier red del mundo, mientras que las públicas son únicas y nadie más puede usarlas en Internet.

Si repartieras a cada dispositivo del planeta una dirección única, ya te habrías quedado sin espacio desde hace décadas. Las privadas son la solución pragmática: tu oficina, tu casa y la de tu vecino pueden usar todas 192.168.1.10 sin pelearse, porque nunca viajan a Internet tal cual.

## 🏠 Las IPs privadas (RFC 1918)

La IANA reservó estos tres rangos para uso interno. No son enrutables en Internet: ningún router de Internet sabe dónde mandar un paquete dirigido a una IP de estos rangos, a propósito.

| Rango | Máscara CIDR | Nº de IPs | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | /8 | 16.777.216 | Grandes empresas |
| 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | /12 | 1.048.576 | Empresas medianas |
| 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | /16 | 65.536 | Hogar y pequeña oficina |

⚠️ Ojo con el rango B: el bloque privado 172.16.0.0/12 NO es todo el 172.x.x.x: solo va de 172.16.0.0 a 172.31.255.255. 172.32.0.1 ya es una IP normalmente pública y válida.

### ¿Cómo identifico una IP privada al vuelo?

Regla mental de tres casos (mira solo el primer octeto… salvo el 172):

| Primeros octetos | ¿Privada? |
| --- | --- |
| 10.x.x.x | ✅ Sí — RFC 1918 |
| 172.16.x.x a 172.31.x.x | ✅ Sí — RFC 1918 (solo del 16 al 31) |
| 192.168.x.x | ✅ Sí — RFC 1918 |
| Cualquier otro valor | ❌ No — es pública o especial |

Ejemplos: 10.0.0.15 → privada. 172.31.255.40 → privada. 192.168.0.1 → privada. 172.40.5.5 → pública (40 no está en 16-31). 8.8.8.8 → pública.

### ¿Por qué existen?

Moraleja: el espacio IPv4 se agotó porque 4.294 millones de direcciones se quedaron cortas cuando todo se conectó. Con las privadas, la solución es de libro:

- Una organización usando 192.168.0.0/16 tiene 65.536 direcciones internas sin costar ni un céntimo de espacio público.

- Porque esas direcciones se pueden reutilizar simultáneamente en millones de redes distintas del planeta.

- Y cuando un equipo de dentro necesita salir a Internet, el router hace NAT y le presta una IP pública a la vez (lo verás en el punto de NAT).

## 🌍 Las IPs públicas: únicas en el mundo

Las direcciones públicas son las que viajan por Internet. Reglas del juego:

- Son únicas a nivel mundial: no puede haber dos equipos con la misma IP pública simultáneamente, o Internet no sabría cuál es cuál.

- Las asigna la IANA en bloques a los registros regionales (RIR) y estos a los ISP y grandes empresas.

- Van por Internet sin traductor: DNS, servidores web, VoIP… todo lo que se ofrece desde fuera vive en una pública.

💡 Ejemplo real: 8.8.8.8 es un DNS público de Google. Todo el mundo usa esa IP, pero es única: solo un conjunto de servidores de Google responden a ella. Nadie más puede “ponerse” ese número.

### ¿Cómo consigue una IP pública un ISP?

El reparto es en pirámide: la IANA entrega bloques a los RIR (registros regionales: RIPE en Europa, ARIN en Norteamérica, LACNIC en Latinoamérica…), estos a los ISP, y el ISP te asigna a ti una parte. Nunca “compras” una IP: la alquilas. Por eso, si cambias de operador, tu dirección pública cambia y los servicios apuntados con DNS tardan en propagarse.

## 🔗 La relación con NAT e IPv6

Ahora encajan todas las piezas:

- NAT: el router convierte la IP privada de la LAN en su IP pública para salir. Un solo 83.45.12.78 de la oficina puede sostener cientos de PCs internos con IPs privadas distintas.

- Reutilización: dos redes pueden usar la misma 10.0.1.10 sin conflicto, porque el NAT aísla sus ámbitos. Es como dos personas llamadas “Juan” en ciudades distintas.

- IPv6: con 128 bits, cada dispositivo puede tener una dirección pública de verdad sin NAT. Las privadas son un apaño brillante… pero un apaño al fin y al cabo.

⚠️ Error común de examen: decir “las IPs privadas no se pueden usar”. Falso: se usan constantemente dentro de la red. Lo que no pueden hacer es circular por Internet sin traducirse.

### ¿Qué se considera “privada” pero no es RFC 1918?

Cuidado, hay dos rangos que parecen privados y no lo son:

- 127.0.0.0/8 (loopback): no sale de tu equipo, pero tampoco viaja por ninguna red. Es “especial”, no “privado” RFC 1918.

- 169.254.0.0/16 (APIPA): tampoco es privado asignable: es el rango de emergencia que se ponen solos los hosts cuando no hay DHCP. Verás más en el punto 8.

Un buen examen valora que distingas privado (RFC 1918, lo eliges tú al diseñar), público (lo reparte un ISP) y especial (reservado para funciones concretas: loopback, APIPA, multicast, broadcast).

## 🧠 Mini-chequeo

- Nombra los tres rangos privados de RFC 1918 con su notación CIDR.

- ¿Por qué una IP privada no puede llegar a Internet tal cual? ¿Qué hace el router?

- Dos empresas tienen la misma red 192.168.0.0/24 en su interior. ¿Hay conflicto? ¿Por qué?

🔄 Respuestas

- 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

- No es enrutable en Internet: ningún router público la sabe encaminar. Para salir, el router aplica NAT y la traduce a una IP pública.

- No hay conflicto: son ámbitos aislados. Al salir a Internet, cada router hace NAT y las “disfraza” con su IP pública; por eso se pueden reutilizar a escala global.

## ✅ Resumen en 3 frases

- RFC 1918 reserva 10/8, 172.16/12 y 192.168/16 como IPs privadas, reutilizables en cualquier red.

- Las IPs públicas son únicas en el mundo y viajan por Internet; las privadas no son enrutables sin NAT.

- El trío privada + NAT + IPv6 es la respuesta al agotamiento de IPv4: un apaño que funciona, hasta que IPv6 lo resuelva de verdad.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| RFC 1918 | Documento que define los rangos privados de IPv4 |
| IP privada | Dirección interna, no enrutable en Internet |
| IP pública | Dirección única mundial, enrutable por Internet |
| IANA | Entidad que reparte los bloques de direcciones IP globales |
| NAT | Traducción de IP privada a pública al salir |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Clases de direcciones · Siguiente: 5 · Máscaras y notación CIDR

# 5 — Máscaras y notación CIDR

La frontera que separa red de host, del /30 al /8 🪟

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 5 · Máscaras y notación CIDR

## 📬 La idea en una frase

La máscara de subred es un número de 32 bits con 1s donde está la red y 0s donde está el host; la notación CIDR la abrevia como /n con el número de bits a 1.

Si la IP es tu número de casa, la máscara es la frontera del vecindario. Sin máscara, una IP es una isla: el equipo no sabe quién es vecino suyo (con quién habla directo) y quién vive en otro barrio (con quién necesita usar el gateway).

## 🪟 ¿Qué es la máscara de subred?

Una máscara es también un número de 32 bits, pero con una regla fija: primero van los 1s y después los 0s. Los 1s marcan la porción de red; los 0s la porción de host. En la imagen, el ejemplo de una /26: los bits de red (azul) están fijos y los de host (verde) son los libres.

Máscara /26 (255.255.255.192): los bits de red en azul y los de host en verde sobre la dirección en binario; 26 bits de red dejan 62 hosts útiles

La forma decimal de la máscara sale de convertir cada octeto: 11111111 = 255, 00000000 = 0. Por eso la clásica 255.255.255.0.

### Notación CIDR: /n

En vez de escribir los cuatro octetos, se cuenta cuántos bits a 1 tiene la máscara:

255.255.255.0  = /24   (24 bits a 1)
255.255.255.192 = /26  (26 bits a 1)
255.255.0.0    = /16   (16 bits a 1)

/24 y 255.255.255.0 son exactamente lo mismo, dicho de dos formas.

### ¿De dónde sale el decimal de una máscara?

Cada octeto de la máscara solo puede ser (en notación de 8 bits) un grupo de unos consecutivos seguidos de ceros. Los valores posibles, del más sencillo al más denso:

00000000 = 0      · 10000000 = 128
11000000 = 192    · 11100000 = 224
11110000 = 240    · 11111000 = 248
11111100 = 252    · 11111110 = 254
11111111 = 255

Solo existen esos 9 valores por octeto. Si un día “ves” un octeto de máscara distinto (como 172, por ejemplo), es que algo está mal configurado: la máscara siempre es una racha de 1s y después 0s.

### Cálculo mental sin tabla

32 − n te da los bits de host h, y con la potencia de 2 sabes el tamaño:

/24 → h = 8 → 2⁸ = 256 IPs   →  254 hosts útiles
/27 → h = 5 → 2⁵ = 32 IPs    →  30 hosts útiles
/30 → h = 2 → 2² = 4 IPs     →  2 hosts útiles

Cada vez que subes 1 en la /n, pierdes la mitad de las direcciones; cada vez que bajas, las duplicas. Del /24 (256) al /23 (512), al /22 (1024)… siempre ×2 al bajar un bit.

## 📋 Tabla rápida de máscaras

Esta es la tabla que debes tener grabada a fuego (o al menos a mano). Desde las redes infinitesimales /30 hasta las enormes /8:

| CIDR | Máscara | Nº IPs totales | Nº hosts útiles | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | Enlace punto a punto |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | Red muy pequeña |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | Grupo pequeño |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | Departamento pequeño |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | Departamento mediano |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | Departamento grande |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | Oficina estándar |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | Oficina grande |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 | Edificio |
| /21 | 255.255.248.0 | 2048 | 2046 | Edificio grande |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 | Empresa mediana |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 | Gran empresa |

⚠️ Por qué “hosts útiles” ≠ “IPs totales”: de cada red, la primera dirección es la de red y la última el broadcast. Ninguna se asigna a un equipo. Por eso se restan 2 (en detalle en el punto 6).

### Cómo leer la tabla

- Nº hosts útiles = 2ʰ − 2, donde h es el número de bits de host (32 − n).

- Cada salto de máscara (/24 → /23) duplica el tamaño: del /24 (254) al /23 (510)… porque al bajar 1 bit de red, ganas 1 bit de host, y eso dobla las direcciones.

- El /30 es el ejemplo favorito de los exámenes: solo 2 hosts útiles, justo lo que necesita un enlace entre dos routers.

## 🧠 Mini-chequeo

- Convierte /26 a su máscara decimal. ¿Cuántos hosts útiles tiene?

- ¿Cuál es la máscara decimal de /30 y para qué se usa típicamente?

- Si una red tiene 254 hosts útiles, ¿qué notación /n le corresponde?

🔄 Respuestas

- /26 = 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000). Hosts: 2⁶ − 2 = 62.

- /30 = 255.255.255.252. Se usa en enlaces punto a punto, porque solo necesita 2 IPs de host.

- 254 = 2⁸ − 2 → 8 bits de host → 32 − 8 = /24.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La máscara separa red (1s) de host (0s) y se abrevia con notación /n.

- La tabla /30→/8 te da de un vistazo IPs totales y hosts útiles de cualquier /n.

- Los hosts útiles son 2ʰ − 2: se descuentan la red y el broadcast.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Máscara de subred | 32 bits con 1s en la red y 0s en el host |
| Notación CIDR /n | Número de bits a 1 (bits de red) |
| Bits de host | 32 − n: los que quedan para direccionar equipos |
| IPs totales | 2ʰ, todas las direcciones del bloque |
| Hosts útiles | 2ʰ − 2, quitando red y broadcast |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · IPs privadas y públicas · Siguiente: 6 · Subnetting paso a paso

# 6 — Subnetting paso a paso

Prestar bits de host para crear subredes, con las fórmulas y un ejemplo completo ✂️

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 6 · Subnetting paso a paso

## 📬 La idea en una frase

Subnetear es tomar bits prestados de la porción de host para convertir una red grande en varias subredes más pequeñas, con las fórmulas 2ⁿ subredes y 2ʰ − 2 hosts.

Cuando 192.168.1.0/24 se queda pequeña (o demasiado “ruidosa” con el broadcast), no necesitas otra red: la divides. Netflix no llama a la operadora porque no caben todos los invitados: monta una segunda sala, y si hace falta, un pasillo más. Subnetear es eso.

## 📐 Las fórmulas clave

Antes de cortar, memoriza estas dos fórmulas. Son TODO el subnetting clásico:

Nº de subredes     = 2ⁿ   (n = bits prestados a la máscara)
Nº de hosts por subred    = 2ʰ − 2  (h = bits de host restantes)

- n = los bits que prestas de la porción de host y añades a la máscara.

- h = 32 − nueva máscara: los bits de host que quedan en cada subred.

- Se restan 2 porque la primera IP es la dirección de red y la última el broadcast: ni una ni otra se asignan a un dispositivo. (La única “excepción” divertida es el /31, pero no los veremos en clase: se usa en enlaces punto a punto de algunos ISP.)

### Paso a paso mental (4 pasos)

- ¿Cuántos bits presto? Busca el n mínimo tal que 2ⁿ ≥ nº de subredes.

- Nueva máscara: máscara original + n. Ej. /24 + 2 = /26.

- Hosts restantes: h = 32 − máscara nueva → 2ʰ − 2 hosts por subred.

- Calcular las subredes: incremento = 2ʰ (o 256 − valor del octeto mágico), y de ahí red → primer host → último host → broadcast.

## ✂️ Ejemplo completo: 192.168.1.0/24 → 4 subredes

Red original: 192.168.1.0/24 Necesitas: 4 subredes

Paso 1: ¿Cuántos bits necesitas prestar?

2ⁿ ≥ 4 → n = 2   (2² = 4)

Paso 2: Nueva máscara

Máscara original: /24 = 255.255.255.0   (11111111.11111111.11111111.00000000)
Bits prestados:   +2
Nueva máscara:    /26 = 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)

Paso 3: Bits de host restantes

32 − 26 = 6 bits → 2⁶ − 2 = 62 hosts por subred

Paso 4: Calcular las subredes

El incremento entre subredes es 2ʰ = 2⁶ = 64 (o lo que es lo mismo: 256 − 192 = 64):

| Subred | Dirección de red | Primer host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

Subnetting de 192.168.1.0/24 en cuatro subredes /26 con sus rangos de hosts y broadcast

💡 Comprobar a ojo: cada subred empieza donde acaba la anterior + 1. La subred 2 arranca en .64 porque la 1 se comió de .0 a .63 (red .0, broadcast .63). Siempre cuadra.

## 🛡️ ¿Para qué sirve realmente subnetear?

No es un ejercicio de sadismo académico:

- Ahorra IPs: una sola /24 con cuatro subredes /26 sirve a 4 departamentos en vez de a 1.

- Reduce el dominio de broadcast: la “megafonía” de la red ya no llega a todos, solo a la subred. Menos ruido, mejor rendimiento.

- Segmenta por funciones: contabilidad, ventas e IT en islas separadas, con filtros y seguridad entre ellas.

⚠️ Trampa favorita de examen: “Necesito 4 subredes con 50 hosts cada una en 192.168.1.0/24”. Ojo: aquí no hace falta VLSM — al ser subredes iguales, una /26 lo cumple de sobra (4 subredes de 62 hosts, y hasta te sobra una). La trampa real está en los tamaños distintos: si dijeran 200, 50 y 10 hosts, ahí cada subred pide su máscara y toca VLSM (el punto 7).

## 🧠 Mini-chequeo

- Divide 192.168.1.0/24 en 2 subredes. ¿Qué máscara usas y cuáles son las dos redes?

- Con la nueva máscara del ejercicio 1, ¿cuántos hosts útiles tiene cada subred?

- ¿Por qué se restan 2 en la fórmula de hosts?

🔄 Respuestas

- Necesitas 2ⁿ ≥ 2 → n = 1 → máscara /25 (255.255.255.128). Redes: 192.168.1.0/25 (hosts .1-.126, broadcast .127) y 192.168.1.128/25 (hosts .129-.254, broadcast .255).

- h = 32 − 25 = 7 → 2⁷ − 2 = 126 hosts útiles por subred.

- La primera dirección de cada subred es la red y la última el broadcast; ninguna puede asignarse a un dispositivo, así que se descuentan ambas.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Subnetear es prestar bits de host a la máscara para trocear una red.

- Fórmulas: 2ⁿ subredes y 2ʰ − 2 hosts, descontando red y broadcast.

- El incremento entre subredes es 2ʰ, y con él se construyen red, rangos de hosts y broadcast.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Subnetting | Dividir una red en subredes más pequeñas |
| Bits prestados (n) | Bits de host que pasan a ser bits de red |
| Dominio de broadcast | Conjunto de equipos que reciben el mismo broadcast |
| Incremento | Salto en octeto entre subredes consecutivas (2ʰ) |
| Broadcast de subred | Última IP del rango, no asignable |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · Máscaras y notación CIDR · Siguiente: 7 · VLSM

# 7 — VLSM

Subredes a la medida de cada departamento, sin desperdiciar ni una IP 🎯

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 7 · VLSM

## 📬 La idea en una frase

VLSM (Variable Length Subnet Mask) usa máscaras de longitud variable para dar a cada subred exactamente el tamaño que necesita, ordenando de mayor a menor y sin saltarse bloques.

El subnetting clásico corta todo con la misma tijera: 4 subredes de 62 hosts aunque una solo necesite 5. VLSM usa tijeras distintas: el departamento grande recibe un /25, y el pequeño un /29. El resultado: cero desperdicio y la red aguanta mucho más.

## 🎯 La regla de oro del VLSM

Hay dos reglas que nunca se rompen:

- Ordenar de mayor a menor necesidad. Primero el que pide más hosts, al final el que menos.

- Empezar donde acaba el anterior. Cada subred arranca justo en la dirección que quedó libre tras la anterior; no puedes saltarte bloques ni reordenar luego.

Recuerda la fórmula de hosts de cada máscara (la tienes en el punto 5): /25=126, /26=62, /27=30, /28=14, /29=6, /30=2. Siempre se elige la máscara en la que 2ʰ − 2 ≥ hosts pedidos con el menor desperdicio.

## 🧮 Ejemplo resuelto: 192.168.1.0/24

Escenario real: necesitas dividir la red según estos departamentos:

| Departamento | Hosts necesarios |
| --- | --- |
| Ventas | 100 |
| RRHH | 30 |
| IT | 20 |
| Dirección | 5 |

Con subnetting clásico (máscara fija), todas las subredes tendrían el mismo tamaño y desperdiciarías muchísimo. Con VLSM, cada una tiene el tamaño justo.

Paso 1: Ordenar de mayor a menor necesidad

Ventas (100) → RRHH (30) → IT (20) → Dirección (5)

Paso 2: Calcular cada subred, una detrás de la anterior.

### Ventas (100 hosts)

- Necesitas 2ʰ − 2 ≥ 100 → h = 7 (2⁷ − 2 = 126)

- Máscara: /25 (255.255.255.128)

- Red: 192.168.1.0/25

- Hosts: 192.168.1.1 - 192.168.1.126 · Broadcast: 192.168.1.127

### RRHH (30 hosts)

- Necesitas h = 5 (2⁵ − 2 = 30)

- Máscara: /27 (255.255.255.224)

- Red: 192.168.1.128/27

- Hosts: 192.168.1.129 - 192.168.1.158 · Broadcast: 192.168.1.159

### IT (20 hosts)

- Necesitas h = 5 (2⁵ − 2 = 30 → 20 caben en 30)

- Máscara: /27 (255.255.255.224)

- Red: 192.168.1.160/27

- Hosts: 192.168.1.161 - 192.168.1.190 · Broadcast: 192.168.1.191

### Dirección (5 hosts)

- Necesitas 2ʰ − 2 ≥ 5 → h = 3 (2³ − 2 = 6)

- Máscara: /29 (255.255.255.248)

- Red: 192.168.1.192/29

- Hosts: 192.168.1.193 - 192.168.1.198 · Broadcast: 192.168.1.199

Paso 3: Resumen VLSM

| Departamento | Red | Máscara | Rango | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas | 192.168.1.0 | /25 | .1 - .126 | .127 |
| RRHH | 192.168.1.128 | /27 | .129 - .158 | .159 |
| IT | 192.168.1.160 | /27 | .161 - .190 | .191 |
| Dirección | 192.168.1.192 | /29 | .193 - .198 | .199 |
| Libre | 192.168.1.200 | /29 | .201 - .206 | .207 |

💡 Comprueba el encadenado: Ventas acaba en .127. RRHH arranca en .128. RRHH acaba en .159; IT arranca en .160. IT acaba en .191; Dirección en .192. Y de .200 hacia arriba queda bloque libre para el futuro. Ese “encadenado” es la firma de un VLSM bien hecho.

## 🤔 ¿Cuándo usas VLSM y cuándo subnetting clásico?

| Situación | Usa |
| --- | --- |
| Todos los departamentos necesitan el mismo tamaño | Subnetting clásico (más simple) |
| Los tamaños son muy distintos (50, 5, 300…) | VLSM |
| Enlaces entre routers (2 IPs por lado) | /30 siempre, típico de VLSM |
| Examen que da “hosts por subred” distintos | VLSM sin dudar |

⚠️ Trampa común: intentar hacer VLSM sin ordenar de mayor a menor. Si asignas primero el pequeño, luego el grande ya no cabe de corrido y la red se rompe ella sola. Orden = ley.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántas subredes /27 salen de una /24 original? ¿Con qué incremento?

- Tienes 192.168.1.0/24 para dos departamentos: 40 y 20 hosts. ¿Qué máscaras usas y qué redes les tocan?

- ¿Por qué es un error dar un /26 a un departamento que solo necesita 5 hosts?

🔄 Respuestas

- n = 27 − 24 = 3 bits prestados → 2³ = 8 subredes. Incremento: 2⁵ = 32 en el último octeto. Redes: .0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224.

- Ordenando: 40 hosts → /26 (62): 192.168.1.0/26. 20 hosts → /27 (30): 192.168.1.64/27 (empieza donde acaba la anterior, tras .63).

- Desperdicias 57 IPs útiles de golpe (62 − 5): un /29 (6 hosts) es justo lo que necesita. VLSM existe precisamente para evitar ese derroche.

## ✅ Resumen en 3 frases

- VLSM da a cada subred la máscara justa: la más pequeña donde 2ʰ − 2 le alcanza.

- Se ordena de mayor a menor necesidad y cada subred encadena justo donde acaba la anterior.

- En redes con tamaños desiguales, VLSM ahorra IPs y retrasa el agotamiento del bloque.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| VLSM | Máscaras de longitud variable dentro de una misma red |
| 2ʰ − 2 ≥ hosts | Regla para elegir la máscara mínima de una subred |
| Encadenado | Cada subred empieza donde terminó la anterior |
| /30 | Subred solo para 2 hosts (enlaces punto a punto) |
| Bloque libre | Espacio sobrante para futuras ampliaciones |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · Subnetting paso a paso · Siguiente: 8 · DHCP

# 8 — DHCP

El conserje que reparte IPs automáticamente con el proceso DORA 🤖

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 8 · DHCP

## 📬 La idea en una frase

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) asigna automáticamente a cada dispositivo su IP, máscara, gateway y DNS con un intercambio de 4 mensajes llamado DORA, y puede configurarse en un router Cisco en cinco líneas.

Imagina repartir configuraciones a miles de equipos a mano. DHCP es el conserje que, en cuanto un dispositivo llega, le da la llave (IP) y le dice dónde están las salidas (gateway y DNS). Y si el equipo se va, la llave vuelve al cajón para el siguiente.

## 🔄 El proceso DORA

En cuanto arranca un dispositivo sin configuración estática, lanza el baile de cuatro mensajes. El nombre lo dice todo: Discover, Offer, Request, ACK.

- DISCOVER: el PC grita a la red buscando servidores DHCP (va a broadcast).

- OFFER: el servidor contesta con una IP “reservada en la caja” y sus extras (máscara, gateway, DNS).

- REQUEST: el PC acepta formalmente esa IP y se la reserva.

- ACK: el servidor confirma. Configuración aplicada.

Secuencia DORA: Discover, Offer, Request y ACK entre PC y servidor DHCP

💡 ¿Qué pasa si el DHCP no responde? El PC asigna él mismo una APIPA (169.254.0.0/16) y queda “huérfano”: habla con la red local pero no sale a Internet. Ese es el dolor de cabeza más típico del ejercicio 6 del boletín inicial.

## ⚙️ Configuración en un router Cisco

El router puede hacer de servidor DHCP con un pool. La configuración típica cabe en un puñado de líneas:

ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.1.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 8

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

Desgranando:

- ip dhcp pool VENTAS → crea un pool llamado VENTAS.

- network 192.168.1.0 255.255.255.128 → el rango que reparte (aquí, una subred /25).

- default-router 192.168.1.1 → el gateway que anuncia a los clientes.

- dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1 → los servidores DNS que reparte.

- lease 8 → el tiempo de contrato de la IP (8 días).

- ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 → saca del pool las IPs fijas antes de repartir, para que DHCP no las pise con las estáticas.

## 📦 DHCP en Packet Tracer

En Packet Tracer tienes tres caminos para montar un servidor DHCP:

- Router → con ip dhcp pool en CLI, como arriba.

- Servidor dedicado → en la pestaña Services → DHCP: seleccionas el servicio, defines la red, la IP por defecto (gateway), el DNS y el rango máximo de usuarios.

- Switch multicapa → con comandos similares a los del router si tiene capacidades de capa 3.

⚠️ En Packet Tracer, primero la estrella: verifica los LEDs y las VLAN antes de culpar al DHCP. Un PC que se queda en APIPA suele ser porque el servidor DHCP está en otra VLAN sin DHCP relay, no porque el pool esté mal.

## 🛡️ ¿Por qué excluir las IPs estáticas?

Regla de oro que todos los administradores pagan caro algún día:

💡 Siempre excluye las IPs estáticas del rango DHCP (servidores, routers, impresoras de red). Si no, puede haber conflictos de IP.

Con ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 apartas, por ejemplo, el router (.1), los servidores (.2-.9) y la impresora (.10) del reparto. Si DHCP entregara 192.168.1.1 —que ya es el gateway—, dos equipos acabarían con la misma IP y la semana sería muy larga. El boletín avanzado te propone precisamente ese escenario de conflicto.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué significa la sigla DORA y qué cuatro mensajes la forman?

- ¿Qué comando aparta las IPs estáticas del reparto y qué línea del pool entrega el gateway?

- Un PC muestra IP 169.254.x.x tras encender. ¿Qué ha pasado?

🔄 Respuestas

- Discover, Offer, Request, ACK — el intercambio de 4 mensajes del DHCP.

- La exclusión: ip dhcp excluded-address <IP-ini> <IP-fin>. El gateway se entrega con default-router dentro del pool.

- El servidor DHCP no respondió (o está mal configurado/inaccesible): el PC se asignó una APIPA (169.254.0.0/16) y queda sin salida a Internet.

## ✅ Resumen en 3 frases

- DHCP reparte IP, máscara, gateway y DNS de forma automática mediante el proceso DORA.

- En un router Cisco se configura con ip dhcp pool, añadiendo network, default-router, dns-server y lease.

- Excluye siempre las IPs estáticas del pool (ip dhcp excluded-address) para evitar conflictos de IP.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| DHCP | Protocolo de asignación automática de configuración IP |
| DORA | Discover, Offer, Request, ACK: el proceso de 4 mensajes |
| Pool | Rango de direcciones que el servidor DHCP puede repartir |
| Lease | Tiempo de contrato de una IP concedida |
| Excluded-address | IPs apartadas del pool (las estáticas) |
| APIPA | IP autoasignada 169.254.x.x si DHCP no responde |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 7 · VLSM · Siguiente: 9 · Estructura de IPv6

# 9 — Estructura de IPv6

Por qué IPv6 y cómo leer sus 128 bits en 8 grupos hexadecimales 🧬

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 9 · Estructura de IPv6

## 📬 La idea en una frase

IPv6 es la versión 6 del protocolo IP con direcciones de 128 bits escritas en 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por dos puntos: 2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329.

Frente a los 32 bits de IPv4, 128 bits significan muchísimas más direcciones: unas 340 sextillones. Tantos que se acabó la excusa de racionar. En este primer punto entendemos el porqué y aprendemos a leer una dirección IPv6. La compresión (que la harás más corta) llega en el punto 10.

## 🌍 ¿Por qué existe IPv6? El agotamiento

IPv4 tiene 32 bits, lo que da exactamente 2³² = 4.294.967.296 direcciones posibles (unos 4.300 millones). Cuando se diseñó, parecían infinitas. El problema es que el mundo conecta mucho más que ordenadores:

- Teléfonos, tablets, relojes, bombillas, cámaras, coches… cada dispositivo quiere su IP.

- Los bloques se repartieron de forma desigual desde el principio (por la intervención de EE. UU.; Europa recibió la parte del león).

- 2011: la IANA repartió los últimos bloques grandes. 2019: Europa (RIPE NCC) agotó su stock. Hoy el agotamiento es un hecho consumado.

Por eso se diseñó IPv6: no es un parche ni una mejora de rendimiento, es la solución estructural a quedarse sin direcciones.

💡 Guarda esta cifra: IPv4 = 32 bits = 4.300 millones. IPv6 = 128 bits = 3,4 × 10³⁸. Es la primera pregunta de cualquier entrevista y la más fácil de responder.

## 🧬 Anatomía: los 8 grupos hexadecimales

Una dirección IPv6 se escribe en hexadecimal (base 16, dígitos 0-9 y letras A-F) agrupada de 4 en 4:

2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
 │     │    │    │    │    │    │    │
 └ 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales cada uno
   = 8 × 16 bits = 128 bits por dirección

Cada dígito hexadecimal = 4 bits (un nibble), así que cada grupo de 4 dígitos son 16 bits. Ocho grupos de 16 bits = 128 bits. La separación es siempre con dos puntos :, nunca puntos.

El rango total de direcciones es:

2¹²⁸ = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
     ≈ 3,4 × 10³⁸  →  más de 300 sextillones

### 🚦 La notación en práctica

- Las letras hexadecimales se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas (es indistinto): 2001:db8:... es lo mismo que 2001:DB8:.... Los sistemas operativos dejan ipconfig en minúsculas y los manuales Cisco en mayúsculas.

- Los primeros 3 bits de una dirección GUA (Global Unicast) fijan su prefijo, pero de eso hablamos en el punto 11.

## 🌐 De la teoría a tu ipconfig

En un PC moderno con IPv6 (que lo tendrás sin hacer nada, gracias a SLAAC), al ejecutar ipconfig /all verás algo como:

Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix . :
   IPv6 Address.........: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e
   Link-local IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   Default Gateway......: fe80::1%12

Fíjate en tres cosas: la dirección Global Unicast (la que empieza por 2001:), la Link-Local (la fe80::) automática, y que el Default Gateway también es una Link-Local a la que se le añade %12 (el Zone ID, que identifica qué interfaz física usar). Todo eso lo entenderás de verdad en los puntos 11 y 12.

⚠️ No te asustes con el %n: en Windows el número tras el % es el Zone ID de la interfaz (en Linux se usa %eth0 o %ifindex). Es necesario porque una misma dirección Link-Local fe80::1 puede existir en varias interfaces a la vez.

## 🤔 ¿Para qué tanta dirección?

Piensa en las tres consecuencias prácticas de quedarte con 128 bits:

- Fin del racionamiento: puedes asignar cada dispositivo con una dirección pública a la carta. Ya no hace falta NAT para esconderse detrás de una IP.

- Autoconfiguración sencilla: con 64 bits reservados para el identificador de interfaz, el dispositivo puede generarse el final de su dirección solo (eso es EUI-64, punto 12).

- Jerarquía de enrutamiento simple: los prefijos largos (/48 o /32 para organizaciones) permiten agregar rutas sin que las tablas exploten.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos bits tiene un grupo de una dirección IPv6? ¿Y cuántos grupos hay en total?

- ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv6 completa? ¿Cuántas direcciones posibles hay (en notación científica)?

- ¿Cómo distinguirías por escrito que una dirección es IPv6 y no IPv4?

🔄 Respuestas

- Cada grupo son 16 bits (4 dígitos hexadecimales × 4 bits). Hay 8 grupos, así que una dirección completa son 8 × 16 = 128 bits.

- 128 bits → 2¹²⁸ ≈ 3,4 × 10³⁸ direcciones (340 sextillones).

- La notación: IPv6 usa 8 grupos hexadecimales separados por dos puntos (2001:DB8::…), mientras que IPv4 usa 4 octetos decimales separados por puntos (192.168.1.1). Además, IPv6 solo contiene los dígitos 0-9 y A-F.

## ✅ Resumen en 3 frases

- IPv6 nace del agotamiento de IPv4 (32 bits): pasa a direcciones de 128 bits escritas en hexadecimal.

- Una dirección se organiza en 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales = 8 × 16 = 128 bits.

- Con 3,4 × 10³⁸ direcciones, termina el racionamiento: cada dispositivo puede tener la suya, pública y única.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| IPv6 | Protocolo IP versión 6, direcciones de 128 bits |
| Grupo (hexteto) | Bloque de 4 dígitos hexadecimales = 16 bits |
| Nibble | 4 bits = 1 dígito hexadecimal |
| Hexadecimal | Base 16: dígitos 0-9 y letras A-F |
| 2¹²⁸ | ≈ 3,4 × 10³⁸ direcciones distintas |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 8 · DHCP · Siguiente: 10 · Compresión y prefijos

# 10 — Compresión y prefijos

Las dos reglas para acortar direcciones y por qué /64 manda ✂️

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 10 · Compresión y prefijos

## 📬 La idea en una frase

Escribir los 32 caracteres hexadecimales completos es un rollo, así que IPv6 define dos reglas para comprimir direcciones: omitir ceros a la izquierda y sustituir la cadena más larga de grupos cero por :: (una sola vez).

Y el prefijo: lo que era una máscara en IPv4 aquí se escribe igual que CIDR (/32, /48, /64), con /64 como estándar.

## ✂️ Regla 1: omitir ceros a la izquierda

Dentro de cada grupo puedes eliminar los ceros que van delante (los ceros a la izquierda). No puedes eliminar ceros del medio ni del final del grupo.

2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
  ↘   ↘     ↘     ↘     ↘    ↘     ↘
2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329

- 0DB8 → DB8 (quitamos el 0 inicial).

- FF00 → FF00 (no se toca: los dos ceros van al final).

- 0000 → 0 (queda un único cero que representa el grupo entero). No se puede dejar el grupo vacío.

❌ Error típico: escribir 2001:D:B::… creyendo que comprimiste 0DB8 a D cuando también sobraba un 0B. Solo se quitan ceros, nunca otros dígitos: 0DB8 = DB8, nunca D8 ni D.

## ✂️ Regla 2: el doble dos puntos ::

Si una dirección tiene uno o varios grupos con todo ceros, puedes sustituir la cadena contigua más larga por ::. Con condiciones:

- Una sola vez por dirección. Usarlo dos veces es ilegal: el ordenador no sabría cuántos grupos cero representa cada ::.

- Se comprime la cadena más larga; si hay empate, la primera.

2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329   →   2001:DB8::FF00:42:8329
       └─── 3 grupos cero ────┘     sustituidos por ::

FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2   →   FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2
                3 grupos cero            :: (una sola vez)

2001:DB8::ABCD:0:0:1234        →   no se comprime más

  Hay dos cadenas de 2 ceros (empate): el :: se lleva la
  primera, y la segunda cadena queda escrita como 0:0.
  Un segundo :: sería ilegal.

### 🎯 Ejemplos famosos

- Loopback: ::1 = 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Siete grupos cero + un 1. Equivale a 127.0.0.1.

- No especificada: :: = todos los grupos cero. Se usa como origen en DHCPv6 o al encender.

## 🧮 Comprimir y descomprimir paso a paso

Comprimir: 2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329

- Regla 1 → 2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329

- Regla 2 → cadena de ceros 0:0:0 → 2001:DB8::FF00:42:8329

Descomprimir: 2001:DB8::1 (el :: oculta los grupos de en medio)

- :: = faltan 8 − 2 − 1 = 5 grupos de ceros.

- Expandida: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

💡 Truco mental: cuenta cuántos grupos ves ya escritos y rellena el :: con la diferencia que falte para llegar a 8. Siempre acaba en 8.

## 🧭 Prefijos: /32, /48 y /64

El prefijo se escribe igual que CIDR en IPv4: la dirección seguida de /n donde n son los bits de red.

2001:DB8::/32    →  los primeros 32 bits identifican la red
2001:DB8:1::/48  →  48 bits de red (típico de una organización)
2001:DB8:1:2::/64 → 64 bits de red: ¡el estándar para subredes!

¿Qué tamaño da cada prefijo?

| Prefijo | Tamaño de la red | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| /32 | 2⁹⁶ direcciones | Prefijo asignado a un ISP |
| /48 | 2⁸⁰ direcciones | Org: 65.536 subredes /64 para cada sede |
| /64 | 2⁶⁴ direcciones | Estándar para una subred LAN |
| /56 | 2⁷² direcciones | Hogares/pequeñas oficinas (256 subredes /64) |

## 🤔 ¿Por qué /64 es el estándar?

La IETF recomienda usar siempre /64 para subredes porque:

- Los 64 bits inferiores quedan reservados para el identificador de interfaz, que se construye con EUI-64 (punto 12) y habilita SLAAC sin servidor central.

- Con /64, cualquier prefijo más largo (por ejemplo /72) rompe SLAAC estándar: la autoconfiguración ya no encaja.

⚠️ Ojo: aunque parezca un desperdicio gigantesco (¡2⁶⁴ direcciones por LAN!), en IPv6 eso da igual: hay de sobra. Desperdiciar a propósito asegura que SLAAC y EUI-64 funcionen sin fricción. Eso es lo que CONRAD llama “desperdicio elegante”.

## 🧠 Mini-chequeo

- Comprime al máximo 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001.

- Expande FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2 a sus 8 grupos completos.

- ¿Por qué 2001:DB8::ABCD::1 es una dirección inválida?

🔄 Respuestas

- Regla 1 → 2001:DB8:0:0:0:0:0:1; Regla 2 → la cadena más larga son los cinco 0 consecutivos → 2001:DB8::1.

- El :: oculta 3 grupos de ceros: FE80:0000:0000:0000:02AA:00FF:FE9A:4CA2. Recuerda: 2AA → 02AA y FF → 00FF al reexpandir.

- Porque el :: solo puede usarse una sola vez: si aparece dos veces, no se puede deducir cuántos grupos cero representa cada uno. La dirección correcta sería 2001:DB8::ABCD:0:0:1.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Regla 1: omite los ceros a la izquierda de cada grupo; regla 2: sustituye la cadena más larga de grupos cero por :: una sola vez.

- Los prefijos se expresan en CIDR: /32 ISP, /48 organización, /64 subred.

- /64 es el estándar de subred porque deja 64 bits para el identificador de interfaz, habilitando SLAAC y EUI-64.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| :: | Doble dos puntos: sustituye la cadena más larga de grupos cero (1 vez) |
| Ceros a la izquierda | Dígitos 0 iniciales de un grupo que se pueden omitir |
| Prefijo /64 | 64 bits de red: estándar de subred, 64 bits libres para la interfaz |
| Loopback ::1 | Equivalente a 127.0.0.1 |
| Descomprimir | Rellenar el :: hasta completar 8 grupos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 9 · Estructura de IPv6 · Siguiente: 11 · Tipos de direcciones

# 11 — Tipos de direcciones

Unicast, multicast y anycast; GUA, LLA, ULA y loopback 🎯

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 11 · Tipos de direcciones

## 📬 La idea en una frase

IPv6 separa las direcciones en tres tipos por propósito: unicast (un destino), multicast (varios destinos de golpe) y anycast (el destino más cercano). Dentro de las unicast distingue la Global Unicast (GUA), la Link-Local (LLA), la Unique Local (ULA) y la loopback.

Es el punto donde dejas de ver “número raro” y empiezas a leer el prefijo para saber de qué estamos hablando en menos de un segundo.

## 🎯 Unicast: un solo destinatario

La dirección unicast identifica a una única interfaz: el paquete llega solo a ella. Es como un número de teléfono fijo de una persona.

| Tipo | Prefijo | Ámbito | ¿Para qué? |
| --- | --- | --- | --- |
| Global Unicast (GUA) | 2000::/3 | Global (Internet) | Equivalente a las IPs públicas IPv4. Única en el mundo. Enrutable. |
| Link-Local (LLA) | FE80::/10 | Enlace local | Automática en cada interfaz. No enrutable: sirve para NDP, SLAAC y rutas locales. |
| Unique Local (ULA) | FC00::/7 | Privada/organización | Equivalente a las RFC 1918. No enrutable en Internet. |
| Loopback | ::1/128 | Este nodo | Equivalente a 127.0.0.1. |

### 🔍 Cómo leer el prefijo de un vistazo

2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E   →  GUA  (empieza por 2... / FE80... = LLA)
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2            →  LLA  (el primer grupo es FE80)
FC00::1                           →  ULA  (empieza por FC o FD)
::1                               →  Loopback (solito, sin ambigüedad)
FF02::1                           →  Multicast (primer grupo FF, el FF es la marca)

💡 Truco: los prefijos van por rangos de bits, no por los primeros grupos exactos. 2000::/3 significa “los primeros 3 bits son 001”, así que cualquier dirección que empiece entre 2000:: y 3FFF:: es una GUA. FE80::/10 cubre FE80:: hasta FEBF::.

### 🏠 Link-Local: la que nunca falta

Cada interfaz IPv6 tiene automáticamente una dirección Link-Local, la generes o no. Son las direcciones “de casa”: los routers las usan para NDP y SLAAC (un RA viene de FE80::…, no de la GUA del router). No se pueden enrutar: un router nunca las reenvía fuera del enlace. Por eso dos PCs en el mismo switch sí pueden hablarse con sus LLA sin que nadie configure nada, pero no pueden llegar a Internet con ellas.

### 🖥️ Lectura de un ipconfig real

Cuando configures IPv6 o te conectes por SLAAC, ipconfig /all te mostrará la mezcla completa de lo que has aprendido:

IPv6 Address......: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e     ← GUA (global)
Temporary IPv6...: 2001:db8:1:2:9f3c:4a11:78de:22ab     ← prioridad, cambia
Link-local IPv6..: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12           ← LLA automática
Default Gateway..: fe80::1%12                            ← router (LLA)

Cada prefijo te dice el tipo: la GUA empieza por 2001:, la Link-Local por fe80::, y el gateway es la LLA del router. Y el Temporary IPv6 es la dirección temporal de Privacy Extensions (RFC 4941), de la que hablaremos en el punto 12. Tener varias direcciones a la vez es normal en IPv6.

## 📢 Multicast: uno para muchos

Una dirección multicast identifica a un grupo de interfaces. El paquete se copia a todos los miembros del grupo que estén interesados. Sustituye al broadcast de IPv4 (que molestaba a TODO el mundo) por grupos más quirúrgicos.

Formato: FF00::/8 — el primer byte es FF.

| Dirección | Grupo |
| --- | --- |
| FF02::1 | Todos los nodos IPv6 del enlace (≈ el broadcast de IPv4) |
| FF02::2 | Todos los routers del enlace |
| FF02::5 | Todos los routers OSPF |
| FF02::1:FFxx:xxxx | Solicited-node multicast: grupo derivado de la propia IP, usado por NDP (punto 14) |

⚠️ Ojo con el segundo bloque: el 02 en FF02:: indica el ámbito (scope): 02 = enlace local, 05 = sitio, 0E = global. FF02::1 solo afecta al cable local; no viaja.

## 🔀 Anycast: el más cercano gana

Una dirección anycast se asigna a varias interfaces (parece una unicast cualquiera), pero el tráfico se envía a la más cercana según la métrica de enrutamiento. Es “la farmacia 24h”: pidas la dirección, y te atiende la sucursal que te pilla mejor.

- Se usa para servicios con réplicas: DNS anycast (los servidores raíz y 8.8.8.8/8.8.4.4), CDNs, balances de carga.

- La dirección anycast se toma del bloque unicast — no tiene formato especial; el enrutamiento decide quién responde.

- Ventaja brutal: si una sede cae, el tráfico se desvía automáticamente a la siguiente más cercana.

Usuario → "¿DNS?" → 1.1.1.1
                    ┌────────────┬────────────┐
                    │  Replica A │  Replica B │
                    │  (Madrid)  │ (Miami)    │
                    └────────────┴────────────┘
   el enrutamiento elige la replica MÁS CERCANA (A)

## 🧠 Mini-chequeo

- Clasifica estas direcciones: 2001:DB8::1, FE80::1, FC00::1, ::1, FF02::1, 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E.

- Una dirección Link-Local, ¿puede viajar hasta Internet? ¿Por qué?

- ¿Qué dirección usaría un cliente para contactar un servidor DNS anycast como 8.8.8.8 con IPv6?

🔄 Respuestas

- 2001:DB8::1 → GUA. FE80::1 → Link-Local. FC00::1 → ULA. ::1 → Loopback. FF02::1 → Multicast (todos los nodos del enlace). 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E → GUA.

- No. Las Link-Local no se enrutan: los routers las usan para NDP/SLAAC y comunicación local, pero jamás las reenvían fuera del enlace. Su prefijo FE80::/10 es de ámbito estrictamente local.

- Con ping 2001:4860:4860::8888 (la versión anycast GUA de 8.8.8.8): la replica más cercana te responderá según el enrutamiento.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Las unicast dominan el direccionamiento: GUA global, LLA automática y local, ULA privada y loopback.

- El multicast (FF00::/8) sustituye al broadcast de IPv4 con grupos como FF02::1, FF02::2 y las solicited-node.

- Con anycast varias interfaces comparten dirección y el enrutamiento entrega al nodo más cercano: es lo que hace escalable al DNS.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| GUA | Global Unicast 2000::/3 — pública, enrutable, única en Internet |
| LLA | Link-Local FE80::/10 — automática, no enrutable, local al enlace |
| ULA | Unique Local FC00::/7 — privada (RFC 1918 de IPv6) |
| Multicast | FF00::/8 — entrega a todo un grupo |
| Anycast | Varias interfaces, entrega a la más cercana |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 10 · Compresión y prefijos · Siguiente: 12 · EUI-64 y SLAAC

# 12 — EUI-64 y SLAAC

De la MAC al identificador de interfaz y la autoconfiguración plug-and-play 🌱

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 12 · EUI-64 y SLAAC

## 📬 La idea en una frase

EUI-64 convierte la dirección MAC (48 bits) en el identificador de interfaz (64 bits) de una IPv6, y SLAAC usa ese identificador para que un dispositivo se configure su propia IP solo, con el prefijo que anuncia el router.

En IPv4, sin DHCP no hay IP. En IPv6, el equipo puede generarse el 100% de su dirección sin preguntar a nadie. Este es el punto de la magia plug-and-play.

## 🔧 EUI-64 paso a paso

El identificador de interfaz son los últimos 64 bits de una dirección IPv6. Se puede construir a partir de la MAC con EUI-64 (RFC 4291):

MAC original:              00:1A:2B:3C:4D:5E  (48 bits)

Paso 1 — Partir en dos mitades:
               00:1A:2B  +  3C:4D:5E

Paso 2 — Insertar FF:FE en medio:
               00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Paso 3 — Invertir el bit 7 del primer byte (bit U/L, Universal/Local):
               byte 00 (0000 0000) → 02 (0000 0010)
               resultado: 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Resultado (EUI-64):      021A:2BFF:FE3C:4D5E

Regla del bit 7: las MAC se fabrican con el bit Universal en 0. IEEE quiere que el IID se marque como locally administered poniendo ese bit a 1. Como 00 es 00000000, se convierte en 00000010 = 02. Por eso, en la práctica, el IID suele empezar por algo como 02, 06, 12, 16… (el primer byte de la MAC con el bit U/L invertido). No es un error: es la inversión del bit U/L.

⚠️ Regla mnemotécnica de CONRAD: “Divide, inserción FF:FE, y flip del bit 7. Tres pasos, uno más que el café con leche.”

## 📦 ¿Y ahora qué? El IID + prefijo = dirección

El IID generado por EUI-64 se pega a los primeros 64 bits del prefijo:

Prefijo /64:    2001:DB8:1:2:0000:0000:0000:0000
IID (EUI-64):                       021A:2BFF:FE3C:4D5E
Dirección:     2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E/64

Con la MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E de antes, ese sería el estado final: una dirección válida, usuario a usuario, sin configurar nada a mano.

## 🛡️ Privacy Extensions (RFC 4941)

EUI-64 tiene un defecto de privacidad: una misma MAC genera siempre la misma IP. Cualquiera que te vea conectarte a dos redes distintas puede unir los puntos y rastrear tu dispositivo físico.

- Solución moderna: Privacy Extensions (RFC 4941). Los sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) generan direcciones temporales — un IID aleatorio que cambia cada cierto tiempo (horas/días).

- Resultado: tienes la dirección estable EUI-64 y otras temporales; las temporales se usan para salir hacia fuera y la estable para servicios entrantes.

ipconfig (Windows):
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:6dfa:c41a:9b3e:7721 ← temporal (cambia)
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:021a:2bff:fe3c:4d5e ← estable (EUI-64)

## 🌱 SLAAC: la autoconfiguración sin servidor

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration, RFC 4862) permite a un dispositivo crear su IP sin ningún servidor central:

- El equipo manda un RS (Router Solicitation) al grupo de routers: “¿Hay alguien aquí que me dé un prefijo?”.

- El router responde con un RA (Router Advertisement) que incluye el prefijo de red (2001:DB8:1:2::/64), los flags M y O (punto 13) y otros parámetros.

- El equipo combina prefijo + su EUI-64 (o su temporal) y ya tiene IP.

PC:     "RS, ¿quién manda aquí?"      →  FF02::2 (todos los routers)
 Router: "RA: mi prefijo es 2001:DB8:1:2::/64"  →  multicast a nodos
 PC:     "Perfecto: 2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E"

🏠 Detalle fino: un PC con SLAAC configura la IP pero no sabe quién es su gateway; el gateway por defecto se aprende del origen LLA del RA, no del prefijo. De ahí que el default gateway IPv6 suela ser fe80::1 o fe80::… — mira el boletín avanzado.

## ⚖️ Ventajas y desventajas de SLAAC

| ✅ Ventajas | ❌ Desventajas |
| --- | --- |
| Sin servidor, sin configuración, plug-and-play | No asigna DNS (aunque el RA puede anunciarlo con RDNSS) |
| El router solo anuncia el prefijo (stateless) | No hay control central de quién coge qué IP |
| Funciona con cualquier dispositivo que hable IPv6 | Los IID EUI-64 son predecibles si no usas privacy extensions |
| Robusto: cada equipo se autoconfigura y sobrevive a caídas | Menos trazabilidad/auditoría que DHCP |

Por eso existen DHCPv6 (lado stateful) y los flags M/O para elegir mezcla — siguiente punto.

## 🧠 Mini-chequeo

- Dada la MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E, calcula el EUI-64 paso a paso.

- Con prefijo 2001:DB8:1:2::/64, escribe la dirección IPv6 completa para esa MAC.

- ¿Por qué los sistemas operativos usan también direcciones temporales en lugar de solo EUI-64?

🔄 Respuestas

- Partir: 00:1A:2B + 3C:4D:5E → insertar FF:FE: 00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E → invertir bit 7 del primer byte: 00 → 02 → 021A:2BFF:FE3C:4D5E.

- 2001:DB8:1:2:021A:2BFF:FE3C:4D5E/64 (prefijo + el IID del paso 1).

- Por privacidad (RFC 4941): el EUI-64 es predecible y permite rastrear el dispositivo entre redes. Las direcciones temporales cambian cada cierto tiempo y separan las salidas (temporal) de los servicios entrantes (estable).

## ✅ Resumen en 3 frases

- EUI-64 transforma la MAC en IID: partir en dos, insertar FF:FE, invertir el bit 7 → 021A:2BFF:FE3C:4D5E.

- SLAAC da la IP sin servidor: RS → RA (con prefijo) → prefijo + IID.

- Las privacy extensions existen porque el EUI-64 es predecible y rastrable; las temporales rompen el tracking.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| IID | Identificador de interfaz: los 64 bits finales de una IPv6 |
| EUI-64 | Algoritmo MAC → IID (FF:FE + bit U/L) |
| Bit U/L | Bit 7 del primer byte, se invierte para marcar lo local |
| SLAAC | Autoconfiguración de dirección sin servidor (RA + IID) |
| Privacy Extensions | IID aleatorio temporal para evitar el rastreo (RFC 4941) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 11 · Tipos de direcciones · Siguiente: 13 · DHCPv6

# 13 — DHCPv6

Stateless vs stateful y cómo leer los flags M y O de un Router Advertisement 📋

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 13 · DHCPv6

## 📬 La idea en una frase

DHCPv6 es el DHCP de la era IPv6, pero con un giro: puede funcionar en modo stateless (solo da el “extra”: DNS y demás, mientras SLAAC da la IP) o stateful (da IP + todo lo demás). El router decide pinchando los flags M y O de sus mensajes Router Advertisement.

Del punto 12 ya sabes que SLAAC puede dejar a un equipo sin DNS. Aquí está el complemento: DHCPv6.

## 🤝 SLAAC y DHCPv6: no son enemigos

Es el error más común en IPv6: creer que elegir SLAAC o DHCPv6. La realidad:

- SLAAC es stateless: el router anuncia el prefijo y cada equipo se fabrica la IP. No audita nada, no asigna DNS (salvo RDNSS).

- DHCPv6 puede aportar lo que falta: DNS, dominio, NTP, etc. (stateless), o entregarlo todo él (stateful).

La IETF diseñó DHCPv6 para complementar a SLAAC. Las combinaciones corresponden a los flags del RA:

## 📊 Stateless vs Stateful

|  | Stateless DHCPv6 | Stateful DHCPv6 |
| --- | --- | --- |
| Quién da la IP | SLAAC (RA + EUI-64) | DHCPv6 server |
| Quién da DNS/parámetros | DHCPv6 server | DHCPv6 server |
| Flags del RA | M=0, O=1 | M=1 (O irrelevante) |
| Control central de IPs | Ninguno (cada uno la suya) | Total (el servidor decide) |
| Analogía IPv4 | DHCP sin asignar IP (solo DNS) | DHCP clásico (todo) |
| Ideal para | Redes grandes o Wifi: plug-and-play + DNS | Entornos auditados, empresas, control |

## 🚩 Los flags M y O en el Router Advertisement

El router anuncia en el RA cómo deben configurarse los hosts. Dos bits:

- M Flag (Managed): si es 1, “aquí hay DHCPv6 stateful: pedidme IP, DNS y todo”. SLAAC se queda para la dirección Link-Local.

- O Flag (Other): si es 1 (con M=0), “SLAAC os da la IP, pero pedid al servidor DHCPv6 el resto de parámetros (DNS, dominio…)”.

RA del router:
  Prefix: 2001:DB8:1:2::/64
  M Flag: 0  →  NO hay DHCPv6 stateful (SLAAC da la IP)
  O Flag: 1  →  SÍ hay DHCPv6 stateless (pedid DNS por DHCPv6)

Combinaciones válidas:

| M | O | Qué hace el host |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | SLAAC puro: IP por RA. Sin DNS formal (puede usar RDNSS del RA). |
| 0 | 1 | Stateless: SLAAC da la IP, DHCPv6 da DNS y extras. El combo más común. |
| 1 | * | Stateful: DHCPv6 lo da todo (IP incluida). SLAAC solo para LLA. |

💡 Regla de CONRAD: “M de Managed: todo lo manda el servidor. O de Other: lo otro lo da el servidor.” Si el RA va “mudo” (M=0, O=0), espera RDNSS o no habrá nombres.

## 🧭 ¿Cuándo usar cada modo?

Stateful (M=1): - Cuando necesitas auditoría y control central: quieres saber qué IP tiene cada alumno/empleado en todo momento. - Redes corporativas, institutos, hoteles con login por portal. - Huéspedes o BYOD donde quieres microsegmentación y trazabilidad.

Stateless (O=1): - El caso más habitual hoy: quieres plug-and-play (SLAAC) pero con DNS sin configurar a mano. - Redes grandes de domicilios, campus con muchos dispositivos efímeros (móviles). - Menos tráfico y menos carga en el servidor DHCPv6.

Ninguno (M=0, O=0): laboratorios y redes con configuración 100% estática, o donde el RA ya trae RDNSS.

⚠️ Ojo con el “IP + nombre”: los hosts modernos, además de DHCPv6, aceptan RDNSS (DNS anunciado dentro del propio RA). Por eso a veces hay DNS sin que se levante un servidor DHCPv6. No te líes: DHCPv6 sigue siendo lo estándar cuando quieres entregar más parámetros (dominio, NTP, SIP…).

## 🧠 Mini-chequeo

- Dado un RA con M Flag: 0 y O Flag: 1, ¿quién da la IP y quién el DNS?

- ¿Qué flag activarías si necesitas control total de qué dirección tiene cada equipo?

- ¿Puede un cliente IPv6 tener dirección por SLAAC y DNS por DHCPv6 al mismo tiempo?

🔄 Respuestas

- La IP la da SLAAC (M=0: no hay DHCPv6 stateful). El DNS y parámetros los da DHCPv6 en stateless (O=1). Es la combinación 0/1, la más habitual.

- M Flag = 1 (Managed): DHCPv6 stateful, el servidor decide IP + DNS + resto. Es lo más parecido al DHCP clásico de IPv4.

- Sí, exactamente. Eso ES el modo stateless (M=0, O=1): SLAAC para el prefijo+IID y DHCPv6 para los parámetros. Es el escenario recomendado de facto en redes modernas.

## ✅ Resumen en 3 frases

- DHCPv6 complementa a SLAAC: en stateless solo da DNS/parámetros; en stateful da IP y todo.

- Los flags M y O del RA deciden el modo: M=1 → stateful; O=1 (con M=0) → stateless; 0/0 → SLAAC puro.

- Stateful para control y auditoría; stateless para plug-and-play con DNS, el combo más usado hoy.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| DHCPv6 | Servidor DHCP para IPv6, con modos stateless y stateful |
| Stateless | No asigna IP (lo hace SLAAC); da DNS/parámetros |
| Stateful | Asigna IP + DNS + parámetros centralizadamente |
| M Flag | Managed: 1 → DHCPv6 stateful obligatorio |
| O Flag | Other: 1 (con M=0) → DHCPv6 stateless para el resto |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 12 · EUI-64 y SLAAC · Siguiente: 14 · ICMPv6 y NDP

# 14 — ICMPv6 y NDP

ARP, IGMP y broadcast pasan a mejor vida; llega NDP 🟢

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 14 · ICMPv6 y NDP

## 📬 La idea en una frase

En IPv6, todo lo que hacía ARP, IGMP y el broadcast se reorganiza bajo ICMPv6: el NDP (Neighbor Discovery Protocol) sustituye a ARP con los mensajes NS/NA, y a los router discovery con RS/RA, usando multicast en lugar de broadcast para no molestar a todos.

Es el punto de la higiene de red: IPv6 no solo amplía direcciones, también limpia la forma de descubrir vecinos.

## 🔄 La tabla de traducción IPv4 → IPv6

| Función | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Resolver IP → MAC | ARP | NDP (vía ICMPv6: NS/NA) |
| Pasarela y prefijo | Gateway + máscara configurados | NDP RS/RA (automático) |
| Multicast de listeners | IGMP | MLD (Multicast Listener Discovery) |
| Control de errores | ICMP | ICMPv6 (ampliado, único protocolo) |
| Dirigirse a todos | Broadcast | Multicast (no existe broadcast IPv6) |
| Detección de duplicados (gateway) | — | NDP (DAD al encender) |

## 🤝 NDP: NS y NA (el “ARP” nuevo)

Cuando un PC quiere hablar con un vecino de su misma red, necesita su MAC. Dentro del enlace:

Flujo NDP NS/NA: PC-A envía un Neighbor Solicitation a la multicast de nodo solicitado y PC-B responde con un Neighbor Advertisement en unicast con su MAC

- Neighbor Solicitation (NS): “¿Quién tiene la dirección X?” Va a la solicited-node multicast (FF02::1:FFxx:xxxx), un grupo mucho más pequeño que el broadcast.

- Neighbor Advertisement (NA): “Yo la tengo, y mi MAC es…”. Se envía unicast al solicitante.

🏁 Datos que premian en exámenes: NDP también hace DAD (Duplicate Address Detection): al configurar una IP, todo host envía un NS a su propia dirección para ver si alguien más la está usando. Y la tabla de vecinos IPv6 es el equivalente a la tabla ARP de IPv4.

## 🔍 RS y RA (descubrir routers)

NDP también reemplaza al “gateway + máscara a mano” con dos mensajes:

- RS (Router Solicitation): el dispositivo pregunta al encender “¿Hay routers aquí?” → multicast FF02::2 (todos los routers).

- RA (Router Advertisement): el router responde con el prefijo, los flags M/O, y otra info como RDNSS (DNS). Periódicos (cada unos minutos) y además responden a cada RS.

Secuencia RS/RA: el PC recién encendido manda un Router Solicitation a FF02::2, el router responde con un Router Advertisement que lleva el prefijo y los flags, y el PC configura su GUA por SLAAC

Este RA es el que vimos en SLAAC (punto 12) y el que leen los flags M/O del punto 13.

## 📡 Multicast sobre broadcast: por qué gana

En IPv4, ARP usaba broadcast: iba a todos, y todos tenían que procesarlo aunque no les importara. En IPv6:

- El NS va a una solicited-node multicast (FF02::1:FFxx:xxxx): solo los equipos cuyo último 24 bits coincidan con el IID de la IP objetivo lo procesan.

- Resultado: menos interrupciones, menos CPU gastada, menos tráfico de fondo en redes grandes (las NICs solo despiertan para su grupo; y con MLD snooping, el switch ni siquiera reparte el multicast a puertos sin oyentes).

IPv4 broadcast:  ARP → FF:FF:FF:FF:FF:FF  → todo el switch procesa
IPv6 multicast:  NS  → 33:33:FF:xx:xx:xx  → solo el grupo interesado

💡 Y el ABC de la lección: el multicast de IPv6 no es un lujo: es la razón de que redes con miles de equipos no se ahoguen en tráfico de descubrimiento. Siguiente parada: los mecanismos de transición.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué mensajes ICMPv6 usan NS y NA? ¿A qué dirección multicast va el NS?

- Un PC acaba de encenderse. ¿Qué mensaje envía primero para encontrar routers y qué recibe?

- ¿Por qué NDP con multicast es más eficiente que ARP con broadcast?

🔄 Respuestas

- NS (“¿quién tiene X?”) va a la solicited-node multicast FF02::1:FFxx:xxxx. NA (“yo, aquí está mi MAC”) se envía en unicast al solicitante.

- RS (Router Solicitation) a FF02::2 (todos los routers) y recibe un RA (Router Advertisement) con el prefijo, flags y DNS. Es el disparador de SLAAC.

- Porque el broadcast lo procesa toda la red aunque no le interese; la solicited-node multicast solo la procesan los equipos del mismo grupo reducido (el 24 bits final de la IP). Menos carga de CPU y menos tráfico en el switch.

## ✅ Resumen en 3 frases

- NDP sustituye a ARP con NS/NA y a la configuración manual de gateway con RS/RA.

- ICMPv6 agrupa control de errores, NDP y MLD (por IGMP) en un único protocolo.

- El paso de broadcast a multicast hace el descubrimiento quirúrgico: solo responde quien corresponde.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| NDP | Neighbor Discovery Protocol: NS/NA/RS/RA vía ICMPv6 |
| NS | Neighbor Solicitation: “¿quién tiene esta IP?” |
| NA | Neighbor Advertisement: “yo, mi MAC es…” |
| RS / RA | Router Solicitation / Advertisement: encontrar routers y prefijo |
| Solicited-node | Multicast reducido derivado del IID, FF02::1:FFxx:xxxx |
| MLD | Multicast Listener Discovery (sustituye a IGMP) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 13 · DHCPv6 · Siguiente: 15 · Mecanismos de transición

# 15 — Mecanismos de transición

Dual Stack, túneles y NAT64/DNS64 para convivir durante la migración 🔀

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 15 · Mecanismos de transición

## 📬 La idea en una frase

IPv4 no desaparecerá de golpe: la transición se apoya en Dual Stack (los dos protocolos a la vez), túneles (IPv6 dentro de IPv4 cuando el camino no lo soporta) y NAT64 + DNS64 (traducción para que una red solo-IPv6 hable con los servidores solo-IPv4 de toda la vida).

No hay un interruptor que apague IPv4. Los tres mecanismos conviven mientras la Internet entera migra poco a poco.

Los tres mecanismos de transición IPv4 a IPv6: Dual Stack (las dos pilas a la vez), túnel (IPv6 dentro de IPv4) y NAT64/DNS64 (traducción entre familias)

## 🗃️ Dual Stack: el “por si acaso” de los dos a la vez

Es la estrategia recomendada siempre que tu ISP ofrezca IPv6 nativo. El dispositivo tiene ambas pilas activas (IPv4 e IPv6) y el DNS decide cuál usar:

PC con Dual Stack:
  IPv4:  192.168.1.10
  IPv6:  2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E

  "¿google.com?" → ¿registro AAAA? (IPv6) → usamos IPv6
                → solo registro A? (IPv4) → usamos IPv4

- El registro AAAA es la IPv6 del dominio; el registro A es su IPv4. Un dominio “dual” tiene ambos.

- ✅ Ventaja: funciona con todo, sin encapsulación ni traducción extra; si una pila falla, la otra sigue.

- ❌ Desventaja: hay que configurar y mantener el doble (routing, DNS, firewalls); más sobrecarga en el plano de control.

💡 Regla de oro: ante cualquier proyecto de migración, “Dual Stack si hay IPv6 nativo” es la respuesta que espera el entrevistador (el boletín avanzado de IPv6 te monta un diseño completo).

## 🕳️ Túneles: IPv6 dentro de IPv4

Cuando el camino intermedio solo habla IPv4, encapsulamos el paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4 para que atraviese la zona muerta:

[IPv6 packet]  → encapsular → [IPv4 header | IPv6 packet]  → desencapsular → [IPv6 packet]
   (sede A)                     voy por una red solo-IPv4                     (sede B)

| Túnel | Cómo funciona | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| 6to4 | Automático, prefijo reservado 2002::/16 | ISP sin IPv6 nativo, saltos puntuales |
| Teredo | Encapsula IPv6 en UDP sobre IPv4, atraviesa NAT | Último recurso (cliente tras NAT) |
| GRE | Túnel punto a punto configurado a mano | Redes corporativas ambos extremos IPv6 |
| ISATAP | Túnel sobre la LAN IPv4 interna | Transiciones dentro del campus/empresa |

⚠️ Ojo mental: los túneles automáticos (6to4, Teredo) han caído en desuso por problemas de seguridad y fiabilidad; hoy se prefiere Dual Stack o túneles GRE/manuales si no hay alternativa.

## 🌉 NAT64 + DNS64: el puente para solo-IPv6

Cuando tu red es solo IPv6 (sin IPv4 en el cliente) pero quieres acceder a servicios que solo tienen IPv4, enrutas la traducción por un router NAT64:

PC solo-IPv6  →   NAT64/DNS64 router   →   Servidor solo-IPv4
   (IPv6)            traduce IPv6↔IPv4        (IPv4)

- DNS64 inventa direcciones IPv6 sintéticas para los registros A (IPv4): el cliente IPv6 resuelve el nombre sin problema.

- NAT64 traduce el tráfico real: IPv6→IPv4 hacia fuera y la respuesta IPv4→IPv6 hacia dentro. Es el “NAT” de la transición: traduce entre familias de direcciones, no entre rangos privados y públicos (eso, a fondo, en la unidad de NAT).

PC:  "¿example.com?"        → DNS64 genera 64:FF9B::C000:0201 (IPv6 sintética)
  PC:  <paquete a esa IPv6>   → NAT64 la traduce a 192.0.2.1 (IPv4 real) y la emite

🏁 Distinción que siempre preguntan: NAT64 traduce el protocolo (IP en IP), mientras que el túnel lo encapsula (IPv6 dentro de IPv4). Encapsular no traduce: el paquete interior sigue siendo IPv6.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué registro DNS elige IPv6 en un PC dual stack? ¿Y si no existe?

- Diferencia en una frase: túnel vs NAT64.

- Un cliente solo-IPv6 quiere visitar un web solo-IPv4. ¿Qué dos piezas participan y qué hace cada una?

🔄 Respuestas

- El DNS primero consulta el registro AAAA (IPv6). Si el dominio no tiene, cae a A (IPv4). Por eso un dominio dual stack entrega ambos registros.

- Un túnel encapsula IPv6 dentro de IPv4 (el paquete interior sigue siendo IPv6); NAT64 traduce directamente IPv6↔IPv4 (cambia la dirección en las cabeceras).

- DNS64 genera una IPv6 sintética a partir del registro A del servidor; NAT64 traduce el tráfico real IPv6→IPv4 (y vuelta) hacia el servidor. Sin DNS64 el cliente ni siquiera podría resolver el nombre como IPv6.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Dual Stack mantiene IPv4 e IPv6 simultáneamente y deja que el DNS elija (registro AAAA vs A).

- Los túneles (6to4, Teredo, GRE, ISATAP) encapsulan IPv6 dentro de IPv4 cuando el camino es solo-IPv4.

- NAT64 + DNS64 permiten que una red solo-IPv6 acceda a servicios solo-IPv4 traduciendo el tráfico.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Dual Stack | IPv4 e IPv6 a la vez; DNS decide (AAAA vs A) |
| AAAA | Registro DNS de dirección IPv6 |
| Túnel | Encapsular IPv6 dentro de IPv4 |
| 6to4 / Teredo / GRE / ISATAP | Tipos de túnel: automático, UDP/NAT, manual, LAN |
| NAT64 | Traducción IPv6→IPv4 (protocolos distintos) |
| DNS64 | Genera IPv6 sintética a partir de registros A |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 14 · ICMPv6 y NDP · Siguiente: 16 · Configuración IPv6

# 16 — Configuración IPv6

Estática en PC y router, verificación y práctica en Packet Tracer ⚙️

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 16 · Configuración IPv6

## 📬 La idea en una frase

Configurar IPv6 es parecido a IPv4: estática en PC (una IP y un prefijo) y en router (ipv6 unicast-routing + ipv6 address X/64 por interfaz), y luego verificarlo con show ipv6 interface brief y ping. La gracia extra: en IPv6 hasta la Link-Local se configura sola.

Este punto es el 80% práctico de la unidad: comandos de verdad, tal cual los ejecutarías en un PC y en un router Cisco (y su versión Packet Tracer).

## 💻 Configurar un PC con IPv6 estático

En IPv4 pondrías IP, máscara y gateway. En IPv6, dirección y prefijo (el X/64):

Windows (GUI): - Panel de control → Red → Adaptador → IPv6 → propiedades. - Marcar “Usar la siguiente dirección IPv6”, introducir por ejemplo 2001:DB8:1::10 con prefijo /64 y el gateway 2001:DB8:1::1.

Windows (netsh):

netsh interface ipv6 add address "Ethernet" 2001:DB8:1::10/64
netsh interface ipv6 add route ::/0 "Ethernet" 2001:DB8:1::1

Linux (iproute2):

ip -6 addr add 2001:DB8:1::10/64 dev eth0
ip -6 route add default via fe80::1 dev eth0    # o GUA si existe

⚠️ Detalle Linux: el default gateway IPv6 suele ser una Link-Local (porque el RA la traía). No te asustes: ip -6 route mostrará default via fe80::1 dev eth0, y eso es válido y normal.

## 🖧 Configurar un router Cisco con IPv6

Dos pasos que olvida el 90% de la gente al principio:

- Habilitar el enrutamiento IPv6 global: ipv6 unicast-routing. Sin él, el router ni reenvía ni responde a RS/RA.

- Asignar direcciones por interfaz: ipv6 address X/64 (y no shutdown).

router(config)# ipv6 unicast-routing
router(config)# interface GigabitEthernet0/0
router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
router(config-if)# no shutdown
router(config)# interface GigabitEthernet0/1
router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2::1/64
router(config-if)# no shutdown

Resultado: el router conoce la subred 2001:DB8:1::/64 por G0/0 y 2001:DB8:2::/64 por G0/1. Con eso ya puede encaminar entre ellas (y anunciar los prefijos si activamos el SLAAC del punto 12).

Rutas estáticas IPv6 (si hubiera más saltos):

router(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::/64 2001:DB8:2::2

## ✅ Verificación: los comandos que dan vida

router# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]   FE80::201:AAFF:FEBB:1
                                2001:DB8:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]   FE80::201:AAFF:FEBB:2
                                2001:DB8:2::1

router# show ipv6 route
C   2001:DB8:1::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0
C   2001:DB8:2::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/1

router# ping 2001:DB8:1::10
Success rate is 100 percent (5/5)

En un PC, equivalentes: ipconfig /all (Windows, dirección IPv6 + gateway LLA) o ip -6 addr y ip -6 route (Linux). El ping IPv6 se llama ping -6 en Windows y ping6 en algunos Linux.

💡 Regla de diagnóstico: si show ipv6 interface brief no muestra la dirección que configuraste en una interfaz, es que la config no “entró” o la interfaz está shutdown. Es exactamente el fallo del ⚡ Laboratorio del punto 18.

## 🧪 Y en Packet Tracer

- PCs: en la pestaña Desktop → IPv6 Configuration tienes el formulario; o el IP Configuration tradicional para ver cómo conviven IPv4 e IPv6 (dual stack).

- Routers: el CLI es 100% el de Cisco real: ipv6 unicast-routing + ipv6 address …/64 por interfaz.

- Las LLAs se generan solas (a partir de la MAC simulada): verás FE80::… en cada interfaz activa.

- Prueba de fuego: dos PC en subredes distintas, un router en medio, ping IPv6 entre ellos. Avísame si el ping falla y justo el show ipv6 interface brief se calla en una interfaz — ese es tu fallo favorito del laboratorio.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué comando global (y único) habilita el enrutamiento IPv6 en un router Cisco?

- Escribe la configuración mínima para que un router asigne 2001:DB8:5::1/64 a su interfaz G0/0.

- ¿Por qué el show ipv6 interface brief es la primera línea de diagnóstico al fallar un ping IPv6?

🔄 Respuestas

- ipv6 unicast-routing (modo global). Sin él, el router no encamina IPv6 ni participa en NDP/RA.

- ipv6 unicast-routing; luego interface GigabitEthernet0/0; dentro, ipv6 address 2001:DB8:5::1/64 y no shutdown.

- Porque muestra el estado real de cada interfaz (up/down) y las direcciones asignadas. Si la interfaz hacia el destino no tiene su IPv6 o está down, el origen envía el NS/RS y nadie responde: ahí está el fallo del laboratorio.

## ✅ Resumen en 3 frases

- En PC: IP + prefijo /64 (+ gateway, normalmente LLA) — estático o vía SLAAC.

- En router Cisco: ipv6 unicast-routing una vez y ipv6 address X/64 + no shutdown por interfaz.

- Se verifica con show ipv6 interface brief, show ipv6 route y ping; en Packet Tracer el flujo es idéntico.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| ipv6 unicast-routing | Activa el reenvío IPv6 en el router |
| ipv6 address X/64 | Asigna dirección IPv6 estática a una interfaz |
| show ipv6 interface brief | Estado y direcciones por interfaz |
| show ipv6 route | Tabla de rutas IPv6 |
| Default gateway LLA | Salida por defecto suele ser fe80::… del router |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 15 · Mecanismos de transición · Siguiente: 17 · IPv8: la propuesta sin RFC

# 17 — IPv8: la propuesta sin RFC

64 bits, retrocompatible con IPv4, y todavía solo un borrador del IETF 🔮

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 17 · IPv8: la propuesta sin RFC

## 📬 La idea en una frase

IPv8 es una propuesta de dirección de 64 bits de la forma r.r.r.r.n.n.n.n: los 32 últimos bits son tu IPv4 de siempre y los 32 primeros codifican el ASN de tu red. IPv4 sería un subconjunto estricto de IPv8… pero de momento no es un estándar: existe solo como Internet-Draft del IETF, sin RFC.

Este punto no es “otro IPv6”: es actualidad pura. Con lo que ya sabes de IPv4, IPv6 y transición puedes leer la propuesta con criterio — y sobre todo, distinguir lo que es de lo que está propuesto.

## ⚠️ Estado real: ni estándar, ni RFC, ni desplegable

Antes de enamorarte del diseño, el semáforo en rojo que ningún folleto te cuenta:

|  | IPv4 | IPv6 | IPv8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qué es hoy | Estándar (RFC 791) | Estándar (RFC 8200) | Internet-Draft (draft-thain-ipv8) |
| Bits por dirección | 32 | 128 | 64 |
| Formato | 1.2.3.4 | 2001:db8::1 | r.r.r.r.n.n.n.n |
| Espacio total | ~4.300 millones | ~340 sextillones | ~18 trillones (2⁶⁴) |
| Compatible con IPv4 | — | No (doble pila) | Sí (subconjunto estricto) |
| Working group IETF | — | Sí (historical) | No (borrador individual) |
| ¿Se puede desplegar? | Ya está | Sí | No (no hay implementaciones) |

- No tiene RFC. Un Internet-Draft no es una RFC: es un documento de trabajo con caducidad de 6 meses (este en concreto, draft-thain-ipv8-02, subió en abril de 2026 y caduca en octubre de 2026 salvo que se renueve).

- Es un borrador individual, de Jamie Thain (One Limited), sin grupo de trabajo del IETF detrás. La mayoría de borradores así caducan sin convertirse en estándar.

- No hay software real: ni routers, ni firmware, ni Zone Server de producción. Cualquier “despliegue” hoy es construirlo desde cero.

💡 Regla de oro para el examen y la vida: en este módulo, estándar = tiene RFC y consenso comunitario. IPv8 tiene borrador y entusiasmo. Son dos pesos distintos. La web ipv8.es explica la propuesta en español; el documento de referencia está en el datatracker del IETF.

## 🧩 Cómo se construye una dirección IPv8

La idea central es elegante: no tirar IPv4, engordarlo.

IPv4:    n.n.n.n                    (32 bits)
IPv8:    r.r.r.r.n.n.n.n            (64 bits)
         └─ ASN ─┘ └─ IPv4 ─┘

Ejemplo:  0.0.26.83.84.121.108.51
          └── ASN 6739 ──┘ └── tu IPv4 84.121.108.51 ──┘

- Los 32 últimos bits (n.n.n.n) son exactamente tu IPv4, con la misma semántica de siempre.

- Los 32 primeros bits (r.r.r.r) codifican el ASN (número de sistema autónomo) al que pertenece la dirección.

- Cuando r.r.r.r = 0.0.0.0, la dirección IPv8 es una IPv4 clásica: la procesan las reglas IPv4 de siempre, sin tocar ni una línea de firmware.

Cada titular de un ASN recibiría 4.294.967.296 direcciones (¡lo que tiene IPv4 entero para cada AS!). El espacio total pasa de 2³² a 2⁶⁴.

🔗 Puente con lo visto: el ASN lo mencionaste de pasada cuando hablamos de rutas y BGP a alto nivel; aquí solo hace de “prefijo de enrutamiento” de altos bits. Y ojo: IPv8 no es IPv6 con otro nombre — IPv6 tiene 128 bits, cabecera nueva y rompe compatibilidad; IPv8 se vende justo al revés: no romper nada.

## 🔀 La transición que propone: ARP8 y el “8to4”

Si IPv8 no obliga a un flag day, ¿cómo decide un host qué hablar? El borrador propone selección de versión guiada por ARP8:

- El host IPv8 lanza dos sondeos en paralelo: ARP8 (¿hablas 8?) y, 50 ms después, ARP4 (¿hablas 4?).

- Si el vecino responde ARP8 → se manda un paquete IPv8 completo (64 bits).

- Si el vecino responde ARP4 → se manda un paquete IPv4 normal, sin el prefijo r.r.r.r por el cable.

Consecuencia práctica: un equipo solo-IPv4 nunca recibe un paquete con versión 8 en la cabecera, porque el emisor IPv8 nunca construye uno que el vecino no entienda. El clásico descarte “router no reconoce la versión del paquete” se esfuerza por hacerlo imposible por construcción.

Para cruzar tramos solo-IPv4 existe el 8to4 anycast (no confundir con el túnel 6to4 de IPv6 del punto 15): cada ASN publica una IPv4 anycast, se encapsula el IPv8 hacia ella en un IPv4 corriente, el núcleo IPv4 lo reenvía sin enterarse, y el router de borde destino lo decapsula. Cero túneles preconfigurados a mano.

⚠️ Lectura crítica: esto está descrito en un borrador, no probado en campo. Y depende de infraestructuras nuevas (WHOIS8, Zone Server) que hoy no existen.

## 🤔 Argumentos a favor y en contra (sin vend humo)

Lo que promete: - Acaba con el agotamiento de IPv4 sin la doble pila permanente de IPv6. - Compatibilidad total hacia atrás: IPv4 sigue funcionando dentro de IPv8. - Tabla BGP más ordenada (anuncio mínimo /16 por ASN → menos prefijos minúsculos).

Lo que la frene (y el propio borrador reconoce): - Sin RFC y sin working group: sin consenso comunitario ni peer review estructurado del IETF. - WHOIS8 como infraestructura crítica: si cae, no degrada un servicio — se rompe la validación de rutas. - El /16 mínimo rompe el multihoming actual (empresas que anuncian su /24 desde dos ISPs). - Fragmenta el esfuerzo de IPv6: ¿una tercera vía de transición en paralelo a una que lleva 25 años a medias? - Cero implementaciones: sin routers ni firmware, no hay nada que probar en un laboratorio real.

🏁 Distinción que te preguntarán en un foro (no en el módulo): IPv6 es un estándar desplegado a medias; IPv8 es una idea bien argumentada con borrador propio. Estudiar IPv8 te hace actualizado; confundirlo con estándar te hace peligroso.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv8 y de qué dos partes se compone?

- ¿Por qué se dice que IPv4 es “subconjunto estricto” de IPv8?

- ¿Tiene RFC IPv8? ¿Qué es exactamente lo que tiene?

🔄 Respuestas

- 64 bits: 32 de prefijo ASN (r.r.r.r) + 32 de IPv4 clásica (n.n.n.n).

- Porque cuando el prefijo ASN es 0.0.0.0, la dirección IPv8 es literalmente una IPv4 y se procesa con las reglas IPv4; ningún equipo IPv4 existente necesita cambios para ese caso.

- No tiene RFC. Es un Internet-Draft individual (draft-thain-ipv8), documento de trabajo de 6 meses sin grupo de trabajo del IETF detrás.

## ✅ Resumen en 3 frases

- IPv8 propone direcciones de 64 bits r.r.r.r.n.n.n.n: ASN + tu IPv4 actual, con IPv4 como subconjunto estricto.

- La transición se negocia con ARP8/ARP4 y un encapsulado 8to4 anycast, evitando el “flag day” y la doble pila obligatoria.

- Hoy no es un estándar: es un borrador sin RFC, individual y caducable; leerlo con criterio es parte del oficio.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| IPv8 | Propuesta de IP de 64 bits retrocompatible con IPv4 |
| draft-thain-ipv8 | Internet-Draft del IETF (no es una RFC) |
| r.r.r.r.n.n.n.n | Notación IPv8: prefijo ASN + IPv4 |
| ARP8 | Sondeo de versión “¿hablas IPv8?” (paralelo a ARP4) |
| 8to4 anycast | Encapsulado IPv8 en IPv4 para cruzar núcleos v4 |
| Internet-Draft | Documento de trabajo del IETF, caduca a 6 meses |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 16 · Configuración IPv6 · Siguiente: 18 · Cierre: consolida lo aprendido

# 18 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico de la unidad, con subnetting, VLSM, DHCP y diagnóstico real 🧮

🗺️ Estás en: 🧮 Direccionamiento IP y subnetting → 18 · Cierre: consolida lo aprendido

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio de direccionamiento de verdad y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 17 y antes de abrir los boletines. Eso sí: deja la calculadora a mano… pero aprende a no necesitarla.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres la dirección IP 192.168.1.10/24. Tu máscara es 255.255.255.0 y acabas de despertarte en una red que huele a café de la oficina.

Escenario: Llega un paquete con destino 192.168.1.200. ¿Es para ti? ¿Está en tu red?

Tú haces el cálculo mental: - Tu red: 192.168.1.0 - Broadcast: 192.168.1.255 - Rango válido: 192.168.1.1 - 192.168.1.254

192.168.1.200 está en tu mismo rango. ✅ Es de tu red. El paquete va a otro equipo vecino: la NIC se entera por la capa 2 y no necesitas al router.

Escenario 2: Llega un paquete con destino 10.0.0.5. ¿Qué haces?

- Lo aceptas → ❌ No, 10.0.0.5 no está en tu red /24. Es otro vecindario.

- Lo envías al gateway → ✅ Correcto. Si no está en tu subred, va al router.

- Lo devuelves al emisor → ❌ Tampoco: devolver paquetes es cosa de routers, no de hosts. Tu SO no tiene por dónde: o va al gateway o se queda en casa.

💡 Ese cálculo es la prueba del AND en acción: con tus bits de red fijos (/24), cualquier IP que comparta los 24 primeros bits es vecina. Todo lo demás, al gateway. Olvida este micro-cálculo en una entrevista y verás caras largas.

## 🔥 Fireside Chat: IP pública vs IP privada

Dos IPs charlan en un café. Una es 192.168.1.10, la otra es 83.45.12.78.

Privada: — Nadie me conoce fuera de mi red. Vivo feliz en mi NAT.

Pública: — Yo soy visible en todo Internet. Cualquiera puede conectarse a mí. Es una responsabilidad.

Privada: — Pero te pueden atacar. DDoS, escaneos… a mí nadie me llega desde fuera a menos que abra un puerto.

Pública: — Para eso está el firewall. Y además, soy única en el mundo. Tú, 192.168.1.10, eres una de las millones de IPs privadas exactamente iguales.

Privada: — Sí, pero funcionamos. Las LANs del mundo entero se sostienen sobre nosotras.

Pública: — Ya, pero sin mí no saldríais a Internet. Soy vuestra ventana al mundo.

Privada: — Nuestra… NAT. Sin nosotras, te habrías agotado en 1995.

Pública: — Touché.

Privada: — Y que conste que esto es temporal. Con IPv6, cada dispositivo ya tiene su dirección global de verdad.

Pública: — Touché. En cuanto se implante del todo, las tuyas quedan para dentro de casa.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Soy una IP que empieza por 10. No viajo por Internet. Me quedo en casa.

- Mi máscara es 255.255.255.0. En notación /?, soy /24.

- Soy el servidor que asigna IPs automáticamente cuando un dispositivo se conecta.

- Soy una técnica para dividir una red en subredes de distintos tamaños, sin desperdiciar IPs.

- Soy el protocolo que usan los routers para anunciar redes entre sí. Empiezo por O.

- Soy la IP que representa “este equipo”. 127.0.0.1 es mi dirección más famosa.

🔄 Respuestas

- IP privada clase A — 10.0.0.0/8 (RFC 1918).

- CIDR /24 — 255.255.255.0 = /24.

- DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol.

- VLSM — Variable Length Subnet Mask.

- OSPF — Open Shortest Path First (lo verás a fondo más adelante, en la unidad de OSPF).

- Loopback — 127.0.0.1, también llamado localhost.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: Subnetting

CONRAD: — “Viene un alumno y me dice: CONRAD, ¿por qué necesito subredes? Pues mira, porque si pones 500 PCs en una sola red /24, te quedas sin IPs (#NoAlcanzan). Y si los pones todos en la misma red, el tráfico broadcast es como un megáfono en una biblioteca: todo el mundo se entera de todo y nadie trabaja.”

CONRAD: — “Y luego dicen es que subnetting es difícil. ¡Claro! Porque te empeñas en hacerlo decimal. Hazlo en binario. 192.168.1.0/24 → /26 es prestar 2 bits de host. ¡2 BITS! No es magia, es AND lógico. La calculadora de Windows también sirve, pero entiende lo que haces, no solo aprietes botones.”

CONRAD: — “Y el colmo: ¿para qué sirve excluir IPs en DHCP? ¡Para no duplicar direcciones! Que luego llega un servidor con IP estática repetida y me montan un conflicto de IP para llorar. Excluye, excluye y excluye.”

La lección: Subnetear no solo ahorra IPs, también reduce el dominio de broadcast y mejora el rendimiento. Y hazlo en binario.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Diseño de direccionamiento

Duración: 1 hora Herramienta: Packet Tracer, calculadora

Escenario: Eres el administrador de redes de una empresa con: - Ventas: 100 dispositivos - RRHH: 30 dispositivos - IT: 20 dispositivos - Dirección: 5 dispositivos - Enlaces entre routers: 2 IPs por enlace (3 enlaces)

Te dan la red 10.0.0.0/24. ¿Cabe todo? Sí, justo: Ventas 100 → /25 (128), RRHH 30 → /27 (32), IT 20 → /27 (32), Dirección 5 → /29 (8) y 3 enlaces /30 (12) suman 212 de 256: solo quedan 44 direcciones libres (de la 212 a la 255) para crecer. Te dan 172.16.0.0/16. Ahora sí, con aire de sobra.

Tareas: 1. Diseña el VLSM para que cada departamento tenga su subred con el menor desperdicio posible. 2. Asigna IPs a los routers para los enlaces entre sedes (usa /30). 3. Configura DHCP para Ventas y RRHH (rango dinámico). IT y Dirección usarán IPs estáticas. 4. Conecta las subredes entre sí para que todas se vean entre sí (rutas estáticas en los routers: el cómo se configuran lo verás a fondo en la unidad de enrutamiento estático; aquí lo que importa es que el diseño funcione). 5. Deja la red dual stack: en el router de Ventas, ipv6 unicast-routing + ipv6 address 2001:DB8:10::1/64 en la interfaz de la LAN, y en sus PCs una IPv6 estática (2001:DB8:10::10/64 con su gateway) o SLAAC. Verifica con show ipv6 interface brief y un ping -6.

Fallo intencionado 1 (segmentación): Pon dos departamentos en la MISMA subred (por ejemplo, IT y Dirección compartiendo el mismo rango).

Pistas para diagnosticar el fallo 1: - Si han ocupado el mismo rango IP, los paquetes ARP se pisan: los dispositivos de un departamento “ven” los del otro en la misma VLAN/capa 2. - Revisa las tablas de enrutamiento de cada router: si en las rutas aparecen solo 3 subredes en vez de 4, dos departamentos están “fusionados” sin querer. - Calcula de nuevo el VLSM en papel: el patrón encadenado (cada subred arranca donde terminó la anterior) te delata dónde se solapan.

Fallo intencionado 2 (DHCP sin excluir): En el pool de Ventas olvida el ip dhcp excluded-address: el rango de reparto incluye la IP del propio router, y el primer cliente DHCP que llega se queda con la dirección del gateway.

Pistas para diagnosticar el fallo 2: - En el cliente, ipconfig: si la IP del equipo coincide con la del gateway (o con la de otro equipo), has repartido una dirección ya ocupada — el “conflicto de IP” del que te advirtió CONRAD. - En el router, show ip dhcp binding y show ip dhcp conflict: una asignación donde no toca, o una entrada en la tabla de conflictos. - Revisa show run: falta la línea ip dhcp excluded-address, que aparta el gateway y las IPs estáticas antes de empezar a repartir. Excluye, excluye y excluye.

Fallo intencionado 3 (IPv6 silencioso): En el router de Ventas, configura la dirección IPv6 2001:DB8:10::1/64 en la interfaz del enlace (hacia el router vecino) en vez de en la de la LAN. El IPv4 va perfecto, pero el ping -6 desde las PCs de Ventas no responde.

Pistas para diagnosticar el fallo 3: - show ipv6 interface brief en la interfaz de la LAN: no muestra la dirección que configuraste (o aparece shutdown). La config no “entró” donde debía. - show ipv6 route: te falta la ruta connected 2001:DB8:10::/64 apuntando a la interfaz de la LAN. - Recuerda además ipv6 unicast-routing: sin él el router ni reenvía ni anuncia nada, aunque las direcciones estén bien puestas.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Binary Master | Convertir 5 IPs a binario de memoria en menos de 2 minutos |
| 🏅 Subnetting Pro | Resolver un VLSM de 4 departamentos en papel sin calculadora |
| 🏅 DHCP Whisperer | Configurar DHCP en un router Cisco y que funcione a la primera |
| 🏅 Rango Dominator | Calcular el rango de hosts y broadcast de cualquier subred en 10 segundos |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Cuántas IPs útiles tiene una red /27? ¿Y /30?

- ¿Qué dirección es la de broadcast de 192.168.1.128/25?

- Divide 10.0.0.0/24 en 4 subredes iguales. ¿Qué máscara usas? ¿Cuántas IPs por subred?

- ¿Por qué 127.0.0.1 se llama “localhost”? ¿Qué pasa si haces ping a 127.0.0.1?

- Tienes 192.168.0.0/24. Necesitas 3 subredes: 60 hosts, 30 hosts, 10 hosts. Diseña el VLSM.

- ¿Qué pasa si dos dispositivos tienen la misma IP estática en la misma red?

💡 Soluciones

- /27 → 32 - 2 = 30 IPs útiles. /30 → 4 - 2 = 2 IPs útiles (perfecto para enlaces punto a punto).

- Broadcast = 192.168.1.255 (el último de ese rango /25: 192.168.1.128 - 192.168.1.255).

- Máscara /26 (255.255.255.192). 4 subredes: .0/26, .64/26, .128/26, .192/26. Cada una con 62 IPs útiles.

- 127.0.0.1 es la interfaz de loopback. Hacer ping ahí es “hablarse a uno mismo”. Sirve para probar que la pila TCP/IP funciona aunque no tengas red.

- VLSM:

  - 60 hosts → /26 (62 hosts) → 192.168.0.0/26

  - 30 hosts → /27 (30 hosts) → 192.168.0.64/27

  - 10 hosts → /28 (14 hosts) → 192.168.0.96/28

  - Sobrante: 192.168.0.112/28 en adelante

- Conflicto de IP. El segundo dispositivo en conectarse no podrá comunicarse (o el primero pierde conectividad). Los switches y routers mostrarán errores de “duplicate IP”. DHCP evita esto, pero con IPs estáticas puedes causarlo accidentalmente (y sin exclusiones, el propio DHCP se lo reparte él solito).

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
3. Protocolo de asignación dinámica de IPs (4 letras)
4. Notación de máscara: 255.255.255.0 es /__ (2 dígitos)
5. Última dirección de una subred, para todos los hosts (9 letras)
7. Máscara /30 en decimal (255.255.255.xxx) (3 dígitos)
8. Bits de una dirección IPv4 (2 dígitos)

Vertical:
1. Técnica de subdivisión de redes con máscaras variables (4 letras)
2. Clase de IP a la que pertenece 192.168.0.0/16 (5 letras)
6. IP de bucle local (127.0.0._) (1 dígito)

📝 Soluciones

Horizontal: 3. DHCP, 4. 24, 5. BROADCAST, 7. 252, 8. 32 Vertical: 1. VLSM, 2. CLASE, 6. 1

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “Te damos la red 192.168.1.0/24. Necesitas 3 subredes de 50 hosts cada una. ¿Cómo lo haces?”

- “¿Qué es una máscara de subred? Explica para qué sirve con un ejemplo.”

- “¿Por qué hay IPs privadas y públicas? ¿Cómo se relacionan?”

- “Si tienes 300 hosts en una oficina, ¿qué red usarías? ¿/24? ¿/23? Justifica.”

- “Explica el proceso DORA de DHCP. ¿Qué pasa si el servidor DHCP no responde?”

- “¿Qué es VLSM y por qué es importante en el diseño de redes modernas?”

💡 Cómo encararlas: la 6 es la que remata la entrevista. Empieza por la regla de oro (ordenar de mayor a menor, 2ʰ − 2 ≥ hosts) y acompáñala de un mini-ejemplo mental (100→/25, 30→/27, 2→/30). Y en la 1, cuidado con la trampa: con /25 solo caben 2 subredes y necesitas 3, así que pide 2 bits (4 subredes de 62 hosts en /26) y la cuarta sobra. Si encima los tamaños son distintos, ahí sí hay que afinar con VLSM.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ Si dos dispositivos en redes diferentes usan la misma IP privada, ¿cómo evitan conflictos?

Las IPs privadas (definidas en RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16) solo son válidas dentro de una red local. Dos redes diferentes pueden usar las mismas direcciones privadas sin conflicto porque el router NAT (Network Address Translation) traduce esas direcciones a una IP pública única al salir a Internet. Es como dos personas llamadas “Juan” en ciudades distintas: dentro de cada ciudad no hay confusión, y al viajar al extranjero se identifican con su pasaporte (la IP pública).

❓ ¿Qué pasa si pongo una máscara /32?

Una máscara /32 (255.255.255.255) significa que todos los bits son de red y ninguno de host. Solo hay una dirección posible: la propia IP. Se usa para rutas host específicas (por ejemplo, para identificar un único equipo en una tabla de rutas). No puedes asignar una IP /32 a un PC normal porque no podría comunicarse con nadie.

❓ ¿Por qué restamos 2 al calcular hosts?

La primera dirección de cada subred es la dirección de red (todos los bits de host a 0). La última es la dirección de broadcast (todos los bits de host a 1). Ninguna de las dos puede asignarse a un dispositivo. Por eso, si tienes 8 direcciones totales (ej. red /29), solo 6 son utilizables.

❓ ¿Se pueden agotar las IPs IPv4?

Ya se agotaron. La IANA asignó el último bloque de direcciones IPv4 en 2011. Desde entonces, las nuevas redes usan IPv6 o dependen de NAT para compartir una IP pública entre muchos dispositivos. Por eso IPv6 dejó de ser el futuro: ya lo has visto en los puntos 9 a 16.

## 🎬 Poscréditos

Un host recibe la IP 10.0.1.10 mediante DHCP en una red privada. El tráfico viaja hacia Internet atravesando un router NAT, que traduce la IP privada a la IP pública del borde de red. En otra red corporativa, otro host tiene exactamente la misma IP privada 10.0.1.10, pero ambos conviven sin conflicto gracias a que el NAT aísla sus ámbitos. El direccionamiento privado (RFC 1918) permite la reutilización de direcciones a escala global y, sobre las subredes bien calculadas con VLSM, se levantan redes de cientos de oficinas sin desperdiciar ni una dirección.

PRÓXIMAMENTE: Switching y VLAN. Porque ya sabes qué dirección le toca a cada equipo; ahora toca aprender quién decide por dónde pasa la trama en la LAN y cómo se separan las redes en capa 2.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2/RA4/RA6)

RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA2·d) | Direccionamiento lógico IPv4/IPv6 | ✅ Puntos 1-5 y 9-12 + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA1·c) | Subredes y diseño lógico | ✅ Puntos 5-7 (CIDR/VLSM) |
| RA4·h) | Router como servidor de direcciones IP dinámicas | ✅ Puntos 8 y 13 + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA4·d) | Comandos de configuración | ✅ Punto 16 (interfaces IPv6) + ⚡ Laboratorio (punto 18) |
| RA6 | Fundamentos para el encaminamiento | ✅ Puntos 1-2 y 5 (cabecera, ARP, máscaras/redes) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 17 · IPv8: la propuesta sin RFC · Siguiente: Switching y VLAN