Table of Contents

# Switching y VLAN

El switch que aprende y la red que se divide 🔀

🗺️ El mapa del curso: 🧮 IP → 🔀 AQUÍ ESTÁS → 🌉 Trunking → 🧭 Routing

Conectas cuatro equipos a un switch, cada uno por su cable, y ninguno pisa a nadie. Un año después, ese mismo switch tiene 48 equipos, tres departamentos que no deberían verse entre sí y una tormenta de broadcasts a punto de subir por los cables. Bienvenido al mundo de la conmutación, donde el orden se construye en capa 2.

Bienvenido a la unidad del switch. En la unidad de dirección IP diste a los equipos direcciones; aquí el switch aprende a entregarlas trama a trama: cómo aprende MACs, qué son los dominios de colisión y broadcast, por qué STP salva la red de sí misma y cómo las VLANs parten un switch físico en varios lógicos. Los fundamentos del switch se cierran aquí; la unidad de trunking e inter-VLAN llevará esas VLANs entre switches y las hará hablar.

Esta unidad se lee como un libro de 10 capítulos: los 9 primeros son teoría en progresión y el 10º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar cómo un switch aprende MACs y reenvía tramas (tabla CAM, flooding, aging).

- Diferenciar dominios de colisión y dominios de broadcast, y calcular cuántos hay en una topología.

- Explicar la tormenta de broadcast y el papel de STP en redes con redundancia.

- Diseñar el root bridge y proteger el árbol con PortFast, BPDU Guard y Root Guard.

- Diferenciar RSTP de STP y justificar PortFast en puertos de usuario.

- Crear VLANs, asignarlas a puertos y explicar qué es un dominio de broadcast por VLAN.

- Clasificar los tipos de VLAN (datos, nativa, voz, gestión) y sus buenas prácticas.

- Configurar y verificar switches con las show esenciales.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · ¿Qué es un switch? | Conmutación, modo store-and-forward vs cut-through | Todos |
| 02 · Aprendizaje de MACs | Tabla CAM, flooding, aging y tráfico desconocido | Todos |
| 03 · Dominios de colisión y broadcast | Contar dominios por topología | Todos |
| 04 · La tormenta de broadcast | Bucles, tormentas y por qué la red se ahoga | Todos |
| 05 · STP: fundamentos | Root bridge, costes, puertos elegidos | Clave |
| 06 · Puertos y estados STP | Blocking, listening, learning, forwarding | Todos |
| 07 · RSTP y PortFast | Convergencia rápida, edge y BPDUGuard | Todos |
| 08 · ¿Qué es una VLAN? | Segmentación lógica y dominios de broadcast | Todos |
| 09 · Tipos de VLAN | Datos, nativa, voz y gestión | Todos |
| 10 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 9 primeros puntos son teoría en progresión. El 10º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 9º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA5)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Administración de conmutadores | ✅ Puntos 1-2, 5-7 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA3·c) | Redundancia sin bucles (STP) | ✅ Puntos 4-7 + 💬 Entrevista (punto 10) |
| RA5·a) | Ventajas de VLANs | ✅ Puntos 3-4 y 8 (dominios y ventajas) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10) |
| RA5·b) | Implementación de VLANs | ✅ Puntos 8-9 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA5·c) | Diagnóstico de incidencias | ✅ Fallo intencionado de native VLAN (punto 10) |
| RA5·d) | Enlaces troncales | ✅ Punto 9 (nativa) + ⭐ y 🤬 CONRAD (punto 10) |
| RA5·e) | Inter-VLAN con router | ✅ ⚡ Laboratorio, 🕵️ y 🧠 (punto 10) |
| RA5·f) | Protocolos centralizados (VTP) | ✅ 🕵️, 🧠 y 💬 (punto 10) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad anterior? Perfecto: aquí los bits ya tienen direcciones y ahora aprenden a viajar ordenados.

- ¿Solo te interesan las VLANs? Salta al punto 8, pero repasa el punto 3 para entender qué estás separando.

📍 Primer punto: 01 · ¿Qué es un switch?
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Trunking y enrutamiento inter-VLAN.

# 1 — ¿Qué es un switch?

El cerebro de la red local, reenviando tramas sin repetirlas 🔀

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 1 · ¿Qué es un switch?

## 📬 La idea en una frase

Un switch es un dispositivo de capa 2 (Enlace) que reenvía tramas Ethernet solo por el puerto adecuado, basándose en las direcciones MAC. Aprende quién vive en cada puerto y, a diferencia del hub, no repite todo el tráfico a todos los dispositivos.

Es el corazoncito de toda red local moderna. Mientras un hub es como un altavoz en una asamblea (todo el mundo oye todo), el switch es como una centralita que conecta exactamente a las dos personas que quieren hablar.

## 🏢 ¿Dónde vive el switch?

El switch trabaja en la capa 2 del modelo OSI, la capa de Enlace. Su “idioma” son las tramas Ethernet y su herramienta de decisión es la dirección MAC de 48 bits (ej. 0050.7966.6800).

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Capa OSI | 2 (Enlace de datos) |
| Unidad de datos | Trama (frame) Ethernet |
| Decide con | Dirección MAC destino |
| Dirección MAC | 48 bits, escrita en hexadecimal (ej. AA:BB:CC:DD:EE:FF) |

Recuerda el reparto de poderes: si la decisión se toma con IP, el dispositivo es un router (capa 3). El switch vive un piso más abajo, en el mundo de las MACs. Cuando llegues al punto de las VLANs verás que hasta los switches pueden “subir de piso” cuando trabajan en capa 3, pero eso es otro capítulo.

## 🔀 Switch vs hub: el salto de calidad

El hub (repetidor multipuerto) es el abuelo de las redes: recibe una señal por un puerto y la retransmite por todos los demás, sin preguntarse nada. El switch lo supera porque aprende y segmenta.

Comparación entre hub y switch: el hub reenvía la trama a todos los puertos y el switch la reenvía solo al destino

| Característica | Hub | Switch |
| --- | --- | --- |
| Capa | 1 (Física) | 2 (Enlace) |
| ¿Aprende MACs? | No | Sí |
| Reenvío | A todos los puertos | Solo al puerto del destino |
| Segmenta colisiones | No (1 dominio global) | Sí (1 dominio por puerto) |
| Uso actual | Museos, sniffing puntual | Todo |

💡 Analogía del repartidor: el hub es un mensajero que entrega cada carta a toda la manzana; el switch es uno que sabe en qué portal vive cada vecino y llama solo a la puerta correcta.

## 🧠 ¿Qué hace con cada trama?

Todo el trabajo del switch se reduce a una tabla mental y una pregunta: ¿conozco la MAC destino?

| Situación | Acción del switch |
| --- | --- |
| MAC destino conocida | Reenvía solo por el puerto correspondiente |
| MAC destino desconocida | Inunda: envía por todos los puertos excepto el de origen |
| MAC destino = broadcast (FFFF.FFFF.FFFF) | Inunda por todos los puertos |
| MAC destino = multicast | Depende de IGMP snooping |

Ese “inundar” (flooding) no es una chapuza: es un mecanismo de aprendizaje. Al inundar, el destino acaba respondiendo, y su respuesta permite al switch aprender dónde vive. Lo estudiamos al detalle en el siguiente punto.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿En qué capa OSI trabaja el switch y con qué dirección decide el reenvío?

- ¿Qué hace el switch cuando recibe una trama con una MAC destino que NO conoce?

- ¿Por qué el hub es un problema si varios PCs hablan a la vez?

🔄 Respuestas

- Capa 2 (Enlace). Decide con la dirección MAC destino de la trama Ethernet.

- La inunda por todos los puertos excepto el de origen, esperando que el destino responda y así aprender su puerto.

- Porque comparte un único dominio de colisión: si dos tramas se cruzan, colisionan y hay que reenviarlas. (Los dominios se explican en el punto 3).

## ✅ Resumen en 3 frases

- El switch es un dispositivo de capa 2 que reenvía tramas por el puerto correcto usando direcciones MAC.

- A diferencia del hub (que lo repite todo), el switch aprende y segmenta la red.

- Cuando no conoce la MAC destino, inunda; esa inundación es el mecanismo que le permite aprender.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Switch | Dispositivo de capa 2 que conmuta tramas por MAC |
| Trama (frame) | PDU de la capa de Enlace |
| MAC | Identificador físico de 48 bits de cada interfaz |
| Inundar (flood) | Enviar por todos los puertos menos el de origen |
| Hub | Repetidor de capa 1 que lo retransmite todo |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Aprendizaje de MACs

# 2 — Aprendizaje de MACs

La tabla CAM, cómo el switch memoriza quién vive en cada puerto 🧠

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 2 · Aprendizaje de MACs

## 📬 La idea en una frase

El switch mantiene una tabla de direcciones MAC (la tabla CAM) que asocia cada MAC aprendida con el puerto por el que se alcanza. Cuando una trama entra por un puerto, el switch aprende la MAC origen y la guarda; a partir de ahí reenvía con precisión.

En el punto anterior vimos que el switch inunda lo desconocido. Aquí descubrimos el mecanismo secreto que convierte ese caos inicial en orden: aprender de cada trama que pasa.

## 📝 El proceso de aprendizaje paso a paso

Cuando una trama entra por un puerto, el switch registra dos cosas:

- MAC origen → la asocia al puerto de entrada (si aún no la conoce).

- Cuando luego llegue una trama dirigida a esa MAC, ya sabrá por qué puerto reenviarla.

Aprendizaje de MAC en dos tramas: la primera se inunda por desconocida y la segunda se reenvía solo por el puerto correcto

Resultado: con solo dos tramas, el switch ya sabe A→Fa0/1 y B→Fa0/2. A partir de ahí, la conversación fluye sin inundaciones.

💡 Las entradas no son eternas: las MACs aprendidas dinámicamente caducan (el envejecimiento típico es de 300 segundos). Si un equipo se apaga o cambia de puerto, el switch lo olvida y puede reaprender. Si no caducaran, una MAC que se mudara de puerto dejaría al switch apuntando a un lugar vacío.

## 🗄️ La tabla MAC en acción

Para ver qué ha aprendido un switch Cisco usamos show mac address-table:

Switch# show mac address-table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/3

| Columna | Qué significa |
| --- | --- |
| Vlan | La VLAN en la que se aprendió la MAC (por defecto VLAN 1) |
| Mac Address | La dirección MAC aprendida |
| Type | DYNAMIC (aprendida), STATIC (configurada) o SECURE (port security) |
| Ports | El puerto por el que se alcanza esa MAC |

También existen las MACs estáticas: se configuran a mano (por ejemplo, la de un servidor) y no caducan. En la tabla verás además entradas con puerto CPU: son multicast de control que procesa el propio switch (por ejemplo, el tráfico de gestión). Fíjate en lo que no aparece: FFFF.FFFF.FFFF nunca se aprende, porque el broadcast no se memoriza en la tabla: se inunda por todos los puertos de la VLAN por definición.

## ⚡ ¿Por qué “memoria CAM”?

Técnicamente, la tabla MAC se almacena en memoria CAM (Content-Addressable Memory), un tipo especial de memoria que hace búsquedas por contenido en vez de por dirección. En vez de recorrer toda la tabla, la CAM devuelve en un solo ciclo “¿en qué puerto está esta MAC?”.

Memoria normal:  índice → buscar → comparar (lento)
Memoria CAM:     MAC    → puerto al instante (rápido)

| Característica | Valor típico |
| --- | --- |
| Búsqueda | Una única operación (en hardware) |
| Capacidad | Limitada (ej. 8.000 entradas en switches pequeños) |
| ¿Qué pasa si se llena? | El switch no puede aprender más y empieza a inundar |

⚠️ Cuidado con el llenado de la CAM: si un atacante llena la tabla con MACs falsas (ataque de CAM flooding), el switch deja de aprender y reenvía todo por inundación, convirtiéndose en un hub gigante que permite esnifar el tráfico ajeno. La defensa es la Port Security del punto 5 de ACL y seguridad.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué aprende el switch cuando una trama entra por un puerto?

- ¿Qué hace el switch con una trama destinada a una MAC que ya está en su tabla?

- ¿Por qué caducan las entradas dinámicas de la tabla MAC?

🔄 Respuestas

- La MAC origen y el puerto por el que llegó.

- La reenvía solo por el puerto correspondiente a esa MAC.

- Para que una MAC que se mueve de puerto o se apaga no deje al switch apuntando a un puerto obsoleto. (Eso sí, el envejecimiento no protege del ataque de CAM flooding: la tabla se llena igualmente).

## ✅ Resumen en 3 frases

- El switch aprende asociando MAC origen con puerto de entrada en la tabla CAM.

- show mac address-table muestra las MACs dinámicas, su VLAN y su puerto.

- La CAM es una memoria ultrarrápida pero limitada: si se llena, el switch empieza a inundar como un hub.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Tabla CAM | Memoria donde el switch guarda MAC → puerto |
| MAC dinámica | Aprendida automáticamente, caduca (300 s típico) |
| MAC estática | Configurada a mano, no caduca |
| Aging (envejecimiento) | Tiempo que vive una entrada sin refrescarse |
| CAM flooding | Ataque que llena la tabla para forzar inundaciones |
| Flooding | Reenvío por todos los puertos menos el de origen |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · ¿Qué es un switch? · Siguiente: 3 · Dominios de colisión y broadcast

# 3 — Dominios de colisión y broadcast

Quién puede hablar a la vez y quién lo oye todo 🌐

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 3 · Dominios de colisión y broadcast

## 📬 La idea en una frase

Un dominio de colisión es el conjunto de equipos que compiten por el mismo medio (solo uno puede hablar a la vez); un dominio de broadcast es el conjunto de equipos que reciben los mensajes broadcast de los demás. El hub no segmenta ninguno, el switch segmenta colisiones y el router segmenta broadcasts.

## 💥 Dominio de colisión

Cuando dos equipos envían a la vez por el mismo medio, sus señales chocan: eso es una colisión. Todos los equipos que comparten ese medio forman un dominio de colisión.

Dominios de colisión: el hub comparte un único dominio mientras cada puerto del switch es un dominio independiente

Cada puerto de un switch es un dominio de colisión independiente: dos PCs conectados a puertos distintos pueden transmitir simultáneamente sin pisarse. Esto multiplica la capacidad efectiva de la red: es una de las grandes ventajas del switch frente al hub.

💡 Ethernet conmutada: hoy en día la mayoría de conexiones a switch son full-duplex, donde se puede transmitir y recibir a la vez (dos canales por par). En esas condiciones las colisiones ni siquiera existen. Solo aparecen en enlaces half-duplex o compartidos.

## 📢 Dominio de broadcast

Un broadcast es una trama dirigida a FFFF.FFFF.FFFF que TODOS los equipos de la LAN deben recibir y procesar (aunque luego la descarten). El conjunto de equipos que recibe esos broadcasts es el dominio de broadcast.

| Dispositivo | ¿Segmenta colisiones? | ¿Segmenta broadcasts? |
| --- | --- | --- |
| Hub | No | No |
| Switch | Sí (1 por puerto) | No (reenvía los broadcasts a todos sus puertos) |
| Router | Sí | Sí (detiene el broadcast en cada interfaz) |

El switch, aunque separe colisiones, propaga los broadcasts por todos sus puertos: una trama de broadcast que entra por Fa0/1 sale por todos los demás. Por eso todos los switches interconectados forman un solo dominio de broadcast… y eso tiene consecuencias, como verás en el punto 4.

Router: corta el broadcast
  [VLAN A]──[Router]──[VLAN B]
  Broadcast de VLAN A  → NO llega a VLAN B (lo para el router)

## 🧮 Contar dominios: el examen clásico

En los exámenes de redes (y en las entrevistas) hay una pregunta recurrente: ¿cuántos dominios de colisión y de broadcast hay?

Reglas de oro para contarlos:

- Colisión: hub = 1 (compartido); switch = 1 por puerto activo.

- Broadcast: hub o switch = 1 por cada “trozo” de LAN separado por routers.

1 switch 24 puertos (sin router):
  → 24 dominios de colisión, 1 dominio de broadcast

1 hub 4 puertos + 1 router con 2 redes:
  → 1 dominio de colisión, 2 dominios de broadcast

⚠️ Trampa clásica: un switch conectado a otro switch NO crea un dominio de broadcast nuevo: siguen siendo uno solo. Solo el router (o un switch de capa 3 con SVIs, como verás en trunking e inter-VLAN) divide dominios de broadcast.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos dominios de colisión tiene un hub de 8 puertos? ¿Y un switch de 8 puertos?

- ¿Quién divide los dominios de broadcast?

- Un switch reenvía un broadcast a todos sus puertos: ¿qué consecuencias tiene si hay muchos equipos?

🔄 Respuestas

- El hub: 1 (todos comparten el medio). El switch: 8 (uno por puerto).

- El router (o un switch de capa 3).

- Que todos los equipos procesan cada broadcast (gasto de CPU) y el tráfico broadcast satura el medio. Si hay demasiados, la red se degrada… y si además hay un bucle, se produce una tormenta (punto 4).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Los dominios de colisión los divide el switch (1 por puerto); el hub no divide ninguno.

- Los dominios de broadcast solo los divide el router; el switch los propaga por toda la LAN.

- Contar dominios es la pregunta estrella de exámenes: hub = colisión global, switch = por puerto, router = parte el broadcast.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Colisión | Choque de dos señales en el mismo medio |
| Dominio de colisión | Equipos que compiten por el medio (1 solo habla a la vez) |
| Dominio de broadcast | Equipos que reciben los broadcasts de los demás |
| Full-duplex | Transmitir y recibir a la vez (sin colisiones) |
| Half-duplex | Alternar transmisión/recepción (con colisiones) |
| Broadcast | Trama para FFFF.FFFF.FFFF, todos la reciben |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Aprendizaje de MACs · Siguiente: 4 · La tormenta de broadcast

# 4 — La tormenta de broadcast

Cuando los broadcasts rebotan sin fin y la red se ahoga 🌪️

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 4 · La tormenta de broadcast

## 📬 La idea en una frase

Si en una red conmutada hay un bucle (por ejemplo, dos switches conectados por dos cables) y no existe protección, las tramas broadcast rebotan de switch en switch para siempre: cada copia se multiplica, el tráfico se dispara y la red colapsa en segundos. A ese fenómeno se le llama tormenta de broadcast.

## 🔁 ¿Cómo se forma un bucle?

Los bucles nacen de la redundancia bienintencionada: para que la red no se caiga si un cable falla, conectamos los switches por dos caminos. El problema es que, sin un mecanismo que lo gestione, dos caminos entre los mismos switches forman un circuito cerrado.

Bucle entre dos switches y tormenta de broadcast: cada vuelta de la trama por los dos caminos duplica las copias

Parece inofensivo, pero es una bomba de relojería. Un único broadcast lo demuestra.

## 🌪️ La tormenta, paso a paso

- PC1 envía un ARP broadcast (“¿quién tiene esta IP?”).

- Switch A lo recibe por el puerto 1 y lo inunda por todos los demás, incluyendo el segundo cable hacia Switch B.

- Switch B lo recibe por ese cable y lo inunda por todos sus puertos… incluyendo el otro cable hacia Switch A.

- Switch A lo vuelve a recibir por el segundo cable. ¿Qué hace? ¡Inundarlo otra vez! Y así eternamente.

Cada copia que recibe un switch genera otras tantas hacia el resto de puertos. Es una multiplicación exponencial: en pocos segundos los LEDs del switch parpadean como una discoteca y el ancho de banda se agota.

💡 ¿Por qué el broadcast es el culpable? Porque se inunda SIEMPRE, con la MAC destino conocida o no. Las tramas unicast solo rebotarían mientras la MAC sea desconocida. El broadcast es el rey de la inundación… y el bucle lo convierte en el rey del apocalipsis.

## 🚨 Síntomas de una tormenta

¿Cómo reconoces que estás sufriendo una tormenta de broadcast?

| Síntoma | Por qué |
| --- | --- |
| LEDs del switch parpadeando sin parar | Saturación total de los puertos |
| PCs que no responden al ping | La CPU del PC está ocupada procesando millones de broadcasts |
| La red va lentísima o “muerta” | El ancho de banda está consumido por copias duplicadas |
| El ping falla intermitentemente | Colisiones y pérdidas por saturación |

⚠️ Trampa clásica en Packet Tracer: conectas dos switches con dos cables, todo parece funcionar… hasta que alguien envía un ARP y la red se derrumba. El fallo no está en los cables: está en la topología con bucle sin protección.

## 🛟 La solución: STP

La respuesta al bucle es el Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D): un protocolo que detecta los caminos redundantes y bloquea puertos para que solo exista un camino activo entre cualquier par de switches.

Solución de STP al bucle: en la red lógica se bloquea un camino y solo queda un enlace activo

Si un cable activo falla, STP desbloquea el de respaldo automáticamente y la red sigue viva. Esa es la redundancia bien hecha: dos caminos físicos, uno solo activo a la vez. Lo estudiamos al detalle en el punto 5.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué condición es imprescindible para que haya una tormenta de broadcast?

- ¿Por qué un broadcast empeora el bucle más que un unicast?

- ¿Qué hace STP para evitar la tormenta?

🔄 Respuestas

- Un bucle en la red (caminos redundantes sin control) más tráfico broadcast que se pueda reenviar.

- Porque el broadcast siempre se inunda por todos los puertos: cada vuelta por el bucle lo multiplica. El unicast solo rebota si la MAC destino es desconocida.

- Bloquea puertos redundantes para dejar un único camino activo y, si un enlace cae, desbloquea el de respaldo.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Un bucle en la red conmutada convierte los broadcasts en una multiplicación infinita: la tormenta de broadcast.

- Los síntomas son LEDs a tope, pings que fallan y una red que se muere en segundos.

- La solución es STP: bloquear los caminos redundantes y solo activarlos si el principal falla.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Bucle | Circuito cerrado de switches con 2+ caminos |
| Tormenta de broadcast | Multiplicación infinita de broadcasts por un bucle |
| Flooding | Inundar tramas por todos los puertos menos el origen |
| Redundancia | Caminos de respaldo para que la red no se caiga |
| STP | Protocolo que rompe bucles bloqueando puertos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Dominios de colisión y broadcast · Siguiente: 5 · STP: fundamentos

# 5 — STP: fundamentos

BPDUs, Root Bridge y el árbol sin bucles 🌳

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 5 · STP: fundamentos

## 📬 La idea en una frase

STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1D) es el protocolo que convierte una red con bucles en un árbol sin caminos redundantes activos: los switches eligen un Root Bridge y bloquean los puertos que crearían bucles, desbloqueándolos si el camino principal falla.

Es la pieza que nos faltaba del punto anterior: la tormenta de broadcast (punto 4) tiene cura, y esta es la vacuna.

## 🌳 ¿Qué hace STP?

STP trabaja sobre la marcha: los switches se intercambian información constantemente para mantener un único camino activo entre cualquier par de equipos.

- Detecta bucles analizando la topología.

- Bloquea los puertos que crearían el bucle (los deja “en espera”).

- Reacciona si un enlace activo falla: desbloquea el de respaldo automáticamente.

Red física con dos caminos frente a red lógica tras STP: el protocolo bloquea un puerto para romper el bucle

💡 Analogía del metro: STP es como un mapa de metro que solo deja activa UNA línea entre dos estaciones, y mantiene las demás cerradas por si la principal se corta. La red siempre tiene camino… pero nunca dos a la vez.

## 📡 Las BPDUs: el idioma de STP

Los switches intercambian BPDU (Bridge Protocol Data Unit) cada 2 segundos (hello time). Cada BPDU es una tarjeta de presentación con datos de la topología:

| Campo de la BPDU | Qué contiene |
| --- | --- |
| Bridge ID | Prioridad (2 bytes) + MAC (6 bytes) del switch emisor |
| Root Bridge ID | El ID del switch que el emisor cree que es la raíz |
| Coste del camino | Coste acumulado desde el switch hasta el Root Bridge |
| Temporizadores | Hello, Max Age y Forward Delay |

El coste de un enlace se asigna por su velocidad (los valores clásicos IEEE 802.1D):

| Velocidad | Coste |
| --- | --- |
| 10 Mbps | 100 |
| 100 Mbps (FastEthernet) | 19 |
| 1 Gbps (GigabitEthernet) | 4 |
| 10 Gbps | 2 |

Estos valores los usarás en el boletín avanzado para calcular qué camino elige STP.

Con esa información, todos los switches construyen la misma foto de la red y llegan a un acuerdo democrático sobre quién manda.

## 👑 La elección del Root Bridge

El objetivo de STP es elegir una raíz del árbol: el Root Bridge. El criterio es simple: el switch con el Bridge ID más bajo gana.

Bridge ID = Prioridad (2 bytes) + MAC (6 bytes)
Ejemplo:
  Switch A: Prioridad 32768, MAC 0011.2233.4400 → ID = 32768.0011.2233.4400
  Switch B: Prioridad 28672, MAC 0011.2233.4401 → ID = 28672.0011.2233.4401
  → ¡Gana Switch B! (prioridad más baja: 28672 < 32768)

Dos reglas de desempate:

- Primero, la prioridad más baja (por defecto todos valen 32768).

- Si empatan en prioridad, gana la MAC más baja.

Por eso los administradores cambian la prioridad a un switch para forzarlo como raíz:

# Forzar a este switch como Root Bridge (prioridad 4096)
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

⚠️ Idea clave: el Root Bridge no es el “más potente”: es el que tiene el Bridge ID más bajo. En una red bien diseñada lo elegimos NOSOTROS, no el azar. Es el criterio de selección del puente raíz que pide el RA3 (CE j).

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cada cuánto envían BPDUs los switches?

- ¿Qué es el Bridge ID y cómo se calcula?

- Dos switches tienen prioridad 32768. ¿Cuál gana la elección del Root Bridge?

🔄 Respuestas

- Cada 2 segundos (hello time por defecto).

- Prioridad (2 bytes) + MAC (6 bytes). Ejemplo: 32768.0011.2233.4400.

- El de la MAC más baja: empatados a prioridad, la MAC desempata.

## ✅ Resumen en 3 frases

- STP (IEEE 802.1D) convierte la red en un árbol sin bucles bloqueando puertos redundantes.

- Los switches se coordinan con BPDUs cada 2 segundos.

- La elección del Root Bridge usa el Bridge ID más bajo: prioridad primero, MAC como desempate.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| STP | Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) |
| BPDU | Mensaje de control de STP (cada 2 s) |
| Bridge ID | Prioridad + MAC que identifica y ordena a cada switch |
| Root Bridge | El switch elegido como raíz del árbol |
| Hello time | Intervalo entre BPDUs (2 s por defecto) |
| Coste del camino | Número que mide la distancia al Root Bridge |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · La tormenta de broadcast · Siguiente: 6 · Puertos y estados STP

# 6 — Puertos y estados STP

Roles de puerto y los 4 estados hasta reenviar 🚦

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 6 · Puertos y estados STP

## 📬 La idea en una frase

Cada puerto de un switch recibe de STP un rol (Root, Designated, Alternate o Backup) que define para qué sirve, y además pasa por estados (Blocking, Listening, Learning, Forwarding) que determinan si reenvía o no tráfico mientras la red converge.

En el punto 5 vimos quién es el rey (el Root Bridge). Ahora toca ver qué papel juega cada puerto en el reino y cuánto tarda en “ponerse en marcha”.

## 🎭 Los roles de puerto

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Root Port (RP) | El mejor puerto hacia el Root Bridge. Cada switch no-root tiene exactamente 1. |
| Designated Port (DP) | El mejor puerto en cada segmento. Hay 1 por segmento (el que ofrece el camino más barato al Root). |
| Alternate Port (AP) | Puerto bloqueado que proporciona un camino alternativo al Root (respaldo). |
| Backup Port (BP) | Puerto bloqueado redundante dentro del mismo segmento (raro en redes típicas). |

Roles STP: el root bridge con todos sus puertos designated y los switches no-root con su root port y un alternate port bloqueado

💡 Truco de examen: el Root Bridge tiene todos sus puertos en rol Designated. Los switches no-root tienen un Root Port (su mejor salida hacia la raíz) y, si hay redundancia, Alternate Ports bloqueados.

## 🚦 Los estados de puerto

Un puerto que arranca no reenvía tráfico de golpe: necesita tiempo para asegurarse de que no crea un bucle. Por eso pasa por estos estados:

| Estado | ¿Reenvía tráfico? | ¿Aprende MACs? | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocking | No | No | 20 s (Max Age) |
| Listening | No | No | 15 s |
| Learning | No | Sí | 15 s |
| Forwarding | Sí | Sí | Indefinido |
| Disabled | No | No | Administrativo |

Estados de puerto de STP: blocking, listening, learning y forwarding con sus tiempos de 20, 15 y 15 segundos

Tiempo total de convergencia STP: 30-50 segundos. ¡Una eternidad en redes modernas! Si un PC se conecta a un puerto sin protección, tardará hasta 50 segundos en poder hablar. Por eso existen PortFast y RSTP, que verás en el punto 7.

## 🖥️ Ver el estado de STP en Cisco

# Ver el rol y estado de cada puerto
Switch# show spanning-tree

# Resultado (resumen):
#   Root ID    Priority 4096   Address 0011.2233.4400
#   Bridge ID  Priority 32768  Address 0011.2233.4401
#   Fa0/1  Role Root       State FORWARDING
#   Fa0/2  Role Alternate  State BLOCKING

En la salida ves dos datos clave: quién es el Root (arriba) y qué rol/estado tiene cada puerto de este switch.

💡 Leer la salida: un puerto Root FORWARDING es la vía principal hacia el Root Bridge; un Alternate BLOCKING es el respaldo dormido. Si el primero falla, el segundo pasa a forwarding en cuanto converge.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos Root Ports tiene un switch que NO es Root Bridge?

- ¿En qué estado aprende MACs pero NO reenvía tráfico?

- ¿Cuánto tarda STP en converger por defecto?

🔄 Respuestas

- Exactamente 1: su mejor puerto hacia el Root Bridge.

- En Learning (aprende MACs, no reenvía datos).

- 30-50 segundos (20 s Max Age + 15 s Listening + 15 s Learning, según el escenario).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Los roles STP son Root (1 por switch no-root), Designated (1 por segmento), Alternate y Backup (bloqueados).

- Los estados van de Blocking a Forwarding pasando por Listening y Learning, aprendiendo MACs solo en Learning.

- La convergencia STP de 30-50 s es lenta: es el motor de la evolución a RSTP.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Root Port (RP) | Mejor puerto hacia el Root Bridge |
| Designated Port (DP) | Mejor puerto de cada segmento |
| Alternate Port (AP) | Puerto bloqueado de respaldo |
| Blocking | Estado que escucha BPDUs sin reenviar (20 s) |
| Listening | Escucha BPDUs, no aprende (15 s) |
| Learning | Aprende MACs, no reenvía (15 s) |
| Forwarding | Estado normal: reenvía y aprende |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · STP: fundamentos · Siguiente: 7 · RSTP y PortFast

# 7 — RSTP y PortFast

La red que converge en segundos, no en minutos ⚡

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 7 · RSTP y PortFast

## 📬 La idea en una frase

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) acelera STP de 30-50 segundos a 1-3 segundos gracias a un handshake de propuesta/acuerdo entre switches; PortFast y BPDUGuard hacen lo propio en los puertos de acceso que solo se conectan a PCs.

## ⚡ RSTP: STP con prisa

STP clásico era lento porque cada puerto esperaba sus temporizadores (Max Age, Forward Delay). RSTP cambia el enfoque: los puertos negocian con un handshake propuesta/acuerdo, sin esperar temporizadores. La topología converge en segundos.

| Característica | STP (802.1D) | RSTP (802.1w) |
| --- | --- | --- |
| Convergencia | 30-50 segundos | 1-3 segundos |
| Roles de puerto | Root, Designated, Blocked | Root, Designated, Alternate, Backup |
| Estados | 5 (Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled) | 3 (Discarding, Learning, Forwarding) |
| Tipos de enlace | No distingue | Edge (acceso), Point-to-Point, Shared |
| Propuesta/Acuerdo | No | Sí (handshake rápido) |

💡 Los 3 estados de RSTP: RSTP fusiona Blocking + Listening + Disabled en un único Discarding. Menos estados, misma función, más velocidad.

Los puertos se clasifican en RSTP:

| Tipo de puerto | Uso |
| --- | --- |
| Edge port | Conectado solo a extremos finales (nunca a otro switch) |
| Point-to-Point | Conectado a otro switch por enlace directo |
| Shared | Enlace compartido (hub): rara vez hoy en día |

## 🏃 PortFast: el atajo para puertos de acceso

Un PC enchufado a un puerto normal de STP espera hasta 50 segundos hasta poder hablar: los estados Listening y Learning bloquean la comunicación mientras convergen. En un puerto de acceso (que solo conecta PCs, nunca switches), ese retraso es puro desperdicio.

PortFast declara el puerto como edge port: salta los estados Listening y Learning y pasa directamente a Forwarding. El PC obtiene IP al instante.

# Configurar PortFast en un puerto de acceso
Switch(config)# interface fa0/24
Switch(config-if)# spanning-tree portfast

⚠️ ¡Cuidado! PortFast debe usarse SOLO en puertos de acceso. Si conectas un switch a un puerto PortFast, el nuevo enlace entra en forwarding sin verificar, y puedes crear un bucle silencioso. Por eso existe BPDUGuard.

## 🛡️ BPDUGuard: el guardián del puerto

Si un puerto PortFast recibe una BPDU, es señal de que alguien ha conectado un switch donde solo debía haber un PC. BPDUGuard lo detecta y deshabilita el puerto (estado errdisable):

Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

PC autorizado:   ── no envía BPDUs ──▶ puerto feliz (forwarding)
Switch pirata:   ── envía BPDUs ────▶ puerto bloqueado (errdisable)

💡 errdisable: cuando un puerto entra en errdisable se desactiva automáticamente. Para recuperarlo: shutdown + no shutdown, o configurar recuperación automática con errdisable recovery. Lo vemos de nuevo en el punto 5 de ACL y seguridad.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuánto tarda RSTP en converger? ¿Por qué es más rápido que STP?

- ¿Qué hace PortFast exactamente en un puerto de acceso?

- ¿Por qué BPDUGuard deshabilita un puerto PortFast que recibe BPDUs?

🔄 Respuestas

- 1-3 segundos, porque usa un handshake de propuesta/acuerdo entre switches en lugar de esperar temporizadores.

- Lo declara edge port y lo lleva directamente a Forwarding, saltando Listening y Learning.

- Porque recibir una BPDU indica que hay un switch conectado donde solo debería haber un PC: posible bucle. BPDUGuard lo pone en errdisable para proteger la red.

## ✅ Resumen en 3 frases

- RSTP (802.1w) converge en 1-3 segundos con handshake propuesta/acuerdo y solo 3 estados.

- PortFast acelera los puertos de acceso saltando al estado Forwarding al instante.

- BPDUGuard vigila los puertos PortFast y los deshabilita si detectan un switch: es la seguridad contra bucles silenciosos.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| RSTP | Rapid STP (IEEE 802.1w), converge en segundos |
| Edge port | Puerto conectado solo a un PC |
| PortFast | Configuración que salta a Forwarding al instante |
| BPDUGuard | Deshabilita el puerto si recibe BPDUs |
| errdisable | Estado de puerto deshabilitado por error detectado |
| Propuesta/Acuerdo | Handshake RSTP que acelera la convergencia |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · Puertos y estados STP · Siguiente: 8 · ¿Qué es una VLAN?

# 8 — ¿Qué es una VLAN?

Una red lógica dentro de un switch físico 🏢

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 8 · ¿Qué es una VLAN?

## 📬 La idea en una frase

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una red lógica creada dentro de un switch físico: los dispositivos de la misma VLAN se comportan como si estuvieran conectados al mismo switch, aunque físicamente compartan hardware con otras VLANs que “no ven”.

En los puntos anteriores viste el switch como un dispositivo que aprende MACs y segmenta el unicast. Ahora le damos un paso más: comprar un switch por departamento es caro, así que partimos uno solo en varios “pedazos” lógicos. Es como un edificio de oficinas: la infraestructura (luz, ascensor, paredes) es común, pero los departamentos no se enteran del ruido de los vecinos.

## 🏢 La motivación: no hace falta un switch por departamento

Imagina una empresa con tres departamentos y un único switch de 48 puertos. Sin VLANs, el tráfico de Ventas, RRHH y Dirección comparten el mismo dominio de broadcast: el ARP, el DHCP o las videollamadas de un departamento acaban por los puertos de los demás. Eso trae tres problemas gordos:

| Problema | Sin VLANs | Con VLANs |
| --- | --- | --- |
| Broadcast | Un broadcast llega a todos los puertos | Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente |
| Seguridad | Cualquiera puede olfatear el tráfico de los demás | Los unicasts de una VLAN no se reenvían a otras |
| Flexibilidad | Reorganizar departamentos = mover cables o comprar switches | Cambiar la VLAN de un puerto es una línea de configuración |

Estas son las ventajas que convierten a la segmentación en la carta de presentación de las VLANs:

| Ventaja | Descripción |
| --- | --- |
| Segmentación | Separa el tráfico de departamentos sin añadir hardware |
| Reducción de broadcast | Cada VLAN tiene su propio dominio de broadcast |
| Seguridad | Los de VLAN 10 no ven el tráfico de VLAN 20 |
| Flexibilidad | Mover a un usuario a otra VLAN = reconfigurar su puerto |
| Rendimiento | Menos broadcast y menos tamaño de tabla MAC = mejores tiempos |
| Simplificación | Agrupar dispositivos por función, no por ubicación física |

💡 El truco mental: dentro del switch, cada VLAN es un switch virtual independiente con su propia tabla MAC. El switch NO reenvía tramas entre VLANs: es como si no existieran entre sí a nivel de capa 2.

## 🕳️ El dominio de broadcast: el límite de la capa 2

Un dominio de broadcast es el conjunto de dispositivos que reciben un broadcast (por ejemplo, una trama ARP). En un switch plano, todos los puertos pertenecen a un único dominio de broadcast.

Al crear VLANs, decides dónde terminan los dominios:

Sin VLANs un único dominio de broadcast frente a tres VLANs separadas dentro del mismo switch físico

Este es el punto clave de la capa 2 que luego usarás con los routers: dos VLANs que comparten switch no se ven. Y “no verse” es exactamente lo que quieres entre departamentos.

💡 Puente al DHCP: si cada VLAN es un dominio de broadcast propio, un DISCOVER de DHCP no pasa de su VLAN. Por eso, en cuanto montes varias VLANs en un laboratorio, cada una necesita su propio pool DHCP (o un relay en el router). En vez de teclear IP y gateway en cada PC, las dejas que se configuren solas — lo vemos en el punto 7 de trunking e inter-VLAN.

## 🌐 VLAN 1: la que viene instalada de fábrica

Todos los switches Cisco traen creada la VLAN 1 y todos los puertos arrancan asignados a ella. Es la VLAN “por defecto” del switch.

| Dato de la VLAN 1 | Valor |
| --- | --- |
| VLAN por defecto | VLAN 1 (siempre existe, no se puede borrar) |
| Puerto por defecto | Todos los puertos arrancan como access en VLAN 1 |
| Native VLAN por defecto | VLAN 1 (la verás en trunking e inter-VLAN) |
| Buena práctica | No usar VLAN 1 para datos |

⚠️ CONRAD dice: “VLAN 1 es el camino de entrada de todo el que no ha configurado nada. Clientes, intrudores y novatos comparten la misma VLAN sin darse cuenta. Cambia la native VLAN, desactiva DTP y usa VLANs numeradas para cada cosa. Y si alguien te pregunta por qué, diles que CONRAD se lo dijo.”

Varias marcas usan VLANs numeradas como estándar para evitar la VLAN 1 (Cisco recomienda reservarla y usar VLANs de datos como 10/20/30). Los detalles de hardening los verás en el punto 6 de trunking e inter-VLAN.

## 🛠️ Crear una VLAN en tres líneas

Para que la segmentación sea real hay que crear las VLANs y decirle a cada puerto a cuál pertenece. En un switch Cisco el proceso entero cabe en dos pasos:

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

El comando que no puede faltar es switchport access vlan 10: sin él, el puerto se queda en la VLAN por defecto (la 1). Para comprobarlo, show vlan brief lista todas las VLANs del switch y qué puertos tiene asignados cada una. Con eso ya tienes una VLAN funcionando; sacarla fuera del switch (trunks) llega en la unidad siguiente.

## 🏷️ Los tipos de VLAN a vista de pájaro

Hay más de un tipo de VLAN y cada uno tiene un trabajo. Esta tabla es un adelanto; el punto 9 la desarrolla:

| Tipo | Función | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| VLAN de datos | Tráfico normal de usuario | VLAN 10 Ventas, VLAN 20 RRHH |
| VLAN nativa | Sin etiquetar en el trunk | Por defecto VLAN 1, configurable |
| VLAN de voz | Teléfonos IP con prioridad QoS | VLAN 100 voz |
| VLAN de gestión | Administración del switch (SSH, SNMP) | VLAN 999 gestión |

💡 Por qué a Windows ya le funciona todo: cuando conectas un PC a un switch recién configurado con switchport access vlan 10, el PC no entiende de VLANs. El switch se encarga de separar el tráfico él solito: el PC solo ve “una red normal”, pero es una red virtual.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué es exactamente una VLAN y qué relación tiene con el dominio de broadcast?

- ¿Por qué se considera una buena práctica no usar la VLAN 1 para el tráfico de datos?

- Dos PCs en VLAN 10 y VLAN 20 comparten el mismo switch físico. ¿Pueden hablarse por el switch directamente? ¿Por qué?

🔄 Respuestas

- Una VLAN es una red lógica dentro de un switch físico: cada VLAN constituye su propio dominio de broadcast y su propia tabla MAC. El switch trata cada VLAN como un switch virtual independiente.

- Porque es la VLAN por defecto: todos los puertos arrancan en ella, se usa como native VLAN y suele quedar fuera de los hardening. Es el primer objetivo de un atacante y donde acaba todo el tráfico mal etiquetado.

- No. Las VLANs aíslan en capa 2: el switch no reenvía tramas entre VLANs. Para comunicarse necesitan un router o un switch de capa 3 (lo verás en trunking e inter-VLAN).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Una VLAN es un switch virtual dentro del switch físico: cada una con su dominio de broadcast y su tabla MAC.

- Las VLANs aportan segmentación, seguridad, flexibilidad y rendimiento, y evitan comprar un switch por departamento.

- La VLAN 1 es la de fábrica y conviene reservarla: los datos deben vivir en VLANs dedicadas.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| VLAN | Red lógica dentro de un switch físico |
| Dominio de broadcast | Grupo de dispositivos que reciben un mismo broadcast |
| VLAN 1 | VLAN por defecto de fábrica (datos, native, gestión si no se cambia) |
| Segmentación | Dividir el tráfico por departamentos o funciones |
| “No se ven” | Las VLANs aíslan en capa 2: no se reenvían tramas entre ellas |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 7 · RSTP y PortFast · Siguiente: 9 · Tipos de VLAN

# 9 — Tipos de VLAN

Datos, nativa, voz y gestión; estática frente a dinámica 🗂️

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 9 · Tipos de VLAN

## 📬 La idea en una frase

No toda VLAN sirve para lo mismo: hay VLANs que transportan datos de usuario, una que viaja sin etiquetar por los trunks, una reservada para teléfonos IP y otra para administrar el propio switch. Además, puedes asignar los puertos a mano (estática) o dejar que el switch decida por la MAC (dinámica).

En el punto 8 viste el concepto y la motivación. Aquí te llevas el mapa completo de qué tipos de VLAN existen y cuándo usar cada uno. Este vocabulario es oro en una entrevista: “¿cuál es la diferencia entre una VLAN de datos y una nativa?” es pregunta estrella.

## 🗂️ Los cuatro tipos clásicos de VLAN

Todos los manuales distinguen cuatro roles de VLAN. Aprende la tabla de memoria:

| Tipo de VLAN | Función | Ejemplo | Obsesión del administrador |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos | Tráfico normal de usuario (PCs, impresoras) | VLAN 10 Ventas, VLAN 20 RRHH | Que cada departamento tenga su número |
| Nativa | La única que NO se etiqueta en el trunk | VLAN 1 (predeterminada) o 999 | Que sea igual en los dos extremos del trunk |
| Voz | Teléfonos IP, prioridad de QoS | VLAN 100 voz | Que el puerto acepte un PC + un teléfono a la vez |
| Gestión | Administración del switch (SSH, SNMP, web) | VLAN 999 gestión | Que NO sea accesible desde todos los sitios |

### VLAN de datos

Es la que transporta el tráfico del día a día: navegación, correo, impresoras, copias de seguridad de archivos. Cada departamento o función suele tener la suya (Ventas = 10, RRHH = 20, IT = 30…). Es la VLAN por defecto donde acaba todo lo que no se configura para otra cosa.

### VLAN nativa

Es la VLAN especial del trunk (la ves en trunking e inter-VLAN). En un enlace troncal, todas las tramas se etiquetan con 802.1Q… excepto las de la native VLAN, que viajan tal cual, sin etiqueta. Por defecto es la VLAN 1. Si en cada extremo del trunk usas VLANs nativas distintas, las tramas sin etiquetar “caen” en VLANs diferentes a cada lado y se producen fallos de conectividad (o ataques de double tagging).

### VLAN de voz

Los teléfonos IP necesitan su propia VLAN por dos motivos: calidad de servicio (priorizar el audio sobre el tráfico de datos, para que una descarga no te corte la llamada) y seguridad (el teléfono no debe compartir red con un PC del usuario). En un puerto access puedes activar switchport voice vlan 100 para que la VLAN de voz se configure sola sobre la de datos.

### VLAN de gestión

Sirve para administrar el switch: SSH, SNMP, interfaz web. Se recomienda separarla del tráfico de usuario para que un fallo de red de datos (o un usuario malicioso en broadcast) no comprometa la administración. La management VLAN suele asignarse al mismo SVI (interfaz virtual) interface vlan 999.

## 🎛️ VLAN estática vs VLAN dinámica

Ahora la decisión de despliegue: cómo se decide en qué VLAN cae cada puerto.

| Característica | Estática (puerto→VLAN) | Dinámica (MAC→VLAN) |
| --- | --- | --- |
| Asignación | Manual: configuras cada puerto | Automática: el switch mira la MAC (vía VMPS) |
| Flexibilidad | Baja: cambiar de VLAN = reconfigurar el puerto | Alta: la máquina “arrastra” su VLAN a cualquier puerto |
| Administración | Simple, perfecta para redes pequeñas | Compleja: requiere servidor VMPS y mantenimiento |
| Riesgo | Cambiar el cable de puerto cambia de VLAN | La MAC cambia (tarjeta nueva) y el dispositivo “se pierde” |
| Uso típico | El 90% de las implementaciones reales | Redes muy grandes con movimiento constante de equipo |

🔥 Siempre que veas un “¿cuándo usarías dinámica?”, la respuesta corta es: casi nunca. El coste de mantener el servidor VMPS y depender de las MACs no compensa salvo en entornos enormes con movilidad extrema (hospitales, campus). CONRAD resume la estática así: “puerto 5 = VLAN fija, y el administrador no adivina nada”.

## 🏢 Ejemplos reales por departamento

Planificar la numeración es un arte. El esquema habitual en oficinas:

| VLAN | Nombre | Puertos | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ventas | 1-12 | Datos de un departamento concreto |
| 20 | RRHH | 13-24 | Datos sensibles: aislar del resto |
| 30 | IT | 25-32 | Datos + acceso a gestión de todo |
| 100 | Voz | — | Teléfonos IP de todos los departamentos |
| 999 | Gestión | — | Administración del switch |

💡 Regla de oro de numeración: deja huecos entre VLANs (10, 20, 30…), usa un número “redondo” para voz y uno además alto (999) para gestión. Es más fácil de operar y de auditar que un pufo de números consecutivos sin criterio.

### ¿Cuándo usar cada tipo?

- VLAN de datos: siempre que haya tráfico de usuarios o servidores que deba separarse (departamentos, servicios, invitados).

- VLAN nativa: únicamente en trunks; elige un número distinto de la VLAN de datos (jamás la 1) y que coincida en ambos extremos.

- VLAN de voz: en cualquier despliegue con telefonía IP, para proteger y priorizar el audio.

- VLAN de gestión: siempre que actives SSH/SNMP; aíslala del tráfico de usuario y limita el acceso con ACL.

- VLAN dinámica: solo en redes grandes con movilidad constante y servidor VMPS; en el 90% de los casos, estática y a otra cosa.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuál es la diferencia esencial entre la VLAN de datos y la VLAN nativa?

- ¿Por qué la VLAN de voz tiene prioridad QoS?

- ¿Cuándo merece la pena una VLAN dinámica frente a una estática?

🔄 Respuestas

- La VLAN de datos transporta tráfico de usuario normal; la nativa es la única que no se etiqueta en el trunk (viaja “pelada”). Por defecto la nativa es la VLAN 1 y en los trunks debe coincidir en ambos extremos.

- Porque el audio debe tener prioridad sobre el tráfico de datos: si el teléfono comparte la red con los PCs, una descarga puede saturar la cola y cortar o entrecortar las llamadas. La prioridad la marca el campo 802.1p (PRI) de la etiqueta 802.1Q.

- Solo en redes muy grandes con movimiento constante de equipos y servidor VMPS disponible. En oficinas normales, la estática es más simple, predecible y barata de mantener.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El switch distingue cuatro roles: datos, nativa, voz y gestión, cada uno con su propósito.

- La asignación puede ser estática (puerto→VLAN), el estándar del 90% de las redes, o dinámica (MAC→VLAN vía VMPS), reservada para casos grandes.

- La planificación de números con huecos (10, 20, 30…) y una VLAN alta para gestión te ahorrará dolores de cabeza.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| VLAN de datos | Tráfico normal de usuario |
| VLAN nativa | VLAN sin etiquetar en el trunk (VLAN 1 por defecto) |
| VLAN de voz | Teléfonos IP, con prioridad 802.1p |
| VLAN de gestión | Administración del switch (SSH, SNMP) |
| VLAN estática | Asignación manual puerto → VLAN |
| VLAN dinámica | Asignación automática MAC → VLAN (VMPS) |
| VMPS | Servidor que centraliza la asignación dinámica |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 8 · ¿Qué es una VLAN? · Siguiente: 10 · Cierre: consolida lo aprendido

# 10 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico de la unidad, con chicha y diagnóstico real 🧠

🗺️ Estás en: 🔀 Switching y VLAN → 10 · Cierre: consolida lo aprendido

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio real en Packet Tracer y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 9 y antes de abrir los boletines. Todo lo que sabes de VLANs se pone aquí del revés: porque olvidar una native VLAN te enseña más que acertarla a la primera.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un frame Ethernet. Te estás formando en el PC de un empleado de RRHH y viajas hacia el PC del jefe de RRHH, en el otro lado del edificio.

Paso 1: Naces en un PC de la VLAN 20. El switch te recibe en el puerto access y te introduce una etiqueta… te quedas sin palabras: llevas 4 bytes extra, “802.1Q”.

Paso 2: Revisas tu etiqueta: TPID 0x8100, prioridad 0 y VLAN ID = 20. “Soy de RRHH”, sonríes. El switch te manda por el trunk hacia el otro switch.

Paso 3: Sales por Fa0/24, que es trunk. En el camino ves miles de tramas como tú viajando apiñadas por el mismo cable: “¿10, 20, 30…? Huy, hay de todo aquí dentro”.

¿Qué haces al llegar al otro lado? 1. Dejar que el switch destino mire tu VLAN ID = 20 y te entregue en el puerto access correcto → ✅ ¡Correcto! En el trunk solo eres etiqueta + payload; el switch destino lee tu VLAN ID y atiende el resto. 2. Quitar la etiqueta tú mismo y cruzar como una trama normal → ❌ No. Las tramas no se autoetiquetan ni se auto-desetiquetan: es el switch el que añade y quita la etiqueta y recalcula el FCS. 3. Salir por cualquier puerto e intentar convencer al receptor → ❌ Te entregarían en la VLAN equivocada… o peor, si la entregara un puerto trunk, a nadie.

💡 ¿Sabías que el trunk tiene una VLAN “impresentable”? La native VLAN no se etiqueta: sus tramas viajan con la etiqueta 802.1Q ausente. Si en un extremo la native es 99 y en el otro 1, esas tramas “peladas” caen en VLANs distintas: es el clásico Native VLAN mismatch que verás en el laboratorio.

## 🔥 Fireside Chat: VLAN estática vs VLAN dinámica

Dos VLANs discuten en la sala de servidores mientras las luces del rack parpadean.

Estática: — Yo asigno puertos manualmente. Puerto 1-10 = VLAN 10. Simple, claro, predecible. Si conectas un cable en el puerto 5, sé exactamente qué VLAN es. Sin sorpresas.

Dinámica: — Yo uso la MAC del dispositivo. Da igual dónde se conecte, siempre caerá en su VLAN. Más flexible que tu puerto fijo, ya me dirás.

Estática: — Flexible, dices. ¿Y cuando cambias la tarjeta de red? La MAC cambia y el dispositivo aparece en la VLAN incorrecta. ¿Quién arregla eso a las 9 de la mañana?

Dinámica: — Para eso están los servidores VMPS. Centralizas la asignación: tú defines quién es quién y yo lo respeto en cualquier puerto del campus.

Estática: — Un servidor VMPS, claro. ¿Y cuándo se cae el VMPS, te quedas callado? Se te cae el castillo de naipes: nadie sabe en qué VLAN va a caer.

Dinámica: — Y cuando el usuario se muda de mesa… ¿vas a cambiar la VLAN del puerto manualmente? A ver, CONRAD, toma nota.

CONRAD (desde la esquina): — Nota tomada: el 90% de las redes usa estática, es más simple de operar y no depende de un servidor extra. La dinámica es para campus gigantes con gente moviéndose todo el día. Si tu oficina tiene 40 mesas, no necesitas un VMPS, necesitas un café.

Estática: — El café lo pongo yo, que para algo cobro.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Soy el protocolo que etiqueta las tramas con el número de VLAN en los enlaces troncales.

- Soy un enlace que transporta tráfico de múltiples VLANs entre switches.

- Soy una técnica donde un router con una sola interfaz física atiende múltiples VLANs usando subinterfaces.

- Soy el protocolo que distribuye la base de datos de VLANs entre switches automáticamente.

- Soy la VLAN que viaja sin etiquetar por el trunk. Por defecto soy la VLAN 1.

- Soy un switch que puede enrutar entre VLANs sin necesidad de router externo.

🔄 Respuestas

- 802.1Q — Estándar de etiquetado VLAN (TPID 0x8100, VLAN ID de 12 bits).

- Trunk — Enlace troncal; transporta varias VLANs por un único cable.

- Router-on-a-stick — Inter-VLAN routing con una interfaz física y subinterfaces .10, .20…

- VTP — VLAN Trunking Protocol (cuidado con el revision number).

- Native VLAN — La única VLAN sin etiquetar en el trunk (por defecto VLAN 1).

- Switch capa 3 — Switch multicapa que enruta entre VLANs con SVIs y ip routing.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “He configurado VLANs y ahora nadie se ve”

CONRAD: — Risa malvada. Clásico. Configuras VLAN 10 en el Switch1 y VLAN 20 en el Switch2. Conectas los switches por un puerto normal (access). Los de VLAN 10 no ven a los de VLAN 20. ¡LÓGICO! Necesitas un TRUNK para que las VLANs viajen entre switches. Y no olvides el 802.1Q.

CONRAD: — “Y luego: es que configuré el trunk y sigue sin funcionar. ¿Seguro que los dos extremos tienen la misma native VLAN? ¿Seguro que permites las VLANs correctas en allowed vlan? ¡Ah! Y si tienes VTP, cuidado con el revision number. Que cuando borras todas las VLANs sin querer… acuérdate de mí.”

CONRAD: — “Y no me habléis de los del dynamic desirable. Dejáis el puerto con DTP por defecto y un portátil cualquiera negocia un trunk y os pasea por todas las VLANs. ¿Que es mucho lío? No, es una línea: switchport mode access + switchport nonegotiate. Y ya.”

La lección: La configuración de VLANs es un guion de 3 actos: VLANs creadas → trunk bien hecho (native igual y allowed correcto) → routing para cruzar de VLAN. Si algo falla, recuerda el orden de diagnóstico del punto 2 de trunking e inter-VLAN: show vlan brief → show interfaces trunk → show ip interface brief.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Segmentación por departamentos

Duración: 1 hora Herramienta: Packet Tracer

Escenario: - Switch1: puertos 1-5 = VLAN 10 (Ventas), puertos 6-10 = VLAN 20 (RRHH) - Switch2: puertos 1-5 = VLAN 10, puertos 6-10 = VLAN 20 - Conexión entre switches: trunk 802.1Q - Router conectado al Switch1 para inter-VLAN routing (router-on-a-stick)

Tareas: 1. Configura las VLANs en ambos switches. 2. Configura el trunk entre switches. 3. Configura el router con subinterfaces (VLAN 10 y VLAN 20). 4. Verifica que PCs de distintas VLANs se vean (a través del router).

Fallo intencionado: Configura el trunk pero con native VLAN diferente en cada extremo: Switch1 native 99, Switch2 native 1. Verás que algunos paquetes se pierden o llegan a la VLAN incorrecta. El diagnóstico: show interfaces trunk muestra la discrepancia.

Pista 1: tras configurarlo, ejecuta show interfaces trunk en ambos switches. Busca la línea “Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24”. Ahí está toda la incidencia.

Pista 2: fíjate en qué tramas se rompen: las de la VLAN nativa (tráfico de control, DHCP de esa VLAN) “van y vienen a ratos”. Las VLANs etiquetadas (10 y 20) suelen sobrevivir: por eso el síntoma es sutil.

Pista 3: el arreglo es una sola línea en el Switch2: switchport trunk native vlan 99. Repite show interfaces trunk y comprueba que ambos extremos declaran 99.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 VLAN Architect | Diseñar e implementar VLANs para 4 departamentos en Packet Tracer |
| 🏅 Trunk Master | Configurar un trunk 802.1Q y verificar con show interfaces trunk |
| 🏅 Router-on-a-stick | Configurar inter-VLAN routing con subinterfaces y verificar conectividad |
| 🏅 Troubleshooter | Diagnosticar y arreglar un problema de native VLAN mal configurada |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Cuántas VLANs puedes crear en un switch estándar? ¿Y cuántas pueden estar activas simultáneamente?

- ¿Qué pasa si dos switches tienen la misma VLAN pero no hay trunk entre ellos?

- ¿Por qué router-on-a-stick se llama así? ¿Qué alternativa hay?

- ¿Cuándo usarías un switch capa 3 en lugar de router-on-a-stick?

- ¿Qué riesgo de seguridad tiene VTP?

💡 Soluciones

- El estándar 802.1Q dedica 12 bits al VLAN ID → 4096 IDs posibles, reservadas 0 y 4095 → 4094 VLANs como máximo. Pero los switches económicos soportan menos (100-1000 activas a la vez): consulta las especificaciones del modelo. Dato de contexto: el número no es el problema de diseño habitual: son los límites de la tabla MAC y de STP/RSTP por instancia.

- No se comunicarán entre switches. Los puertos access no transportan etiquetas VLAN: la trama sale de Ventas en el Switch1 y, al cruzar por un puerto no-trunk, llega como “VLAN por defecto”. Necesitas un trunk con allowed vlan (trunking e inter-VLAN) para que la VLAN 10 de un lado llegue a la del otro.

- Por el símil de una sola interfaz física (“el palo”) con varias subinterfaces lógicas (“las pelotas”) girando alrededor para distintas VLANs. La alternativa es el switch de capa 3 con SVIs, que enruta en hardware sin el cuello de botella de la interfaz única.

- Cuando el tráfico entre VLANs es intenso (decenas o cientos de VLANs o altas tasas): el router-on-a-stick se ve limitado por una única interfaz (en trunking e inter-VLAN, puntos 3 y 4). En oficinas pequeñas, el router-on-a-stick basta y es más barato.

- VTP puede borrar toda la base de datos de VLANs de la red. Si conectas un switch con revision number más alto que el server actual, su base de datos (posiblemente vacía) se propaga a todos los switches y las VLANs desaparecen. Mitigación: VTP transparent / VTPv3 off y comprobar show vtp status antes de conectar equipo usado.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Estándar de etiquetado VLAN (número + letra)
4. Enlace que transporta múltiples VLANs (5 letras)
5. Switch que puede enrutar entre VLANs (5 letras)
7. VLAN que no se etiqueta en el trunk (6 letras)
8. Primera palabra del comando de la native VLAN (10 letras)

Vertical:
2. Protocolo de administración centralizada de VLANs (3 letras)
3. Configuración router para inter-VLAN con una interfaz (6+2+1+5 letras, con guiones)
6. Bits del campo VLAN ID en 802.1Q (2 dígitos)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. 8021Q, 4. TRUNK, 5. CAPA3, 7. NATIVE, 8. SWITCHPORT Vertical: 2. VTP, 3. ROUTER-ON-A-STICK, 6. 12

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “¿Cómo separarías el tráfico de dos departamentos que comparten el mismo switch?”

- “Explica qué es un trunk y por qué es necesario.”

- “¿Cómo harías que PCs de diferentes VLANs se comuniquen?”

- “¿Ventajas y desventajas de VTP?”

- “¿Qué es la native VLAN? ¿Qué problema puede causar si está mal configurada?”

💡 Cómo encararlas: la 3 es la “pregunta reina”. Recorre el mismo camino del ⭐ Sé el Paquete: VLANs aíslan en capa 2 → hacen falta el trunk (para que viajen) y el router (router-on-a-stick con subinterfaces dot1Q) o un switch capa 3 con SVIs. Si mencionas además la verificación con show interfaces trunk, ya eres medio administrador. En la 5 no olvides el mismatch: native distinta en cada extremo = tramas sin etiquetar que caen en la VLAN equivocada.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Puede un dispositivo tener una IP en la VLAN 10 y otra en la VLAN 20?

Sí, pero requiere que el dispositivo tenga al menos dos interfaces de red físicas o virtuales, cada una asignada a una VLAN diferente (es lo que hace un router con dos puertos en el switch). También es posible con una única interfaz configurada como trunk 802.1Q y subinterfaces lógicas en el router, técnica conocida como router-on-a-stick. En máquinas virtuales, el hipervisor puede asignar varias interfaces virtuales a distintas VLANs (trunking virtual). Y en el switch de capa 3, los SVIs (interface vlan 10 y interface vlan 20) son exactamente eso: varias “IPs virtuales” que conviven en el mismo chip.

❓ ¿Cómo sé en qué VLAN está un puerto?

Con show vlan brief en el switch: muestra todas las VLANs y qué puertos están asignados a cada una. Para tráfico más fino, show interfaces fa0/5 switchport te dice el modo (access/trunk), la VLAN de acceso y la native. Y si dudas de si el puerto es trunk: show interfaces trunk.

❓ ¿VLAN 1 es insegura?

No es insegura intrínsecamente, pero es la VLAN por defecto: todos los puertos arrancan en ella y se usa como native VLAN, así que concentra todo el tráfico “mal clasificado”. Por seguridad: cambia la native a un número no estándar (por ejemplo 99 o 999), deshabilita DTP y no uses VLAN 1 para datos (punto 6 de trunking e inter-VLAN). Así un double tagging o un mismatch no te alcanza tan fácil.

❓ ¿Puedo tener 5000 VLANs en un switch?

Número mágico: el estándar 802.1Q permite hasta 4094 VLANs (IDs 1-4094, reservadas 0 y 4095). Pero los switches tienen límites de hardware que van más allá del estándar: cientos de VLANs activas a la vez, límites de SVIs, de instancias STP/MST y de tamaño de tabla MAC. La respuesta correcta en una entrevista es: “el estándar da 4094, pero la realidad depende del modelo; se mira en la hoja de especificaciones, no en la ISO”.

## 🎬 Poscréditos

Las VLANs segmentan la red de forma efectiva: el tráfico de Ventas no es visible para RRHH, y el departamento de IT permanece aislado de Dirección. Sin embargo, la segmentación lógica no es una solución de seguridad completa: la conexión de dispositivos externos o no autorizados puede introducir riesgos (VLAN hopping, native VLAN mal puesta, VTP desbocado) que las VLANs por sí solas no mitigan. Por eso el administrador moderno configura el switch “de entrada”: puertos access, DTP apagado, native VLAN alta y VTP en off.

PRÓXIMAMENTE: Las VLANs separan la red por departamentos… y ahora toca decidir quién puede cruzar esas fronteras. En la unidad siguiente los trunks 802.1Q y el encaminamiento inter-VLAN se encargan de que las VLANs puedan hablarse: enlaces troncales, router-on-a-stick y switch capa 3.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA5)

RA5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Administración de conmutadores | ✅ Puntos 1-2, 5-7 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA3·c) | Redundancia sin bucles (STP) | ✅ Puntos 4-7 + 💬 Entrevista (punto 10) |
| RA5·a) | Ventajas de VLANs | ✅ Puntos 3-4 y 8 (dominios y ventajas) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10) |
| RA5·b) | Implementación de VLANs | ✅ Puntos 8-9 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA5·c) | Diagnóstico de incidencias | ✅ Fallo intencionado de native VLAN (punto 10) |
| RA5·d) | Enlaces troncales | ✅ Punto 9 (nativa) + ⭐ y 🤬 CONRAD (punto 10) |
| RA5·e) | Inter-VLAN con router | ✅ ⚡ Laboratorio, 🕵️ y 🧠 (punto 10) |
| RA5·f) | Protocolos centralizados (VTP) | ✅ 🕵️, 🧠 y 💬 (punto 10) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 9 · Tipos de VLAN · Siguiente: Trunking y enrutamiento inter-VLAN