Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer resuelto

# ✅ Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer resuelto

Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

## 1. IP estática: vecinos en la misma subred

Solución:

- 2 PCs + switch, cable straight-through.

- PC0 → Desktop → IP Configuration: 192.168.10.10, máscara 255.255.255.0.

- PC1: 192.168.10.11, máscara 255.255.255.0.

- PC0: ping 192.168.10.11.

Esperado: tras un posible primer timeout (ARP), replies al 100%.

AND de comprobación: ambas IPs con /24 dan red 192.168.10.0 → vecinas → el switch las une sin router.

## 2. Fallo intencionado: máscara que no toca

Solución:

- PC1 → máscara 255.255.255.128 (IP sigue siendo 192.168.10.11).

- Desde PC0: ping 192.168.10.11.

Qué pasa en la práctica (PT):

- PC0 ( /24 ): red 192.168.10.0 → destino en su red → ARP en la LAN.

- PC1 ( /25 ): su red es 192.168.10.0/25 (hosts .1–.126) o 192.168.10.128/25… en este caso 192.168.10.11 sí cae en 192.168.10.0/25, así que muchas veces el ping acaba yendo.

- La trampa real aparece cuando la IP del vecino queda fuera de tu rango calculado: entonces tu PC trata el destino como “otra red” y, sin gateway configurado, no sabe por dónde salir → Destination host unreachable o timeout.

Conclusión de examen: el AND decide vecindad; máscaras distintas en la misma LAN rompen la idea de “misma subred” y es el clásico fallo de configuración.

## 3. Dos subredes, cero routers

Solución:

- PC0: 192.168.10.10/24. PC1: 192.168.20.10/24. Ambas al mismo switch.

- ping 192.168.20.10 desde PC0.

Esperado: no hay reply (timeout / unreachable).

Por qué: el AND de cada uno da redes distintas (192.168.10.0 vs 192.168.20.0). PC0 manda el paquete “fuera de mi red” hacia su gateway… y no hay gateway (ni router). El switch solo mueve tramas en la misma capa 2 / mismo dominio de broadcast: no reencamina entre subredes IP.

## 4. DHCP en el router Cisco

Solución:

- Router R0 → G0/0 al switch.

- CLI del router:

enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5
ip dhcp pool RED
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8

- En cada PC: IP Configuration → DHCP → Request.

Esperado (Command Prompt):

IPv4 Address. . . . . . : 192.168.10.6   (o .7, según orden)
Subnet Mask . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.10.1

La primera IP fuera del rango excluido confirma que el pool reparte. Ping al gateway (ping 192.168.10.1) → OK.

## 5. APIPA: cuando el DHCP no contesta

Solución:

- En el router: no service dhcp (o desconecta G0/0 / apaga el router).

- En la PC: IP Configuration → DHCP (o ipconfig /renew).

Esperado:

IPv4 Address. . . . . . : 169.254.x.x
Subnet Mask . . . . . . : 255.255.0.0

Rango: 169.254.0.0/16 (APIPA). En este laboratorio no hay router hacia otras redes, así que ni siquiera probarías salida a Internet: con DHCP caído, la PC queda “sola” en la intentona de autoconfiguración. En un escenario real con router sí: hablaría con su LAN directa pero no cruzaría el gateway.

## 6. Wireshark: el baile DORA

Solución:

- Restaura el DHCP del router (o vuelve a conectar R0).

- En la PC: captura en FastEthernet + ipconfig /release y luego /renew.

- Filtro Wireshark: bootp o dhcp (PT puede etiquetarlo como DHCP).

Esperado, en orden:

| # | Mensaje | Direcciones | En una frase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP Discover | origen 0.0.0.0 → 255.255.255.255 | “¿Alguien reparte IPs?” |
| 2 | DHCP Offer | servidor → cliente | “Toma 192.168.10.6” |
| 3 | DHCP Request | cliente → servidor | “Acepto esa” |
| 4 | DHCP ACK | servidor → cliente | “Confirmada” |

Si solo ves Discover y no hay Offer: revisa pool, VLAN o que el router tenga IP en la interfaz de la red del cliente.

## 7. Wireshark: ARP bajo el ping

Solución:

- PC0 Command Prompt:

arp -d *
ping 192.168.10.11

- Captura filtrada: arp y luego icmp.

Esperado:

- ARP Request (broadcast): Who has 192.168.10.11? Tell 192.168.10.10 → EtherType 0x0806.

- ARP Reply: 192.168.10.11 is at 00:… → se llena la caché ARP.

- ICMP Echo / Reply → EtherType 0x0800.

Conclusión: sin la MAC del vecino no hay trama Ethernet completa; el ARP es el puente obligatorio capa 3 → capa 2 en IPv4 (en IPv6 ese papel lo hace NDP, punto 14).

## 8. IPv6 en PT: estático o SLAAC

Solución (a) — estático:

- Router: ipv6 unicast-routing; en G0/0: ipv6 address 2001:DB8:1::1/64 y no shutdown.

- PCs en Desktop → IPv6 Configuration:

  - PC0: 2001:DB8:1::10, prefix /64, gateway 2001:DB8:1::1 (o la LLA del router).

  - PC1: 2001:DB8:1::11.

- ping 2001:DB8:1::11 (o hacia el router).

Solución (b) — SLAAC (si tu versión lo soporta bien):

- Con el router anunciando la interfaz /64 y ipv6 unicast-routing activo, en la PC: IPv6 Configuration → Autoconfig / DHCPv6 según el laboratorio.

- Comprueba la dirección generada con ipconfig y haz un ping IPv6.

Esperado: replies IPv6 al 100% en (a). En (b), aparece una GUA que empieza por 2001:db8:1:… más la link-local fe80::… automática. Si ping falla, el primer sospechoso es show ipv6 interface brief en el router: interfaz down o sin dirección (el fallo clásico del laboratorio de la unidad).

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP estática y misma subred | 1–2 |
| 2–3 | AND, máscaras, límites de subred | 2, 5–6 |
| 4–5 | DHCP pool, excluded, APIPA | 8 |
| 6 | DORA paso a paso | 8 |
| 7 | ARP (puente con la trama) | 1 |
| 8 | IPv6 estático / SLAAC | 12, 16 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Por resolver