Table of Contents

# Boletín de Redes inalámbricas — Inicial

# 📝 Boletín de Redes inalámbricas — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de redes WLAN: estándares, seguridad y diseño.

## 1. ¿Quién soy?

- Estándar IEEE que define las redes WLAN.

- El identificador de la red que ves al escanear.

- Dispositivo que convierte la señal cableada en radio.

- Modo en el que dos portátiles se conectan directamente sin punto de acceso.

- Organización que certifica la interoperabilidad de los equipos WiFi.

## 2. Bandas y canales

- ¿Qué dos bandas usa el WiFi doméstico habitual?

- ¿Cuántos canales no solapados hay en 2,4 GHz y cuáles son?

- ¿Qué banda tolera mejor la interferencia y cuál llega más lejos?

- ¿Qué canal usarías en un edificio con vecinos saturando el 1 y el 11?

## 3. Verdadero o falso

- WEP sigue siendo una opción válida para redes domésticas pequeñas.

- WPA2-Personal usa una clave compartida (PSK).

- WPA3 añade SAE, que resiste mejor los ataques de diccionario.

- En 5 GHz los canales no solapados son muchos más que en 2,4 GHz.

- Un AP con SSID oculto está protegido contra clientes no autorizados.

## 4. Seguridad: escala del mal

Ordena de peor a mejor: WEP, WPA3, WPA, WPA2, red abierta.

## 5. WiFi 4 → WiFi 7

Relaciona cada marketing-name con su estándar IEEE:

| Marketing | IEEE |
| --- | --- |
| 1. WiFi 4 | a) 802.11ax |
| 2. WiFi 5 | b) 802.11n |
| 3. WiFi 6 | c) 802.11ac |
| 4. WiFi 6E | d) 802.11be |
| 5. WiFi 7 | e) 802.11ax en 6 GHz |

## 6. Cobertura

El despacho del fondo no tiene señal. El router está en el salón.

- ¿Cuáles son los tres primeros ajustes que probarías?

- ¿Por qué colocar el AP en el suelo o dentro de un armario metálico es mala idea?

- ¿Qué es el “cliente travieso” (hidden node) y cómo se manifiesta?

## 7. Configuración mínima de un AP

Escribe la configuración que pondrías en un AP doméstico para una red de un estudio de música: SSID EstudioNet, WPA2/WPA3 Personal, contraseña segura, 2,4 GHz canal 6, 20 MHz.

## 8. Autenticación: Personal vs Enterprise

- ¿Qué diferencia esencial hay entre WPA2-PSK y WPA2-Enterprise?

- ¿Qué servidor aparece en Enterprise y qué protocolo habla con el AP?

- ¿Qué red del instituto sería candidata a Enterprise y por qué?

## 9. Medios y estándares WiFi: verdadero o falso

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

- El estándar 802.11ax se conoce comercialmente como WiFi 6.

- El WiFi transmite por ondas electromagnéticas en el aire, sin cable.

- La velocidad real del WiFi suele estar entre el 30% y el 50% de la teórica.

- El WiFi NO es capa 2 del modelo OSI porque no hay cable.

- En 2,4 GHz hay tres canales no solapados: 1, 6 y 11.