Table of Contents

# Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado

# ⭐ Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar OSI, MACs, tramas y encapsulación de forma combinada. En los difíciles tienes pista.

## 1. Lectura de bits: ¿qué MAC es esta?

Tu interfaz tiene la MAC 02:1A:2B:3C:4D:5E:

- ¿El bit I/G del primer byte vale 0 o 1? ¿Unicast o multicast?

- ¿El bit U/L vale 0 o 1? ¿De fábrica o administrada localmente?

- Justifica ambas respuestas con la representación binaria del primer byte (02 = 00000010).

## 2. La trama en hex

Wireshark te muestra el inicio de una trama:

0000  ff ff ff ff ff ff  00 1a 2b 3c 4d 5e  08 06 ...

- ¿Es broadcast, unicast o multicast la MAC de destino?

- ¿De quién es la MAC de origen (según los 3 primeros bytes)?

- ¿Qué protocolo lleva dentro según el EtherType? ¿Quién responderá y a quién?

## 3. Diagnóstico por capas (OSI en acción)

Síntomas en una oficina:

- Síntoma A: el LED del switch está verde, el tester de cables pasa al 100%, pero Wireshark muestra tramas con FCS erróneo y el ping al gateway falla a veces.

- Síntoma B: el LED del puerto del switch está apagado en el PC del usuario, aunque el cable está enchufado a ambos lados.

- Síntoma C: dos PCs de la misma oficina tienen la misma MAC configurada: una recibe y la otra, a ratos, no.

Para cada síntoma:

- ¿En qué capa OSI (1, 2 o 3) sitúas el fallo? Justifica con la PDU afectada (bits, trama, paquete).

- ¿Qué comando o herramienta usarías primero?

- En el Síntoma A, el tester ha pasado al 100%. ¿Puedes descartar ya la capa 1? Justifica.

Pista: escalera 1→2→3 de la unidad de introducción; si hay LED y tester OK, la capa 1 local funciona y el problema sube a la trama o más arriba.

## 4. El viaje con sus MACs

PC (MAC AAAA…01, IP 10.0.0.5) manda un paquete al servidor web (IP 93.184.216.34) pasando por el router de casa (MAC BBBB…01 en la LAN, MAC BBBB…02 hacia el ISP).

Rellena la tabla:

| Tramo | MAC origen → destino | IP origen → destino |
| --- | --- | --- |
| PC → router | ? | ? |
| Router → ISP (siguiente salto) | ? | ? |

- ¿Aparece alguna vez la MAC del servidor en tu LAN? ¿Por qué?

- ¿Qué servicio se usó para averiguar la MAC del router?

## 5. Matemáticas de la trama

- Una trama Ethernet II tiene payload de 100 bytes. ¿Cuánto mide la trama completa (cabecera + payload + FCS)?

- Tu aplicación manda 1600 bytes de datos. ¿Cuántas tramas como mínimo se necesitan (sin contar cabeceras TCP/IP) y qué justificación técnica obliga a ello?

- ¿Qué campo de la capa 3 se encarga de partir ese exceso si la trama no puede engullirlo?

## 6. Caso de laboratorio: el gateway que no responde

La PC tiene IP 192.168.1.50/24, puerta de enlace 192.168.1.1 y DNS 8.8.8.8. No sale a Internet, pero el ping a 192.168.1.60 (otra PC de la LAN) funciona.

- Si la LAN funciona, ¿qué tramos quedan descartados y cuáles siguen en pie?

- ¿Qué comando muestra qué MAC se usa para hablar con 192.168.1.1?

- En la tabla ARP, ¿qué MAC esperas ver para 192.168.1.1? ¿Y si aparece 00:00:00:00:00:00?

Pista: piensa en capa 2 (trama al router), no en DNS todavía: si no hay MAC del gateway, no hay trama hacia fuera.

## 7. 802.3 vs 802.11 en la práctica

En una red con WiFi y cable:

- Un portátil WiFi ve una trama con 4 direcciones MAC. ¿Es de 802.3 o de 802.11?

- Si el AP cifra WPA2, ¿dónde descifra la trama antes de entregarla a la capa 3?

- ¿Por qué el mismo EtherType 0x0800 puede viajar por cable y por aire sin que el navegador se entere?