Table of Contents

# Boletín de Switching y VLAN — Inicial

# 📝 Boletín de Switching y VLAN — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de switching, STP y VLAN.

## 1. ¿Qué hace el switch?

Relaciona la situación con la acción del switch:

| Situación | Acción |
| --- | --- |
| 1. Llega una trama con MAC destino conocida | a) Inunda por todos los puertos menos el origen |
| 2. Llega una trama con MAC destino desconocida | b) Reenvía solo por el puerto correspondiente |
| 3. Llega una trama broadcast | c) Inunda por todos los puertos |

## 2. Verdadero o falso

- Un switch segmenta los dominios de colisión.

- Un switch segmenta los dominios de broadcast.

- STP evita bucles en redes conmutadas.

- RSTP converge más rápido que STP.

- La tabla MAC de un switch se llama tabla ARP.

- Cada VLAN creada en el switch es un dominio de broadcast independiente.

## 3. Estados STP

Ordena los estados STP por los que pasa un puerto desde que se activa hasta que reenvía tráfico:

- Learning

- Forwarding

- Blocking

- Listening

## 4. Identifica el rol

Indica qué rol STP tiene cada puerto:

- Puerto del Root Bridge hacia un switch no-root

- Puerto que mira hacia el Root Bridge (en un switch no-root)

- Puerto bloqueado que proporciona un camino alternativo

## 5. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

| Comando | Función |
| --- | --- |
| 1. show mac address-table | a) Ver estado STP |
| 2. show spanning-tree | b) Configurar PortFast |
| 3. spanning-tree portfast | c) Ver tabla MAC del switch |
| 4. switchport access vlan 10 | d) Asignar el puerto a la VLAN 10 |

## 6. Tormenta de broadcast

¿Qué es necesario para que ocurra una tormenta de broadcast?

- Un solo switch con muchos PCs

- Un bucle en la red (switches conectados formando un círculo)

- Un cable defectuoso

- Un router mal configurado

## 7. Reenvío de tramas y la tabla CAM

Observa la tabla CAM de un switch:

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/3

Indica qué hace el switch en cada caso:

- Llega una trama por Fa0/2 con MAC origen 0050.7966.6801 y destino 00D0.BC96.1A01.

- Llega una trama por Fa0/1 con MAC origen 0050.7966.6800 y destino 0050.7966.6802 (desconocida).

- Llega una trama por Fa0/3 con destino FFFF.FFFF.FFFF (broadcast).

- Llega una trama por Fa0/4 con MAC origen 0050.7966.6801, una MAC que ya estaba aprendida en Fa0/2. ¿Qué hace el switch con la tabla CAM?

Pista: si la MAC destino está en la tabla, reenvío selectivo; si no está, inundo. Y si la misma MAC origen aparece por un puerto distinto, la tabla se actualiza con el puerto más reciente.

## 8. Estados STP

Completa la tabla de estados STP:

| Estado | ¿Reenvía tráfico? | ¿Aprende MACs? | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocking | No | … | … |
| Listening | … | No | 15 s |
| Learning | No | … | … |
| Forwarding | … | Sí | Indefinido |

- ¿Cuál es el orden exacto de los estados desde que se activa el puerto?

- ¿Cuánto tarda un puerto STP en pasar de blocking a forwarding si no hay fallos?

- ¿En qué estado está un puerto que ya reenvía tráfico y aprende MACs?

Pista: solo Learning aprende sin reenviar, y solo Forwarding reenvía. Suma los tiempos de los estados intermedios.