Table of Contents

# Boletín de NAT y PAT — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de NAT y PAT — Avanzado (Resuelto)

## 1. Traducción manual

| Pro | Inside global | Inside local | Outside local | Outside global |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tcp | 83.45.12.78:60001 | 192.168.1.10:50000 | 8.8.8.8:80 | 8.8.8.8:80 |
| udp | 83.45.12.78:60002 | 192.168.1.20:50000 | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8:53 |

NAT asigna puertos únicos (60001, 60002) aunque los puertos origen sean iguales (50000).

## 2. Problema con FTP activo

Falla porque el servidor FTP externo intenta conectar directamente a 192.168.1.10:1025, pero esa IP es privada y no es accesible desde fuera. Además, NAT no traduce IPs dentro del payload del protocolo FTP (comando PORT).

Soluciones: - Usar FTP pasivo: el cliente inicia ambas conexiones. - Activar ALG FTP en el router para que inspeccione y traduzca las IPs en el comando PORT. - Usar FTP sobre TLS/SSH.

## 3. Configuración multi-NAT

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 8080
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 443 83.45.12.78 8443
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.20 22 83.45.12.78 2222

## 4. NAT + VPN

IPsec no pasa NAT porque NAT modifica la cabecera IP, y los protocolos AH y ESP usan hashes que verifican la integridad de la cabecera IP. Al cambiar la IP, el hash no coincide y el paquete se rechaza.

Solución: NAT-T (NAT Traversal) — encapsula paquetes IPsec dentro de UDP (puerto 4500). NAT puede traducir UDP sin problemas, y IPsec viaja encapsulado.

## 5. Análisis de timeouts

El problema no es NAT, es el firewall o el propio router que tiene un timeout de sesión TCP menor que el de NAT. Muchos firewalls cierran conexiones TCP inactivas después de unos minutos. También puede ser el keepalive TCP del cliente o servidor SSH.

Solución: Configurar keepalive SSH en el cliente (ServerAliveInterval 60), o ajustar el timeout de sesión TCP en el router.

## 6. NAT y servidores duales

! PAT para todos los internos
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

! NAT destino para servidor web (IP pública 83.45.12.78)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 443 83.45.12.78 443

! NAT destino para servidor correo (IP pública 83.45.12.79)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 25 83.45.12.79 25
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 587 83.45.12.79 587
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.20 993 83.45.12.79 993

! Interfaces
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

## 7. Multi-NAT: servidores duales + PAT simultáneo

! PAT para los usuarios internos (83.45.12.78)
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

! NAT destino para el servidor web (puertos públicos en 83.45.12.78)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.10 80 83.45.12.78 8080
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.10 443 83.45.12.78 8443

! NAT estático 1:1 para el servidor de correo (83.45.12.79)
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 25 83.45.12.79 25
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 587 83.45.12.79 587
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.50.20 993 83.45.12.79 993

! Interfaces
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

Nota: las traducciones estáticas y el PAT conviven sin problema. El tráfico de los usuarios usa el overload con puertos efímeros; las reglas estáticas tienen prioridad sobre sus puertos concretos (8080, 8443, 25, 587, 993).

## 8. Diagnóstico: “no salimos a Internet”

- Orden de comprobaciones (de básico a específico):

  - ping 192.168.1.1 desde un PC → ¿la LAN está viva?

  - ping 203.0.113.2 desde un PC → ¿el paquete llega hasta la WAN del router?

  - ping 8.8.8.8 desde el propio R1 → ¿tiene el router salida real?

  - show ip nat translations → ¿hay traducciones activas?

  - Revisar la access-list (¿permite la red correcta?) y el overload (¿está puesto?).

  - Verificar las marcas ip nat inside/outside en las interfaces.

- show ip nat translations. Esperas ver entradas del tipo tcp 203.0.113.2:puerto ... 192.168.1.X:puerto ... en cuanto los PCs generen tráfico hacia fuera.

- Si la tabla está vacía con tráfico circulando:

  - La access-list no coincide con la red interna (red mal escrita o wildcard incorrecto).

  - Falta la palabra overload en el comando PAT.

  - Faltan ip nat inside/ip nat outside en las interfaces.

  - El tráfico que se prueba no atraviesa las interfaces inside/outside (p. ej. se prueba desde el propio router).

- Fallo real: sin ip nat inside en g0/0 ni ip nat outside en g0/1, NAT no tiene “puertas” de traducción. La regla ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload dice QUÉ traducir y A DÓNDE, pero NAT necesita saber qué tráfico es interno y cuál externo. Sin esas marcas de interfaz, los paquetes de la LAN se reenvían tal cual (o se descartan) y la tabla NAT permanece vacía: exactamente el síntoma observado.