Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial (Resuelto)

## 1. Compresión de direcciones

- 2001:DB8::1

- FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2

- ::1

- 2001:DB8::ABCD:0:0:1234 (empate: hay dos secuencias de 2 ceros, el :: se lleva la primera y la segunda queda escrita como 0:0)

## 2. Identifica el tipo

- 2001:DB8::1 → Global Unicast (2000::/3)

- FE80::1 → Link-Local (FE80::/10)

- ::1 → Loopback

- FC00::1 → Unique Local (FC00::/7)

- FF02::1 → Multicast (todos los nodos)

## 3. Completa

- IPv4 tiene 32 bits, IPv6 tiene 128 bits.

- IPv4 se representa en decimal, IPv6 en hexadecimal.

- El prefijo de Link-Local es FE80::/10.

- El prefijo de Global Unicast es 2000::/3.

- NDP (Neighbor Discovery Protocol) reemplaza a ARP en IPv6.

## 4. Verdadero o falso

- Falso. Las Link-Local solo funcionan en el mismo enlace. No son enrutables.

- Verdadero. SLAAC se basa en Router Advertisements del router. Sin servidor central.

- Falso. :: solo puede usarse UNA vez por dirección. Si no, el router no sabe cuántos grupos cero hay.

- Falso. No es una copia del DHCP de IPv4: DHCPv6 tiene dos modos (stateless, que solo da parámetros extra como el DNS, y stateful, que da la IP), no da “máscara” (en IPv6 manda el prefijo /64) y el default gateway no lo da DHCPv6: lo entrega el Router Advertisement.

- Verdadero. Dual Stack ejecuta ambas pilas de protocolos simultáneamente.

## 5. NDP

1 → c (Neighbor Solicitation: “¿Quién tiene esta IP?”) 2 → d (Neighbor Advertisement: “Yo, aquí está mi MAC”) 3 → b (Router Solicitation: dispositivo busca routers) 4 → a (Router Advertisement: router anuncia su prefijo)

## 6. Mecanismos de transición

1 → b (Dual Stack: ambos protocolos a la vez) 2 → c (Túnel 6to4: encapsula IPv6 en IPv4) 3 → a (NAT64: traduce IPv6→IPv4)

## 7. Expande direcciones

- 2001:DB8::1 → 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 (el :: oculta 5 grupos de ceros entre DB8 y el 1).

- FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2 → FE80:0000:0000:0000:02AA:00FF:FE9A:4CA2 (el :: oculta 3 grupos de ceros; al expandir, 2AA → 02AA y FF → 00FF).

- ::1 → 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 (siete grupos de ceros + el 1).

## 8. Clasifica tipo y ámbito

| Dirección | Tipo | Ámbito |
| --- | --- | --- |
| a) 2001:DB8::1 | Global Unicast (GUA, 2000::/3) | Global (Internet) |
| b) FE80::1 | Link-Local (LLA, FE80::/10) | Enlace local (misma LAN) |
| c) FC00::1 | Unique Local (ULA, FC00::/7) | Privado/organización |
| d) ::1 | Loopback | Este nodo (local) |
| e) FF02::1 | Multicast (todos los nodos) | Enlace local (el 02 en FF02) |
| f) 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E | Global Unicast (2000::/3) | Global (Internet) |