Table of Contents

# Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado

# 📝 Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar rutas estáticas con criterio. En los difíciles tienes pista.

## 1. Configuración multi-router

Diseña la configuración para 3 routers en línea:

R1 (192.168.1.0/24) ──── R2 ──── R3 (192.168.3.0/24)
                          │
                     (192.168.2.0/24)

Enlaces: - R1-R2: 10.0.0.0/30 - R2-R3: 10.0.0.4/30

Escribe la configuración completa de R1, R2 y R3 (interfaces, rutas estáticas, rutas por defecto). Nota: R2 es el router central sin salida externa, así que no lleva ruta por defecto (solo rutas específicas hacia R1 y R3).

## 2. Rutas flotantes

Configura un router con: - Ruta por defecto primaria hacia 10.0.0.2 (AD=1) - Ruta por defecto de respaldo hacia 10.0.1.2 (AD=5) - Ruta estática hacia 192.168.100.0/24 vía 10.0.0.2

- Escribe los comandos

- ¿Cuándo se activa la ruta de respaldo?

- ¿Cómo verificarías que la ruta de respaldo está activa?

Pista: la AD se escribe al final del ip route.

## 3. Resolución de problemas de rutas

Un router tiene esta configuración:

interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

- ¿Funciona la ruta por defecto? ¿Por qué?

- ¿Qué comando muestra el problema?

- ¿Qué cambiarías para que funcione?

## 4. Longest prefix match

Un router tiene estas rutas en su tabla:

192.168.0.0/16  via 10.0.0.2
192.168.1.0/24  via 10.0.0.6
192.168.1.16/28 via 10.0.0.10

Decide por cuál de los tres next-hops enviará el router cada paquete destinado a:

- 192.168.1.30

- 192.168.1.200

- 192.168.3.44

- 192.168.1.15

Pista: el longest prefix match manda: gana la ruta con la máscara más larga que coincida con la IP destino. La /28 solo cubre de 192.168.1.16 a 192.168.1.31.

## 5. V/F con matices

- Si configuras una ruta estática y no aparece en show ip route, el IOS la descartó por un error de sintaxis.

- Una ruta estática con interfaz de salida en lugar de next-hop solo funciona bien en enlaces punto a punto.

- Dos rutas a la misma red con distinta AD: se instala la de menor AD y la otra queda como respaldo (flotante).

- La ruta por defecto se usa solo si no existe ninguna otra ruta más específica para el destino.

- Un ip route hacia un next-hop que está en una subred que el router no tiene configurada se instala sin problemas.

## 6. Diseño de rutas para una sede

Tu empresa tiene un router central (R1) y dos sucursales (R2 y R3). R1-R2 usa 10.0.0.0/30, R1-R3 usa 10.0.0.4/30. Las LANs: R2 tiene 192.168.2.0/24 y R3 tiene 192.168.3.0/24. R1 tiene 192.168.1.0/24 y sale a Internet por G0/2.

- ¿Cuántas rutas estáticas necesita R1 para llegar a todas las LANs y a Internet?

- Escribe las de R1.

- ¿Qué única ruta necesitan R2 y R3 para “verlo todo” (sucursales + Internet)? Escribe una para R2.

## 7. Interferencia con rutas conectadas

Escribe en R1: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2, siendo 192.168.1.0/24 la propia LAN de R1 conectada en G0/0. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de entrada verías en show ip route y por qué no rompe el encaminamiento local?

Pista: el IOS prioriza por AD: la conectada (0) manda sobre la estática (1).

## 8. Escenario completo de diagnóstico

Escenario: R1 y R2 conectados por 10.0.0.0/30. LAN R1: 192.168.1.0/24, LAN R2: 192.168.2.0/24. El PC de R1 hace ping a la LAN de R2 y falla. show ip route en R2 muestra:

C  10.0.0.0/30 is directly connected, G0/1
C  192.168.2.0/24 is directly connected, G0/0

- ¿Qué le falta a R2?

- ¿Qué le falta a R1 (supón que R2 ya está arreglado)?

- El ping del PC ya llega a la LAN de R2 pero el traceroute se queda a medias. ¿Por qué puede pasar aunque el routing esté bien?