Table of Contents

# Boletín de Redes inalámbricas — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Redes inalámbricas — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Quién soy?

- IEEE 802.11 (familia: a/b/g/n/ac/ax/be…).

- El SSID (Service Set Identifier).

- El punto de acceso (AP).

- Modo ad hoc (IBSS). Hoy en día, Wi-Fi Direct ha tomado el relevo.

- La Wi-Fi Alliance.

## 2. Bandas y canales

- 2,4 GHz y 5 GHz (y 6 GHz con WiFi 6E/7).

- Tres: 1, 6 y 11.

- La de 5 GHz tolera mejor interferencias (más canales y menos aparatos antiguos); la de 2,4 GHz llega más lejos y atraviesa mejor las paredes.

- Canal 6, el único de los tres que no has mencionado; si tu vecino inunda el 1 y el 11, en el 6 estás razonablemente limpio.

## 3. Verdadero o falso

- Falso. WEP está roto desde hace décadas (se descifra en minutos). Solo aparece en museos y en el examen.

- Verdadero. PSK = Pre-Shared Key: todos comparten la misma contraseña.

- Verdadero. SAE (Simultaneous Authentication of Equals) sustituye al PSK y salva el four-way handshake clásico de los ataques offline.

- Verdadero. Decenas de canales de 20 MHz no solapados frente a los 3 de 2,4 GHz.

- Falso. El SSID oculto va en claro en las tramas de gestión; esconderlo no autentica a nadie. Seguridad real: WPA2/WPA3.

## 4. Seguridad: escala del mal

Red abierta → WEP → WPA → WPA2 → WPA3 (de peor a mejor).

## 5. WiFi 4 → WiFi 7

1 → b (WiFi 4 = 802.11n) 2 → c (WiFi 5 = 802.11ac) 3 → a (WiFi 6 = 802.11ax) 4 → e (WiFi 6E = 802.11ax en 6 GHz) 5 → d (WiFi 7 = 802.11be)

## 6. Cobertura

  - Reposicionar el AP (centro, alto y despejado); 2) probar otra banda/canal (2,4 GHz llega más lejos; en 5 GHz prueba canales limpios); 3) añadir un segundo AP o un extensor/mesh bien colocado.

- El suelo absorbe y multiplica reflexiones; el metal actúa como jaula (atenuación enorme). La señal se irradia en forma aproximada de dona alrededor de las antenas: el AP alto y centrado cubre más.

- El hidden node: dos clientes que se oyen al AP pero no entre ellos transmiten a la vez y colisionan en el AP. Se manifiesta como rendimiento errático que empeora con más clientes y distancias largas. Mitigación: RTS/CTS, repartir mejor los APs.

## 7. Configuración mínima de un AP

- SSID: EstudioNet

- Seguridad: WPA2/WPA3 Personal (transición) o WPA3 si todos los equipos lo soportan

- Contraseña: larga (16+ caracteres), no un diccionario (ejemplo de criterio: clave-larga-no-obvia-2026)

- Banda: 2,4 GHz (llega a la sala del fondo)

- Canal: 6 (20 MHz) — evita el 1 y el 11 si hay vecinos, y no uses 40 MHz en 2,4 GHz: saturas el vecindario y pierdes estabilidad.

## 8. Autenticación: Personal vs Enterprise

- PSK: una contraseña compartida por todos (si se filtra, cambia para todo el mundo). Enterprise: cada usuario se autentica con sus credenciales individuales (usuario/contraseña o certificado).

- Un servidor RADIUS; el AP habla con él mediante 802.1X/EAP.

- El WiFi de profesores/administración o el corporativo: cientos de usuarios identificables, posibilidad de revocar a uno concreto sin tocar al resto y trazabilidad por usuario. El WiFi de invitados, en cambio, es PSK de toda la vida.

## 9. Medios y estándares WiFi: verdadero o falso

- Verdadero. 802.11ax = WiFi 6 (2019, bandas de 2,4 y 5 GHz).

- Verdadero. El WiFi envía ondas electromagnéticas por el aire, sin medio conductor.

- Verdadero. La velocidad real WiFi suele ser el 30-50% de la teórica por overhead, obstrucciones e interferencias.

- Falso. El WiFi sí es capa 2 (enlace): entrega local por MAC con tramas 802.11; el aire es solo el medio (capa 1).

- Verdadero. En 2,4 GHz los tres canales no solapados son 1, 6 y 11.