Table of Contents

# Alta disponibilidad y redundancia

Diseñar para que fallar no importe 🔁

🗺️ El mapa del curso: 🌐 NAT → 🛡️ ACLs → 🔁 AQUÍ ESTÁS → 🏁 Fin del viaje

El switch principal se apaga a las 9:47 de un lunes. Nadie llama al servicio técnico. Nadie nota nada. No es magia: es una red diseñada para fallar bien, con caminos alternativos que se activan solos antes de que un usuario llegue a quejarse.

Bienvenido a la última unidad del curso. Hasta ahora has construido redes que funcionan; aquí aprendes a construir redes que siguen funcionando cuando algo se rompe. STP y EtherChannel para no morir de bucles ni de cables cortados, stacking para que un switch no sea un punto único de fallo, HSRP para que el gateway nunca muera, rutas flotantes para sobrevivir a la caída de un enlace y un plan de continuidad para que la red se recupere con orden.

Esta unidad se lee como un libro de 9 capítulos: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Razonar sobre disponibilidad (los famosos “nueves”), SPOFs y el coste real del tiempo de parada.

- Usar STP como herramienta de redundancia (y no como enemigo): root bridge planificado, PortFast, BPDU Guard.

- Agregar enlaces con EtherChannel (LACP/PAgP) para ganar ancho de banda y tolerancia a fallos a la vez.

- Explicar el stacking de switches y las arquitecturas de chassis virtuales (VSS/MLAG).

- Configurar y verificar HSRP para dar redundancia de gateway mediante una IP virtual.

- Diseñar redundancia capa 3: rutas flotantes, ECMP y tracking con IP SLA.

- Montar un plan básico de continuidad: copias de seguridad de configuración, servicios duplicados y documentación.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · Disponibilidad y SPOFs | Los nueves, el coste del parón y los puntos únicos de fallo | Todos |
| 02 · STP: redundancia sin bucles | Recap de switching con ojos de HA: diseño y protecciones | Todos |
| 03 · EtherChannel | LACP, PAgP, balanceo y verificación | Todos |
| 04 · Stacking y chassis virtuales | StackWise, VSS, MLAG: varios equipos, un cerebro | Clave |
| 05 · FHRP: gateway redundante | HSRP, VRRP, GLBP: la IP virtual | Clave |
| 06 · HSRP en Cisco | Configuración, prioridades, preempt y verificación | Avanzado |
| 07 · Redundancia capa 3 | Rutas flotantes, ECMP, IP SLA y tracking | Avanzado |
| 08 · Plan de continuidad | Backups, servicios duplicados, documentación | Todos |
| 09 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA3/RA5/RA6)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Administración de conmutadores con tolerancia a fallos | ✅ Puntos 2, 3 y 4 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| RA5 | Segmentación segura y continua de la red | ✅ Puntos 2-5 |
| RA6 | Encaminamiento con redundancia | ✅ Puntos 5, 6 y 7 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9) |
| RA1 | Estructura de red tolerante a fallos | ✅ Puntos 1 y 8 + 💬 Entrevista (punto 9) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿STP te suena a chino? Repasa primero el punto 5 (STP): aquí damos por sabido que STP bloquea puertos para evitar bucles.

- ¿Vienes directo por el routing? → El trío FHRP → HSRP → capa 3 es tu camino.

📍 Primer punto: 01 · Disponibilidad y SPOFs
⏭️ Al acabar la unidad… enhorabuena: has llegado al final del curso. 🏁

# 01 — Disponibilidad y SPOFs

Los nueves, el coste del parón y dónde se esconde el fracaso ⏱️

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 01 · Disponibilidad y SPOFs

## 📬 La idea en una frase

La disponibilidad se mide como porcentaje de tiempo en servicio (los famosos “nueves”) y se pierde por los SPOFs (Single Points of Failure): piezas que, si mueren, se lleva la red por delante; la alta disponibilidad es el arte de encontrarlos y darles a cada uno un plan B.

## 📊 Los nueves: matemáticas del tiempo de parada

| Disponibilidad | Alias | Parada al año |
| --- | --- | --- |
| 99 % | “dos nueves” | 3,65 días |
| 99,9 % | “tres nueves” | 8,8 horas |
| 99,99 % | “cuatro nueves” | 52,6 minutos |
| 99,999 % | “cinco nueves” | 5,3 minutos |

Cada “nueve” extra cuesta multiplicado: no solo dinero en hardware, sino complejidad operativa (y cada complejidad añadida es, irónicamente, una nueva fuente de fallos). La pregunta que manda no es “¿cómo consigo cinco nueves?” sino “¿cuánto cuesta cada hora parada en MI negocio?”: si la respuesta es “poco”, con tres nueves y buen backup basta.

💡 Regla de oro: la redundancia no elimina fallos; elimina la conversión de un fallo en parada. Los equipos seguirán rompiéndose. Eso no es pesimismo: es el requisito del diseño.

## 🕵️ Dónde se esconden los SPOFs

Un SPOF no siempre es obvio. Los clásicos, de abajo arriba:

| Capa | SPOF típico | Plan B |
| --- | --- | --- |
| Física | Un cable, un conector, un latiguillo que pisa la silla | Cables duplicados, EtherChannel |
| Enlace | Un único uplink del switch de planta | Dos uplinks a switches distintos |
| Equipo | El switch de distribución (si muere, muere la planta) | Stacking o dos switches paralelos |
| Gateway | El router que da salida (si muere, nadie navega) | HSRP/VRRP |
| Ruta | La única salida a Internet | Dos ISPs con rutas flotantes |
| Servicio | Un solo servidor DHCP/DNS | Servidor secundario, DHCP failover |
| Eléctrica | El único circuito, un solo SAI | Doble alimentación, SAI, generador |
| Humana | “La config solo la sabe quien la hizo” | Documentación + backups de configuración |

⚠️ El SPOF favorito de la realidad: no es el switch caro, es el procedimiento. Si la configuración no está respaldada y documentada, tu peor punto único de fallo es la persona que la sabe (y que se va de vacaciones en el peor momento).

## 📉 MTBF, MTTR y lo que de verdad puedes gestionar

Dos métricas gobiernan la disponibilidad:

- MTBF (Mean Time Between Failures): tiempo medio entre fallos de un equipo. Lo decide el fabricante y el entorno.

- MTTR (Mean Time To Repair): tiempo medio hasta restaurar el servicio. Este es el tuyo.

La alta disponibilidad, en la práctica, es la batalla por el MTTR: detección automática del fallo, conmutación sin intervención humana y procedimientos claros para lo que sí necesita manos. Una red “HA” donde la conmutación requiere que llegue un técnico con coche es, cuando menos, optimista.

Disponibilidad ≈ MTBF / (MTBF + MTTR)

Reducir el MTTR a la mitad suele ser más barato que duplicar el MTBF. Primero procesos, después hardware.

## 🧮 Redundancia por capas: el patrón de diseño

El patrón universal de HA en redes es duplicar por capas, sin crear bucles ni cerebros divididos:

[Router R1]───[Router R2]      ← HSRP (gateway virtual)
                   │              │
              [Switch SW1]───[Switch SW2]     ← stack o dos equipos
                ║ (EtherChannel) ║
              [Switch SW3]───[Switch SW4]     ← acceso, doble uplink
                 │              │
               PCs            PCs             ← cada PC, dos caminos

- Capa 2: EtherChannel y STP gestionan la redundancia de enlaces sin bucles.

- Capa 3: HSRP da un gateway virtual; las rutas dinámicas o flotantes cubren caminos.

- Servicios: DHCP/DNS duplicados (visto en unidades anteriores).

- Energía: SAI y, en serio, doble circuito.

En las unidades siguientes desmontas cada pieza: STP como aliado, EtherChannel, stacking, HSRP y rutas redundantes.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “No necesito redundancia, mi equipo nunca falla”

Administrador: — Este switch lleva tres años encendido sin un solo problema. ¿Para qué pagar otro igual?

CONRAD: — Tres años sin fallar no es una promesa de infinidad, es una estadística sin terminar. Los equipos no se rompen en el banco de pruebas: se rompen el viernes a las 18:47, cuando el ventilador decide jubilarse y nadie puede conseguir repuesto hasta el lunes.

CONRAD: — Y tu caso favorito: “redundancia” = dos cables al MISMO switch. Si muere el switch, mueren los dos cables. Eso no es redundancia, es comprar dos billetes del mismo avión.

La lección: la redundancia es útil cuando duplica el camino completo, no el último tramo. Busca el SPOF real preguntando “¿si ESTO muere, qué deja de funcionar?” en cada pieza del mapa. Y si no tienes mapa, esa es tu primera tarea.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuánto tiempo de parada al año implica un 99,9 %? ¿Y un 99,99 %?

- Diferencia entre MTBF y MTTR, y cuál puedes gestionar tú como administrador.

- Un servidor tiene dos tarjetas de red conectadas al mismo switch. ¿Es redundante? ¿Por qué?

- Cita tres SPOFs que no sean equipos físicos.

🔄 Respuestas

- 99,9 % ≈ 8,8 horas/año; 99,99 % ≈ 52,6 minutos/año.

- MTBF = tiempo medio entre fallos (lo fija el hardware/fabricante); MTTR = tiempo hasta restaurar (procesos, detección, procedimientos). El MTTR es el gestionable, y el más rentable de mejorar.

- No, no del todo: sobrevives a un fallo de tarjeta o cable, pero el switch sigue siendo un SPOF. Redundante de verdad = segundo camino hasta otro equipo (otro switch).

- El gateway único, el único servidor DHCP/DNS, el único ISP, el circuito eléctrico único y, sobre todo, la configuración que solo vive en la cabeza de una persona o en el disco de un equipo.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La disponibilidad se mide en nueves y se paga con diseño, no con fe; dimensiona según el coste real del parón.

- Los SPOFs se cazan preguntando “¿si esto muere, qué deja de funcionar?” en cada capa.

- La batalla ganable es el MTTR: detección automática, conmutación sin manos y procedimientos documentados.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| SPOF | Punto único de fallo |
| Nueves | Decimales de disponibilidad (99,99 %…) |
| MTBF / MTTR | Tiempo entre fallos / tiempo de reparación |
| Failover | Conmutación automática al plan B |
| Redundancia N+1 | Un equipo de repuesto por encima del mínimo |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 02 · STP: redundancia sin bucles

# 02 — STP: redundancia sin bucles

El guardián que bloquea para que la red viva 🌉

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 02 · STP: redundancia sin bucles

## 📬 La idea en una frase

En una red con caminos duplicados, STP bloquea deliberadamente los enlaces redundantes para evitar bucles y los desbloquea solos cuando el camino principal muere: es, exactamente, tu primer mecanismo de alta disponibilidad en capa 2, y se diseña, no se sufre.

En la unidad de switching aprendiste el mecanismo (root bridge, costes, estados). Aquí lo miramos con ojos de HA: cómo diseñar la topología para que el bloqueo caiga donde quieres y la conmutación sea rápida.

## 🏗️ Diseñar el bloqueo: root bridge con intención

Por defecto, la root bridge es el switch con la MAC más baja: es decir, el más viejo del edificio. Diseñar HA significa elegir root y respaldo a mano:

SW-Distribucion-1 (prioridad 24576)  ← root planeada
SW-Distribucion-2 (prioridad 28672)  ← respaldo
SW-Acceso-x      (36864+)            ← jamás root

SW-Dist-1(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,99 root primary
SW-Dist-2(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,99 root secondary
SW-Acceso(config)# spanning-tree vlan 1-4094 priority 61440

Por qué importa: los puertos bloqueados y los caminos activos se calculan desde la root. Si la root vive en el switch de acceso de la tercera planta, tu topología activa será un desastre aunque funcione. Root en el núcleo, respaldo en el segundo núcleo, accesos con prioridad alta: el mapa de bloqueos queda donde toca.

## 📈 La redundancia en acción: el puerto bloqueado que salva la red

SW-Dist-1 ══════════ SW-Dist-2
             │   \           /  │
             │     \         /  │
        [SW-Acceso-A]════════[SW-Acceso-B]   ← enlace redundante

Con dos caminos entre distribución y acceso, STP bloquea uno (por ejemplo, el enlace SW-Acceso-B ↔ SW-Dist-2). Cuando el cable SW-Acceso-A ↔ SW-Dist-1 muere:

- SW-Acceso-A deja de recibir BPDUs por ese enlace.

- El puerto afectado pasa de bloqueado a escuchar/aprender (o directamente a forwarding con RSTP).

- El enlace antes redundante se activa. El usuario no llegó a levantar la mano.

Esa es la HA de capa 2 que STP regala: cables muertos que nadie nota. El precio es la convergencia: en STP clásico, decenas de segundos; con RSTP, en torno a segundos. Y las protecciones del punto siguiente evitan que la reconvergencia sea un riesgo.

## 🛡️ Las protecciones que un diseño HA exige

| Protección | Dónde | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| PortFast | Puertos hacia PCs | Salta listening/learning: el PC navega al segundo |
| BPDU Guard | Puertos con PortFast | Si llega una BPDU (¿alguien coló un switch?), el puerto cae |
| Root Guard | Puertos hacia accesos | Impide que un switch ajeno se proclame root |
| Loop Guard | Puertos bloqueados por diseño | Si dejan de llegar BPDUs por un unidireccional, bloquea en vez de abrir |

SW-Acceso(config)# interface range fastEthernet 0/1-48
SW-Acceso(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-Acceso(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-Dist-1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW-Dist-1(config-if)# spanning-tree guard root

⚠️ El diseño HA también protege al diseño: un PortFast sin BPDU Guard es una puerta abierta para que cualquiera enchufe un switch con mejor prioridad y reordene toda tu topología (o monte un bucle). En un entorno de alta disponibilidad, PortFast siempre con BPDU Guard.

## ⚡ Convergencia: RSTP y el detalle del Edge

| Protocolo | Convergencia típica | Nota |
| --- | --- | --- |
| STP (802.1D) | 30-50 s | Eterno en voz/vídeo |
| RSTP (802.1w) | < 10 s | Negocia con el vecino (proposal/agreement) |
| MSTP (802.1s) | Como RSTP | Varias instancias VLAN en un solo proceso |

Con RSTP, los puertos hacia clientes configurados como edge (PortFast) pasan a forwarding instantáneamente, y los enlaces punto a punto entre switches se negocian en segundos. La receta de diseño: RSTP (o MSTP) + PortFast/edge + BPDU Guard + root planeada. El resto son adornos.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué la root bridge “por defecto” suele ser mala idea?

- ¿Qué hace BPDU Guard y por qué acompaña siempre a PortFast en un diseño serio?

- Un enlace redundante está bloqueado por STP. ¿Qué pasa cuando el camino activo muere y cuánto tarda con RSTP?

- ¿Qué problema previene Root Guard exactamente?

🔄 Respuestas

- Porque la eliges por MAC más baja, es decir, suele ganar el equipo más viejo. La root decide la forma del árbol: si no está en el núcleo, los caminos activos y los bloqueos caen donde no conviene.

- Corta el puerto si recibe una BPDU: evita que un switch “pirata” enchufado a un puerto de usuario (PortFast) participe en el STP, se proclame root o cree bucles.

- El puerto bloqueado se activa automáticamente (de ahí la redundancia) y el servicio se recupera; con RSTP la conmutación ronda los segundos, con STP clásico puede tardar 30-50 s.

- Impide que un switch en un puerto de acceso “ganador” (prioridad baja) se convierta en root y reordene la topología de toda la red.

## ✅ Resumen en 3 frases

- STP es redundancia: bloquea por diseño y desbloquea ante el fallo; el diseño consiste en decidir dónde.

- Root planeada (primary/secondary) + PortFast + BPDU Guard + Root Guard = capa 2 de HA adulta.

- Con RSTP, la conmutación tras un fallo baja a segundos: imprescindible en voz y vídeo.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Root primary/secondary | Root bridge y respaldo planeados |
| PortFast/Edge | Puerto de usuario a forwarding directo |
| BPDU Guard | Mata el puerto si recibe BPDU |
| Root Guard | Bloquea pretensiones de root ajenas |
| Convergencia | Tiempo hasta que la red se reordena tras un fallo |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 01 · Disponibilidad y SPOFs · Siguiente: 03 · EtherChannel

# 03 — EtherChannel

Varios cables, un solo enlace gigante ⚡

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 03 · EtherChannel

## 📬 La idea en una frase

EtherChannel agrupa varios enlaces físicos en un solo enlace lógico: gana ancho de banda sumando, sobrevive a la caída de un cable sin perder ni un ping (el tráfico se reparte entre los miembros vivos) y, bonus, STP lo trata como un único enlace que ni siquiera piensa en bloquear.

## 🤔 ¿Por qué no basta con “poner más cables”?

Poner dos cables sin más entre dos switches crea un bucle: STP bloquearía uno y solo usarías la mitad de lo pagado. EtherChannel resuelve el dilema:

- STP ve un enlace lógico: no bloquea nada.

- El tráfico se reparte entre los cables activos (hash por MAC/IP/puerto).

- Si un cable muere, el tráfico de ese cable se redistribuye entre los vivos en milisegundos (sin reconvergencia STP).

Sin EtherChannel:                Con EtherChannel (Po1):
  SW1 ══════ SW2  (activo)        SW1 ══════ SW2  ┐
  SW1 ────── SW2  (bloqueado)     SW1 ══════ SW2  ├─ 2 Gbps lógicos
                                  SW1 ══════ SW2  ┘  y a prueba de cables

## 🤝 Los protocolos de negociación

| Modo | Protocolo | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| on | Ninguno | Fuerza el canal a lo bruto (sin negociación) |
| active / passive | LACP (802.3ad, estándar) | Inicia la negociación / solo responde |
| desirable / auto | PAgP (Cisco, propietario) | Inicia / solo responde |

Reglas prácticas: usa LACP (estándar, funciona con otros fabricantes); active en un extremo y active (o passive) en el otro. Con on a ambos lados solo puedes usarlo si estás 100 % seguro de los dos extremos, y sin protección contra configuraciones incoherentes.

SW-1(config)# interface range gigabitEthernet 0/1-2
SW-1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW-1(config)# interface port-channel 1
SW-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99

⚠️ La coherencia es sagrada: los miembros de un canal deben tener igual velocidad, dúplex, VLANs nativas y modo de acceso/trunk. Si algo difiere, el canal se descompone (con LACP verás el puerto en estado “suspended” o el Po en “I”: individual). Diagnóstico: show etherchannel summary.

## ⚖️ Balanceo: el hash no divide, reparte

Un EtherChannel no convierte 2×1 Gbps en un flujo de 2 Gbps: un único flujo de datos (una conversación TCP) viajará siempre por un solo cable. Lo que se reparte es el conjunto de flujos:

SW-1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip

| Método | Qué mira | Cuándo conviene |
| --- | --- | --- |
| src-mac / dst-mac | MACs | Tráfico entre muchos equipos variados |
| src-dst-ip | IPs origen+destino | El clásico entre switches/routers |
| src-dst-port | IPs + puertos TCP/UDP | Un servidor que recibe de muchos clientes |

El fallo típico: dos switches que se hablan con una única conversación brutal (por ejemplo, replicación entre dos servidores) y un canal de 4 cables: el hash manda todo por uno y “el canal no funciona”. No es que no funcione: es que un flujo no se trocea. La solución es repartir flujos (varias sesiones, LACP por IP/puerto) o aceptar que el canal da redundancia, no velocidad a ese flujo.

## 🔍 Verificación

| Comando | Qué te cuenta |
| --- | --- |
| show etherchannel summary | Grupo, protocolo y estado de cada miembro (SU = en uso, P = activo en el canal) |
| show etherchannel load-balance | Método de hash configurado |
| show interfaces port-channel 1 | El “enlace gigante” y sus contadores |
| show spanning-tree | El Po como un único enlace (sin puertos bloqueados) |

Salida saludable de show etherchannel summary:

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi0/1(P)  Gi0/2(P)

SU + todos los miembros con P: canal lógico activo. Si ves I (individual) o D (down), revisa coherencia de configuración y negociación.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Duplicamos el cable y el canal sigue a 1 Gbps”

Administrador: — He añadido un segundo cable al EtherChannel. Sigue yendo igual de lento. ¿A que tu EtherChannel es una estafa?

CONRAD: — ¿Y qué esperabas, que tu única copia de seguridad se descargara al doble? El canal reparte conversaciones, no trocea una. Si solo tienes una conversación, un cable. El otro, de estética. La velocidad extra la notarás cuando haya veinte usuarios con veinte flujos.

CONRAD: — Y de propina: ¿comprobaste que el segundo cable negoció bien? ¿O lo enchufaste y confías? show etherchannel summary existe por algo: si el puerto no está en P, es decoración.

La lección: EtherChannel da ancho de banda agregado entre flujos y tolerancia a fallos por cable, no velocidad a un solo flujo. Y se verifica: summary en verde o no ha pasado nada.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué STP bloquearía dos cables sueltos entre dos switches y no bloquea un EtherChannel de dos cables?

- ¿Diferencia entre LACP y PAgP? ¿Qué modos combinables existen en LACP?

- Un canal de 4×1 Gbps transporta una única sesión de 900 Mbps. ¿Qué velocidad tendrá esa sesión y por qué?

- ¿Qué ves en show etherchannel summary cuando todo está bien, y qué significa cada letra?

🔄 Respuestas

- Dos cables sueltos = dos caminos = bucle; STP bloquea uno. El EtherChannel es un solo enlace lógico para STP: no hay bucle y no bloquea.

- LACP es el estándar IEEE (802.3ad/802.1AX), PAgP es propietario de Cisco. En LACP: active inicia la negociación, passive solo responde; combinaciones válidas: active-active y active-passive.

- Máximo 1 Gbps: un flujo individual va por un único cable físico (hash). El canal suma para el conjunto de flujos y da tolerancia a fallos, no “trocea” conversaciones.

- Po1(SU) con miembros (P): canal Standing/usable (en uso) con miembros activos en el canal. I = individual (fuera del canal), D = down.

## ✅ Resumen en 3 frases

- EtherChannel convierte N cables en un enlace lógico: STP no bloquea, el hash reparte flujos y los fallos de cable se diluyen en milisegundos.

- Usa LACP (active/passive) y exige coherencia total entre miembros.

- Verifica con show etherchannel summary: SU + P en todos o no ha pasado nada.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Port-channel | El enlace lógico agrupado |
| LACP / PAgP | Protocolos de negociación (estándar / Cisco) |
| Hash de balanceo | Cómo se reparten los flujos entre cables |
| SU / P | Estados de canal y miembros sanos |
| Member | Cada cable físico del grupo |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 02 · STP: redundancia sin bucles · Siguiente: 04 · Stacking y chassis virtuales

# 04 — Stacking y chassis virtuales

Varios switches, un solo equipo 🧱

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 04 · Stacking y chassis virtuales

## 📬 La idea en una frase

El stacking une varios switches físicos en un único equipo lógico —una IP de gestión, una configuración, un plano de control compartido— para que añadir redundancia no signifique duplicar el trabajo de gestión ni crear cerebros divididos.

## 🤹 El problema de los “dos switches paralelos” tontos

Con dos switches independientes en paralelo (doble uplink desde cada acceso, uno a cada uno), resuelves el SPOF… y creas tres problemas:

- Dos configuraciones que mantener (y que desincronizar).

- Dos gateways o un router con dos enlaces: más diseño.

- STP entre ambos: bucles potenciales que gestionar.

El stacking elimina esos tres: los miembros actúan como un solo switch con más puertos. Si un miembro muere, el stack sigue siendo “un switch” que perdió puertos, no una topología que reconverge.

STACK (un solo switch lógico)
   ┌──────────────────────────────────┐
   │  [SW-1] ⇄ [SW-2] ⇄ [SW-3]        │  ← enlaces de stack (anillo)
   │  master ─ member ─ member        │
   └──────────────────────────────────┘
      │           │          │
    acceso      acceso     acceso        ← cada puerto es "del stack"

## 🧩 Conceptos del stack

| Concepto | Qué es |
| --- | --- |
| Master | El cerebro: ejecuta el plano de control y la gestión (elección por prioridad + antigüedad) |
| Member | Miembro controlado por el master (con sus propios puertos) |
| Standby | En algunos modelos, respaldo caliente del master |
| Enlaces de stack | Los cables/buses dedicados que unen los miembros; en serio, forman un anillo |
| Anillo (ring) | Si un enlace de stack muere, el anillo cierra por el otro lado y el stack no se rompe |
| StackWise / VSS / MLag | Implementaciones de la misma idea según fabricante |

Puntos de diseño que importan:

- Anillo, no cadena: el cable de stack en cadena deja el stack partido si el enlace del medio muere. En anillo, sobrevive.

- Prioridad de master: fija la del que quieres master (stack-mac persistent y prioridad alta), y no dejes que gane “el que arrancó antes”.

- Una única IP de gestión para todo el stack: configuración y monitorización centralizadas.

- Los enlaces hacia otros equipos se hacen como EtherChannel con un miembro en cada switch del stack: cable muerto y switch muerto se toleran a la vez.

💡 La pareja perfecta: stack (capa de equipo) + EtherChannel (capa de enlace) + HSRP (capa de gateway) = la receta clásica de un núcleo de campus que no se cae.

## 🏗️ VSS, MLAG y demás sabores de la misma idea

La idea “varias cajas, un cerebro” tiene nombre distinto por fabricante:

| Implementación | Fabricante | Qué une |
| --- | --- | --- |
| StackWise (y 480/1T) | Cisco (Catalyst acceso) | Switches apilables con cables/buses de stack |
| VSS / StackWise Virtual | Cisco (núcleo) | Dos chasis grandes como uno lógico |
| MLAG / vPC | Arista/Nexus, otros | Dos switches que parecen uno para los equipos conectados |
| IRF | HPE/H3C | Sabor propio de stacking |

El matiz entre stacking “real” y MLAG: en el stack comparten plano de control (una caja lógica); en MLAG el plano de control queda doble pero se coordinan para presentarse como un solo switch hacia los vecinos (STP, EtherChannel). Para el nivel de este curso, la idea operativa es la misma: redundancia sin doblar la gestión.

## 🛠️ Configuración y verificación (sabor StackWise)

SW-1(config)# switch 1 priority 15        ← quiero este como master
SW-1(config)# stack-mac persistent timer  ← la MAC del stack no baila al cambiar master

| Comando | Qué te cuenta |
| --- | --- |
| show switch | Miembros, roles (Master/Member/Standby), prioridades, estado |
| show switch stack-ports | Estado de los enlaces de stack |
| show switch stack-ring activity | Tráfico por el anillo |
| show version | Modelo de cada miembro y versión del stack |

Un stack sano: show switch muestra todos los miembros Ready, master estable y enlaces de stack en anillo OK. Al añadir un miembro nuevo, se provisiona con switch <n> provision <modelo> para que herede config y no revuelva el stack.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Tenemos dos switches en paralelo, somos redundantes”

Administrador: — Compré dos switches de acceso y puse uno arriba y otro abajo. Redundancia: conseguida.

CONRAD: — ¿Y cómo los gestionas? ¿Dos IPs, dos configuraciones, dos veces el mismo error de VLAN? ¿Y qué pasa cuando STP decide bloquear el uplink del de abajo por el camino que tu neither-probaste? ¿Y el gateway: quién lo sirve, el router con dos cables?

CONRAD: — Dos equipos sin plano común no son un sistema tolerante a fallos: son dos puntos de fallo que además se complican entre ellos. O los unes (stack, VSS, MLAG) y los gestionas como uno, o diseñas bien los dos con HSRP y STP explícitos. Pero “compré dos y los apilé en el rack” no es un diseño, es un decorado.

La lección: la redundancia sin unificación de control crea trabajo y sorpresas. Stacking (o su equivalente) convierte la duplicidad física en un solo equipo que sobrevive a la muerte de partes de sí mismo.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué tres problemas resuelve el stacking frente a dos switches independientes en paralelo?

- ¿Por qué el cableado de stack debe ser anillo y no cadena?

- ¿Qué diferencia conceptual hay entre stacking real y MLAG?

- ¿Cómo construyes el uplink de un stack hacia otro equipo para que sea tolerante a fallo de cable Y de switch?

🔄 Respuestas

- Doble gestión (dos configs), doble decisión de gateway/rutas y bucles STP entre ambos: el stack presenta un switch lógico con gestión única y sin bucles internos.

- En cadena, la muerte del enlace central parte el stack en dos. En anillo, cualquier enlace de stack muerto deja el anillo cerrado por el otro lado: el stack sigue unificado.

- En el stack los miembros comparten plano de control (una caja lógica real); en MLAG cada equipo conserva su plano pero se coordinan para parecer un único switch ante los vecinos (EtherChannel/STP).

- Un EtherChannel cuyos miembros están repartidos en switches distintos del stack: si muere un cable, sigue el canal; si muere un miembro del stack, siguen los cables de los demás.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El stacking convierte varios switches en un equipo lógico: una gestión, sin bucles internos y tolerante a fallo de miembro.

- El stack se cablea en anillo y su master se elige con prioridad, no por suerte.

- Stack + EtherChannel repartido + HSRP es la receta clásica del núcleo tolerante a fallos.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Master / Member | Cerebro del stack / miembros controlados |
| Enlace de stack | Cable/bús dedicado entre miembros |
| Anillo | Cableado de stack que sobrevive a un enlace roto |
| VSS / MLAG | Sabores de “varias cajas, un switch lógico” |
| Provisioning | Dar de alta un miembro con config anticipada |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 03 · EtherChannel · Siguiente: 05 · FHRP: el gateway redundante

# 05 — FHRP: el gateway redundante

Una IP, dos routers, cero drama 🎭

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 05 · FHRP: el gateway redundante

## 📬 La idea en una frase

Los FHRP (First Hop Redundancy Protocols) crean una IP virtual compartida por dos o más routers: los clientes apuntan a esa IP como gateway y, cuando el router activo muere, el respaldo la toma sin que nadie cambie ni una configuración.

## 😱 El problema: el gateway es un SPOF

Todo tu conocimiento de dirección IP aplica: cada cliente de una subred tiene como gateway la IP del router. Si ese router muere:

- Los clientes no cambian de gateway solos: su configuración (estática o DHCP) sigue apuntando a la IP muerta.

- La red local funciona (switches, servidores internos), pero nadie sale.

Soluciones torpes: cambiar el gateway a mano en cada equipo (MTTR: horas), o DHCP con lease corto (aún dependes de que el cliente renueve). Solución elegante: que dos routers compartan la misma IP con un acuerdo automático. Ese acuerdo es el FHRP.

## 🎭 El truco: IP virtual + MAC virtual

clientes (gateway = 192.168.1.1)
                          │
        ┌─────────────────┴─────────────────┐
        │         IP virtual: 192.168.1.1   │
        │         MAC virtual: 0000.0c07.ac01│
        ├─────────────────┬─────────────────┤
   [R1 ACTIVO]        [R2 RESPALDO]
   IP real .2         IP real .3

- Los routers negocian quién es activo (atiende la IP virtual) y quién respaldo (vigila).

- El activo responde al ARP de la IP virtual con una MAC virtual especial.

- Los clientes resuelven por ARP la .1 y cachean la MAC virtual: la IP .1 “vive” en ambos routers a la vez.

- Si el activo muere, el respaldo asume la IP virtual y empieza a responder por esa MAC: los clientes no ARPean de nuevo, no tocan nada, el tráfico fluye.

La MAC virtual (en HSRP: 0000.0c07.acXX, donde XX es el grupo) es la pieza fina: como la dirección de capa 2 no cambia, los switches y los clientes no se enteran del traspié.

## 🏆 Los tres FHRP que debes conocer

| Protocolo | Origen | Términos | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| HSRP | Cisco | Activo/Standby | El clásico; multi-grupo, prioridades, preempt |
| VRRP | Estándar (RFC) | Master/Backup | Puede usar la IP real del router como virtual |
| GLBP | Cisco | AVG/AVF | Balancea: varios routers atienden tráfico a la vez |

Notas de uso:

- HSRP y VRRP son equivalentes funcionales: activo-standby (uno atiende, el otro espera). VRRP gana por ser estándar; HSRP gana en entornos 100 % Cisco y en disponibilidad en Packet Tracer.

- GLBP añade balanceo de carga (reparte clientes entre routers por la MAC virtual que asigna). Buen papeleo, poco despliegue real.

- Todos hablan por multicast entre routers con sus mensajes de “hola” (hellos): si el activo calla (por defecto, ~10 segundos en HSRP; con temporizadores afinados, sub-segundo), el respaldo asume.

## ⚖️ Prioridad, preempt y el orden de las cosas

Dos ajustes definen el comportamiento:

- Prioridad: el de mayor prioridad gana el papel de activo (en HSRP, por defecto 100).

- Preempt: con preempt activo, cuando el router de mayor prioridad vuelve de la muerte, recupera el papel de activo. Sin preempt, el respaldo sigue activo hasta que él muera.

¿Preempt o no? Regla práctica: sí, con conmutación limpia, si tu prioridad refleja el diseño (el mejor router sirve). No, si prefieres evitar la fluctuación y te da igual quién sirva mientras haya servicio.

💡 El detalle fino del estado intermedio: al morir el activo, el respaldo hace un gratuitous ARP anunciando la IP virtual con su nueva MAC real asociada a la virtual, refrescando tablas de switches si hiciera falta. La conmutación de HSRP estándar tarda ~10 s; afinando hello/hold (por ejemplo 1/3 s), menos de 4; con versiones modernas, milisegundos.

## 🔍 Verificación

| Comando | Qué te cuenta |
| --- | --- |
| show standby brief | Grupos, IP virtual, quién es Active y quién Standby, prioridades |
| show standby | Detalle: temporizadores, preempt, MAC virtual |
| debug standby | El diálogo de hellos y transiciones (con cuidado) |

Salida típica de show standby brief en un par sano:

Interface   Grp  Pri  State   Active        Standby       Virtual IP
Gi0/0       1    110  Active  local         192.168.1.3   192.168.1.1

Y en el respaldo, el mismo grupo con State: Standby. Si ambos dicen Active, hay un problema de comunicación entre ellos (¡o una subred mal montada!): los FHRP exigen que ambos routers se vean entre sí en la misma LAN.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué cambiar el gateway de los clientes “a mano” no es una solución de HA? ¿Qué resuelve el FHRP?

- ¿Qué es la MAC virtual y por qué es clave para que la conmutación sea transparente?

- Diferencia entre prioridad y preempt en HSRP.

- ¿Qué diferencia fundamental tiene GLBP frente a HSRP y VRRP?

🔄 Respuestas

- Porque la config de cada cliente apunta a la IP muerta y cambiarla es lento y propenso a errores (MTTR enorme). El FHRP hace que la IP del gateway sea virtual y compartida: el cambio de router es automático y los clientes no tocan nada.

- Es una MAC reservada del grupo (HSRP: 0000.0c07.acXX) con la que el activo responde al ARP. Como clientes y switches cachean la MAC (no la IP-MAC del router real), al cambiar de activo el mapeo sigue válido: nada que re-ARPear.

- Prioridad decide quién merece ser activo; preempt decide si el de mayor prioridad, al volver, recupera el puesto o deja al actual seguir.

- GLBP balancea: varios routers atienden tráfico simultáneamente (el AVG reparte MACs virtuales entre AVFs). HSRP/VRRP son activo-standby puro.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El gateway es un SPOF clásico; los FHRP lo eliminan con una IP virtual compartida y una MAC virtual estable.

- HSRP (Cisco) y VRRP (estándar) son activo-standby; GLBP añade balanceo.

- Prioridad + preempt deciden quién sirve y cuándo recupera; show standby brief es tu termómetro.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| IP virtual | La “IP del gateway” que comparten los routers |
| MAC virtual | Dirección de capa 2 estable durante la conmutación |
| Active/Standby | Roles HSRP (Master/Backup en VRRP) |
| Preempt | Recuperación del rol al volver el mejor |
| Gratuitous ARP | Anuncio para refrescar tablas ARP al conmutar |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 04 · Stacking y chassis virtuales · Siguiente: 06 · HSRP en Cisco

# 06 — HSRP en Cisco

Manos a la IP virtual ⚙️

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 06 · HSRP en Cisco

## 📬 La idea en una frase

Configurar HSRP son cinco líneas por interfaz —IP real, IP virtual, prioridad, preempt y version— y el resto del trabajo es diseño: cuántos grupos, qué prioridades y cómo verificar que el par está sano antes de que lo esté.

## ⚙️ Escenario base

Dos routers como gateway de la LAN 192.168.1.0/24:

[R1] .2   ← activo (prioridad 110, preempt)
           │
   ── switch ──  clientes (gateway: 192.168.1.1 = IP virtual)
           │
        [R2] .3   ← standby (prioridad por defecto 100)
           │
        salida a Internet (WANs propias en cada router)

### Configuración de R1 (activo deseado)

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt

### Configuración de R2 (respaldo)

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1

Qué es cada pieza:

| Comando | Para qué |
| --- | --- |
| standby version 2 | HSRPv2: soporta más grupos e IPv6; el habilitado por defecto en equipos modernos |
| standby 1 ip 192.168.1.1 | El grupo 1 comparte esa IP virtual |
| standby 1 priority 110 | Mayor prioridad = mejor candidato a activo (100 por defecto) |
| standby 1 preempt | Si R1 vuelve tras caerse, recupera el rol de activo |

⚠️ Los errores clásicos: olvidar standby version 2 en un router y no en el otro (no se ven), asignar la IP virtual igual a la IP real de un router (funciona pero rompe el diagnóstico) y, el rey: poner el gateway virtual en los clientes pero no en el pool DHCP. El DHCP debe entregar 192.168.1.1 (la virtual), no .2 ni .3.

## 🔐 El detalle fino: track, cuando el router vivo no sirve

HSRP conmuta si el router muere. Pero, ¿y si el router está vivo y su enlace WAN muere? El activo sigue saludando, el respaldo espera… y la red entera sale a Internet por un router que no tiene salida. Ahí entra el tracking:

R1(config)# track 10 interface serial 0/0/0 line-protocol
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# standby 1 track 10 decrement 20

Con eso: si Serial0/0/0 de R1 cae, su prioridad baja de 110 a 90, R2 (100) se convierte en activo (siempre que R2 tenga preempt) y la salida a Internet conmuta al router que sí tiene WAN. El tracking es la diferencia entre “HSRP montado” y “HSRP pensado”.

## 🏗️ Load balancing por grupos: dos redes, dos activos

Dos subredes, dos routers, y nadie duerme:

VLAN 10 (192.168.10.0/24):  R1 activo del grupo 1
VLAN 20 (192.168.20.0/24):  R2 activo del grupo 2

R1(config)# interface gig 0/0.10
R1(config-subif)# standby 1 ip 192.168.10.1
R1(config-subif)# standby 1 priority 110
R1(config-subif)# standby 1 preempt
R1(config)# interface gig 0/0.20
R1(config-subif)# standby 2 ip 192.168.20.1
   (sin priority alta: R2 será activo del grupo 2)

En R2, espejo: prioridad 110 en el grupo 2. Cada router es activo de su VLAN y respaldo de la otra: reparto de carga (soft) y HA a la vez.

## 🔍 Verificación y prueba de fuego

R1# show standby brief
             P   Active        Standby       Virtual IP
Gi0/0        110 Active        192.168.1.3   192.168.1.1

Prueba de fuego en Packet Tracer (o en producción, con valor):

- Desde un PC: ping 8.8.8.8 -t continuo (o Simulation Mode con paquetes constantes).

- Apaga R1 (shutdown en su interfaz o apaga el equipo).

- Observa: 1-2 pings perdidos (o menos con timers afinados) y el flujo continúa por R2.

- Enciende R1 con preempt: recupera el activo sin pérdida adicional.

| Comando | Qué aporta |
| --- | --- |
| show standby brief | Estado de roles por grupo (Active/Standby) |
| show standby | Temporizadores, preempt, MAC virtual, tracking |
| debug standby errors / events | Transiciones en vivo |
| show ip arp \¦ include 192.168.1.1 | La MAC virtual 0000.0c07.ac01 |

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Tengo HSRP, ya soy redundante”

Administrador: — Configuré HSRP en los dos routers. Redundancia: check.

CONRAD: — ¿Y el track? ¿No? ¿Entonces cuando muera la WAN del activo, tus 300 usuarios seguirán “saludando” a un router que tiene salida a Internet por… nada. Felicidades, tu HA conmuta cuando muere el router, no cuando muere el servicio.

CONRAD: — Y otra cosa: ¿el DHCP entrega la .1? ¿O entregaste la .2, que es la IP REAL del router que ahora es activo? Porque cuando cambie el activo, media oficina tendrá gateway en la IP muerta. Repite conmigo: en los clientes, SIEMPRE la virtual.

La lección: HSRP sin tracking es media solución, y HSRP con la IP real en el DHCP es una bomba de relojería. Diseña: virtual en los clientes, tracking del enlace que importa, preempt coherente con tus prioridades.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué hace standby 1 preempt y cuándo lo pondrías?

- ¿Por qué el DHCP debe entregar la IP virtual y no la del router activo?

- ¿Qué problema resuelve standby 1 track? ¿Cómo funciona con prioridades?

- En show standby brief, ambos routers aparecen como Active. ¿Qué sospechas?

🔄 Respuestas

- Recupera el rol de activo al volver el router de mayor prioridad. Lo pones cuando tu prioridad refleja el diseño (el mejor equipo sirve); lo omites si prefieres estabilidad sobre “elegancia”.

- Porque la IP del activo cambia de dueño al conmutar. Si los clientes apuntan a una IP real, al cambiar el activo su gateway apunta a un router que ya no la tiene. La virtual es la única estable.

- Que el activo siga vivo pero con el enlace que importa caído (p. ej. WAN): el track baja su prioridad (decrement) cuando el interface vigilado falla, dejando al respaldo (con preempt) hacerse con el activo y servir el servicio real.

- Que no se ven entre ellos: mensajes hello bloqueados (ACL, VLAN mal montada), o dos grupos incoherentes. Un par sano tiene un Active y un Standby por grupo.

## ✅ Resumen en 3 frases

- HSRP en IOS: standby version 2 + standby 1 ip <virtual> + prioridad + preempt; y la virtual en el DHCP de los clientes.

- El tracking convierte HSRP en HA real: conmuta por fallo del servicio, no solo por muerte del equipo.

- Verificación: show standby brief (un Active, un Standby) y prueba de fuego con ping continuo apagando al activo.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Grupo HSRP | La instancia (1, 2…) que comparte una IP virtual |
| Prioridad / Preempt | Quién merece servir / quién recupera |
| Track + decrement | Vigilar un interfaz y penalizar la prioridad |
| HSRPv2 | Versión moderna: más grupos, IPv6, multicast mejor |
| MAC virtual 0000.0c07.acXX | La “dirección fija” del gateway |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 05 · FHRP: el gateway redundante · Siguiente: 07 · Redundancia en capa 3

# 07 — Redundancia en capa 3

Dos caminos a Internet y una decisión automática 🛣️

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 07 · Redundancia en capa 3

## 📬 La idea en una frase

En capa 3 la redundancia se construye con más de una ruta hacia cada destino y reglas claras de elección: rutas flotantes (una preferida, otra esperando), ECMP (varias activas a la vez) y IP SLA + tracking (decidir según el estado real del camino, no solo según la tabla).

## 🛣️ Rutas flotantes: la ruta de emergencia

Recuerda la unidad de enrutamiento estático: cada ruta tiene una distancia administrativa (AD). Dos rutas a la misma red con AD distinta no compiten: la de menor AD gana y la otra duerme hasta que la primera muere. Eso es una ruta flotante:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1        ← ISP-1 (AD 1, la clásica)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 250   ← ISP-2 (AD 250, flotante)

R1# show ip route static
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1     ← activa
S     0.0.0.0/0 [250/0] via 198.51.100.1  ← flotante (esperando)

Si cae la salida por el ISP-1 (por ejemplo, muere la interfaz y la ruta se retira de la tabla), la flotante se despierta sola y el tráfico sale por el ISP-2. Cuando el ISP-1 vuelve, la ruta con AD 1 vuelve a la tabla y la flotante vuelve a dormir. Coste: cero. Complejidad: una línea.

💡 Matiz importante: la ruta se retira cuando muere la interfaz de salida o el next-hop deja de ser alcanzable. Si el fallo está “detrás” del ISP (el enlace del ISP arriba, pero su salida a Internet muerta), el router no se entera… y ahí necesitas IP SLA (más abajo).

## ⚖️ ECMP: varias rutas activas a la vez

Con ECMP (Equal Cost Multi-Path) pones dos rutas con la misma AD y misma métrica: el router instala ambas y reparte flujos entre ellas:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
   (misma AD 1, mismas métricas → ambas en tabla, reparto por flujos)

|  | Ruta flotante | ECMP |
| --- | --- | --- |
| Uso normal | Solo la primaria | Las dos a la vez |
| Al fallar una | Se activa la dormida | Se quita la muerta, sigue la otra |
| Ancho de banda | Reserva “muda” | Aprovechas ambos enlaces |
| ¿Cuándo? | ISP principal + respaldo barato/peor | Dos ISPs de calidad similar |

Como en EtherChannel, el reparto es por flujos, no por paquetes: una misma conversación viaja por un solo camino (bien para el orden TCP, bien para el diagnóstico).

## 🩺 IP SLA + tracking: medir el servicio, no el cable

El fallo “el enlace está arriba pero Internet no llega” es el favorito del mundo real: el cable del ISP está conectado, la interfaz verde, la ruta en tabla… y no hay salida. La solución IOS es simular el trabajo de un usuario: IP SLA lanza un ping periódico y tracking le enchufa el resultado a la ruta:

R1(config)# ip sla 10
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-ip-sla)# frequency 10
R1(config)# ip sla schedule 10 life forever start-time now
R1(config)# track 10 ip sla 10 reachability
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 10
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 250

Qué pasa:

- Cada 10 s, el router hace ping a 8.8.8.8 por su interfaz del ISP-1.

- El track 10 refleja si ese ping responde (reachability Up/Down).

- La ruta principal solo vive mientras el track esté Up; si el ping falla, la ruta principal se retira aunque la interfaz esté bien.

- La flotante (AD 250) toma el relevo. Cuando el ISP-1 vuelve a responder, todo se restaura solo.

Este patrón —SLA + track + ruta— es el “análisis de vida” de tu salida a Internet y resuelve el caso que la ruta flotante pura no ve.

## 🌐 Y el routing dinámico, ¿no era la redundancia?

También. Si tu red interna corre OSPF, la redundancia entre routers internos es automática: OSPF descubre caminos alternativos y reconverge. Los patrones de esta unidad complementan al dinámico en dos sitios concretos:

- Borde: hacia Internet casi siempre hay rutas estáticas (no anuncias tu tabla al ISP): flotantes y SLA+track son la herramienta.

- Afinado fino: OSPF elige por coste; si quieres manipular caminos (primario/respaldo entre sucursales), ajustas costes o metes rutas estáticas específicas.

La jerarquía mental: dinámico dentro (descubre y reconverge), estático con inteligencia en el borde (flotante, SLA, ECMP según contrato con los ISPs).

## 🔍 Verificación

| Comando | Qué aporta |
| --- | --- |
| show ip route | Qué rutas están en tabla (y cuáles no: las flotantes dormidas) |
| show track | Estado del track y qué vigila |
| show ip sla statistics | Éxitos/fallos del sondeo y última respuesta |
| debug ip routing | Inserciones/retiros de rutas en vivo (¡cuidado en producción!) |

Prueba de fuego: tira la interfaz del ISP-1 (shutdown), mira show ip route (la flotante aparece), ping desde un PC (pérdida mínima) y levanta de nuevo.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Tengo dos ISPs con rutas flotantes, no se me cae Internet”

Administrador: — Primaria por ISP-1, flotante por ISP-2. A prueba de todo.

CONRAD: — ¿A prueba de todo? ¿Y si el fallo está en el router del ISP-1 pero su cable sigue vivo? Tu ruta principal sigue en tabla, tu tráfico sale por el camino muerto y tu flotante sigue durmiendo. La ruta flotante solo despierta si TU router nota el fallo: interfaz caída o next-hop inalcanzable.

CONRAD: — IP SLA con ping cada 10 s al 8.8.8.8 por la interfaz del ISP-1, track enchufado a la ruta. Ahora sí: mides el servicio, no el enchufe.

La lección: la ruta flotante resuelve el fallo que el router ve; IP SLA resuelve el fallo que el router siente. El diseño serio usa ambos: la flotante como seguro barato y el SLA como sistema nervioso.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué hace una ruta flotante y qué la despierta?

- ¿Diferencia clave entre ruta flotante y ECMP? ¿Cuándo usarías cada uno?

- ¿Qué caso real no detecta la ruta flotante y cómo lo resuelve IP SLA?

- En show ip route tu ruta principal por el ISP-1 sigue en tabla pero los usuarios no navegan. ¿Qué verificas?

🔄 Respuestas

- Es una ruta con mayor AD que la principal: no compite, espera en la sombra. Se despierta cuando la principal sale de la tabla (interfaz caída o next-hop inalcanzable).

- Flotante: solo la primaria sirve y la otra espera (AD distinta). ECMP: ambas sirven a la vez (misma AD y métrica) y el router reparte flujos. Flotante = primario/respaldo; ECMP = dos caminos de igual calidad.

- El fallo “más allá del cable”: interfaz arriba pero el ISP sin salida (o su router muerto). IP SLA hace ping de verdad a un destino por ese camino y el track retira la ruta cuando el sondeo falla.

- Que el fallo está más allá de tu router: mira show track / show ip sla statistics (si tienes SLA), prueba ping desde el router por esa interfaz y, si no hay SLA, este es tu argumento para instalarlo.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Ruta flotante = seguro automático con AD mayor; despierta cuando la principal sale de tabla.

- ECMP reparte entre rutas de igual coste; IP SLA + track mide el servicio real y retira rutas muertas “invisibles”.

- Dentro de la red, OSPF ya es redundancia; en el borde, estáticos inteligentes: flotantes + SLA.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Ruta flotante | Ruta con AD alta que espera en la sombra |
| ECMP | Rutas de igual coste usadas a la vez |
| AD | Distancia administrativa: la confianza en una fuente de rutas |
| IP SLA | Sondeos activos (ping, jitter…) programados en IOS |
| Track | Enlaza el estado de un sondeo a una ruta/FHRP |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 06 · HSRP en Cisco · Siguiente: 08 · Plan de continuidad

# 08 — Plan de continuidad

Cuando el diseño no basta, el procedimiento salva 📋

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 08 · Plan de continuidad

## 📬 La idea en una frase

Toda la redundancia técnica puede quedarse corta ante un incendio, un ransomware o un traslado urgente: el plan de continuidad es la capa humana de la alta disponibilidad —copias de configuración, procedimientos escritos, servicios duplicados y sustitutos preparados— para que el MTTR no dependa de la memoria de una persona.

## 🗺️ El mapa de continuidad en 4 capas

| Capa | Pregunta | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Prevenir | ¿Qué SPOFs puedo eliminar con diseño? | Todo lo de los puntos 2-7 (STP, EtherChannel, stack, HSRP, rutas) |
| Sobrevivir | Cuando algo muere, ¿continúa el servicio solo? | Failover automático, alimentación redundante (SAI), segunda línea |
| Restaurar | Si hay que rehacer algo, ¿cuánto tarda y quién sabe cómo? | Backups de configuración, imágenes de equipos, procedimientos |
| Aprender | ¿El incidente dejó documentación y ajustes? | Post-mortem, actualización del mapa y del plan |

La HA real no termina en el hardware: una red con HSRP perfecto y sin copia de las configuraciones es un castillo con puerta blindada y sin llave.

## 💾 Backups de configuración: la primera hora de la vida de un equipo

Cada equipo de red debe tener su configuración respaldada cada vez que se cambia algo (y periódicamente aunque no):

| Método | Cómo | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| Local (copy run start) | Guarda en NVRAM | Siempre, mínimo vital |
| Copia a TFTP/SCP | copy running-config tftp: | Antes y después de cada cambio |
| Programado | archive + kron/eem en IOS | Redes medianas y grandes |
| Git interno | Repositorio con las configs | La forma moderna: histórico y diff |

Router# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.200
Destination filename [router-confg]? r1-config-2026-09-18

💡 La regla del cambio: ninguna modificación en producción sin (1) copia previa de la config, (2) ventana y plan de vuelta atrás, (3) verificación posterior. El “respaldo antes de tocar” es la diferencia entre un incidente y una anécdota.

## 📄 Documentación: el mapa que te salvará

El mínimo profesional que toda red debe tener:

- Mapa físico (dónde está cada caja, cada cable, cada toma) y mapa lógico (VLANs, subredes, IPs de gestión, rutas principales).

- Inventario con modelo, versión de IOS, garantía y contraseña de consola (en un gestor, no en un post-it).

- Procedimientos escritos: alta de un usuario/VLAN, sustitución del switch de acceso, restauración de configuración, plan de vuelta atrás de cambios.

- Contactos y responsables: quién avisa a qué ISP, con qué número de cliente y qué SLA firmado.

- El plan de desastre en una página: qué se restaura primero (gateway y core), cómo (equipo de sustitución con config cargada por TFTP), y quién decide.

⚠️ El test de la taquilla: coge a tu mejor técnico, sácalo de la ecuación (vacaciones, baja, despido) y pregúntate: ¿alguien más puede restaurar el servicio solo con lo que está escrito? Si la respuesta es no, tu peor SPOF tiene nombre y apellidos.

## 🏗️ Servicios duplicados: lo que aprendiste antes, aplicado

El plan de continuidad reutiliza todo el curso:

- DHCP: dos servidores con rangos divididos (o failover coordinado). Recuerda: lease largo = red sobrevive a la caída del servidor durante horas.

- DNS: secundarios/zonas replicadas; el primario cae y los clientes siguen resolviendo.

- NTP: varias fuentes (ya lo montaste).

- Ruteo: OSPF interno + salida doble al borde (punto 7).

- Perímetro: dos líneas, dos firewalls si el negocio lo exige.

La idea transversal: todo servicio crítico tiene un plan B identificado, probado y documentado. Y ojo: “probado” significa ensayado, no teórico. Un failover que nunca se ha probado es una hipótesis.

## 🧯 El simulacro: probar el plan antes de necesitarlo

La única forma de saber si tu HA funciona es romperla a propósito (en ventana de mantenimiento):

- Avisa a los usuarios (o hazlo de madrugada).

- Tira el enlace principal / apaga al activo de HSRP / desconecta el switch master del stack.

- Cronometra: ¿cuántos segundos/pings se pierden? ¿Quién se entera y por qué medio?

- Restaura: ¿vuelve todo al estado correcto (preempt, rutas, ACLs)?

- Documenta tiempos y ajustes: eso es tu MTTR real medido, no el teórico.

Un simulacro anual por SPOF importante convierte el plan en confianza. Y cada incidente real debe acabar en post-mortem: qué falló, cuánto tardó, qué se cambia para la próxima.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “La configuración está en el propio equipo, para qué copiarla”

Administrador: — La config está guardada en la NVRAM del switch. ¿Por qué la voy a copiar a ningún sitio?

CONRAD: — ¿Y si el switch se muere del todo (fuente, flash, o se lo lleva el fontanero con el rack)? ¿Reescribir 400 líneas de memoria? ¿Con qué certeza de que queda igual? ¿Y la config de los otros 20 equipos?

CONRAD: — Copia antes de cada cambio, guarda con fecha, y tienes tres regalos: vuelta atrás en minutos, un sustituto listo en 10 minutos (copy tftp: start) y un histórico que te dice quién tocó qué. Pero claro, eso requiere disciplina, y tú ya me estás mirando con cara de “algún día”.

La lección: el backup de configuración es la HA más barata del universo: cero hardware, cinco segundos por copia, y convierte el desastre en una restauración rutinaria. Si no está automatizado, al menos que sea ritual.

## 🧠 Mini-chequeo

- Enumera las 4 capas del plan de continuidad y pon un ejemplo de cada.

- ¿Qué debe contener como mínimo la documentación de una red?

- ¿Por qué un failover “teórico” no vale? ¿Cómo se convierte en real?

- ¿Qué es el “test de la taquilla” y qué SPOF desenmascara?

🔄 Respuestas

- Prevenir (diseño sin SPOFs: HSRP, EtherChannel…), sobrevivir (failover automático, SAI), restaurar (backups de config, procedimientos, sustitutos preparados) y aprender (post-mortem y actualización del plan).

- Mapas físico y lógico, inventario con versiones, procedimientos escritos (alta, sustitución, restauración), contactos/SLAs de proveedores y plan de desastre de una página.

- Porque puede fallar por detalles que solo aparecen al ejecutarse (tiempos, dependencias, quemados de config). Se convierte en real simulándolo en ventana de mantenimiento, cronometrando y documentando el resultado.

- Simular la ausencia de tu técnico clave y preguntar si otro puede restaurar el servicio solo con lo escrito. Desenmascara el SPOF humano: el conocimiento que solo vive en una cabeza.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La continuidad tiene 4 capas: prevenir, sobrevivir, restaurar y aprender; la técnica solo cubre las dos primeras.

- El backup de configuración (antes/después de cada cambio) es la HA más barata y más olvidada.

- Un plan sin simulacro es una hipótesis; mide tu MTTR real y documenta el post-mortem.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Continuidad | Capacidad de seguir operando durante y tras un fallo |
| Post-mortem | Análisis documentado tras un incidente |
| Ventana de mantenimiento | Franja acordada para cambios y simulacros |
| Vuelta atrás (rollback) | Plan para deshacer un cambio |
| TFTP/SCP | Transporte clásico de configs e imágenes |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 07 · Redundancia en capa 3 · Siguiente: 09 · Cierre

# 09 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico, donde la red aprende a caer de pie 🔁

🗺️ Estás en: 🔁 Alta disponibilidad y redundancia → 09 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes dónde se esconden los SPOFs, cómo STP y EtherChannel hacen la capa 2 tolerante a fallos, qué es un stack, cómo HSRP mantiene vivo el gateway y qué añaden las rutas flotantes e IP SLA al borde. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio de caos controlado y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un paquete de datos de un portátil de la VLAN 10, caminando hacia Internet en el peor momento posible: lunes, 9:47, justo cuando el router R1 decide jubilarse sin avisar.

Paso 1: Salgo del portátil con destino 8.8.8.8. Mi gateway es 192.168.10.1. Resuelvo esa IP por ARP y me responde la MAC 0000.0c07.ac01. Lo que no sé es que esa MAC la atiende R1, que en este momento expira.

Paso 2: R1 calla. R2, que llevaba semanas escuchando hellos en el grupo HSRP 1, no los recibe tres veces seguidas y asume el papel activo: emite su gratuitous ARP con la IP virtual y su MAC real, y empieza a responder por la MAC virtual.

Paso 3: Mi conversación con 8.8.8.8 pierde dos paquetes. Dos. Luego sigue por R2, que además tenía su propio enlace al ISP. El usuario me ve “a tirones” tres segundos; el administrador, ni eso: solo una línea en el log.

¿Qué ha pasado? 1. HSRP ha conmutado el gateway al respaldo por la MAC virtual compartida → ✅ ¡Correcto! Los clientes no cambiaron nada: la IP virtual y su MAC virtual pasaron de R1 a R2 sin re-ARP. 2. El DHCP ha reasignado los gateways de toda la red → ❌ El DHCP no intervino (¿dónde has visto un DHCP repartir gateways en 3 segundos?): la magia fue la IP/MAC virtual compartida. 3. STP ha reconvergido la red → ❌ STP trabaja en capa 2 y no da gateways; aquí la redundancia era de capa 3 (FHRP).

💡 La moraleja del paquete del lunes: una conmutación perfecta se parece a un milagro solo para quien no vio el diseño: grupo HSRP, MAC virtual, preempt coherente y tracking del enlace que importa. El caos se vence con topología, no con suerte.

## 🔥 Fireside Chat: Redundancia vs Complejidad

En la sala de máquinas, tras un simulacro de desastre, el arquitecto de la red y el administrador de turno discuten con el café humeante.

Redundancia: — Dos routers, dos líneas, stack, EtherChannel… Cada pieza duplicada es una pieza que puede morir sin matarte.

Complejidad: — Y cada pieza duplicada es una pieza más que configurar, vigilar y explicar al nuevo técnico a las tres de la mañana. ¿Sabes cuántos incidentes empiezan con “estamos cambiando la redundancia”?

Redundancia: — Sin mí, ese mismo incidente es una caída total. ¿Prefieres un fallo de diseño o un apagón?

Complejidad: — Prefiero el diseño que sabe cuándo sobra. ¿Hace falta HSRP en la red de un almacén con cinco equipos? ¿O es comprar humo? Tu coste no es solo el hardware: es la eterna conversación entre STP, HSRP y las rutas flotantes para ver quién decide qué.

Redundancia: — Justo por eso existe el análisis de SPOFs: se duplica donde el parón duele. Yo no pido duplicarlo todo; pido medir y decidir.

Complejidad: — Y yo no pido no duplicar; pido que cada duplicación venga con su procedimiento escrito y su simulacro. Redundancia sin documentación es complejidad con karaoke.

Redundancia: — …¿Acabamos de redactar el manual juntos?

Complejidad: — Siempre se acabó. Mide, duplica donde duele, escribe y ensaya. El resto son cajas bonitas.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Bloqueo puertos por diseño y los desbloqueo cuando el camino principal muere.

- Somos varios cables que STP ve como uno; si uno muere, ni nos notan.

- Comparto una IP virtual y una MAC 0000.0c07.acXX; cuando el activo calla, hablo yo.

- Hago ping cada 10 segundos y retiro la ruta cuando nadie me contesta.

🔄 Respuestas

- STP/RSTP — Redundancia de capa 2 con puertos bloqueados de respaldo.

- EtherChannel — Agrupación de enlaces lógica (LACP/PAgP).

- HSRP (standby) — El respaldo que asume la IP virtual del gateway.

- IP SLA + track — Sondeo activo enlazado a una ruta estática.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Compramos dos routers, somos redundantes”

Gerente: — Compramos un segundo router idéntico. Ahora ya tenemos alta disponibilidad, ¿no?

CONRAD: — ¿Y los dos están enchufados al MISMO switch de acceso? ¿Y la salida a Internet de los dos pasa por la MISMA fibra del operador? ¿Y solo uno tiene configuración copiada? Enhorabuena: has comprado dos billetes del mismo avión y encima no tienes el itinerario escrito.

CONRAD: — La redundancia no es un número de cajas: es un camino alternativo completo. Router nuevo + misma fibra = misma caída. Router nuevo + config no respaldada = restauración a mano en el peor momento. Mide el camino entero, no la caja.

La lección: el análisis de SPOFs se hace por caminos, no por equipos: si el plan B comparte con el plan A el switch, la fibra o el conocimiento, el plan B es decorado.

## ⚡ Laboratorio de tortura: La red que cae de pie

Duración: 2 horas Material: Packet Tracer — 2 routers (R1, R2), 2 switches (SW1, SW2), 1 router ISP-1, 1 router ISP-2, 4 PCs

Montaje base: 1. R1 y R2 en paralelo como gateway de VLAN 10 (HSRP grupo 1, IP virtual 192.168.10.1). R1 prioridad 110 con preempt; R2 por defecto. 2. SW1 y SW2 con EtherChannel entre ellos (2 cables, LACP active) y cada PC con un cable a SW1 y otro a SW2 (o uplinks redundantes). 3. R1 → ISP-1 y R2 → ISP-2 (dos redes distintas de “Internet”). 4. Ruta por defecto flotante en R2 hacia ISP-2; en R1, ruta principal + IP SLA (ping a 8.8.8.8 cada 10 s) con track sobre la ruta.

Configura y verifica antes del caos: - show standby brief: R1 Active, R2 Standby. - show etherchannel summary: Po1(SU) con miembros P. - Desde un PC, ping continuo a 8.8.8.8 sin pérdidas.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce fallos por turnos: - Fallo A: apaga R1. ¿Cuántos pings se pierden? ¿Quién asume? - Fallo B (con R1 vivo): apaga el enlace R1→ISP-1. ¿Conmuta el tráfico por R2? ¿Por qué sí o por qué no? - Fallo C: desconecta uno de los dos cables del EtherChannel. ¿Notas algo en los PCs?

Fallo intencionado extra: el profesor añade un tercer router R3 al grupo HSRP con prioridad 255 y sin preempt, y luego con preempt. El reto: explicar la diferencia de comportamiento y decidir si el preempt de R3 es buena idea.

Pista 1 (fallo A): con HSRP por defecto espera 3 hellos (~10 s). Cuenta los pings perdidos y prueba standby timers 1 3 en ambos.

Pista 2 (fallo B): si R1 sigue saludando, R2 no toma el relevo: el gateway sigue siendo R1, que ya no tiene salida. ¿Qué falta? El track sobre el enlace WAN con decrement.

Pista 3 (fallo C): show etherchannel summary debe seguir mostrando Po1(SU) con un miembro P menos; los PCs no pierden ni un ping si el balanceo está bien.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Cazador de SPOFs | Mapear tu red (casa, aula) y listar todos sus puntos únicos de fallo |
| 🏅 Par de routers perfecto | HSRP con conmutación probada: menos de 3 pings perdidos |
| 🏅 Ingeniero del canal | EtherChannel con LACP, verificado y con prueba de cable roto |
| 🏅 Adivino del fallo invisible | IP SLA montado y simulacro de “ISP arriba pero sin salida” |

## 🧠 Atrévete a pensar

- Una tienda de barrio tiene 5 equipos y router de operador. ¿Le montarías HSRP? ¿Qué le recomendarías como plan de continuidad mínimo?

- ¿Por qué el stack de switches y el HSRP resuelven SPOFs distintos? ¿Qué SPOF deja el stack sin cubrir?

- Diseña la salida a Internet de una empresa con presupuesto para dos líneas de operadores distintos. ¿Ruta flotante, ECMP o SLA+track? Justifica con los modos de fallo que cubres.

- Un compañero propone poner preempt con prioridad 255 en el router más potente del grupo HSRP. ¿Qué efecto tiene en la estabilidad? ¿Qué más debes configurar para que sea seguro?

💡 Soluciones

- No: el coste y la complejidad no se justifican; el SPOF asumible es el router del operador. Plan mínimo: copia de configuración documentada, un router 4G de respaldo para la salida urgente, SAI pequeño y contacto/SLA del operador escrito.

- El stack elimina el SPOF de un switch del núcleo (capa 2 y gestión); HSRP elimina el SPOF del gateway (capa 3). El stack no cubre la muerte del grupo completo (si muere todo el stack, mueren todos los puertos): para eso, otro equipo paralelo o diseño de acceso dual.

- Con dos operadores distintos, SLA+track sobre la primaria y flotante de respaldo cubre el caso “enlace arriba pero sin salida” (el más común); ECMP solo si ambas líneas se usarían de continuo (coste/rendimiento) y aceptas reparto por flujos. Mejor aún: SLA+track en ambas direcciones y ECMP si la empresa quiere exprimir las dos líneas.

- Con preempt 255, ese router toma el activo cada vez que arranca o se recupera: cada reinicio es una conmutación (y una ventana de pings perdidos). Para que sea seguro: timers afinados, track del enlace que importa (para no ser activo sin salida) y coherencia con el diseño (¿es realmente el equipo que debe servir?).

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Punto único de fallo (sigla)
3. Protocolo estándar de gateway redundante (RFC, no Cisco)
5. Agrupación de enlaces físicos en uno lógico (dos palabras)
7. Sondeo activo de IOS que mide si un destino responde (2 palabras)

Vertical:
2. Rol del router que atiende la IP virtual en HSRP
4. Ruta con distancia administrativa alta que espera dormida
6. Varios switches convertidos en uno lógico (2 palabras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. SPOF, 3. VRRP, 5. ETHERCHANNEL, 7. IPSLA

Vertical: 2. ACTIVE, 4. FLOTANTE, 6. STACKING

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “¿Qué es para ti una red de alta disponibilidad y por dónde empezarías a mejorarla?”

- “Explícame HSRP como si yo fuera el responsable de negocio.”

- “Tenemos un enlace principal y uno de respaldo al mismo operador. ¿Es redundancia?”

- “¿Qué es una ruta flotante y cuándo te has visto obligado a usar IP SLA?”

- “La noche del sábado se murió el switch de distribución. Cuenta cómo sería tu noche ideal y tu noche realista.”

💡 Cómo encararlas: la 1 pide método: SPOFs primero (mapa), luego conmutación automática (capa 2: STP/EtherChannel/stack; capa 3: FHRP/rutas) y procesos (backups, simulacros). La 2, en llano: “dos routers comparten la misma IP de puerta de salida; si uno muere, el otro la atiende sin que nadie note nada” — cero tecnicismos, cero frases de manual. La 3: no, si comparten la fibra/edificio/cabezal del operador; redundancia = caminos independientes, no dos cables al mismo avión. La 4: ruta de emergencia con AD alta; IP SLA cuando el fallo no se ve desde tu router (enlace arriba, servicio muerto), con el ping programado y el track retirando la ruta. La 5: ideal = conmutación automática y nadie llama; realista = algo falla igualmente, y entonces salen los backups de config, el sustituto preparado y el procedimiento escrito; quien cuente “todo perfecto” no ha hecho simulacros.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Cuánta redundancia es “suficiente”?

La que comprueba el coste del parón: si una hora de red muerta cuesta X euros, la redundancia debe costar menos que X por hora de riesgo reducido. En un aula, un switch de repuesto y backups bastan; en un hospital, doble circuito, dos operadores y failovers probados. “Suficiente” = el punto donde duplicar más ya no reduce riesgo real.

❓ ¿HSRP y OSPF se pelean?

No: trabajan en niveles distintos. HSRP elige quién atiende el gateway dentro de una subred; OSPF elige caminos entre subredes. En un diseño normal: HSRP en el borde de la LAN, OSPF entre routers internos. El detalle fino: el router activo de HSRP debe ser el que OSPF prefiera como salida (ajustando costes), o tendrás tráfico que entra por R1 y sale por R2 (funciona, pero el diseño queda feo).

❓ Si todo está duplicado, ¿para qué simular fallos?

Porque la redundancia duplica piezas, no garantiza el conmutador. Timers, preempt, tracking, VLANs y fibra tienen mil detalles que solo aparecen al tirar el enlace de verdad. El simulacro convierte tu diseño teórico en un MTTR medido; sin él, tu HA es una hipótesis con hardware caro.

## 🎬 Poscréditos

El paquete del lunes llegó a 8.8.8.8 a la tercera: dos pings perdidos, cero usuarios alarmados. El log lo contó; el simulacro del trimestre anterior lo había ensayado. CONRAD, desde su consola, cerró el curso con su habitual ternura: “Doce unidades para llegar a la conclusión más aburrida del mundo: las redes funcionan cuando están diseñadas, documentadas y ensayadas. El resto es plegaria. Ahora, fuera de mi consola, que tienes boletines.”

PRÓXIMAMENTE EN… NINGUNA UNIDAD: has llegado al final del curso. 🏁 No queda más práctica que la vida real: monta, rompe, documenta y repite. Y si algún día te preguntan en una entrevista por la vez que “la red no se cayó”, sonríe: nadie notó que hiciste bien tu trabajo. Eso es alta disponibilidad.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA3/RA5/RA6)

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Conmutadores con tolerancia a fallos | ✅ Puntos 2-4 y ⚡ Laboratorio |
| RA5 | Segmentación con continuidad de servicio | ✅ Puntos 2-5 |
| RA6 | Encaminamiento redundante | ✅ Puntos 5-7 + 🧠 Atrévete (punto 9) |
| RA1 | Estructura y principios de redes tolerantes | ✅ Puntos 1 y 8 + 💬 Entrevista (punto 9) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 08 · Plan de continuidad · Siguiente: ¡Fin del curso! 🏁