Table of Contents

# Boletín de Medios y cableado — Avanzado

# 📝 Boletín de Medios y cableado — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de cableado y medios físicos de forma combinada. En los difíciles tienes pista.

## 1. Diagnóstico de cableado

Un usuario reporta que su PC solo alcanza 100 Mbps en lugar de 1 Gbps. El switch es Gigabit, el cable es Cat5e y el PC tiene una tarjeta Gigabit.

- ¿Cuáles pueden ser las causas?

- ¿Qué herramienta usarías para diagnosticar?

- ¿Cómo probarías si el problema es el cable, el PC o el switch?

Pista: Gigabit Ethernet requiere los 4 pares. Si solo 2 pares están conectados, la negociación cae a 100 Mbps.

## 2. Diseño de cableado estructurado

Diseña el cableado para una oficina de 2 plantas:

Planta 1: 40 puestos de trabajo + sala de servidores Planta 2: 30 puestos de trabajo

Especifica: a) Cuántos switches necesitas y de qué tipo b) Qué categoría de cable usas para puestos y para uplinks c) Dónde colocas los patch panels d) Cómo conectas las dos plantas

Pista: Piensa en términos de cable horizontal, patch panels, y uplinks entre plantas. La fibra para uplinks entre plantas es una buena práctica.

## 3. Cálculo de atenuación

Un cable UTP Cat6 tiene una atenuación máxima de 21,3 dB a 100 MHz para 100 metros. La señal del transmisor tiene una potencia de 2 dBm.

- ¿Qué potencia llega al receptor después de 100 m?

- Si el receptor necesita al menos -20 dBm para interpretar la señal, ¿funciona?

- ¿Qué pasa si el cable mide 120 metros?

Pista: Potencia recibida = Potencia transmitida - Atenuación. La atenuación es proporcional a la distancia.

## 4. Fibra vs cobre: caso real

Eres el administrador de un campus universitario con 3 edificios separados por 200, 500 y 2000 metros respectivamente.

- ¿Qué medio usarías para conectar cada edificio? ¿Por qué?

- Si usas fibra, ¿monomodo o multimodo? ¿Para cada distancia?

- ¿Qué conectores y módulos SFP elegirías?

Pista: 200 m → multimodo (barato). 2000 m → monomodo (necesario por distancia).

## 5. Pinout y solución de problemas

Tienes un cable que no funciona. Usas un comprobador y ves esta secuencia de LEDs:

Extremo A: 1 2 3 4 5 6 7 8
Extremo B: 1 2 3 4 5 6 7 8
           ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- ¿Qué pin falla?

- ¿Qué par de hilos está afectado?

- ¿Enlaza el cable? ¿A qué velocidad negociará?

Pista: Localiza qué par (1-2, 3-6, 4-5, 7-8) corresponde al pin que falla.

## 6. Diseña el latiguillo perfecto

Describe paso a paso cómo crimpar un cable directo T568B, incluyendo:

- Herramientas necesarias

- Longitud recomendada de pelado de funda

- Orden exacto de los hilos (de izquierda a derecha, con el clip hacia abajo)

- Cómo saber si el crimpado ha sido correcto

## 7. Elección de medio a escala

Decide qué medio de transmisión usarías para cada escenario y justifícalo:

- Mini-oficina de 8 puestos en un local de 60 m².

- Planta de 40 puestos en un edificio de oficinas con el rack en la misma planta.

- Campus de 3 edificios separados por 100, 500 y 2000 metros.

En cada caso indica: medio (cobre/fibra), categoría/estándar aproximado y, si usas fibra, monomodo o multimodo.

Pista: decide primero por distancia y presupuesto. 100 m es el límite del cobre, la multimodo cubre hasta ~550 m y la monomodo el resto.

## 8. Cálculo de enlaces y redundancia

- ¿Cuántos enlaces tiene una malla completa de 8 nodos? ¿Y de 20? (fórmula: n·(n−1)/2)

- Con los mismos 8 nodos, propón una malla parcial que use mucho menos cable pero siga aguantando la caída de un enlace sin aislar a nadie. ¿Cuántos enlaces te gastas como mínimo y con qué forma?

- En esa red, ¿qué topología usarías en el acceso (los puestos de trabajo) y por qué?

Pista: una topología que garantiza camino alternativo con el mínimo de enlaces es el anillo; piensa en cuántos enlaces tiene un anillo de 8 nodos.

## 9. Topología y puntos únicos de fallo

Un edificio tiene esta diseño: en cada planta, 30 PCs conectadas en estrella al switch de planta; los switches de planta se conectan en estrella a un único switch core en el sótano. Un viernes se avería el switch de la planta 2.

- ¿Qué PCs se quedan sin red y cuáles no? ¿Se cae el edificio entero?

- ¿Qué topología es la combinación de las plantas con el core?

- ¿Qué punto único de fallo queda en el diseño? ¿Cómo lo mitigarías sin rehacer todo el cableado?

Pista: recuerda la jerarquía acceso → distribución → core y qué es un punto único de fallo.