Table of Contents

# Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado (Resuelto)

# 💪 Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Avanzado (Resuelto)

## 1. Lectura de bits: ¿qué MAC es esta?

- 02 = 00000010: el primer bit (más significativo, bit I/G) es 0 → unicast.

- El segundo bit (U/L) es 1 → administrada localmente (alguien la ha cambiado).

- Binario: 0000 0010 → I/G = 0 (individual, una sola tarjeta) · U/L = 1 (local). Una MAC 02:… es lo típico de una interfaz con spoofing activo.

## 2. La trama en hex

- Destino ff:ff:ff:ff:ff:ff → broadcast: la reciben todas las tarjetas de la LAN.

- Origen 00:1a:2b:… → el OUI 00:1A:2B corresponde al fabricante de esa tarjeta (según IEEE).

- EtherType 08 06 = ARP (0x0806). Quien pregunta es el emisor (necesita una MAC); responderá quien tenga la IP consultada, en unicast hacia el emisor.

## 3. Diagnóstico por capas (OSI en acción)

- Síntoma A — Capa 2 (trama), con posible raíz en capa 1. El FCS erróneo lo detecta la capa 2, pero casi siempre la causa es física: señal marginal (atenuación, diafonía, EMI, crimpado flojo) que el tester de continuidad no mide. Herramientas: cable de prueba conocido, revisión del tramo, certificador de categoría; Wireshark para contar errores. El tester al 100% NO descarta la capa 1: solo mide continuidad, no calidad de señal.

- Síntoma B — Capa 1 (física). LED apagado = no hay enlace: sin negociación no hay bits. Revisa cable, conector, puerto y NIC.

- Síntoma C — Capa 2 (dirección). Dos equipos con la misma MAC: el switch no distingue a quién mandar (la tabla salta entre puertos). Herramienta: tabla MAC del switch (show mac address-table) + ipconfig /all / ip link en cada PC. Solución: quitar el clonado.

💡 Clave de examen: si no hay LED, ni mires Wireshark: capa 1. Y si hay LED, el tester pasa pero aparecen FCS erróneos o MACs duplicadas, el problema es de la trama (capa 2).

## 4. El viaje con sus MACs

| Tramo | MAC origen → destino | IP origen → destino |
| --- | --- | --- |
| PC → router | AAAA…01 → BBBB…01 | 10.0.0.5 → 93.184.216.34 |
| Router → ISP | BBBB…02 → MAC del siguiente salto | 10.0.0.5 → 93.184.216.34 |

- Nunca. La trama solo existe dentro de tu LAN: en cuanto sale del router, se rehace con otras MACs. El servidor solo ve la IP de origen, no tu MAC.

- ARP (request broadcast: «¿quién tiene 192.168.1.1?» → reply unicast con su MAC).

## 5. Matemáticas de la trama

- 14 (cabecera) + 100 (payload) + 4 (FCS) = 118 bytes.

- Dos tramas (1500 + 100). El payload máximo de la trama es 1500 bytes (MTU); lo que pasa de eso no cabe en una trama.

- La fragmentación de IP (capa 3): si el paquete supera la MTU del enlace, el router lo parte en fragmentos. (Los routers de hoy evitan el clásico Path MTU Discovery bloqueado… y las redes IPv6 ya no fragmentan: avísalo con ICMPv6.)

## 6. Caso de laboratorio: el gateway que no responde

- Quedan descartados: tu PC, el cable, el switch y la PC 192.168.1.60 (la LAN funciona). Siguen en pie: el router (192.168.1.1), su enlace hacia el ISP y lo que hay más allá.

- arp -a (Windows/Linux): muestra la tabla IP ↔ MAC; para 192.168.1.1 debes ver la MAC del router.

- Esperas la MAC real del router en la interfaz LAN. Si la tabla muestra 00:00:00:00:00:00 (o no hay entrada), no se pudo completar el ARP: sin MAC del gateway no hay trama hacia fuera, y por eso no sale nada aunque tu IP esté bien. Suele ser: gateway mal escrito en la IP, interfaz mal, o el router apagado.

## 7. 802.3 vs 802.11 en la práctica

- 802.11 — la trama WiFi es la única de capa 2 que puede llevar hasta 4 direcciones (receptor, transmisor, receptor final, transmisor final).

- En el AP, en la frontera con la LAN cableada: descifra la trama 802.11 y la reenvía como trama Ethernet (o la vuelve a cifrar si el destino también está en WiFi).

- Porque el EtherType va dentro de la trama, y los dos estándares son capa 2 con entregas locales equivalentes: arriba, la capa 3 recibe siempre “un paquete IPv4” sin importar si viajó por cobre, fibra o aire.