Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado (Resuelto)

## 1. Diseño VLSM

Red base: 172.16.0.0/24 (256 direcciones totales)

Ordenando de mayor a menor: Producción (60) → Desarrollo (30) → Testing (10) → 3 enlaces WAN (2 c/u)

| Subred | Hosts | CIDR | Red | Rango | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción | 60 (62) | /26 | 172.16.0.0 | .1 - .62 | .63 |
| Desarrollo | 30 (30) | /27 | 172.16.0.64 | .65 - .94 | .95 |
| Testing | 10 (14) | /28 | 172.16.0.96 | .97 - .110 | .111 |
| WAN 1 | 2 (2) | /30 | 172.16.0.112 | .113 - .114 | .115 |
| WAN 2 | 2 (2) | /30 | 172.16.0.116 | .117 - .118 | .119 |
| WAN 3 | 2 (2) | /30 | 172.16.0.120 | .121 - .122 | .123 |

Sobran: 172.16.0.124 - 172.16.0.255 = 132 direcciones. Ojo: ese hueco no es una subred alineada; la mayor subred alineada que cabe entera dentro es 172.16.0.128/25 (126 hosts útiles) y las direcciones .124-.127 se quedarían sin aprovechar por no estar alineadas.

## 2. Diagnóstico DHCP

- Es una dirección APIPA (Automatic Private IP Addressing), rango 169.254.0.0/16.

- Windows asigna automáticamente una IP APIPA cuando el servidor DHCP no responde o no está disponible.

- Soluciones:

  - Verificar que el servidor DHCP esté encendido y funcionando

  - Comprobar la conectividad con el servidor DHCP (¿está en la misma red? ¿hay switches funcionando?)

  - Hacer ipconfig /release y ipconfig /renew para forzar una nueva solicitud DHCP

  - Asignar una IP estática si el DHCP no es recuperable

## 3. Subnetting binario

- IP en binario: 200.100.50.30 = 11001000.01100100.00110010.00011110 Máscara en binario: 255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

- AND → Dirección de red: 11001000.01100100.00110010.00000000 = 200.100.50.0/27

- Broadcast: 200.100.50.31 (todos los bits de host a 1: 00011111)

- Hosts útiles: 2⁵ - 2 = 32 - 2 = 30 hosts

- 200.100.50.62 → binario: 11001000.01100100.00110010.00111110 Red de .62 con /27: 200.100.50.32/27 (bits de red fijos, 00100000) NO está en la misma subred. .30 está en 200.100.50.0/27, .62 está en 200.100.50.32/27.

## 4. Resumen de subredes

- Bits a pedir: 2ⁿ = 8 → n = 3 bits

- Máscara original: /16. Nuevos bits: 16 + 3 = /19 (255.255.224.0)

- Hosts por subred: 32 - 19 = 13 bits de host → 2¹³ - 2 = 8190 hosts

- Subredes:

  - 10.0.0.0/19

  - 10.0.32.0/19

  - 10.0.64.0/19

  - 10.0.96.0/19

  - 10.0.128.0/19

  - 10.0.160.0/19

  - 10.0.192.0/19

  - 10.0.224.0/19

(El incremento entre subredes es 32 en el tercer octeto: 2¹⁹⁻¹⁶ = 2³ = 32)

## 5. Sumarización de rutas

- Ruta resumida: 192.168.0.0/22

Razonamiento: - 192.168.0.0/24: bits 22-23 = 00 - 192.168.1.0/24: bits 22-23 = 01 - 192.168.2.0/24: bits 22-23 = 10 - 192.168.3.0/24: bits 22-23 = 11

Los primeros 22 bits son idénticos. La ruta /22 engloba las 4 subredes.

- Máscara: /22 (255.255.252.0)

- IPs totales: 2^(32-22) - 2 = 2¹⁰ - 2 = 1022 hosts (1024 direcciones totales)

## 6. Plan de direccionamiento para una empresa

Red base: 10.0.0.0/22 (1024 direcciones, 1022 hosts útiles)

Ordenando de mayor a menor: - Administración: 200 → /24 (254 hosts) - Producción: 100 → /25 (126 hosts) - IT: 50 → /26 (62 hosts) - Ventas: 50 → /26 (62 hosts) - Almacén: 20 → /27 (30 hosts) - Dirección: 10 → /28 (14 hosts) - Enlace /30

Plan VLSM:

| Subred | CIDR | Red | Rango | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | /24 | 10.0.0.0 | .1 - .254 | .255 |
| Producción | /25 | 10.0.1.0 | .1 - .126 | .127 |
| IT | /26 | 10.0.1.128 | .129 - .190 | .191 |
| Ventas | /26 | 10.0.1.192 | .193 - .254 | .255 |
| Almacén | /27 | 10.0.2.0 | .1 - .30 | .31 |
| Dirección | /28 | 10.0.2.32 | .33 - .46 | .47 |
| Enlace | /30 | 10.0.2.48 | .49 - .50 | .51 |

Sobran: 10.0.2.52 - 10.0.3.255 → ~460 IPs

Problemas si crece al doble: Si cada departamento duplica sus hosts, Administración necesitaría /23 (510 hosts), lo que rompe el plan VLSM actual. Habría que rediseñar usando una red base más grande (ej. /20) desde el principio.

## 7. VLSM con requisitos mínimos

Red base: 192.168.1.0/24 (256 direcciones, 254 hosts útiles)

Ordenando de mayor a menor: Producción (50) → Comercial (25) → Soporte (10) → Enlace WAN (2)

| Subred | Resolviendo | CIDR | Red | Rango | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción | 2ʰ−2 ≥ 50 → h=6 (62) | /26 | 192.168.1.0 | .1 - .62 | .63 |
| Comercial | 2ʰ−2 ≥ 25 → h=5 (30) | /27 | 192.168.1.64 | .65 - .94 | .95 |
| Soporte | 2ʰ−2 ≥ 10 → h=4 (14) | /28 | 192.168.1.96 | .97 - .110 | .111 |
| Enlace WAN | 2ʰ−2 ≥ 2 → h=2 (2) | /30 | 192.168.1.112 | .113 - .114 | .115 |

- Queda libre desde 192.168.1.116 hasta 192.168.1.255 = 140 direcciones. Ojo otra vez con la alineación: dentro de ese hueco la mayor subred alineada es 192.168.1.128/25 (126 hosts útiles) y las direcciones .116-.127 no se pueden aprovechar sin romper la alineación.

Comprobación del encadenado: Producción acaba en .63 → Comercial arranca en .64. Comercial acaba en .95 → Soporte arranca en .96. Soporte acaba en .111 → el enlace WAN arranca en .112.

## 8. Conflicto de IP

- Qué ocurre: cuando el PC pide IP por DHCP recibe 192.168.1.20, pero la impresora ya la tiene en uso. Hay duplicado de dirección: uno de los dos (o ambos, según el momento) pierde conectividad, aparecen errores de “duplicate address”, y el tráfico hacia esa IP puede ir a uno o a otro. El servidor DHCP puede detectarlo antes de conceder la IP haciendo un ping o un ARP probe a la dirección; si hay respuesta, la descarta y la registra en la tabla de conflictos.

- Cómo lo detecta: en el router, el comando:

show ip dhcp conflict

Muestra las direcciones que el servidor DHCP encontró en conflicto (con el método de detección y la fecha). Si la impresora estática sigue dentro del rango sin excluir, verás la entrada y podrás actuar.

- Cómo prevenirlo: desde el diseño, excluir las IPs estáticas del pool DHCP antes de que reparta nada:

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.30

Así el router nunca concede las direcciones fijas (impresoras, servidores, el propio gateway). Alternativa: usar reservas DHCP por MAC para los equipos que quieras fijos sin configurarlos a mano.

## 9. Fragmentación real (túnel y MTU)

- Frag 1 (salto Gigabit, MTU 1500): payload por fragmento = 1500 − 20 = 1480 (ya múltiplo de 8) → 5000 B → 4 fragmentos: 1480 + 1480 + 1480 + 560.

- Refragmentación en el WAN (MTU 1000): payload útil = 1000 − 20 = 980… pero 980 no es múltiplo de 8; el mayor múltiplo de 8 ≤ 980 es 976. Los fragmentos 1-3 (1480 B) no caben: cada uno se trocea en 976 + 504. El fragmento 4 (560 B) ya cabe entero. Total: 7 fragmentos.

| Frag | Datos | MF | Offset (×8) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | 976 | 1 | 0 |
| 1b | 504 | 1 | 122 (976/8) |
| 2a | 976 | 1 | 185 |
| 2b | 504 | 1 | 307 (2456/8) |
| 3a | 976 | 1 | 370 |
| 3b | 504 | 1 | 492 (3936/8) |
| 4 | 560 | 0 | 555 |

(Comprobación: 3 × (976 + 504) + 560 = 3 × 1480 + 560 = 5000 B ✓. El offset de cada pieza = byte absoluto que empieza a contar ÷ 8, así que el trozo 1b arranca en el byte 976 → 122.)

- Síntoma clásico: el ping pequeño va y el grande se corta o da “Packet needs to be fragmented but DF set”; con tracert los saltos intermedios pueden no responder si el problema es de encapsulado/túnel. En Windows: ping -f -l 1472 (prueba de Path MTU) fallando en el salto problemático.

- No. En IPv6 solo el origen fragmenta; los routers intermedios no fragmentan (Path MTU Discovery / Packet Too Big de ICMPv6).

## 10. ARP, Wireshark y capas

- Porque la capa 2 no puede montar la trama sin la MAC destino. ICMP ya tiene las IPs, pero el “sobre” Ethernet necesita la dirección de enlace del gateway (o del host): ARP la obtiene antes de enviar el primer paquete IP.

- Sin reply, el host no tiene MAC destino → no construye la trama → el ICMP “se queda” en la pila. Falla en la frontera capa 2/3 de la LAN (sin ARP no hay trama). El ping no sale “por la puerta” (gateway).

- No culpes de ARP: si arp -a trae la MAC del gateway y el ping al gateway va, la resolución local funciona. El fallo a 8.8.8.8 es ruta por defecto, NAT, firewall o DNS (capa 3+ / servicio).

- Dentro va un paquete IPv4 (EtherType 0x0800). Las IPs van en la cabecera IPv4: campo IP origen = 192.168.1.50, campo IP destino = 192.168.1.1 (además del protocolo = 1 para ICMP).