Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado

# 📝 Boletín de Direccionamiento IP — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar subnetting, VLSM, DHCP, cabecera IPv4, ARP y fragmentación de forma más profunda.

## 1. Diseño VLSM

Te dan la red 172.16.0.0/24. Debes diseñar el direccionamiento para:

- Producción: 60 hosts

- Desarrollo: 30 hosts

- Testing: 10 hosts

- Enlaces WAN: 3 enlaces punto a punto (2 IPs cada uno)

- Diseña el VLSM con el mínimo desperdicio de direcciones.

- Indica la red, máscara, rango de hosts y broadcast para cada subred.

- ¿Cuántas IPs sobran?

Pista: Ordena de mayor a menor necesidad. Recuerda que los enlaces /30 solo necesitan 2 hosts.

## 2. Diagnóstico DHCP

Un usuario no puede conectarse a Internet. Su configuración IP es:

IPv4: 169.254.15.33
Máscara: 255.255.0.0
Gateway: (vacío)
DNS: (vacío)

- ¿Qué tipo de dirección es 169.254.15.33?

- ¿Por qué tiene esa IP?

- ¿Qué solución propones?

Pista: 169.254.0.0/16 es APIPA (Automatic Private IP Addressing). Windows asigna esta IP cuando el servidor DHCP no responde.

## 3. Subnetting binario

Dada la IP 200.100.50.30 con máscara 255.255.255.224 (/27):

- Escribe la IP y la máscara en binario

- Calcula la dirección de red (AND)

- ¿Cuál es la dirección de broadcast?

- ¿Cuántos hosts útiles tiene esta subred?

- ¿La IP 200.100.50.62 está en la misma subred? ¿Por qué?

## 4. Resumen de subredes

Tienes 10.0.0.0/16. Necesitas crear 8 subredes del mismo tamaño.

- ¿Cuántos bits debes pedir prestados?

- ¿Cuál es la nueva máscara?

- ¿Cuántos hosts por subred?

- Enumera las 8 direcciones de red resultantes

## 5. Sumarización de rutas

Tienes estas 4 subredes: - 192.168.0.0/24 - 192.168.1.0/24 - 192.168.2.0/24 - 192.168.3.0/24

- ¿Puedes resumirlas en una sola ruta? ¿Cuál?

- ¿Qué máscara tendría la ruta resumida?

- ¿Cuántas IPs totales abarca la ruta resumida?

Pista: Mira los bits en común. Las 4 redes comparten los primeros 22 bits.

## 6. Plan de direccionamiento para una empresa

Diseña un plan completo para una empresa con:

Sede central: - 200 hosts en Administración - 100 hosts en Producción - 50 hosts en IT - 10 hosts en Dirección

Sucursal: - 50 hosts en Ventas - 20 hosts en Almacén

Enlaces: - 1 enlace /30 entre sede y sucursal

Te dan la red 10.0.0.0/22.

- Diseña el VLSM completo

- ¿Cuántas IPs sobran?

- ¿Qué problemas podrías encontrar si la empresa crece al doble?

## 7. VLSM con requisitos mínimos

Tienes la red 192.168.1.0/24 y necesitas estas subredes:

- Producción: 50 hosts

- Comercial: 25 hosts

- Soporte: 10 hosts

- Enlace WAN: 2 hosts

- Diseña el VLSM mínimo (sin desperdiciar IPs): indica red, máscara, rango y broadcast de cada subred.

- ¿Qué bloque queda libre al final y de qué tamaño?

Pista: Ordena de mayor a menor necesidad y elige para cada subred la máscara más pequeña que cumpla 2ʰ − 2 ≥ hosts. Recuerda que cada subred empieza donde terminó la anterior.

## 8. Conflicto de IP

El administrador de una empresa configura manual (estática) la IP 192.168.1.20 en una impresora. Lamentablemente, esa IP está dentro del pool DHCP que reparte el router (network 192.168.1.0 255.255.255.0).

- Explica qué ocurre cuando un PC pide IP por DHCP y recibe 192.168.1.20, que ya tiene la impresora.

- ¿Cómo detectaría el administrador el conflicto? ¿Qué comando usaría en el router?

- ¿Cómo se previene este problema desde el diseño?

Pista: Antes de conceder una IP, el servidor DHCP suele comprobar (el RFC lo llama “ping”) si la dirección ya está en uso. En Cisco el resultado se registra en una tabla concreta que se consulta con show. Y la solución de fondo ya la viste en el punto 7 de la unidad: ip dhcp excluded-address.

## 9. Fragmentación real (túnel y MTU)

Un PC manda un datagrama IPv4 de datos 5000 B (cabecera 20 B). Primero cruza un enlace Gigabit (MTU 1500) y luego un enlace WAN de MTU 1000.

- ¿Cuántos fragmentos genera el PC al salir por el enlace Gigabit (MTU 1500)?

- Cuando esos fragmentos llegan al router y salen por el WAN (MTU 1000), los vuelve a trocear. Indica cuántos fragmentos salen en total y, para cada uno: bytes de datos, MF y offset (en múltiplos de 8).

- Si el Path MTU Discovery falla porque un firewall bloquea ICMP, ¿qué síntoma típico ves con ping -l 5000 y con un tracert?

- En IPv6, ¿podría este mismo router intermedio fragmentar? Justifica en una frase.

Pista: payload útil = MTU − 20 (y si no es múltiplo de 8, baja al múltiplo de 8 inferior); el offset va en múltiplos de 8; MF=0 solo en el último. Ojo: los fragmentos que salen del origen ya llevan su offset asignado; en el WAN solo se vuelven a trocear los que sigan siendo más grandes que el payload cabible.

## 10. ARP, Wireshark y capas

Captura en la red local. Se ve, en orden:

- Trama broadcast EtherType 0x0806, mensaje ARP “who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.50”

- Trama unicast EtherType 0x0806, ARP reply 192.168.1.1 is at aa:bb:cc:dd:ee:ff

- Trama EtherType 0x0800 ICMP echo request

- Trama EtherType 0x0800 ICMP echo reply

- ¿Por qué el ICMP (capa 3) necesita esos dos pasos ARP antes?

- Si en el paso 2 no hay reply, ¿en qué capa falla la comunicación siguiente y por qué el ping no sale “por la puerta”?

- El PC ve la MAC del gateway en arp -a, el ping al gateway funciona, pero falla el ping a 8.8.8.8. ¿Culpas de ARP? ¿De qué síntoma sí?

- El EtherType del ICMP es 0x0800: ¿qué “sobre” hay dentro de la trama y en qué campo de ese sobre se copian las IPs 192.168.1.50 → 192.168.1.1?

Pista: ARP es el puente IP→MAC solo en la LAN; una vez resuelto, el problema de “salir a Internet” es otra capa.