Table of Contents

# Boletín de Enrutamiento estático — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Enrutamiento estático — Inicial (Resuelto)

## 1. Componentes del router

1 → b (RAM: configuración activa, tabla de rutas) 2 → c (NVRAM: startup-config) 3 → a (Flash: IOS) 4 → d (ROM: ROMMON)

## 2. Verdadero o falso

- Verdadero. Las rutas estáticas se configuran con ip route.

- Verdadero. 0.0.0.0/0 es la ruta de último recurso.

- Falso. Si el next-hop es inalcanzable, la ruta NO se instala en la tabla de rutas (aunque la tengas escrita en la config).

- Verdadero. Las rutas estáticas tienen AD 1 y métrica 0.

- Verdadero. show ip route muestra las rutas del router.

## 3. ¿Qué comando?

1 → c (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 = ruta por defecto) 2 → b (show ip route = tabla de rutas) 3 → a (show ip interface brief = estado de interfaces) 4 → d (ip route con red específica = ruta estática)

## 4. Modos del router

  - Usuario (Router>)

  - Privilegiado (Router#)

  - Configuración global (Router(config)#)

  - Configuración de interfaz (Router(config-if)#)

## 5. Anatomía de una ruta

- S → origen estático (aprendida con ip route)

- 192.168.3.0/24 → red destino y su prefijo

- [1/0] → distancia administrativa 1 / métrica 0

- via 10.0.0.2 → next-hop: a quién le paso el paquete

## 6. Tu primera ruta estática

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Red destino + máscara + next-hop. En show ip route la ruta aparece con via 10.0.0.2, pero al configurar no hay ninguna palabra clave: el next-hop va tal cual al final del comando.

## 7. ¿Ruta por defecto o ruta específica?

Ruta por defecto. Con una única salida, cualquier destino que no sea la LAN propia va a ese next-hop: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip_salida>. Cincuenta rutas específicas serían 50 líneas que mantener a mano para cubrir lo mismo.

## 8. Verificación

- show running-config | include ip route → ¿está escrita la ruta? (fallo típico: errata en la IP)

- show ip route → ¿aparece con una S? Si no aparece, el next-hop es inalcanzable: mira show ip interface brief (paso 3).

- show ip interface brief → ¿la interfaz de salida está Up/Up? Si está down/down (cable) o administratively down (falta no shutdown), la ruta no se instala.