Table of Contents

# Boletín de NAT y PAT — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de NAT y PAT — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Qué es NAT?

NAT (Network Address Translation) traduce direcciones IP privadas (no enrutables en Internet) a direcciones IP públicas (enrutables). Es necesario porque: - Las IPv4 públicas son limitadas. - Una LAN completa puede compartir una o pocas IPs públicas.

## 2. Tipos de NAT

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| NAT estático | B — Una IP privada fija se traduce a una IP pública fija |
| NAT dinámico | C — Se asigna una IP pública de un pool disponible |
| PAT | A — Muchas IPs privadas comparten una IP pública variando puertos |

## 3. Configura PAT

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

## 4. Tabla NAT

- 2 dispositivos (192.168.1.10 y 192.168.1.20).

- 83.45.12.78.

- 50001.

## 5. Verdadero o falso

- Falso. NAT estático es 1 a 1. PAT permite compartir una IP.

- Verdadero. NAT necesita saber qué interfaz es inside y cuál outside.

- Falso. NAT estático hace eso. NAT dinámico asigna de un pool, no es fijo.

- Verdadero.

## 6. NAT destino (port forwarding)

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

## 7. ¿Qué tipo de NAT es?

| Escenario | Tipo |
| --- | --- |
| a) Servidor web 192.168.1.10 ↔ 83.45.12.78 fijo | NAT estático (1:1) |
| b) Pool de 4 IPs públicas asignadas al vuelo | NAT dinámico (pool) |
| c) 300 alumnos saliendo por una IP pública | PAT (sobrecarga) |
| d) Puerto público 8080 → 192.168.1.10:80 | NAT destino (port forwarding) |

## 8. Lee la tabla NAT

- 3 conexiones activas: dos consultas DNS (8.8.8.8:53) y una sesión HTTPS (142.250.184.4:443).

- 49152 — es el puerto efímero original del PC 192.168.1.30 (columna Inside local).

- Porque NAT asigna un puerto global distinto a cada conexión (60001, 60002, 60003): los puertos efímeros duplicados no chocan porque el Inside global los desambigua.

- Las dos primeras van a 8.8.8.8:53 (DNS); la tercera a 142.250.184.4:443 (HTTPS).