Table of Contents

# Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado

# 📝 Boletín de Redes inalámbricas — Avanzado

Ejercicios que requieren diseñar y diagnosticar WLANs. En los difíciles tienes pista.

## 1. Diseño de cobertura de un instituto

Edificio de dos plantas, 40×20 m, hormigón armado. Usuarios: 30 profesores con portátiles, 300 alumnos con móviles, ~50 IPs extra (cámaras, impresoras).

- ¿Cuántos APs pondrías como mínimo y dónde (a grandes rasgos)?

- ¿Qué bandas asignas a qué uso?

- Dos SSIDs: Profesores (Enterprise) y Alumnos (PSK con portal cautivo). ¿Por qué esta separación?

- ¿Qué pasa con el canal si dos APs vecinos emiten en el mismo canal 2,4 GHz?

Pista: en 2,4 GHz solo hay 3 canales no solapados (1/6/11); el patrón clásico de celdas alterna 1-6-11-1-6-11.

## 2. El misterio del aula 12

El aula 12 tiene WiFi pésimo: se desconecta cada pocos minutos, aunque la señal que muestra el portátil es “excelente”.

- ¿Cómo puede haber señal excelente y mala calidad? ¿Qué mide cada cosa?

- Enumera 3 causas típicas de este síntoma.

- ¿Qué herramienta del portátil o del AP usarías para confirmarlo?

Pista: RSSI alto no es sinónimo de SNR alto: mira la interferencia y la reutilización de canal.

## 3. Plan de canales 5 GHz

Tienes 4 APs en la misma planta. En 5 GHz dispones de canales de 20 MHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100+…).

- Asigna canales a los 4 APs para minimizar solape.

- ¿Qué ventaja tiene usar 40 u 80 MHz en 5 GHz en lugar de 20 MHz? ¿Y su riesgo?

- ¿Qué son los canales DFS y qué riesgo tienen?

## 4. WPA3 y el handshake

- ¿Qué problema clásico de WPA2-PSK corrige WPA3 con SAE?

- ¿Qué es el “modo transición” WPA2/WPA3 y cuándo tiene sentido?

- Un compañero propone “SSID oculto + filtrado MAC” como seguridad. Desmonta la idea con dos argumentos.

## 5. Portal cautivo y VLANs

El WiFi de invitados debe: tener portal de aceptación de condiciones, no ver la red interna y salir solo a Internet.

- ¿En qué VLAN lo metes y por qué?

- ¿Qué es un portal cautivo y qué limitaciones tiene?

- ¿Qué norma de seguridad de la unidad aplicas al aislar invitados?

## 6. Diagnóstico de un despliegue roto

Tras instalar 6 APs nuevos, los usuarios se quejan: en pasillos funciona bien, pero al caminar entre zonas el WiFi se corta 20 segundos. show del controlador: cada AP emite al máximo de potencia, todos con el mismo SSID y canales 1-1-1-6-1-11 en 2,4 GHz.

- ¿Qué dos errores de diseño detectas?

- ¿Por qué se corta 20 segundos al caminar (roaming)?

- ¿Qué ajustarías (potencias, canales, roaming)?

Pista: para que el roaming funcione bien, las celdas deben solaparse un poco (≈15-20%) pero con canales distintos.

## 7. Cálculo rápido de throughput

Un AP WiFi 6 teórico en 80 MHz, 2×2: hasta 1200 Mbps de enlace. Un aula tiene 25 alumnos compartiendo ese AP.

- ¿Por qué el throughput real por alumno es mucho menor que 1200/25?

- ¿Qué papel juega el medio compartido (CSMA/CA) en esto?

- ¿Qué dos medidas de diseño mejoran la experiencia si el aula crece a 50 alumnos?

## 8. Caso integrador con Packet Tracer

Monta en Packet Tracer: un router 2911 con servidor DHCP, un switch 2960 con dos VLANs (10 docentes, 20 alumnos), un AP doméstico en la VLAN 20 y dos portátiles inalámbricos.

- ¿Qué tipo de puerto de switch conecta el AP y por qué?

- El portátil de alumnos obtiene IP de la VLAN 20 pero no navega. El gateway de la VLAN 20 está bien. ¿Qué dos cosas compruebas primero?

- El AP doméstico de Packet Tracer solo permite WPA2-PSK. ¿Cómo se llama esa misma seguridad en la nomenclatura de la unidad?

## 9. Caso WiFi: oficina con zonas muertas

En una oficina de 25 puestos separados por tabiques de cartón-yeso, un único AP WiFi en el pasillo central da “zonas muertas” y una velocidad general decepcionante. Los empleados se quejan cada tarde.

- ¿Qué causas físicas explicarían la lentitud (nombra al menos 3)?

- ¿Qué herramientas usarías para confirmarlas?

- Propón 3 soluciones realistas ordenadas de más barata a más cara.

Pista: piensa en canales (1, 6, 11), interferencia de vecinos, obstáculos y el número de clientes compartiendo el mismo AP. Recuerda que la velocidad real WiFi es del 30-50%.

## 10. 802.3 vs 802.11 en la misma oficina

Una oficina tiene 20 PCs por cable (FastE/GigE) y 20 portátiles por WiFi detrás del mismo switch.

- ¿Los dos grupos comparten la capa OSI de “entrega local”? ¿Cuál?

- Compara en tabla: nº de MACs en la cabecera, quién “monta” la trama en el aire y qué pasa con las colisiones/medio compartido.

- ¿Por qué la capa de arriba (IPv4) no distingue si el tramo local fue RJ45 o radio?

Pista: misma capa 2 lógica, distinto estándar; el estándar 802.x es un detalle de la capa 1–2.