Table of Contents

# Ethernet, medios de transmisión y cableado

Donde todo viaje empieza por un cable 📡

🗺️ El mapa del curso: 🚪 Introducción → 📡 AQUÍ ESTÁS → 🧮 IP → 🔀 Switching

Antes de cualquier IP, antes de cualquier VLAN, hay alguien que convierte un 1 binario en un pulso eléctrico, un destello de luz o una onda de radio. Y alguien más tiene que garantizar que ese 1 llegue entero a su destino, sin que una silla lo pise ni un motor eléctrico le susurre tonterías. Ese alguien es la capa física, y Ethernet es su idioma.

Bienvenido a la primera unidad de contenidos. Aquí estudias el mundo físico que sostiene todo lo demás: los medios guiados (cobre, fibra) y no guiados (radio), las normas de cableado, cómo se crimpa un RJ45, cómo se organiza el cableado de un edificio y, como broche, la trama Ethernet: el sobre que envuelve todos los datos de tu red local.

Esta unidad son 10 puntos: 9 de teoría en progresión y el 10º, aterrizaje práctico.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Comparar los medios de transmisión (cobre, fibra, aire) por velocidad, distancia, coste e inmunidad.

- Explicar la estructura del cable UTP, las categorías y el papel del trenzado.

- Diferenciar cable directo, cruzado y de consola, y conocer los pinouts T568A/B.

- Crimpar y comprobar un cable con tester, diagnosticando fallos típicos (split pair, par muerto).

- Elegir entre fibra monomodo y multimodo según distancia y presupuesto.

- Aplicar conceptos físicos clave: atenuación, diafonía, anchura de banda vs velocidad.

- Diseñar el cableado estructurado de un edificio (TIA/EIA-568): rack, patch panel, horizontal.

- Situar las capas 1 y 2 en el modelo OSI (y distinguirlo de TCP/IP como modelo real).

- Analizar la trama Ethernet: MACs, EtherType, payload y FCS; comparar 802.3 (guiado) y 802.11 (no guiado).

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · Medios de transmisión | Cobre, fibra y aire a vista de pájaro | Todos |
| 02 · El cable UTP | Categorías, pares y trenzado | Todos |
| 03 · Directo, cruzado y consola | Pinouts T568A/B y cuándo usar cada cable | Todos |
| 04 · Crimpado y comprobación | El laboratorio real: crimpar y tester | Práctico |
| 05 · Fibra óptica | Monomodo vs multimodo, conectores y usos | Todos |
| 06 · Conceptos físicos clave | Atenuación, diafonía, Mbps vs MHz | Clave |
| 07 · Cableado estructurado | TIA/EIA-568: rack, patch panel, horizontal | Todos |
| 08 · El modelo OSI | 7 capas, TCP/IP de cultura, dónde estamos | Clave |
| 09 · La trama Ethernet | Capa 2: MACs, EtherType, FCS, 802.3 y 802.11 | Clave |
| 10 · Cierre | Sé el Bit, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 9 primeros puntos son teoría en progresión. El 10º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 9º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA1·b) | Medios de transmisión | ✅ Puntos 1, 2 y 5 |
| RA2·a) | Estándares para redes cableadas | ✅ Puntos 2-3 y 7 |
| RA2·b) | Montaje de cables | ✅ Punto 4 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA2·c) | Comprobadores de conectividad | ✅ Puntos 4 y 6 |
| RA1·d) | Trama y encapsulación Ethernet | ✅ Puntos 8–9 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10) |
| RA2·f) | Integración de dispositivos | ✅ Cableado estructurado (punto 7) + ⚡ Laboratorio (punto 10) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad anterior? Perfecto: ahí viste el mapa; aquí empieza el viaje de verdad.

- ¿Ya crimpeas cables? Salta al modelo OSI y a la trama Ethernet, lo más “examen” de la unidad.

📍 Primer punto: 01 · Medios de transmisión
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Direccionamiento IP y subnetting.

# 1 — Medios de transmisión

Cobre, fibra o aire, elige tu herramienta 🗼

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 1 · Medios de transmisión

## 📬 La idea en una frase

Los datos pueden viajar por tres medios físicos: el cobre (cables), la fibra óptica (luz) y el aire (ondas de radio). Cada uno tiene su velocidad, su distancia y su precio, y elegir bien es la primera decisión de todo administrador.

La capa 1 del modelo OSI (la verás a fondo en el punto del modelo OSI) se encarga de transmitir bits: series de 1 y 0 que, al final, tienen que atravesar algo físico. Ese “algo” es el medio de transmisión. Y como cada medio tiene sus reglas del juego, esta unidad entera consiste en conocerlas.

## 📊 Los tres medios a vista de pájaro

Antes de entrar en detalle, quédate con la tabla que resume toda la unidad:

| Medio | Material | Velocidad típica | Distancia máxima | Coste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (UTP/STP) | Hilos de cobre trenzados | 1-10 Gbps | 100 m | Bajo |
| Fibra óptica | Vidrio o plástico | 10-400 Gbps | 40+ km | Alto |
| Aire (WiFi, radio) | Ondas electromagnéticas | hasta 46 Gbps (WiFi 7) | Variable (10-100 m) | Medio |

Observa el patrón: el cobre es barato y corto, la fibra es cara y kilométrica, el aire es flexible pero impredecible. En los puntos siguientes vas a desmontar cada uno y ver sus tripas.

Los tres medios de transmisión (cobre, fibra y aire) con sus características principales

## 🔌 El cobre: el rey de las LAN

El cobre (que en la práctica significa cable UTP o STP) es el medio más usado dentro de un edificio. Sus cartas:

- Barato y fácil de conseguir: cualquier ferretería tiene metro a metro.

- Crimpable por cualquiera: con una crimpadora y diez minutos, un técnico novato fabrica su latiguillo.

- Límite de 100 metros: la señal se atenúa con la distancia, y a partir de ahí los errores se disparan (lo verás en el punto 6).

¿Cuándo elegirlo? Cuando necesitas conectar puestos de trabajo, impresoras y switches dentro del mismo edificio: distancias cortas, presupuesto ajustado y mantenimiento sencillo. Es el pan de cada día del cableado horizontal.

## 🧪 La fibra óptica: luz con superpoderes

La fibra transmite datos como pulsos de luz por un núcleo de vidrio. Si el cobre gana en precio, la fibra gana en casi todo lo demás:

- Velocidad brutal: hasta 400 Gbps y más (el cobre se asfixia en 10).

- Distancia: kilómetros sin repetidor. El cobre se rinde a los 100 m.

- Inmunidad electromagnética: los motores, fluorescentes y cables de corriente no le afectan porque la luz no es electricidad.

- Seguridad: interceptar un pulso de luz sin ser detectado es muy difícil.

¿Cuándo elegirla? Cuando necesitas enlaces largos (entre edificios, hacia el ISP, en el backbone del datacenter) o cuando el entorno es hostil a las interferencias. El coste (conectores de precisión, herramienta de empalme por fusión) se amortiza cuando la distancia o el caudal lo justifican. Lo verás a fondo en el punto 5.

## 📶 El aire: cuando el cable no llega

El medio inalámbrico (WiFi, radio) no usa conductor físico: envía ondas electromagnéticas por el aire. Sus reglas son distintas:

- Sin cables, lo que da movilidad a portátiles, móviles y visitas sin instalación.

- Velocidad engañosa: la teórica (hasta decenas de Gbps en WiFi 7) nunca se alcanza; en la práctica rindes al 30-50%.

- El canal se comparte: cuantos más dispositivos, menos ancho de banda para cada uno.

- Obstrucciones y vecinos: paredes, muebles y los routers del piso de al lado degradan la señal.

¿Cuándo elegirlo? Cuando el cable no llega o no es práctico: zonas de paso, salas de reuniones, clientes móviles. Como regla general, el WiFi complementa al cable, no lo sustituye: los puestos fijos y de alta demanda deben ir por cobre. Lo profundizas en la unidad de redes inalámbricas.

## 🧭 Cómo decidir, en tres preguntas

Antes de comprar nada, hazte estas tres preguntas:

- ¿Qué distancia hay? < 100 m → cobre o WiFi. Entre edificios o kilómetros → fibra.

- ¿Qué velocidad necesito y de forma continuada? Cargar archivos gordos siempre → cobre/gigabit o fibra. Navegar y correo → WiFi suficiente.

- ¿El usuario se mueve? Sí → WiFi. No → cobre. ¿Hay interferencias electromagnéticas? Muchas → fibra.

💡 La regla de oro: el cable es la base de todo; el WiFi es la comodidad que se sube encima. Un buen diseño pone a los puestos fijos por cable y reserva el aire para la movilidad.

## 🔗 Misma capa, distintos actores

Todos los medios cumplen el mismo papel en el modelo OSI: son la capa 1, la que convierte los 1 y 0 en algo físico. Pero cómo lo hacen cambia todo:

| Medio | Cómo transporta un bit | Quién lo modula |
| --- | --- | --- |
| Cobre | Cambios de tensión eléctrica en los hilos | La tarjeta de red (PHY) |
| Fibra | Pulsos de luz encendido/apagado | El láser/LED del transceptor |
| Aire | Variación de ondas de radio | El chip WiFi del router y del cliente |

Aunque el resto del curso (IPs, VLANs, rutas) se comporte igual sobre cualquier medio, los fallos físicos son distintos por medio: en cobre, atenuación y diafonía; en fibra, roturas y conectores sucios; en el aire, interferencias y cobertura. Saber qué medio falló ya es medio diagnóstico.

## 🧠 Mini-chequeo

- Ordena los tres medios de mayor a menor distancia máxima.

- Un técnico quiere conectar dos racks del mismo edificio separados 150 metros por un pasillo lleno de motores eléctricos. ¿Qué medio elige y por qué?

- ¿Cuál es la desventaja principal del aire (WiFi) frente al cobre?

🔄 Respuestas

- Fibra (40+ km) → aire (10-100 m, variable) → cobre (100 m). La fibra gana en distancia por paliza.

- Fibra óptica: 150 m supera el límite de 100 m del cobre, y los motores generan interferencias electromagnéticas que a la fibra le dan igual (transmite luz, no electricidad).

- El canal compartido y la imprevisibilidad: la velocidad real cae al 30-50% de la teórica, las obstrucciones atenúan la señal y los vecinos en la misma frecuencia interfieren. El cable, una vez tendido, es estable.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Los bits viajan por cobre (barato, 100 m), fibra (caro, kilómetros, inmune a interferencias) o aire (flexible pero con rendimiento real bajo).

- La elección del medio se reduce a distancia, velocidad y movilidad.

- Regla de oro: puestos fijos por cable, movilidad por WiFi, y fibra siempre que la distancia o el caudal lo exijan.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| UTP / STP | Cable de cobre sin/con apantallamiento |
| Medio de transmisión | El soporte físico por el que viajan los bits |
| Fibra óptica | Medio que transmite luz por vidrio/plástico |
| Aire / inalámbrico | Ondas electromagnéticas sin conductor |
| 100 m | Límite práctico del cobre en Ethernet (atenuación) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · El cable UTP

# 2 — El cable UTP

8 hilos, 4 pares y una buena razón para trenzarlos 🌊

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 2 · El cable UTP

## 📬 La idea en una frase

El cable UTP (Unshielded Twisted Pair, par trenzado sin apantallar) es el estándar de facto de las LAN: contiene 8 hilos de cobre organizados en 4 pares trenzados, cada uno con su color, y el trenzado existe para combatir interferencias y diafonía.

Probablemente lo has pisado, enrollado y maldito mil veces, pero nunca has mirado por qué es como es. Este punto te enseña la anatomía del cable que sostiene casi todas las oficinas del planeta.

Cable Ethernet UTP azul con conector RJ45 en primer plano

Anatomía del cable UTP: funda, 4 pares trenzados y sus colores T568B

## 🎨 Los 8 hilos y sus colores

Dentro de la funda gris se esconden 8 hilos de colores. Cada hilo pertenece a un par (un hilo de color y su versión “blanco/de color”) y cada par tiene un paso de trenzado distinto, como verás en la próxima sección.

La tabla de colores depende de la norma de crimpado que uses al final del cable. Las dos normas que verás en el punto 3 son T568A y T568B:

| Pin | Par | Color (T568B) | Color (T568A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Blanco/Naranja | Blanco/Verde |
| 2 | 2 | Naranja | Verde |
| 3 | 3 | Blanco/Verde | Blanco/Naranja |
| 4 | 1 | Azul | Azul |
| 5 | 1 | Blanco/Azul | Blanco/Azul |
| 6 | 3 | Verde | Naranja |
| 7 | 4 | Blanco/Marrón | Blanco/Marrón |
| 8 | 4 | Marrón | Marrón |

💡 Diferencia clave: T568B intercambia los pares 2 y 3 respecto a T568A. El estándar más común en Europa es T568B (pin 1 = naranja). En EE.UU. es más frecuente T568A, y es obligatorio en instalaciones gubernamentales.

Observa el patrón: los pares 1 y 4 (azul y marrón) ocupan los mismos pines en las dos normas; solo cambian los pares 2 y 3 (naranja y verde). El orden asigna a cada par una pareja de pines fija (1-2, 3-6, 4-5 y 7-8); fíjate en que 3-6 “salta” sobre 4-5, justo la particularidad que aprovecha un split pair para despistar al tester.

## 🌀 ¿Por qué se trenzan los pares?

Esta es la pregunta que define si entiendes la capa física o solo la memorizas. El trenzado soluciona dos problemas físicos:

1. Cancelación electromagnética. Las interferencias externas (motores, fluorescentes, cables de corriente) afectan por igual a ambos hilos del par. Como el receptor resta las señales de los dos hilos, el ruido común se cancela y la señal original se recupera. Es el mismo truco del “ruido en modo común”.

2. Reducción de diafonía (crosstalk). Cada par se trenza con un paso diferente (más o menos vueltas por metro). Así, un par que transmite no “acopla” su señal de forma regular sobre el vecino, y la interferencia entre pares se dispersa en vez de sumarse.

💡 Analogía del paso de trenzado: si dos coches van en paralelo con el mismo ritmo de balizas, sus señales se acoplan y se suman; si cada uno marca un ritmo distinto, las señales nunca coinciden en el mismo punto y el acoplamiento se dispersa. Eso hace cada par con su número de vueltas por metro.

## 📏 Categorías: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8

No todos los cables UTP son iguales. La categoría fija la frecuencia máxima de trabajo y, con ella, la velocidad que puede soportar:

| Categoría | Frecuencia máx | Velocidad máx | Distancia | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat5e | 100 MHz | 1 Gbps | 100 m | Oficinas antiguas, aún funcional |
| Cat6 | 250 MHz | 1 Gbps (10 Gbps hasta 55 m) | 100 m | Estándar actual en oficinas |
| Cat6a | 500 MHz | 10 Gbps | 100 m | Datacenters, redes de alta velocidad |
| Cat7 | 600 MHz | 10 Gbps | 100 m | Entornos con alta interferencia (STP) |
| Cat8 | 2000 MHz | 25-40 Gbps | 30 m | Datacenters, cortas distancias |

Dos detalles que suelen caer en examen:

- Cat6 llega a 10 Gbps solo hasta 55 metros; para 10 Gbps a 100 metros necesitas Cat6a o superior.

- Cat8 existe pero su distancia es de solo 30 metros: está pensada para el rack, no para el edificio.

## 🤔 Cat5e, Cat6… ¿qué compro?

Regla práctica de contratación:

- Oficina normal a 1 Gbps → Cat6 (el estándar de hoy, a prueba de futuro).

- Presupuesto justo → Cat5e sigue cubriendo 1 Gbps a 100 m sin problema.

- Datacenter o backbone a 10 Gbps → Cat6a.

- Interferencias fuertes → Cat7/STP (apantallado) o, mejor, fibra óptica.

⚠️ No confundas categoría con calidad percibida: un Cat6 mal crimpado (lo verás en el punto 4) rinde peor que un Cat5e perfecto. La categoría es el techo, no la garantía.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos hilos y cuántos pares tiene un cable UTP? ¿Qué relación tienen los pares con los pines?

- ¿Por qué se trenzan los pares? Nombra los dos problemas físicos que resuelve.

- ¿Qué categoría necesitas para 10 Gbps a 100 metros? ¿Y qué pasa con la Cat6 en esa distancia?

🔄 Respuestas

- 8 hilos en 4 pares. Cada par usa sus pines asignados (1-2, 3-6, 4-5, 7-8) para que la cancelación del trenzado funcione.

- Cancelación electromagnética (el ruido externo afecta igual a ambos hilos y se resta en el receptor) y reducción de diafonía (pasos de trenzado distintos entre pares).

- Cat6a (o Cat7). La Cat6 solo garantiza 10 Gbps hasta 55 metros; a 100 m se queda en 1 Gbps.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El UTP son 8 hilos en 4 pares de colores, y el esquema de pines se define con T568A o T568B (solo difieren los pares naranja/verde).

- El trenzado existe para cancelar interferencias electromagnéticas y minimizar la diafonía entre pares.

- La categoría (Cat5e → Cat8) marca la velocidad y distancia máximas; para 10 Gbps a 100 m hace falta Cat6a.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| UTP | Par trenzado sin apantallar |
| Par cancelativo | Pareja de hilos que transmite la señal y su inversa |
| Diafonía (crosstalk) | Interferencia de un par sobre otro adyacente |
| Paso de trenzado | Número de vueltas por metro, distinto en cada par |
| Categoría | Especificación de frecuencia y velocidad del cable |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · Medios de transmisión · Siguiente: 3 · Directo, cruzado y consola

# 3 — Directo, cruzado y consola

T568A vs T568B y cuándo cada cable manda 🤝

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 3 · Directo, cruzado y consola

## 📬 La idea en una frase

Dependiendo del orden de los hilos en cada extremo, un cable UTP es directo (misma norma en ambos lados), cruzado (normas distintas: pares intercambiados) o de consola (todo invertido). Cada tipo conecta un tipo de dispositivo al otro extremo — y el Auto MDI-X moderno ha vuelto casi obsoleto al cruzado.

El punto 2 te dejó la anatomía del cable. Ahora toca el mazo del pinout: qué pin va a qué pin en cada extremo y por qué eso decide quién habla con quién.

## 🎨 Las dos normas: T568A y T568B

Cuando crimpas un extremo del cable, ordenas los 8 hilos según una norma. Las dos que existen son:

| Pin | T568A | T568B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blanco/Verde | Blanco/Naranja |
| 2 | Verde | Naranja |
| 3 | Blanco/Naranja | Blanco/Verde |
| 4 | Azul | Azul |
| 5 | Blanco/Azul | Blanco/Azul |
| 6 | Naranja | Verde |
| 7 | Blanco/Marrón | Blanco/Marrón |
| 8 | Marrón | Marrón |

Ambas son válidas para Ethernet: solo intercambian los pares 2 y 3 (naranja y verde). Lo importante es usar la misma norma a ambos lados cuando quieres un cable directo, y normas distintas cuando quieres un cruzado.

💡 Truco de memoria T568B: “BlancoNaranja, Naranja, BlancoVerde, Azul, BlancoAzul, Verde, BlancoMarrón, Marrón”. Con el clip del RJ45 hacia abajo y los contactos mirando hacia ti, el hilo 1 queda a la izquierda.

Pinout T568B: orden de los 8 hilos en el conector RJ45

## ➡️ Cable directo (straight-through)

Ambos extremos con la misma norma (T568B y T568B, o T568A y T568A). Conecta dispositivos de distinto tipo, cuyos pines de envío y de recepción ya son complementarios: el que transmite por unos pines, el otro escucha por esos mismos. En la práctica, los que NO son “iguales entre sí”:

| Cable directo conecta | Ejemplo |
| --- | --- |
| PC ↔ Switch | El caso más común del mundo |
| Router ↔ Switch | Enlace a la red |
| PC ↔ Hub | Hub antiguo (mismo comportamiento que switch para esto) |

Es el cable que fabricas y compras de serie. Si vas a crimpar un solo tipo de cable en tu vida de estudiante, practica este.

## ↔️ Cable cruzado (crossover)

Un extremo T568A y el otro T568B: los pares 2 y 3 quedan intercambiados, de modo que el par que transmite en un lado coincide con el que recibe en el otro. Conecta dispositivos del mismo tipo:

| Cable cruzado conecta | Ejemplo |
| --- | --- |
| PC ↔ PC | Comunicación directa entre dos equipos |
| Switch ↔ Switch | Unir dos switches sin uplink automático |
| Router ↔ Router | Enlace directo entre routers |
| PC ↔ Router | Router con puerto Ethernet sin Auto MDI-X (caso clásico de examen) |

Ojo con PC ↔ Router: son “distintos”, pero los dos transmiten por los mismos pines, así que necesitan cruzado (el mismo razonamiento que con dos switches).

💡 Auto MDI-X: los switches modernos detectan automáticamente si el cable es directo o cruzado y ajustan sus puertos. Desde 2006, prácticamente todos lo soportan, así que un cruzado entre PC y switch también funciona. Pero en routers y PCs antiguos —y en ciertos laboratorios de examen— el cable cruzado sigue siendo necesario para conexiones directas entre iguales. No lo olvides: el cruce de pares 2 y 3 es la firma del crossover.

## 🎛️ Cable de consola (rollover)

El tercer tipo es especial. En el rollover, todos los pines se invierten: 1↔8, 2↔7, 3↔6, 4↔5.

Conecta el puerto serie (o USB) del PC al puerto de consola del switch o router Cisco para la configuración inicial: ahí no hay IP, no hay Ethernet; es una consola serie a bajo nivel.

Pin del extremo A:   1  2  3  4  5  6  7  8
Pin del extremo B:   8  7  6  5  4  3  2  1

Cuando tengas que sacar de la caja un switch Cisco nuevo y meterle enable, este cable es tu llave maestra.

## 📊 Resumen rápido de los tres cables

| Tipo | Extremo A | Extremo B | Conecta |
| --- | --- | --- | --- |
| Directo | T568B | T568B | PC ↔ Switch, Router ↔ Switch |
| Cruzado | T568A | T568B | PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Router ↔ Router, PC ↔ Router |
| Consola | Rollover (1→8) | Rollover (8→1) | PC ↔ Consola de switch/router |

⚠️ El fallo clásico de examen: conectas un PC a un switch con un cable cruzado y “no funciona”. La respuesta no es “el cable está mal” en el 95% de los casos: es que Auto MDI-X de ambos extremos lo resolvió hace años. En scripts antiguos o simuladores estrictos, sí, el cruzado muestra su cara.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué diferencia los pinouts T568A y T568B?

- Conectas un switch a otro switch con cable directo en un simulador antiguo sin Auto MDI-X. ¿Funcionará? ¿Qué cable usarías?

- ¿Para qué se usa el cable de consola y a qué puerto del switch va?

🔄 Respuestas

- T568A y T568B intercambian los pares 2 y 3 (naranja y verde). Los pares azul y marrón ocupan los mismos pines en ambas.

- No: no llegan a enlazar, porque los dos switches transmiten por los mismos pines. Necesitas un cable cruzado (T568A en un extremo, T568B en el otro), que intercambia los pares 2 y 3 para que lo que uno transmite lo reciba el otro.

- Para la configuración inicial del switch o router: conecta el puerto serie/USB del PC al puerto de consola del equipo Cisco. Sin IP, sin Ethernet: puerto serie a bajo nivel.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Directo (misma norma en ambos extremos) conecta equipos de distinto tipo; cruzado (normas distintas) conecta equipos del mismo tipo.

- La diferencia entre T568A y T568B es solo el intercambio de los pares 2 y 3.

- El rollover (pines invertidos) es el cable de consola para configurar switches y routers Cisco desde el PC.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Pinout | Asignación de cada hilo a cada pin del conector |
| T568A / T568B | Normas de orden de hilos (difieren en pares 2 y 3) |
| Straight-through | Cable directo, misma norma a ambos lados |
| Crossover | Cable cruzado, pares 2-3 intercambiados |
| Rollover | Cable de consola con todos los pines invertidos |
| Auto MDI-X | Detección automática del tipo de cable en puertos modernos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · El cable UTP · Siguiente: 4 · Crimpado y comprobación

# 4 — Crimpado y comprobación

De cable suelto a latiguillo perfecto, con tester de por medio 🛠️

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 4 · Crimpado y comprobación

## 📬 La idea en una frase

Crimpar un RJ45 es convertir un trozo de cable UTP suelto en un latiguillo usable: pelar, ordenar los hilos según T568B, cortar, insertar, crimpar y comprobar con un tester que los 8 pines tienen continuidad en el orden correcto. La mitad de los fallos de red son cables; la mitad de los cables malos, crimpados con prisas.

En el punto 3 decidiste qué pinout usar. Aquí pasas a la acción: manos a la crimpadora.

## 🧰 Material necesario

- Crimpadora RJ45 (con cuchilla de pelado y corte incorporadas casi siempre).

- Pelacables o la cuchilla de la propia crimpadora.

- Conectores RJ45 (mejor con pasador para funda).

- Cable UTP (Cat5e/Cat6, según la categoría que uses).

- Comprobador de cables (tester) para verificar el resultado.

💡 Regla de oro del material: compra conectores compatibles con el diámetro de tu cable (los hay de Cat6 con pasador reforzado). Un conector barato arruina un cable bueno.

Conector RJ45 sobre el cable: la pieza que vas a crimpar

## 👷 El crimpado paso a paso (norma T568B)

- Pelar: retira unos 2 cm de funda exterior con el pelacables, con cuidado de no cortar los hilos internos. Desenrolla suavemente.

- Ordenar: ordena los 8 hilos según T568B, de izquierda a derecha con el clip del conector hacia abajo: Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón. Fíjate en que el par verde va partido (blanco/verde en el pin 3 y verde en el 6, con el par azul 4-5 en medio): es correcto, no lo “arregles” juntando parejas. Termina aplanando los hilos bien parallelos.

- Cortar: con la cuchilla, corta los hilos rectos y a escuadra, dejando ~1 cm desde la funda.

- Insertar: empuja los hilos en el conector RJ45 hasta ver sus puntas asomar por el frente (los contactos dorados). La funda debe quedar dentro del conector, sujeta por el pasador.

- Crimpar: introduce el conector en la crimpadora y aprieta firmemente hasta oír el clic. Los contactos deben hundirse uniformemente.

- Comprobar: usa el tester (siguiente sección) para verificar la continuidad de los 8 pines en orden.

⚠️ El error más repetido: insertar los hilos sin meter la funda en el conector. El pasador no agarra nada, el cable baila, y a la primera que alguien tira, se suelta. La funda es el anclaje.

Crimpado paso a paso (T568B): pelar, ordenar, cortar, insertar, crimpar y comprobar

## ✅ El tester: qué te dice con sus LEDs

El comprobador de cables tiene dos módulos conectados por los extremos del cable. Si todo está perfecto, ves los LEDs del 1 al 8 encenderse en orden en ambos módulos.

| Qué ves en el tester | Significado |
| --- | --- |
| LEDs 1-8 en orden en ambos lados | Cable correcto |
| Un LED de un pin no enciende (en uno o ambos lados) | Hilo sin conectar (no llegó a tocar el contacto) |
| LEDs de dos pines intercambiados (ej. 1 y 2 cruzados) | Pares invertidos |
| Orden raro en los LEDs (en testers con detección de split) | Split pair: el orden de hilos no respeta los pares cancelativos (ver abajo) |
| LEDs 1-8 en orden pero en el lateral destino el orden es 8-1 | Cable de consola (rollover) |
| LEDs 1-6 pero no 7-8 | Solo 3 pares conectados: negociación a 100 Mbps, no a 1 Gbps |

🌡️ El tester no mide todo: un tester básico solo comprueba continuidad y orden. No detecta atenuación ni interferencias: para eso están los certificadores (caros, de empresa certificadora) y los conceptos del punto 6.

## 💥 Fallos típicos y cómo los delata el tester

1. Split pair (par dividido). El caso más traicionero: los 8 hilos están conectados, pero no respetan los pares cancelativos (ej. ordenaste los hilos por parejas contiguas y el par azul quedó en los pines 3-4 en vez del 4-5). El tester básico a veces muestra todo en orden —porque hay continuidad de pin a pin— y el cable parece funcionar… a baja velocidad y con errores intermitentes. Ethernet sobre cables así da problemas difíciles de pillar.

2. Hilo sin conectar. Un hilo no llegó a insertarse del todo. El tester muestra un LED apagado. Si es un hilo de un par crítico, el enlace cae o pierde velocidad.

3. Pares invertidos. En un extremo metes Naranja donde iba Blanco/Naranja y viceversa. Los LEDs 1-2 aparecen intercambiados en uno de los módulos. Eso es una inversión de polaridad en ese par (no un crossover): algunos equipos la corrigen solos y otros no, así que el enlace puede ser inestable.

4. Funda sin entrar (roto de sujeción). No lo ves en el tester: es el fallo mecánico. El cable funciona en el banco y falla en cuanto alguien toca el RJ45.

💡 Truco de diagnóstico: si un cable “funciona a 100 en vez de a 1000”, sospecha de pares faltantes (hilos 7-8 muertos) o de un split pair. El tester lo caza: repasa los LEDs 7-8 y el orden completo.

## 🧪 Comprobación en red: la prueba del algodón

El tester dice continuidad, pero la red exige más. La prueba definitiva de un latiguillo es enchufarlo y comprobar su comportamiento real:

- Velocidad negociada: conecta el cable entre PC y switch y mira la velocidad del enlace (en Windows, en las propiedades de la tarjeta; en Linux, con ethtool). Un cable de 4 pares bien crimpado debe negociar 1 Gbps; si negocia 100 Mbps, faltan pares o hay un split pair.

- Prueba de transferencia: copia un archivo grande (o usa iperf si quieres chicha) y compara el resultado con lo esperado. Errores CRC y velocidad baja delatan cables enfermos que el tester básico no caza.

- Movimiento físico: agarra el cable por el conector y muévelo suavemente mientras haces ping. Si el ping cae o el enlace parpadea, es un mal contacto del RJ45 (crimpado flojo o funda sin anclar). Este test es la pesadilla de los cables hechos con prisas.

⚠️ Regla del profesional: el tester es para fabricar bien; la prueba en red es para certificar que funciona. Nunca entregues un latiguillo sin los dos pasos.

## 🧠 Mini-chequeo

- Enuncia los 6 pasos esenciales del crimpado.

- El tester muestra los 8 LEDs en orden en ambos extremos pero el cable da errores intermitentes. ¿Qué sospechas y cómo lo descartas?

- ¿Qué indica un tester donde los LEDs 7 y 8 no encienden en el extremo B?

🔄 Respuestas

- Pelar la funda (~2 cm), ordenar los hilos según T568B, cortar recto a escuadra (~1 cm), insertar en el RJ45 con la funda dentro, crimpar con la crimpadora hasta el clic y comprobar con el tester.

- Sospecha de split pair: hay continuidad (por eso el tester básico da OK) pero los pares no son cancelativos y se genera diafonía. Para descartarlo, repasa el orden de hilos pin a pin (los pares deben ser 1-2, 3-6, 4-5, 7-8) o usa un certificador que mida diafonía.

- Que el par 4 (7-8, marrón) no está conectado en ese extremo: solo 3 pares operativos → el cable negociará a 100 Mbps, nunca a 1 Gbps.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Crimpar es un proceso de 6 pasos que termina siempre en el tester: sin comprobación, no hay certeza.

- El tester caza la mayoría de fallos: hilos sueltos, orden incorrecto, pares invertidos y splits; cada fallo tiene su patrón de LEDs.

- Un tester básico solo verifica continuidad: el split pair y los problemas de interferencia requieren un ojo entrenado o un certificador.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Crimpar | Fijar los hilos al conector con la crimpadora |
| Tester | Comprobador de continuidad y orden de pines |
| Split pair | Par que no respeta la pareja cancelativa (error traicionero) |
| Continuidad | Que cada pin tenga su hilo conectado de punta a punta |
| Latiguillo | Cable terminado con RJ45 en ambos extremos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Directo, cruzado y consola · Siguiente: 5 · Fibra óptica

# 5 — Fibra óptica

La luz que se ríe de los 100 metros y de la interferencia ✨

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 5 · Fibra óptica

## 📬 La idea en una frase

La fibra óptica transmite datos como pulsos de luz por un núcleo de vidrio. Es más cara y delicada que el cobre, pero gana en velocidad, distancia e inmunidad a las interferencias electromagnéticas. La diferencia entre monomodo y multimodo decide qué fibra compras.

En el punto 1 viste la tabla que la presentaba como “cara y kilométrica”. Aquí toca el detalle fino: por qué, y cuándo justifica su precio.

## 💪 Ventajas frente al cobre

| Ventaja | Qué significa en la práctica |
| --- | --- |
| Mayor velocidad | Hasta 400 Gbps y más; el cobre se queda en 25-40 Gbps (Cat8) y solo a 30 m |
| Mayor distancia | Kilómetros sin repetidor; el cobre muere a 100 m |
| Inmunidad electromagnética | Motores, fluorescentes, rayos: a la luz le da igual |
| Seguridad | Interceptar un pulso de luz sin ser detectado es muy difícil |
| Peso y tamaño | Lleva mucha más capacidad en un cable más fino |

La contrapartida: coste. Conectores de precisión, herramienta de empalme (fusion splicer) y mano de obra especializada. Por eso la fibra se reserva para los enlaces que lo merecen.

## ⚖️ Monomodo (SMF) vs Multimodo (MMF)

La pregunta estrella de la fibra: ¿qué fibra necesito?

| Característica | Monomodo (SMF) | Multimodo (MMF) |
| --- | --- | --- |
| Núcleo | 9 µm (muy fino) | 50-62,5 µm (más grueso) |
| Fuente de luz | Láser | LED (OM1/OM2) o VCSEL (OM3/OM4) |
| Distancia máx | 40+ km | 550 m (OM4; OM3 llega a 300 m) |
| Coste | Más caro (láser + conectores de precisión) | Más barato |
| Uso típico | WAN, ISP, larga distancia | LAN, datacenter, campus |

💡 La regla mental: campus → multimodo; ciudad/campo → monomodo. Si la distancia cabe en 550 m, la multimodo (OM3/OM4) es la opción barata y sensata. Si hablamos de kilómetros entre edificios o hacia el ISP, la monomodo (OS2) no tiene rival.

Fibra monomodo (SMF) vs multimodo (MMF): núcleo, fuente de luz, distancia y coste

## 🔌 Conectores de fibra

La fibra se termina con conectores de precisión (los de empalme por fusión o los mecánicos). Los cuatro que verás en cualquier rack:

| Conector | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| LC | Pequeño, push-pull | Estándar en datacenters y SFP |
| SC | Cuadrado, push-pull | Redes de telecomunicaciones |
| ST | Redondo, bayoneta | Redes legacy |
| FC | Rosca | Entornos de vibración |

⚠️ Dato práctico: el conector LC es el rey hoy por encajar en los módulos SFP. Si memorizas uno, que sea ese.

Conectores de fibra óptica de colores en un panel de datos

## 🧩 SFP: el puerto que cambia de piel

Un SFP (Small Form-factor Pluggable) es un módulo intercambiable que se inserta en el puerto SFP de un switch y le da el medio físico que elijas: cobre o fibra, según el módulo que pongas. Es la magia de que un mismo puerto valga para todo:

| Módulo SFP | Medio | Conector | Alcance típico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000Base-T | Cobre (UTP) | RJ45 | 100 m |
| 1000Base-LX | Fibra monomodo/MMF | LC | hasta 10 km |

En cristiano: si mañana te falta un puerto RJ45, pones un 1000Base-T; si necesitas sacar la fibra al edificio de al lado, cambias de módulo y listo. Ningún otro componente de la red se adapta tan bien al capricho del cableado.

## 🏷️ Clases de fibra: las siglas OM y OS

En las cajas de bobinas verás tres letras: OM (Optical Multimode) u OS (Optical Single). Saber leerlas ahorra comprar la fibra equivocada:

| Clase | Tipo | Caudal y distancia típicos |
| --- | --- | --- |
| OM1 / OM2 | Multimodo antiguo | 62,5 / 50 µm, 1 Gbps hasta 200-550 m según la clase |
| OM3 | Multimodo (láser optimizado) | 10 Gbps hasta 300 m (el estándar de los campus modernos) |
| OM4 | Multimodo (láser optimizado) | 10 Gbps hasta 550 m (datacenter y campus) |
| OS1 / OS2 | Monomodo | 10-400 Gbps, distancias de kilómetros (WAN, ISP) |

💡 Truco de compra: para un campus actual pide OM4 (550 m a 10 Gbps) si la distancia lo permite, y OS2 cuando toque ir “lejos”. Todo lo demás son clases antiguas o de gama baja.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuál es la diferencia principal entre monomodo y multimodo? ¿En qué unidades de distancia se usa cada una?

- Un técnico conecta dos edificios separados 2 km. ¿Qué fibra elige y qué conector estándar usaría?

- Explica con un ejemplo la ventaja de los módulos SFP.

🔄 Respuestas

- Monomodo tiene núcleo fino (9 µm), usa láser y llega a 40+ km (WAN, ISP). Multimodo tiene núcleo grueso (50-62,5 µm), usa LED en OM1/OM2 y láser VCSEL en OM3/OM4, y llega a 550 m a 10 Gbps (LAN, datacenter, campus).

- Fibra monomodo (OS2), porque 2 km superan con creces los 550 m de la multimodo. El conector estándar sería LC (el habitual para módulos SFP).

- Sin cambiar de switch, un puerto SFP puede servir 1000Base-T (cobre, RJ45, 100 m) o 1000Base-LX (fibra, LC, kilómetros): solo cambias el módulo según el medio que necesites.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La fibra gana en velocidad, distancia e inmunidad a interferencias, a cambio de coste y delicadeza.

- Multimodo para dentro del campus (≤550 m) y la barata; monomodo para kilómetros (WAN/ISP) y la que toca el largo plazo.

- Los SFP hacen que un mismo puerto de switch sea de cobre o de fibra según el módulo: flexibilidad que el cobre no tiene.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Fibra SMF / MMF | Monomodo (9 µm, láser, km) / Multimodo (50-62,5 µm, LED, 550 m) |
| Fusion splicer | Máquina que empalma fibras fundiendo el vidrio |
| Conector LC | Pequeño, push-pull, estándar en SFP |
| SFP | Módulo intercambiable que fija el medio del puerto |
| Láser / LED | Fuentes de luz de monomodo y multimodo |
| OM3 / OM4 | Multimodo optimizada para láser (550 m a 10 Gbps) |
| OS2 | Monomodo para largas distancias (WAN, ISP) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · Crimpado y comprobación · Siguiente: 6 · Conceptos físicos clave

# 6 — Conceptos físicos clave

Ancho de banda, throughput, latencia, atenuación y diafonía 📐

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 6 · Conceptos físicos clave

## 📬 La idea en una frase

La capa física no solo se mide en “va rápido o va lento”: se rige con ancho de banda (capacidad teórica), throughput (capacidad real), latencia (el tiempo de viaje), atenuación (pérdida de señal con la distancia) y diafonía (interferencia entre hilos). Cinco conceptos que explican el 90% de los diagnósticos.

Estos conceptos son el puente entre la teoría y los fallos del punto 4 y el cableado del edificio. Si los dominas, todo lo demás encaja.

## 🚄 Ancho de banda: la capacidad máxima

Capacidad máxima de transmisión de un medio, medida en bps (bits por segundo):

1 Kbps = 10³ bps
1 Mbps = 10⁶ bps
1 Gbps = 10⁹ bps
10 Gbps = 10¹⁰ bps

⚠️ No confundir con el ancho de banda en Hz. El ancho de banda en Hertz mide el rango de frecuencias que puede transmitir un medio. Ambos se relacionan por el teorema de Nyquist: capacidad = 2 × ancho_de_banda × log₂(niveles). Pero en la práctica, cuando un admin dice “ancho de banda”, habla de velocidad máxima de transmisión. Y una trampa recurrente: 100 Mbps = 12,5 MB/s (el byte son 8 bits).

## 📊 Throughput: lo que de verdad te llega

El rendimiento (throughput) es el ancho de banda real que obtienes. Siempre menor que el teórico, por:

- Overhead de protocolos: cabeceras, ACKs y reencuadres que comen ancho de banda útil.

- Colisiones y retransmisiones: cada descarte y reenvío resta trabajo útil.

- Congestión de red: cuando el ancho de banda se satura, las colas crecen y el tráfico se frena.

- Limitaciones del hardware: tarjetas de red, CPU del router o discos del servidor más lentos que el enlace.

💡 La autopista vs la velocidad real: el ancho de banda es el límite de la autopista; el throughput es lo que de verdad llegas a circular, teniendo en cuenta peajes (cabeceras), retenciones (congestión) y tramos en obras (interferencia).

## ⏱️ Latencia: el tiempo de viaje

Tiempo que tarda un paquete en ir del origen al destino. Se mide en milisegundos (ms):

| Tipo | Latencia | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| LAN | < 1 ms | Misma oficina |
| Campus | 1-5 ms | Misma universidad |
| WAN | 20-150 ms | España ↔ EE.UU. |
| Satélite | 250-600 ms | Internet vía satélite |

Importante: latencia y ancho de banda son independientes. Puedes tener 10 Gbps con 200 ms (el dato llega rápido pero tarda) o 10 Mbps con 1 ms. Para el ping o la videollamada manda la latencia; para las descargas, el ancho de banda.

## 📉 Atenuación: la señal que se apaga

Pérdida de intensidad de la señal con la distancia. En cables de cobre, la atenuación aumenta con la frecuencia y la temperatura, por eso los cables tienen una distancia máxima (100 m para UTP) y por eso la fibra (luz) aguanta kilómetros.

Se mide en dB y se calcula simple: potencia recibida = potencia transmitida − atenuación. Si la señal llega por debajo del umbral del receptor, los errores CRC e intermitencias hacen acto de presencia.

## 📳 Diafonía (Crosstalk): cuando un par pisa a otro

Interferencia de un par de hilos sobre otro par adyacente. Como viste con el trenzado del punto 2, los pares se influyen entre sí. Los tipos que cita la normativa:

| Tipo | Qué mide |
| --- | --- |
| NEXT (Near-End Crosstalk) | Interferencia que un par provoca sobre otro, medida en el extremo cercano (el mismo lado que transmite) |
| FEXT (Far-End Crosstalk) | Interferencia medida en el extremo lejano (donde otro par transmite) |
| PS NEXT (Power Sum NEXT) | La suma de todas las interferencias que recibe un par desde todos los demás a la vez |

⚠️ La jugada sucia del split pair: si no respetas los pares cancelativos, la diafonía se dispara sin que el tester básico lo vea (hay continuidad). Es el motivo por el que un cable “ok” da errores intermitentes: la diafonía en niveles altos es veneno para Ethernet.

Atenuación y diafonía en el cobre: señal que se debilita y pares que se pisan

## 🧩 Jitter y SNR: los dos extras que lo cuentan todo

Dos conceptos más completan el cuadro de la capa física:

- Jitter: la variación de la latencia. Que un ping venga a 20 ms y el siguiente a 220 ms es peor que un ping constante a 60 ms. El jitter mata VoIP, gaming y videollamadas: el UDP (que usa VoIP) no retransmite, solo llora.

- SNR (relación señal-ruido): cuánta señal útil hay frente al ruido, en dB. Mucha señal pero mucho ruido (o al revés) = rendimiento pobre. Subir el SNR es el objetivo de apartar cables de interferencias, apantallar y usar fibra.

| Síntoma en la práctica | Concepto culpable |
| --- | --- |
| Descarga lenta aunque el enlace es “rápido” | Throughput < ancho de banda |
| Ping alto y estable | Latencia alta |
| Ping que sube y baja sin control | Jitter |
| El cable pasa el tester pero hay CRC | Diafonía / SNR pobre |
| El cable funciona a 90 m y a 110 m no | Atenuación |

💡 El combo del diagnóstico: latencia mide el tiempo, jitter su irregularidad, SNR el margen de señal, atenuación la pérdida con la distancia y diafonía la interferencia entre pares. Con esos cinco, la capa física deja de esconder secretos.

## 🧠 Mini-chequeo

- Un enlace anuncia 100 Mbps. ¿Cuánto tardaría en descargar 12,5 MB (asumiendo throughput perfecto)?

- ¿Por qué la atenuación limita el cable UTP a 100 metros? ¿Y por qué no limita a la fibra?

- Explica la diferencia entre NEXT, FEXT y PS NEXT con palabras simples.

🔄 Respuestas

- 1 segundo (o poco más con overhead): 12,5 MB × 8 = 100 Mbit, y 100 Mbps los cruza en 1 s con eficiencia perfecta. En la práctica, más (throughput < ancho de banda).

- Porque en cobre la señal eléctrica se atenúa con la distancia, y a partir de 100 m cae por debajo del umbral del receptor. La fibra transmite luz, que se atenúa muchísimo menos, aguantando kilómetros sin repetidor.

- NEXT mide la interferencia de un par sobre otro en el extremo cercano (el mismo lado que transmite); FEXT, en el extremo lejano; PS NEXT suma todas las interferencias que un par recibe de todos los demás a la vez.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Ancho de banda es la capacidad teórica; throughput, la real, siempre menor por overhead, colisiones, congestión y hardware.

- Latencia es el tiempo de viaje (independiente del ancho de banda) y atenuación es la pérdida de señal con la distancia, causa del límite de 100 m en cobre.

- Diafonía (NEXT, FEXT, PS NEXT) es la interferencia entre pares: el culpable oculto de muchos cables con errores intermitentes.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Ancho de banda | Capacidad máx de transmisión en bps |
| Throughput | Capacidad real (la realidad medida en bytes) |
| Latencia | Tiempo de viaje de un paquete (ms) |
| Atenuación | Pérdida de señal con la distancia (dB) |
| Diafonía / crosstalk | Interferencia entre pares (NEXT, FEXT, PS NEXT) |
| Jitter | Variación de la latencia (enemigo de VoIP) |
| SNR | Relación señal-ruido: margen de señal útil frente al ruido |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · Fibra óptica · Siguiente: 7 · Cableado estructurado

# 7 — Cableado estructurado

El edificio cableado como Dios manda, con patch panels y keystones 🏗️

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 7 · Cableado estructurado

## 📬 La idea en una frase

El cableado estructurado es la forma profesional de cablear un edificio: sigue el estándar TIA/EIA-568 y separa el cable que va empotrado (cable horizontal, de los patch panels a los keystones) de los latiguillos flexibles que conectan PC y switch. Así, el 90% de los cambios se resuelven moviendo un latiguillo, no el edificio.

Es el broche de la unidad: los conceptos físicos del punto 6 y la anatomía del punto 2 se juntan aquí en un sistema pensado para durar y mantenerse.

## 📐 El estándar TIA/EIA-568

Publicado por la TIA y la EIA, TIA/EIA-568 define cómo se debe cablear un edificio para que funcione con cualquier equipo de cualquier marca. Sus claves:

- Categorías y distancias: establece los límites (Cat6, 100 m de cable horizontal) que aseguran rendimiento certificable.

- Topología en estrella: cada toma de red llega a un punto de concentración central (el patch panel), nada de “cadena” de enchufes.

- Componentes estandarizados: latiguillos, keystones, patch panels y cables horizontales con interfaces comunes (RJ45).

- Certificación: una instalación bien hecha puede certificarse para su categoría; una chapuza, no.

## 🗺️ El recorrido completo de la señal

Del puerto del PC al puerto del switch median dos latiguillos (flexibles) y un tramo fijo (el cable empotrado):

[PC] ←→ [Latiguillo] ←→ [Keystone/Roseta] ←→ [Cable horizontal] ←→ [Patch panel] ←→ [Latiguillo] ←→ [Switch]
                              (pared)                (empotrado)            (rack)            (rack)

En cristiano: el PC se enchufa a la roseta de pared con un latiguillo corto. Detrás de la pared, el cable horizontal viaja hasta el rack, donde termina en un patch panel. Del patch panel al switch te lo une otro latiguillo. Cambiar de puerto del switch = cambiar un latiguillo del rack, sin tocar obra.

Recorrido de la señal en cableado estructurado: de la PC al switch

## 🧩 Los cuatro elementos

| Elemento | Qué es | Dónde vive | Detalles |
| --- | --- | --- | --- |
| Latiguillo (patch cord) | Cable flexible de 1-5 m | Del PC al keystone y del patch panel al switch | Se compra hecho o se crimpa; es la pieza que más se estropea |
| Keystone | Conector hembra RJ45 | La roseta de pared | Donde termina el cable horizontal en el puesto |
| Patch panel | Panel con 12-48 puertos RJ45 | El rack | Concentra todos los cables horizontales del edificio |
| Cable horizontal | UTP sólido (no flexible) | Empotrado: paredes, falsos techos | Va del patch panel al keystone; no se toca nunca |

Patch panel con latiguillos etiquetados en el rack

💡 Por qué el cable horizontal es sólido y el latiguillo flexible: el cable sólido aguanta mejor en la pared y tiene mejor rendimiento a igual categoría; el latiguillo necesita flexibilidad para sobrevivir al roce. Usar cable flexible como horizontal es un fallo de instalador novato.

## ✅ Ventajas de hacerlo bien

| Ventaja | Qué ganas |
| --- | --- |
| Organización | Cada toma de red está identificada y etiquetada: sabes qué cable lleva a qué roseta |
| Flexibilidad | Cambiar un PC de ubicación requiere solo un latiguillo nuevo, no tocar obra |
| Mantenimiento | El cable horizontal fijo rara vez se estropea; los latiguillos se cambian en segundos |
| Certificación | Se puede certificar que la instalación cumple la categoría (Cat6, etc.) |
| Coste a largo plazo | Obra una vez, cambios ilimitados: el ahorro aparece en el segundo año |

## 🗂️ Reglas de etiquetado y documentación

El cableado estructurado se siente a medias si no se documenta. Tres hábitos que separan al aficionado del profesional:

- Cada puerto etiquetado en ambos extremos: el keystone del despacho R-3-14 debe corresponder exactamente al puerto 14 del patch panel del rack (misma etiqueta en los dos lados).

- Un esquema de racks actualizado: quién va en cada patch panel, qué switch alimenta cada panel, y qué va al core. Cuando hay que cambiar un puerto, el esquema lo dice en cinco segundos.

- Números, no colores improvisados: conviene un criterio fijo (planta-número) en vez de “el verde es del pasillo”. La documentación es el activo que se agradece a los tres años, no el primer día.

💡 La prueba del algodón: si un cable suelto en un piso sin etiquetar te obliga a hacer la prueba de conectar-desenchufar para saber de dónde viene, el cableado “estructurado” de tu edificio solo lo es de nombre.

## 📈 El cableado estructurado vs la chapuza

¿Por qué no basta con “tirar cables largos” de un PC a otro sin tanta ceremonia? Haz la cuenta de cinco años:

| Aspecto | Cableado improvisado (directo de PC a switch) | Cableado estructurado |
| --- | --- | --- |
| Cambio de mesa | Rehacer tramos, pelar, crimpar, tiempo | Mover un latiguillo: 2 minutos |
| Fallo detectado | “No sé qué cable es este” | Puertos etiquetados y localizables |
| Ampliación | Hay que abrir paredes otra vez | El cable horizontal ya está → solo latiguillos y puerto libre |
| Crecimiento ordenado | Mar de cables en el rack | Patch panels y etiquetas: todo en su sitio |
| Certificación | Imposible | Ruta clara para certificar categoría |

La inversión extra del cableado estructurado se paga en la primera mudanza de mesa y se multiplica con cada cambio posterior. Y un rack ordenado también es una satisfacción personal, que también cuenta.

## 🧠 Mini-chequeo

- Enumera los 4 tipos de componente que recorre la señal del PC al switch (ojo, uno se repite).

- Un usuario cambia de mesa en la misma oficina. ¿Qué hay que tocar físicamente? ¿Por qué?

- ¿Por qué el estándar TIA/EIA-568 define una topología en estrella?

🔄 Respuestas

- Latiguillo (PC → keystone), keystone/roseta, cable horizontal (empotrado), patch panel y otro latiguillo (patch panel → switch).

- Nada de obra: se enchufa un latiguillo nuevo en la roseta de la mesa nueva y, si hace falta, se mueve en el rack el latiguillo al puerto del switch correspondiente. La obra (cable horizontal) queda intacta: esa es la ventaja de separar lo fijo de lo flexible.

- En estrella cada toma llega directamente a su patch panel: fácil de etiquetar, fácil de diagnosticar y fácil de ampliar. Las topologías en cadena o bus (como en los hub antiguos) son un dolor para localizar fallos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El cableado estructurado (TIA/EIA-568) separa el cable horizontal empotrado de los latiguillos flexibles, con keystones y patch panels como punto de conexión.

- En estrella, cada puesto llega a su patch panel: etiquetado, fácil diagnóstico y cambios sin tocar obra.

- Su ventaja no es solo el cable: es flexibilidad, mantenimiento y certificación a lo largo de la vida del edificio.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Cableado estructurado | Cableado profesional según TIA/EIA-568 |
| Cable horizontal | Cable sólido empotrado (patch panel ↔ keystone) |
| Latiguillo | Cable flexible de 1-5 m en los extremos |
| Keystone / Roseta | Conector hembra RJ45 en la pared |
| Patch panel | Concentrador RJ45 en el rack (12-48 puertos) |
| Etiquetado | Identificar puertos con el mismo código en ambos extremos |
| TIA/EIA-568 | Estándar que define el cableado estructurado |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · Conceptos físicos clave · Siguiente: 8 · El modelo OSI

# 8 — El modelo OSI

Siete capas de teoría para ubicar dónde juega Ethernet 🧅

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 8 · El modelo OSI

## 📬 La idea en una frase

El modelo OSI es un mapa teórico de 7 capas que reparte el trabajo de la red; en la práctica el mundo usa TCP/IP, pero seguimos usando el mapa OSI para hablar el mismo idioma y saber que esta unidad vive en las capas 1 y 2.

## 🧅 ¿Qué es el modelo OSI?

El OSI (Open Systems Interconnection) lo definió la ISO en los años 80 como modelo de referencia: no es un protocolo que se instale, sino un vocabulario compartido. Corta la comunicación en 7 capas; cada una hace una tarea y se comunica con las de al lado.

La regla de oro: cada capa solo habla con la suya (por encima y por debajo). Si la capa 2 no sabe cómo mover bits, no le importa: se los pide a la capa 1.

## 🗼 Las 7 capas (de arriba a abajo)

| # | Capa | Qué hace en una frase | PDU (lo que “viaja”) | Ejemplo / dispositivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Habla con el programa del usuario | Mensaje / datos | HTTP, DNS, el navegador |
| 6 | Presentación | Traduce, comprime, cifra | Datos | TLS, JPEG, UTF-8 |
| 5 | Sesión | Abre, mantiene y cierra conversaciones | Datos | Sesiones RPC, cookies de sesión |
| 4 | Transporte | Fiabilidad y puertos de extremo a extremo | Segmento / datagrama | TCP, UDP |
| 3 | Red | Direccionamiento lógico y rutas | Paquete | IP, routers |
| 2 | Enlace | Entrega en la red local por MAC | Trama | Ethernet, switches |
| 1 | Física | Bits por el medio (cable, fibra, aire) | Bits | Cable UTP, fibra, radio |

💡 Truco de los tres abajo: 1 = bits, 2 = trama, 3 = paquete. Si recuerdas esa escalera, ya puedes situar cualquier fallo con la escalera del ping.

Modelo OSI de 7 capas con la marca de dónde estamos: las capas 1 y 2

## 📍 ¿Dónde estamos en el mapa?

Esta unidad es casi toda capa 1 y capa 2:

- Capa 1 — Física: los medios que ya viste (cobre, fibra, aire), atenuación, crimpado, cableado del edificio.

- Capa 2 — Enlace: la trama Ethernet (punto 9): MACs, EtherType, FCS. El switch de la unidad de switching también vive aquí.

La capa 3 (IP) es la unidad de dirección IP; el direccionamiento y las rutas no son tema de cableado.

| Si esto falla… | Estás en… | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Cable suelto, LED apagado, señal débil | Capa 1 | Aquí (puntos 1–7) |
| Trama con FCS mal, MAC desconocida | Capa 2 | Aquí (punto 9) y en unidades posteriores |
| No hay ping a la IP de la red vecina | Capa 3 | En unidades posteriores |

## 📚 OSI (teoría) vs TCP/IP (la realidad)

Cultura de examen y de oficio, sin profundizar de más: OSI es el modelo didáctico; TCP/IP es la pila que corre en tu ordenador y en Internet.

|  | OSI (modelo teórico) | TCP/IP (modelo real) |
| --- | --- | --- |
| Capas | 7, muy separadas | 4–5 (aplicación, transporte, internet, enlace + física) |
| Quién lo usa | Normativa, exámenes, hablar entre profes | El tráfico de verdad de Internet |
| Relación | Describe qué haría cada función | Agrupa presentación/sesión dentro de la aplicación |

En la práctica:

- Aplicación + Presentación + Sesión (OSI) → una sola capa de aplicación en TCP/IP.

- Red (3) → capa internet (IP).

- Enlace (2) + Física (1) → capas de acceso a la red (lo tuyo en esta unidad).

⚠️ Ojo con el lenguaje de clase: cuando un profe o un manual dice “capa 2” o “capa 3”, está usando OSI como mapa, aunque el equipo corra TCP/IP. Nadie instala “la capa 6”; sí existen Ethernet, IP y TCP.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué PDU viaja en la capa 1, en la 2 y en la 3?

- ¿En qué capas “vive” esta unidad y por qué?

- ¿OSI y TCP/IP son protocolos o modelos? ¿Cuál se usa de verdad en Internet?

🔄 Respuestas

- 1 → bits · 2 → trama · 3 → paquete.

- Capas 1 y 2: medios y cableado (1) y trama Ethernet con MACs (2). La capa 3 (IP) vive en la unidad de dirección IP.

- Son modelos (mapas). En Internet manda TCP/IP; OSI se usa para nombrar capas y diagnosticar.

## ✅ Resumen en 3 frases

- OSI es un modelo teórico de 7 capas que da un vocabulario común: cada capa tiene su tarea, su PDU y sus dispositivos.

- En el día a día corre TCP/IP (4–5 capas), pero seguimos diciendo “capa 2” y “capa 3” al estilo OSI.

- Esta unidad trabaja en las capas 1 (bits) y 2 (trama Ethernet); la IP y las rutas son capa 3 (más adelante).

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| OSI | Modelo teórico de 7 capas para describir la red |
| TCP/IP | Pila real de protocolos de Internet (4–5 capas) |
| PDU | Unidad de datos de cada capa (bit, trama, paquete…) |
| Capa 1 / Física | Bits por el medio |
| Capa 2 / Enlace | Tramas y MACs (Ethernet, switch) |
| Capa 3 / Red | Paquetes IP y routers |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 7 · Cableado estructurado · Siguiente: 9 · La trama Ethernet

# 9 — La trama Ethernet

El sobre de la capa 2, en cobre, fibra y en el aire 📦

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 9 · La trama Ethernet

## 📬 La idea en una frase

La trama (frame) es la PDU de la capa 2: un “sobre” con MACs de origen y destino, un EtherType que dice qué lleva dentro y un FCS que comprueba que no se ha estropeado en el viaje — ya sea por cable o por el aire.

En el punto anterior viste que la capa 2 entrega en la red local. Aquí abrimos ese sobre campo a campo, como si fuera su ficha técnica, y al final del punto lo abres de verdad con Wireshark.

## 🧅 De bits a trama (capa 1 → capa 2)

Repaso del mapa OSI:

- Capa 1 convierte el trabajo de la capa 2 en bits (tensión en cobre, luz en fibra, onda en el aire).

- Capa 2 empaqueta esos bits en una trama para que otro equipo de la misma red local sepa: ¿es para mí? ¿de quién viene? ¿llegó entera?

[ datos de las capas de arriba ]
        │  la capa 2 añade cabecera + FCS
        ▼
[ MAC dst | MAC src | EtherType | payload | FCS ]   ← trama
        │  la capa 1 lo convierte en bits
        ▼
  101100… por cobre / fibra / aire

## 📦 La trama Ethernet (medios guiados: cobre y fibra)

Sobre el cobre (UTP) y la fibra, Ethernet (IEEE 802.3) usa la trama clásica Ethernet II: cabecera de 14 bytes + FCS de 4.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Dest MAC (6)  │  Src MAC (6)  │ EtherType (2) │ Payload (46-1500) │ FCS (4) │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Campo | Tamaño | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Dest MAC | 6 bytes | ¿Para quién es esta trama en la LAN? |
| Src MAC | 6 bytes | Quién la envió (el switch la aprende de aquí) |
| EtherType | 2 bytes | Qué protocolo hay dentro: 0x0800 = IPv4, 0x86DD = IPv6, 0x0806 = ARP |
| Payload | 46–1500 bytes | La “carta” que viaja (el MTU 1500 es el techo) |
| FCS | 4 bytes | CRC de integridad: si no cuadra → trama descartada |

- MTU 1500: no es magia de IP; es el máximo payload que acepta la trama Ethernet. Si los datos de arriba mandan más, la capa 3 (IPv4) fragmenta: lo verás en el punto 1 de dirección IP.

- FCS: un hash de 4 bytes. El switch y la NIC lo calculan al enviar y lo comprueban al recibir; un cable sucio o una interferencia = FCS malo = trama fuera.

- EtherType 0x0806: significa “dentro de esto hay un mensaje ARP”. ARP (request broadcast, reply unicast, IP→MAC) se explica en el punto 1 de dirección IP; aquí solo nos interesa que la trama ya sabe etiquetar su contenido.

Trama Ethernet (Ethernet II): MACs, EtherType, payload y FCS

💡 EtherType en Wireshark: al expandir la cabecera Ethernet II verás Type con esos valores hexadecimales. Es lo que confirma “esto va a IP” o “esto es ARP”.

## 📶 La trama “en el aire” (medios no guiados)

El WiFi también es capa 2: sin trama no hay entrega local, con cable o sin él. Pero el aire no es un hilo punto a punto: aquí el estándar es IEEE 802.11, y su trama no es idéntica a la Ethernet de cobre.

|  | 802.3 Ethernet (guiado) | 802.11 WiFi (no guiado) |
| --- | --- | --- |
| Capa | 2 (la misma) | 2 (la misma) |
| Direcciones MAC | Origen y destino (2) | Hasta 4 (receptor, transmisor, receptor final…) |
| Cabecera | Corta (MACs + EtherType) | Más larga: Frame Control, duración, secuencias… |
| Campo tipo | EtherType (0x0800…) | Type/Subtype del Frame Control (datos, management, control…) |
| Medio | Cobertura fija: cable | Canal de radio compartido (colisiones, interferencias) |
| Quién “cambia” la trama | El switch reenvía | El AP puede cifrar/descifrar (WPA2/WPA3) en el borde |

Lo que no cambia: al otro lado, la tarjeta de red (o el chip WiFi) reconstruye una trama válida para entregarla a la capa 3. Arriba de 802.11, el mundo IP ni se entera de si venías de un RJ45 o de una antena.

🔗 Los detalles de 802.11 (canales, asociación, seguridad) están en la unidad de redes inalámbricas. Aquí solo te queda la idea: misma capa, diferente trama.

## 🔍 Cómo lo ves en vivo (Wireshark)

- Captura en la interfaz de red.

- Filtra eth (o wlan si estás en WiFi).

- En cada trama mira, en este orden:

  - Destination / Source → MACs de la LAN.

  - Type → EtherType (0x0800 IPv4, 0x0806 ARP…).

  - Frame → tamaño total; si pasas de 1518 bytes “en la red cableada”, algo va raro (salvo jumbo frames en datacenter).

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué tres campos “de dirección o tipo” lleva siempre una trama Ethernet II y para qué sirve cada uno?

- Si Wireshark muestra EtherType 0x0806, ¿qué protocolo hay dentro (sin abrirlo)?

- En una tabla: ¿qué cambia y qué no pasa de cobre a WiFi en capa 2?

🔄 Respuestas

- Dest MAC (para quién), Src MAC (quién), EtherType (qué va dentro).

- ARP — la etiqueta lo dice; el detalle (request/reply y tabla ARP) está en el punto 1 de la unidad de dirección IP.

- Cambia: estándar (802.3 vs 802.11), cabecera, número de direcciones, medio compartido. No cambia: sigue siendo capa 2, entrega local por MAC y el resto de la pila ve “una trama”.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La trama es la PDU de la capa 2: MACs, EtherType y FCS sobre un payload de hasta 1500 bytes.

- En medios guiados (cobre/fibra) manda 802.3 Ethernet; en no guiados (aire), 802.11 con otra cabecera, misma capa.

- El EtherType etiqueta el contenido (IPv4, IPv6, ARP…); ARP se estudia a fondo en la unidad de dirección IP.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Trama (frame) | PDU de la capa 2 |
| EtherType | Campo que dice qué protocolo hay dentro de la trama |
| FCS | CRC de 4 bytes que valida la trama |
| MTU | Tamaño máximo de payload de la trama (1500 en Ethernet) |
| 802.3 | Estándar Ethernet cableado |
| 802.11 | Estándar WiFi (trama distinta, capa 2 igual) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 8 · El modelo OSI · Siguiente: 10 · Cierre: consolida lo aprendido

# 10 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico, con cables, luz y caos controlado 🔌

🗺️ Estás en: 📡 Ethernet y cableado → 10 · Cierre: consolida lo aprendido

Has terminado la teoría: sabes por qué se trenza el cobre, cómo se crimpa un RJ45, cuándo la fibra manda, por qué el WiFi miente, cómo se cablea un edificio en serio y en qué capas del modelo OSI se mueve todo esto. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio real de crimpado y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 9 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Bit

Eres un bit mordido por la vida: un 1 binario viajando por un cable UTP Cat6 de 95 metros que une un switch con un PC. Acabas de salir del puerto del switch cuesta abajo hacia la roseta de pared.

Paso 1: Naces como un pulso eléctrico al salir del puerto del switch. Tu misión: llegar intacto al receptor de la tarjeta de red del PC.

Paso 2: El tramo de cable pasa junto a un cable de corriente y bajo la pata de una silla que ayer lo pisó. Sientes que el mundo se llena de ruido.

Paso 3: Tras 95 metros de viaje, llegas al receptor mucho más débil de lo que naciste. El receptor intenta decidir si eres un 1 o un 0… y no lo tiene claro.

¿Qué ha pasado? 1. La señal se ha atenuado demasiado: 95 m es legal (el límite son 100), pero el ruido del cable de corriente y la pisada han degradado la relación señal/ruido → ✅ ¡Correcto! El receptor errará algunos bits, las tramas llegarán con errores CRC y habrá retransmisiones. Eso es atenuación + interferencia combinadas. 2. El switch se ha configurado mal y manda a un puerto equivocado → ❌ Si fuera eso, la señal no llegaría al receptor, no llegaría “débil”. El síntoma es de capa 1, no de configuración. 3. El PC tiene el antivirus comiendo CPU → ❌ Eso explica lentitud de la aplicación, no errores de señal en el cable. Los bits no saben (ni les importa) si la CPU está ocupada.

💡 La moraleja del bit agotado: el cable puede estar dentro de norma (95 m) y aun así fallar por atenuación acumulada + interferencias + daño físico. Por eso el comprobador de cables y la inspección visual son obligatorios antes de tirar el cable y culpar al switch.

## 🔥 Fireside Chat: Cobre vs Fibra

En el rack de comunicaciones, un cable UTP Cat6 y una fibra óptica discuten mientras unos ventiladores enfrían la discusión.

Cobre: — Yo llego a 100 metros, 10 Gbps si soy Cat6a. Y lo mejor: barato. Cualquiera me crimpa.

Fibra: — 100 metros, dices. Yo llego a 40 KILÓMETROS sin repetidor. 100 Gbps. Y no me afectan las interferencias electromagnéticas.

Cobre: — Vale, pero mis conectores RJ45 cuestan 0,50 €. Los tuyos cuestan 20 € y necesitas un fusion splicer.

Fibra: — Calidad, amigo. Calidad. En los datacenters no se juega. Y no me electrocutas cuando hay una tormenta.

Cobre: — Tampoco como ensalada. Cada cual con sus ventajas.

Fibra: — Ventajas… tú te doblas, te rompes, te dañan las ratas. Yo paso por conductos con curvas cerradas, no me corroo, y duro 25 años.

Cobre: — Vale, pero cuando un usuario tira de un cable porque “tropieza”, es más barato reemplazarme a mí.

Fibra: — sonríe En 5 años todos serán WiFi 7 y tú acabarás en un museo.

Cobre: — El WiFi necesita switches. Y los switches necesitan cables. Así que no me jubilo tan pronto.

Fibra: — Los switches de hoy también tienen puertos SFP… y en uno de esos puertos puedo meterme yo. Mete eso en tu museo, chatarrilla.

Cobre: — suspira Oye, una pregunta seria: en el puesto de un administrativo, ¿qué pondrías tú?

Fibra: — En un puesto fijo a 5 metros del switch… pones a este, al Cobre. Yo brillo donde él se ahoga: entre edificios, kilómetros, backbones. El cobre no va al museo: va al escritorio. Yo voy al core.

Cobre: — ¿Acabamos de llegar a un acuerdo?

Fibra: — parpadea Siempre se llegó. Ninguno de los dos puede con todo.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Tengo 8 hilos de cobre trenzados en 4 pares. Me usan en oficinas. Termino en RJ45.

- No me afectan las interferencias. Transmito con luz. Soy delgada y frágil.

- Conecto dispositivos del mismo tipo (PC a PC, switch a switch). Mis pares están intercambiados.

- Soy el estándar de crimpado que pone el par verde antes que el naranja.

- Mido la potencia de la señal que llega al receptor. Si soy muy baja, hay errores.

- Vivo en el rack. Tengo 24 puertos. Cada cable horizontal del edificio termina en mí.

🔄 Respuestas

- Cable UTP — Universal, económico, 8 hilos.

- Fibra óptica — Luz, no electricidad.

- Cable cruzado (Crossover) — Los pines 1-2 y 3-6 están cruzados.

- T568A — Verde/blanco es el pin 1.

- Atenuación — Pérdida de señal con la distancia.

- Patch panel — Punto de concentración del cableado horizontal.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “El LED del switch se enciende pero no hay conectividad”

CONRAD: — Me encanta este clásico. Usuario: — El LED del switch se enciende, así que el cable funciona. CONRAD: — Te enciendo una bombilla y te digo que Internet funciona. El LED solo indica que hay voltaje en el circuito, NO que los datos pasen correctamente.

CONRAD: — Y no me vengas con el “pero si el LED parpadea, la luz verde está preciosa”. El “link LED” te dice: hay dos extremos que se ven y han negociado una velocidad. Nada más. Puedes tener la luz más bonita del rack y estar transportando basura por dentro.

Realidad: Un LED encendido significa que hay conexión física básica. Pero puede haber: - Pares rotos → errores CRC - Cable demasiado largo (>100m) → atenuación - Interferencias → colisiones y retransmisiones - Cable mal crimpado → conexión intermitente - Solo 3 pares operativos en lugar de 4 → negociación a 100 Mbps en lugar de 1 Gbps

CONRAD: — ¿Y qué hacemos con el usuario? NADA de tocar configuraciones. Primero el comprobador de cables, luego el tester de señal, y si el cable pasa, entonces sí: hablamos de capas superiores. No confíes solo en los LEDs. Los LEDs son para que la caja parezca viva, no para diagnosticar.

La lección: el LED de enlace es capa 1 mínima, no garantía de nada. Diagnostica de abajo hacia arriba y deja la bombilla para iluminar, no para justificar.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Crimpado y diagnóstico de cables

Duración: 1 hora Material: Cable UTP, conectores RJ45, crimpadora, comprobador de cables

Escenario: 1. Crimpa 3 cables UTP con norma T568B en ambos extremos. 2. Comprueba que pasan el test del comprobador (todos los LEDs del 1 al 8 en orden). 3. Ahora, SIN MIRAR, introduce UN fallo en cada cable: - Cable 1: intercambia los pares 2 y 3 en un extremo - Cable 2: deja el hilo 4 sin conectar - Cable 3: haz un cable cruzado (T568A en un lado, T568B en el otro)

Reto: Pásale los cables a un compañero. ¿Puede detectar los fallos solo con el comprobador? ¿Y conectándolos a la red?

Pregunta extra: ¿El cable cruzado funciona en switches modernos? Investiga Auto MDI-X.

Fallo intencionado: Durante el crimpado del cable 3, “sin querer” metes el hilo blanco/naranja en el pin 3 en lugar del pin 1 en el extremo T568B. El comprobador mostrará unos pares incorrectos (split pair). El cable parecerá funcionar a baja velocidad pero generará errores intermitentes.

Pista 1 (split pair): no te fíes de que “los 8 LEDs encienden”. Comprueba que las parejas reales coinciden: en un directo los pares B deben conservar sus parejas 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 en AMBOS extremos. Si blanco/naranja acaba en un pin distinto del que corresponde a su pareja, es split pair.

Pista 2 (negociación): conecta cada cable a la red y mira la velocidad negociada. Un cable con el par 7-8 muerto (3 pares operativos) negociará 100 Mbps en vez de 1 Gbps. Un split pair puede “funcionar” a 100 con errores raros y fallar al probar Gigabit.

Pista 3 (cruzado vs directo): el comprobador te lo delata al instante si en el segundo módulo los pares aparecen cruzados. En la red puede pasar desapercibido por Auto MDI-X, pero en equipos antiguos es la diferencia entre “conecta” y “nada”.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Crimpmaster | Crimpar un cable directo perfecto a la primera |
| 🏅 Cable Detective | Encontrar el fallo intencionado del laboratorio sin comprobador |
| 🏅 Pinout Pro | Recitar de memoria el pinout T568B |
| 🏅 Fiber Fan | Explicar 3 diferencias entre monomodo y multimodo sin apuntes |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Por qué los pares están trenzados en un cable UTP? ¿Qué problema físico soluciona el trenzado?

- ¿Qué categoría de cable necesitas para soportar 10 Gbps a 100 metros?

- ¿Cuántos hilos usa 100Base-TX? ¿Y 1000Base-T?

- ¿Qué es el crosstalk (diafonía)? ¿Cómo se mitiga?

- ¿Por qué la fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas?

- Tienes que cablear un edificio de 4 plantas con 30 PCs por planta. ¿Qué equipamiento necesitas a grandes rasgos?

💡 Soluciones

- Cancelación electromagnética. El trenzado hace que las interferencias externas afecten por igual a ambos hilos del par, y al restarse en el receptor se cancelan.

- Cat6a (o Cat7). Cat6 solo llega a 10 Gbps hasta 55 metros.

- 100Base-TX usa 2 pares (4 hilos). 1000Base-T usa 4 pares (8 hilos).

- Crosstalk es la interferencia de un par sobre otro. Se mitiga con: trenzado, distancia entre pares, apantallamiento (STP/FTP).

- Porque la luz no es una señal eléctrica. Los campos electromagnéticos externos (motores, fluorescentes) no afectan a los fotones viajando por el vidrio.

- Por planta: 1 switch de 48 puertos, cable horizontal desde cada puesto hasta el patch panel, latiguillos del patch panel al switch, y un enlace de fibra o cobre entre switches de planta (uplink) hasta el switch/core del edificio.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Conector de 8 pines para UTP (2 letras + número)
4. Herramienta que verifica la continuidad del cable (6 letras)
5. Tipo de cable trenzado sin apantallar (3 letras)
7. Estándar WiFi de 5 GHz con 3,5 Gbps (2 letras, sigla)
8. Módulo intercambiable para puertos de switch (3 letras)

Vertical:
2. Fenómeno de pérdida de señal con la distancia (10 letras)
3. Norma de crimpado con naranja primero (letra, números y letra)
6. Medida del tiempo de ida y vuelta de un paquete (8 letras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. RJ45, 4. TESTER, 5. UTP, 7. AC

Vertical: 2. ATENUACIÓN, 3. T568B, 6. LATENCIA

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “¿Me crimpas un cable directo? Explícame qué haces paso a paso.”

- “¿Cuándo usarías fibra óptica y cuándo cobre?”

- “¿Qué significa que un cable sea Cat6? ¿Qué lo diferencia de Cat5e?”

- “Un usuario reporta lentitud en la red. Sospechas del cableado. ¿Qué pruebas haces?”

- “¿Qué es el cableado estructurado? ¿Qué ventajas tiene frente a cablear sin planificar?”

💡 Cómo encararlas: la 1 es la “pregunta de examen práctico”: narra los 6 pasos (pelar, ordenar T568B, cortar, insertar, crimpar, comprobar) y menciona el tester. La 2 es de criterio: distancias cortas → cobre/WiFi; kilómetros, interferencias o datacenter → fibra. La 3 cae en el detalle: Cat6 es 250 MHz (vs 100 de Cat5e), llega a 10 Gbps hasta 55 m, y Cat6a lo hace a 100. La 4 exige método: tester de pares, velocidad negociada, categoría y longitud. La 5 demuestra que has visto un rack de verdad: TIA/EIA-568, cable horizontal + patch panels + latiguillos y sus ventajas de mantenimiento.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ Si un cable UTP tiene 8 hilos, ¿por qué no se transmiten 8 bits simultáneamente?

En el estándar 1000Base-T (Gigabit Ethernet sobre UTP) los 4 pares de hilos transmiten simultáneamente en ambas direcciones gracias a la tecnología full-duplex y al procesado digital de señales. Cada par transmite y recibe a la vez usando técnicas de cancelación de eco y ecualización. Por tanto, sí se transmiten datos por los 8 hilos de forma simultánea, pero no como 8 bits individuales independientes, sino como 4 canales bidireccionales que en conjunto alcanzan 1 Gbps. Y ojo: por eso necesita los 4 pares; si solo tienes 2 (cable nuevo mal crimpado), el enlace negocia a 100 Mbps.

❓ ¿Puedo usar cable Cat5e para 10 Gbps?

Técnicamente sí, a distancias muy cortas (< 30 m) y en condiciones ideales. Pero no está certificado para ello. Si necesitas 10 Gbps de forma fiable, usa Cat6a o superior. Con Cat5e tendrás errores CRC, retransmisiones y un rendimiento muy por debajo de lo esperado. La categoría es el techo garantizado, no una sugerencia.

❓ ¿Es verdad que los cables de red tienen una longitud máxima de 100 metros?

Sí, para UTP en Ethernet. Es una limitación física: la atenuación hace que la señal sea demasiado débil para ser interpretada correctamente más allá de 100 m. Para distancias mayores necesitas: repetidores, switches intermedios, o fibra óptica (y ahí los kilómetros dejan de ser problema).

❓ ¿Qué diferencia hay entre un hub y un switch a nivel físico?

El hub opera en capa 1 (física): repite la señal por todos los puertos sin ningún tipo de procesamiento. El switch opera en capa 2: examina las tramas, aprende MACs y reenvía selectivamente. Pero ambos usan los mismos conectores RJ45 y el mismo cableado. La diferencia está en el procesamiento de la señal, no en el medio físico: puedes cambiar un hub por un switch y el cableado no cambia ni una sola toma.

## 🎬 Poscréditos

Un cable Cat6 transporta 1 Gbps sin problemas hasta que una silla pasa por encima. El impacto físico daña el par 3-6, provocando errores CRC y retransmisiones continuas. El comprobador de cables revela una falta de continuidad en el pin 3. El cable debe ser reemplazado. Lección aprendida: la capa física es la base de todo; si falla, nada funciona. Y CONRAD, desde el fondo del rack, añade: “El cable lo dice todo. Cuando el paquete se rompe, mirad los pines antes que el router.”

PRÓXIMAMENTE: Direccionamiento IPv4, subredes, máscaras y por qué 192.168.1.256 no existe. Ahora que los bits ya viajan por un buen cable, toca darles una dirección que no se pierda.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA1·b) | Medios de transmisión | ✅ Puntos 1, 2 y 5 |
| RA2·a) | Estándares para redes cableadas | ✅ Puntos 2-3 y 7 |
| RA2·b) | Montaje de cables | ✅ Punto 4 + ⚡ Laboratorio (punto 10) |
| RA2·c) | Comprobadores de conectividad | ✅ Puntos 4 y 6 |
| RA1·d) | Trama y encapsulación Ethernet | ✅ Puntos 8–9 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 10) |
| RA2·f) | Integración de dispositivos | ✅ Cableado estructurado (punto 7) + ⚡ Laboratorio (punto 10) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 9 · La trama Ethernet · Siguiente: Direccionamiento IP y subnetting