Table of Contents

# Boletín de Alta disponibilidad — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Alta disponibilidad — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Qué concepto soy?

- SPOF (Single Point of Failure).

- STP (Spanning Tree Protocol).

- EtherChannel (o LAG/port-channel).

- FHRP (HSRP, VRRP o GLBP).

- Los cuatro nueves: 99,99% ≈ 52 minutos al año.

## 2. Verdadero o falso

- Verdadero. Bloquea puertos redundantes y los deja de reserva: si falla el camino activo, desbloquea.

- Verdadero. Suma ancho de banda y si un miembro cae, el canal sigue (con menos ancho).

- Falso. Cada router conserva su IP física; la IP virtual es compartida y la responde el activo.

- Verdadero. El stack se ve como un switch: una config, una MAC, una gestión.

- Falso. Cada “nueve” extra multiplica el coste (redundancia, monitorización, pruebas). El diseño busca el equilibrio coste/riesgo.

## 3. Cálculo de disponibilidad

- 99,9% → 8,76 horas al año (0,001 × 8.760 h).

- 99,99% → 52,6 minutos al año.

- 0,995 × 0,995 × 0,995 ≈ 98,5% (≈ 131 horas al año de caída). En serie, la disponibilidad del conjunto siempre es peor que la del peor eslabón.

## 4. ¿Quién bloquea el puerto?

- SW2 (el que no es raíz): elige un puerto raíz y bloquea el otro de los dos enlaces.

- El ID de sistema del switch emisor (prioridad + MAC): gana el BPDU con menor ID; a igualdad, la MAC más baja.

- Tormenta de broadcast: las tramas de broadcast giran eternamente, multiplicándose en cada vuelta, y la red se satura en segundos (y las tablas MAC se corruptan).

## 5. Relaciona comandos HSRP

1 → b (standby 1 ip define la IP virtual) 2 → a (priority más alta = más candidato a activo) 3 → d (preempt permite recuperar el rol activo al volver) 4 → c (show standby brief = estado de los grupos)

## 6. Diseño básico redundante

- EtherChannel en los enlaces de acceso→distribución (2×1G por enlace, por ejemplo) y en la interconexión de los dos routers de salida. Duplica ancho y tolera la caída de un miembro.

- STP actúa en toda la topología de capa 2 (acceso y distribución): bloquee los enlaces redundantes que crearían bucles. HSRP actúa en capa 3, entre los dos routers de salida, hacia la puerta de enlace de cada VLAN.

- Si cae un switch de distribución: STP desbloquea los puertos de reserva, el HSRP activo puede pasar al otro router si era él quien cayó, y el servicio sigue (con quizá menos ancho). Es el objetivo de la redundancia: que el fallo sea un “evento”, no una “incidencia”.

## 7. VRRP vs HSRP

- HSRP es propietario de Cisco; VRRP es el estándar abierto (RFC 5798).

- Por defecto VRRP usa la IP física del router maestro como IP virtual (distinto de HSRP, que usa una IP virtual propia en la subred).

- En VRRP se llama router maestro (y los otros, backup); en HSRP, activo y en espera.

## 8. Diagnóstico rápido

- Porque el gateway (routers con HSRP) está vivo en capa 2: el ping solo prueba que el router activo responde, no que sepa encaminar hacia Internet.

- show ip route en el router HSRP activo (y show standby brief para saber cuál es).

- No. HSRP protege la caída del gateway (capa 3 local). Aquí el fallo está en el routing de salida del propio activo: si cae todo el router, HSRP ayuda; pero un fallo de ruta en el activo con el router vivo no dispara el failover (salvo con tracking/ip SLA configurado).