Table of Contents

# Enrutamiento estático

El router con su mapa y sus decisiones 🧭

🗺️ El mapa del curso: 🌉 Trunking → 🧭 AQUÍ ESTÁS → 🗣️ OSPF → 🛡️ ACLs

Un paquete de tu LAN quiere llegar a una sucursal a 800 kilómetros de fibra. Nadie en tu red sabe el camino entero: solo hay que preguntar al router más cercano, que pregunta a su vecino, que pregunta al siguiente. Cada router consulta su mapa, elige la salida y pasa el paquete. Así funciona Internet entera: saltos y mapas.

Bienvenido a la unidad donde tu red crece más allá de un solo router. En la unidad de trunking e inter-VLAN hiciste hablar VLANs entre sí; aquí hacemos hablar redes completas: las tripas del router, la CLI, las rutas estáticas, la ruta por defecto y las reglas de decisión (longest prefix match, distancia administrativa). Es la base sobre la que se montará OSPF en la unidad de OSPF.

Esta unidad se lee como un libro de 6 capítulos: los 5 primeros son teoría en progresión y el 6º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Identificar los componentes de un router (CPU, RAM, NVRAM, Flash, ROM), leer sus LEDs y describir la secuencia de arranque.

- Acceder a la CLI por consola, auxiliar, Telnet y SSH, y aplicar una configuración básica segura.

- Configurar rutas estáticas con next-hop o interfaz de salida y saber cuándo conviene cada una.

- Crear y entender la ruta por defecto (0.0.0.0/0) como último recurso.

- Explicar cómo decide un router: longest prefix match, distancia administrativa y métrica.

- Verificar el enrutamiento con show ip route, show ip interface brief y traceroute.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · Componentes del router | Memorias, registros y secuencia de arranque | Todos |
| 02 · Configuración básica | Modos CLI, SSH, interfaces y verificación | Todos |
| 03 · Rutas estáticas | ip route, next-hop vs salida, topología de 3 routers | Todos |
| 04 · Ruta por defecto | 0.0.0.0/0, gateway of last resort y rutas flotantes | Todos |
| 05 · Cómo decide un router | Longest prefix match, AD y métrica | Clave |
| 06 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 5 primeros puntos son teoría en progresión. El 6º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 5º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| a) | Componentes y LEDs del router | ✅ Punto 1 |
| b) | Acceso a la configuración | ✅ Punto 2 |
| c) | Secuencia de arranque | ✅ Punto 1 |
| d) | Comandos de configuración | ✅ Puntos 2-3 + ⚡ Laboratorio (punto 6) |
| f) | Rutas estáticas y por defecto | ✅ Puntos 3-5 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Nunca has tocado la CLI de un router? Empieza por el punto 1 sin saltarte nada.

- ¿Vienes de la unidad anterior? El enrutamiento inter-VLAN ya te enseñó subinterfaces: aquí le toca el turno a las redes completas.

📍 Primer punto: 01 · Componentes del router
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Enrutamiento dinámico con OSPF.

# 1 — Componentes del router

Qué hay dentro de un router y cómo enciende por la mañana 💾

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 1 · Componentes del router

## 📬 La idea en una frase

Un router es un ordenador especializado en reenviar paquetes: tiene CPU, memoria y sistema operativo (IOS), pero sus tripas están organizadas para no perder ni un segundo decidiendo por dónde manda cada paquete.

A simple vista es una caja con LEDs parpadeantes. Por dentro es un mini-PC con una misión: leer la dirección IP destino de cada paquete, consultar su tabla de rutas y reenviarlo por la interfaz correcta. En unidades anteriores tu switch aprendía MACs; el router, en cambio, trabaja en capa 3.

Para administrarlo tendrás que saber qué memoria guarda qué, y qué pasa cuando conectas la corriente. Eso es exactamente lo que hace el router durante sus primeros segundos de vida.

## 🧠 El cerebro, la memoria y el almacén

Un router se compone de piezas que guardan cosas distintas. Confundirlas es el error clásico del que no distingue una configuración en ejecución de una copia de seguridad:

| Componente | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CPU | Procesador | Ejecuta el IOS, procesa paquetes (en routers modernos, el routing se hace en hardware/ASIC) |
| RAM | Volátil | Almacena la tabla de rutas, la tabla ARP, la configuración en ejecución (running-config) y los buffers de paquetes |
| NVRAM | No volátil | Almacena la configuración de arranque (startup-config) |
| Flash | No volátil | Almacena el IOS (el sistema operativo) y, a menudo, copias de seguridad de la configuración |
| ROM | Solo lectura | Contiene el monitor ROM (ROMMON) para recuperación de emergencias |
| Interfaces | E/S | Puertos físicos (GigabitEthernet, Serial, FastEthernet) por donde entra y sale el tráfico |

La regla de oro que debes grabarte:

⚠️ El truco para no fallarla en el examen: si apagas el router y se pierde, estaba en RAM (las tablas y la running-config). Si sobrevive al apagado, estaba en NVRAM (startup-config) o Flash (IOS). RAM es “la mesa de trabajo”; Flash y NVRAM son “el armario”.

## 💡 Los LEDs: el estado a simple vista

Delante del router hay un pequeño panel de LEDs que cuenta la historia sin abrir la consola:

- LED de sistema (SYS / power): el router está vivo; mientras parpadea al encender, sigue en el POST.

- LEDs de cada interfaz (link/act): enlace estable y tráfico pasando. Si la interfaz está en shutdown, su LED se apaga aunque tengas el cable puesto.

En el rack los LEDs te dicen por dónde va el viento antes de teclear; la confirmación formal siempre es show ip interface brief.

## ⚡ Secuencia de arranque (y por qué importa)

Cuando le das corriente a un router, ocurre esto en un abrir y cerrar de ojos:

- POST (Power-On Self Test): verifica el hardware básico. Si algo está mal, se queda en silencio o muestra un error en consola.

- Boot ROM: carga el monitor ROM (ROMMON), el “modo de emergencia” del router. Normalmente ni lo verás, pero existe para recuperaciones.

- Carga del IOS: busca el sistema operativo en Flash. Si no lo encuentra, intenta cargarlo por TFTP desde un servidor.

- Carga de configuración: busca el startup-config en NVRAM. Si no hay, entra en setup mode (asistente interactivo) o arranca con configuración vacía.

¿Por qué te cuento esto? Porque el día que un router “se queda colgado” en un banner flash rojo sin arrancar el IOS, necesitarás saber que tu Flash está dañado o el registro de boot está mal, y que ROMMON es tu única salida. Y en las entrevistas, esta secuencia sale más de lo que crees.

Secuencia de arranque
1. POST            → verifica hardware
2. Boot ROM        → carga ROMMON (modo emergencia)
3. IOS             → se carga desde Flash (o TFTP)
4. startup-config  → se carga desde NVRAM (o setup mode)

## 🖥️ Los tres shows que te salvan la vida

Una vez arrancado, tienes tres comandos que son el “¿y tú quién eres?” del router:

Router# show version          → IOS, uptime, memorias, series del equipo
Router# show running-config   → configuración actual activa (la de RAM)
Router# show startup-config   → configuración guardada (la de NVRAM)

| Comando | Respuesta que te da |
| --- | --- |
| show version | Versión y nombre del IOS, cuánto lleva encendido (uptime), RAM y Flash |
| show running-config | Toda la configuración que el router está aplicando ahora mismo en RAM |
| show startup-config | La configuración que se cargará en el próximo arranque (la que guardaste) |

La diferencia importante: si cambias algo y no haces copy running-config startup-config (o write memory), el cambio se pierde al reiniciar. La running-config es la mesa de trabajo; la startup-config, el armario.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿En qué memoria vive la tabla de rutas? ¿Se pierde al apagar el router?

- Ordena la secuencia de arranque: carga del IOS, POST, carga de la startup-config, boot ROM.

- Acabas de cambiar el hostname. ¿Qué comando evita que se te olvide al apagar?

🔄 Respuestas

- La tabla de rutas vive en RAM, así que es volátil: se pierde al apagar. Por eso necesita volver a llenarse (rutas estáticas al cargar la configuración, o rutas dinámicas al arrancar los protocolos de routing).

- POST → Boot ROM → carga del IOS → carga de la startup-config.

- copy running-config startup-config (o write memory / wr). Sin eso, al reiniciar tu cambio habrá desaparecido.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El router es un mini-ordenador: CPU + RAM + NVRAM + Flash + ROM + interfaces.

- RAM = volátil (tablas y running-config), NVRAM = startup-config, Flash = IOS, ROM = ROMMON.

- El arranque sigue siempre el mismo orden (POST → ROM → IOS → config) y show running-config/startup-config te cuentan qué hay en cada memoria.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Running-config | Configuración activa en RAM, se pierde al apagar |
| Startup-config | Configuración guardada en NVRAM, se carga al arrancar |
| IOS | Sistema operativo del router, vive en Flash |
| ROMMON | Monitor de emergencia en ROM para recuperaciones |
| POST | Auto-test de hardware al encender |
| Uptime | Tiempo que lleva el router encendido (lo muestra show version) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Configuración básica

# 2 — Configuración básica

Modos CLI, primeros comandos y la configuración mínima de un router 🛠️

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 2 · Configuración básica

## 📬 La idea en una frase

Antes de que un router enrute una sola cosa, hay que darle nombre, protegerlo y ponerle IPs a sus interfaces: eso es la configuración básica, y se hace desde la CLI mediante modos con distinto nivel de privilegio.

En el punto 1 viste de qué está hecha la caja. Ahora toca encenderla y hablarle. Y se le habla por línea de comandos, organizada en modos: a más poder, más cuidado. Este es el punto donde todo empieza a escribirse como en el mundo real.

## 🧭 Los modos CLI: la escalera de privilegios

La CLI de Cisco es una escalera. Empiezas abajo y subes según lo que quieras hacer. Cada modo tiene su propio prompt —fíjate en que el prompt siempre te dice dónde estás:

| Modo | Prompt | Comando para entrar | Qué puedes hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | Router> | acceso directo | Ver cosas básicas, poco más |
| Privilegiado | Router# | enable | Todos los show, debug básicos |
| Configuración global | Router(config)# | configure terminal | Cambios que afectan al equipo entero |
| Configuración de interfaz | Router(config-if)# | interface g0/0 | Puertos: IP, shutdown, descripción |
| Configuración de línea | Router(config-line)# | line console 0 | Consola y VTY (acceso remoto) |

Dos reglas que CONRAD repite hasta la saciedad:

- El prompt te delata: si no ves (config), no estás configurando; estás mirando.

- Casi todo lo que configures se escribe con verbos en minúscula y en varios pasos. No es Windows: no hay menús, hay palabras.

## 🔐 Configuración mínima: hostname y contraseñas

Esto es lo primero que hace cualquier administrador con un router recién sacado de la caja. Configuración minimalista pero con cabeza:

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret MiClaveSegura
R1(config)# username administrador secret ClaveFuerte9
R1(config)# banner motd #Acceso restringido al personal autorizado#

R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password consola123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exit

R1(config)# ip domain-name apuntes.local
R1(config)# crypto key generate rsa   # te preguntará el tamaño: 2048

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description LAN Oficina

R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# description WAN Enlace R1-R2

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Desmenucemos lo importante:

- enable secret MiClaveSegura: la contraseña para pasar a modo privilegiado, almacenada cifrada. Nunca uses enable password, que se guarda casi en claro en la configuración.

- username administrador secret …: el usuario con el que entrarás por SSH; con login local en las VTY la validación se hace contra esa base de usuarios, en lugar de una contraseña compartida en la línea.

- banner motd: el aviso que ve todo el que se conecta — en centros y empresas es obligatorio (y te cubre de sorpresas).

- line console 0: protege el puerto de consola (el cable físico). password + login obliga a pedirla.

- ip domain-name + crypto key generate rsa: sin estas dos órdenes SSH no arranca (el router necesita un dominio y sus claves para cifrar). Si las olvidas, con transport input ssh te quedas sin acceso remoto de ningún tipo.

- line vty 0 4: las 5 sesiones de acceso remoto — hoy solo SSH (Telnet viaja en claro y por eso lo vetamos). login local + transport input ssh dejan fuera cualquier cosa que no sea SSH autenticado con tu usuario.

- El router tiene además un puerto auxiliar (AUX): una segunda consola por serie para gestionarlo cuando la principal está ocupada. Ya casi no se usa, pero en el examen aparece.

- no shutdown: sin esto, la interfaz queda administratively down y el enlace no funciona. La mitad de los “no me enruta nada” del mundo vienen de aquí.

Ves arriba 192.168.1.1/24 en G0/0 (tu LAN) y 10.0.0.1/30 en G0/1 (el enlace hacia el otro router). Las rutas ip route del final las retomaremos en el punto 3; ahora solo míralas.

## 🌐 Las interfaces: IP, descripción y no shutdown

Cada interfaz es un “hueco de red” del router. El patrón es siempre el mismo:

interface <tipo><nº>
 ip address <IP> <máscara>
 description <para qué sirve>
 no shutdown

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | Le da la IP al puerto en la red 192.168.1.0/24 |
| description LAN Oficina | Una nota para que tú (y tu yo del futuro) sepas qué va conectado ahí |
| no shutdown | Enciende la interfaz a nivel administrativo |
| shutdown | La apaga (útil para aislar un puerto) |

💡 Detalle de examen: la encapsulación de un enlace serie también se configura en la interfaz (p. ej. encapsulation ppp), pero en los routers modernos GigabitEthernet ya viene con su encapsulación por defecto.

## 🔎 Comandos de verificación: la prueba del algodón

No has terminado hasta que lo verificas. La familia show + un ping/traceroute te cuentan si lo que configuraste está vivo:

R1# show ip interface brief     → Resumen de interfaces (IP, estado, protocolo)
R1# show ip route               → Tabla de rutas
R1# show interfaces             → Estadísticas detalladas
R1# ping 192.168.2.1            → Prueba conectividad
R1# traceroute 8.8.8.8          → Traza la ruta hasta el destino

| Comando | Qué detecta |
| --- | --- |
| show ip interface brief | G0/1 aparece administratively down si olvidaste no shutdown |
| show ip route | Si una ruta no está instalada, no aparecerá (lo verás en el punto 3) |
| ping 192.168.2.1 | Si responde !!!!, hay conectividad; ..... es silencio total |
| traceroute 8.8.8.8 | Cada * o salto te dice hasta dónde llega el tráfico antes de perderse |

⚠️ CONRAD: “Ping del 80% de los problemas resueltos: show ip interface brief + ping. Si los dos están bien y sigue sin ir, entonces empieza a llorar.”

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué comando te cambia al modo que muestra el prompt R1(config-if)#?

- Acabas de ver en show ip interface brief que G0/1 está administratively down. ¿Qué falta en su configuración?

- ¿Por qué en las líneas VTY escribimos transport input ssh?

🔄 Respuestas

- configure terminal entra en configuración global (config#), y desde ahí interface g0/1 te baja a config-if#.

- El no shutdown (o la interfaz está apagada con shutdown). Administrativamente abajo = el router la tiene apagada por configuración.

- Para que el acceso remoto acepte solo SSH y no telnet: la contraseña viaja cifrada y nadie puede entrar en claro.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La CLI se organiza en modos y el prompt te dice en cuál estás (#, (config)#, (config-if)#…).

- La configuración mínima es hostname + enable secret + consola/vty con SSH + IPs en interfaces con no shutdown.

- Tienes que verificar con show ip interface brief, ping y traceroute: configurar y no comprobar es lanzar un dado.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| CLI | Interfaz de línea de comandos: la forma de configurar el router |
| Prompt | Texto que indica el modo actual (Router#, R1(config-if)#) |
| VTY | Líneas de acceso remoto (telnet/SSH) del router |
| no shutdown | Enciende una interfaz administrativamente |
| Administratively down | Interfaz apagada por configuración, aunque el cable esté puesto |
| show ip interface brief | Resumen de estado e IPs de todas las interfaces |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · Componentes del router · Siguiente: 3 · Rutas estáticas

# 3 — Rutas estáticas

Enseñar al router el camino con ip route y una topología R1-R2 🗺️

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 3 · Rutas estáticas

## 📬 La idea en una frase

Una ruta estática es un camino que el administrador le escribe al router a mano con ip route: no aprende, no se adapta, pero es predecible, segura y sin consumo de ancho de banda.

En el punto 2 dejaste al router con sus interfaces y su IP. Pero “tener interfaces” no es “saber llegar a las redes ajenas”: el router solo conoce directamente las redes conectadas a sus puertos. Para el resto, o le enseñas tú (ruta estática) o que aprenda él (routing dinámico, más adelante). Aquí mandamos nosotros.

## 🧭 La sintaxis: una línea que abre un camino

El verbo mágico es ip route, y su forma general es:

ip route {red_destino} {máscara} {siguiente_salto | interfaz_salida}

| Parámetro | Qué es | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| red_destino | La red que queremos alcanzar | 192.168.2.0 |
| máscara | Su máscara de subred (no una wildcard) | 255.255.255.0 |
| siguiente_salto | La IP del router al que entregar el paquete | 10.0.0.2 |
| interfaz_salida | Alternativa: salir por una interfaz concreta | g0/1 (o serial 0/0/0) |

⚠️ Ojo de principiante: en ip route la máscara es la normal (255.255.255.0), no la wildcard que verás en las ACLs. Confundir ambas es la fuente de un boletín entero de fallos.

## 🏞️ La topología de cabecera de la unidad: R1-R2

Todo este punto gira alrededor de dos routers unidos por un enlace WAN:

R1 ──── 10.0.0.0/30 ──── R2 ──── Internet
 │                           │
192.168.1.0/24           192.168.2.0/24

- R1 tiene la LAN1 (192.168.1.0/24) y el enlace (10.0.0.0/30) con IP 10.0.0.1.

- R2 tiene la LAN2 (192.168.2.0/24) y el enlace con IP 10.0.0.2, además de su salida a Internet.

Con solo sus interfaces, R1 no sabe nada de 192.168.2.0/24 y R2 no sabe nada de 192.168.1.0/24. Hay que contárselo a los dos. Nota que el enlace /30 solo tiene dos IPs utilizables: 10.0.0.1 y 10.0.0.2. Justo para un punto a punto.

## 📝 Los ejemplos que hay que entender (y no copiar a lo bruto)

# En R1: para llegar a la LAN de R2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# En R2: para llegar a la LAN de R1
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Fíjate en el patrón: red destino + máscara + la IP del vecino. No ponemos la LAN de cada uno (esa ya la conoce por tener su interfaz dentro). Ponemos la red ajena y decimos “mételo por este muñeco”.

Y el último recurso, la ruta hacia fuera:

# En R1: TODO lo que no tenga ruta concreta, que salga por el vecino
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2   # Default (punto 4)

# En R2: hacia el ISP (el next-hop que te da el proveedor)
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

El 0.0.0.0 0.0.0.0 es la ruta por defecto: atrapa todo lo que no tenga un camino más específico. En el punto 4 la trituramos a fondo.

## ⚖️ Next-hop vs interfaz de salida: ¿cuándo uso cada uno?

| Opción | Comando | Cuándo usarla |
| --- | --- | --- |
| Siguiente salto (next-hop) | ip route X.X.X.X MASK 10.0.0.2 | Lo normal: apunta a la IP del router vecino |
| Interfaz de salida | ip route X.X.X.X MASK g0/1 | Enlaces punto a punto (serial), cuando no hay otra IP en el enlace |

¿Cuál elegir? La regla de convivencia pacífica:

- Para redes Ethernet (GigabitEthernet), usa next-hop: si pones solo la interfaz, el router hará ARP por cada destino (o fallará al responder), algo chapucero.

- Para enlaces seriales punto a punto, da igual o incluso mejor la interfaz de salida, porque solo existen dos extremos en el enlace.

💡 CONRAD: “El next-hop es el conductor al que le das la llave. La interfaz es decir ‘sal de la cochera’ sin saber quién te va a coger el paquete. En Ethernet, da la llave.”

## 🔎 Verificación: show ip route

Configurar sin mirar es rezar. Después de tus rutas, show ip route es el espejo de la verdad:

R1# show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

Lo que debes saber leer:

| Código | Tipo de ruta | Quién la crea |
| --- | --- | --- |
| C | Conectada | La interfaz con IP y no shutdown |
| L | Local | La propia IP de la interfaz |
| S | Estática | Tu comando ip route |
| D / O / R | Dinámicas (EIGRP/OSPF/RIP) | Protocolos de routing |

La línea S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2 significa: ruta Stática hacia la LAN de R2, con distancia administrativa [1] y métrica [0], que se alcanza vía el vecino 10.0.0.2. Si no aparece ninguna S, comprueba: ¿la IP de la interfaz está bien?, ¿el vecino es alcanzable?, ¿la máscara es correcta?

Para una comprobación rápida:

R1# show ip route 192.168.2.0     → Solo esa ruta
R1# show ip route static          → Solo las estáticas
R1# show ip route connected       → Solo las conectadas

## 🧠 Mini-chequeo

- Escribe la ruta para que R1 llegue a la red 172.16.5.0/24 a través de 10.0.0.2.

- ¿Qué diferencia hay entre usar 10.0.0.2 y usar g0/1 como siguiente salto?

- En show ip route, ¿qué significan las letras C, L y S?

🔄 Respuestas

- ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2.

- 10.0.0.2 es el next-hop: se entrega al router vecino. g0/1 es la interfaz de salida: se reenvía por el puerto (típico en enlaces punto a punto). En Ethernet se prefiere el next-hop.

- C = conectada (red directamente en una interfaz), L = local (la IP del propio puerto), S = estática (la que configuras con ip route).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Una ruta estática se escribe con ip route red máscara {next-hop | interfaz} y no se adapta por sí sola a los cambios de la red.

- En Ethernet se usa el next-hop; en enlaces punto a punto, la interfaz de salida.

- show ip route es tu espejo: una S aparecida significa camino aprendido; sin S, revisa vecino, máscara y no shutdown.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Ruta estática | Camino escrito a mano con ip route |
| Next-hop | IP del siguiente router al que entregar el paquete |
| Interfaz de salida | Puerto por el que reenviar (típico en seriales) |
| Ruta conectada (C) | Red directamente unida a una interfaz del router |
| Ruta local (L) | La IP propia de la interfaz |
| show ip route | Muestra la tabla de rutas y sus códigos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Configuración básica · Siguiente: 4 · Ruta por defecto

# 4 — Ruta por defecto

La salida de emergencia 0.0.0.0/0 y las rutas flotantes de respaldo 🚪

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 4 · Ruta por defecto

## 📬 La idea en una frase

La ruta por defecto (0.0.0.0/0) es el “si no sabes por dónde ir, sal por aquí”: atrapa todo el tráfico que no tiene una ruta más específica y es la puerta de salida típica hacia Internet o hacia el router de cabecera.

En el punto 3 aprendiste a enseñar caminos concretos. Pero pensar que vas a poner una ruta para cada red del planeta es de mente preindustrial. La red tiene el truco universal de los cartógrafos: el callejón que apunta al “resto del mundo”.

## 🧭 Qué es 0.0.0.0/0, el callejón universal

Una ruta con destino 0.0.0.0 y máscara 0.0.0.0 significa “cualquier red”. Es el paquete comodín de las rutas: si el tráfico no coincide con ninguna ruta más específica, cae aquí.

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

En la tabla de rutas aparece como S* (la estrella marca el camino por defecto):

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2

¿Cuándo se usa? Siempre que tengas un único punto de salida: la típica red de oficina que sale por su router de borde, o el router de cada sucursal que canjea el tráfico a su router central. Es literalmente “el último recurso” o “el callejón de salida”.

| Sin ruta por defecto | Con ruta por defecto |
| --- | --- |
| El tráfico a lo desconocido se descarta (Destination Net Unreachable) | Todo lo desconocido sale por la puerta que defines |
| Tienes que conocer y listar cada red | Basta una línea para el universo |

⚠️ CONRAD: “Sin ruta por defecto, tu router a Internet es un portero que no deja entrar a nadie que no esté en su libreta. Con la por defecto, el portero deja pasar a todo lo que no tiene invitación específica. Elige según lo que quieras: control total (muchas estáticas) o simplicidad (default).”

## 🪸 Ruta flotante: el plan B con distancia administrativa

¿Y si la línea principal cae? Ahí entra la ruta flotante (floating static route): dos rutas hacia el mismo destino, una con distancia administrativa menor que la otra. La de AD baja es la primaria; la de AD alta es el salvavidas que solo aparece cuando la primera desaparece.

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2        # AD=1 (primaria, la que manda)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 5      # AD=5 (respaldo, en remojo)

La distancia administrativa (AD) es la nota de confianza que le da el router a cada tipo de ruta: cuanto menor, más fiable y preferida.

| Fuente de ruta | AD por defecto |
| --- | --- |
| Conectada | 0 |
| Estática | 1 |
| EIGRP | 90 |
| EIGRP (resumen) | 5 |
| OSPF | 110 |
| RIP | 120 |

Las dos rutas por defecto apuntan al mismo destino, pero solo la de AD=1 se instala en la tabla. La de AD=5 se queda “en la reserva”.

## 🕒 ¿Cuándo se activa el respaldo?

La lógica es simple y elegante: el respaldo se instala cuando la primaria pierde su siguiente salto.

- Mientras 10.0.0.2 sea alcanzable, la tabla muestra la ruta con AD=1 (via 10.0.0.2).

- Si el enlace que lleva a 10.0.0.2 cae (o ese router deja de responder), esa ruta desaparece de la tabla y, como ahora solo queda la de AD=5, se instala el respaldo (via 10.0.1.2).

- Cuando el enlace principal vuelve, la ruta AD=1 reaparece y vuelve a mandar.

La comprobación no puede ser más directa:

R1# show ip route 0.0.0.0        → Ver qué ruta por defecto está activa ahora
R1# show ip route static         → Ver las rutas estáticas instaladas (la de respaldo, sin instalar, no aparece)

💡 Truco de laboratorio: si quieres forzar que el respaldo se active para probarlo, apaga la interfaz del enlace primario (shutdown) y observa cómo la tabla cambia de vecino. Luego vuelve a encender.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué significa el * en S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2?

- Escribe la ruta flotante de respaldo hacia 10.0.1.2 con AD 5 para que respalde a la ruta por defecto primaria.

- Con dos rutas por defecto (AD=1 y AD=5), ¿qué aparece en la tabla mientras ambas funcionan?

🔄 Respuestas

- La estrella indica que es el candidate default route: el camino por defecto activo al que irá todo lo que no tenga ruta específica.

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 5.

- Solo la de AD=1 (via 10.0.0.2). La de AD=5 queda en espera hasta que la primaria pierda su siguiente salto, momento en el que se activa.

## ✅ Resumen en 3 frases

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <salida> es la puerta del mundo: atrapa todo lo que no tenga camino más específico.

- Es el estándar para redes con un único punto de salida hacia Internet o hacia el router central.

- La ruta flotante (misma ruta con AD mayor) es el plan B automático: solo se activa cuando la primaria desaparece del mapa.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Ruta por defecto | 0.0.0.0/0, camino de último recurso |
| Ruta flotante | Respaldo con AD mayor que se activa si falla la primaria |
| AD (distancia administrativa) | Nota de fiabilidad de la fuente de ruta (1 estática, 110 OSPF) |
| Candidate default | La ruta por defecto activa, marcada con * |
| Gateway de último recurso | El siguiente salto al que va todo lo desconocido |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Rutas estáticas · Siguiente: 5 · Cómo decide un router

# 5 — Cómo decide un router

El cerebro detrás de cada reenvío: tabla, AD y longest prefix match 🧠

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 5 · Cómo decide un router

## 📬 La idea en una frase

Cuando llega un paquete, el router consulta su tabla de rutas, elige la coincidencia más específica (longest prefix match) y reenvía; si no hay ninguna coincidencia, devuelve al origen un ICMP Destination Net Unreachable.

Ya configuraste rutas. Ahora vamos a meter la cabeza dentro del cerebro del router: ¿qué pasa exactamente en los microsegundos en que un paquete entra y decide su destino? Esto es la pregunta estrella de entrevista y de examen.

## ➡️ El viaje de un paquete, paso a paso

Imagina que eres el router. Te llega un paquete cuyo destino es 8.8.8.8. Tu proceso interno es una escalerita de decisiones:

- ¿El destino es una de mis redes conectadas? Sí → entrégalo directamente por la interfaz correspondiente.

- ¿Tengo una ruta que coincida en la tabla? Sí → reenvía por el next-hop de esa ruta.

- ¿Tengo la ruta por defecto (0.0.0.0/0)? Sí → es tu último recurso, sal por ahí.

- Nada coincide → descarta el paquete y envía al origen un ICMP Destination Net Unreachable.

Paquete llega → ¿destino local? ──sí──▶ entrégalo a la interfaz
     │
     └no── ¿ruta en la tabla? ──sí──▶ reenvía por el next-hop
                 │
                 └no── ¿ruta por defecto? ──sí──▶ sale por la default
                             │
                             └no── ▶ descarta + ICMP "Destination Net Unreachable"

💡 La lección del laboratorio: sin rutas, un router no es más que un switch caro — el ⭐ Sé el Router del cierre lo pone en escena.

## 🗂️ Los tipos de rutas: quién las descubre

Las rutas de la tabla se clasifican por su origen. Esa clasificación va ligada a la distancia administrativa (AD), la nota de confianza que vimos en el punto 4 y que el router usa para elegir entre dos rutas hacia el mismo destino:

| Tipo de ruta | Quién la crea | AD por defecto |
| --- | --- | --- |
| Conectada | Las interfaces del propio router | 0 |
| Estática | El administrador con ip route | 1 |
| Dinámica (OSPF) | Protocolo de routing, aprende con vecinos | 110 |
| Dinámica (RIP) | Protocolo de routing, salto a salto | 120 |

A menor AD, más preferida. Dos rutas distintas que apuntan al mismo destino: se queda la de AD menor (la estática gana a la de OSPF, y la conectada a la estática).

## 🎯 Longest prefix match: la más específica gana

Aquí está el corazón del asunto. Una tabla de rutas puede tener varias rutas que coinciden con el mismo paquete. ¿Cuál usa?

Regla del longest prefix match: el router elige la ruta cuya máscara tenga más bits a 1 (la coincidencia más larga y específica). No es “la que se configuró primero”: es la matemáticamente más precisa.

Ejemplo con un fragmento de la tabla, con dos rutas que coinciden sobre el mismo destino:

R1# show ip route
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.1.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Un paquete hacia 192.168.1.66 coincide con ambas: la /24 y la /26. Como /26 => 26 bits, coincidencia más larga, sale por G0/1. La /24 solo le gana a destinos que estén fuera de las subredes más específicas.

Tabla resumida de la jerarquía:

| Red | Máscara | Bits específicos | Gana cuando el destino… |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | /16 | 16 | …no coincide con ninguna más específica |
| 192.168.1.0/24 | /24 | 24 | …está en 192.168.1.x pero fuera de /26 |
| 192.168.1.64/26 | /26 | 26 | …está entre .64 y .127 (¡aquí está el .66!) |

Y entre dos rutas de la misma máscara hacia el mismo destino, ya no decide el prefix: decide la AD (y si empatan, la métrica). El router jamás reparte: elige una y la usa.

## 🧠 Mini-chequeo

- Un paquete llega a un router sin ruta que coincida. ¿Qué hace con el paquete?

- ¿Qué ruta gana para un destino 192.168.1.5: una 192.168.1.0/24 o una 192.168.0.0/16?

- Entre una ruta estática y una ruta OSPF hacia el mismo destino, ¿cuál se instala? ¿Por qué?

🔄 Respuestas

- Lo descarta y envía al origen un ICMP Destination Net Unreachable (si no hay ruta por defecto que lo atrape).

- La 192.168.1.0/24 (máscara más larga = coincidencia más específica). El longest prefix match gana a la ruta más amplia aunque ambas coincidan.

- La estática (AD=1) frente a la OSPF (AD=110): a menor distancia administrativa, más confianza, y se instala la de AD menor.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El router decide en cascada: ¿destino local? → ¿ruta? → ¿default? → descarta con ICMP.

- Las rutas se nombran por origen (conectada, estática, dinámica) y cada una trae su AD para desempatar.

- Entre varias rutas que coinciden, manda la coincidencia más larga (longest prefix match); solo proceden la AD y la métrica si hay empate.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Longest prefix match | Elegir la ruta con la máscara más larga que coincide |
| Distancia administrativa | Nota de fiabilidad (0 conectada, 1 estática, 110 OSPF) |
| Destination Net Unreachable | ICMP que el router manda cuando no hay ruta |
| Ruta conectada | La red de una interfaz del propio router |
| Métrica | Valor de coste dentro de una misma fuente de rutas |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · Ruta por defecto · Siguiente: Enrutamiento dinámico con OSPF

# 06 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico, con rutas, next-hops y tablas 🧭

🗺️ Estás en: 🧭 Enrutamiento estático → 06 · Cierre

Has terminado la teoría: conoces las tripas del router, sabes moverte por la CLI, escribes rutas estáticas y por defecto con next-hop o interfaz de salida, y entiendes cómo decide el router con longest prefix match y distancia administrativa. Este cierre es el aterrizaje: juegos, un laboratorio con rutas rotas y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 5 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un paquete del PC de contabilidad (192.168.1.10) con destino a una sucursal (10.20.0.50), y la red de tu empresa tiene tres routers en cadena. Acompáñame.

Paso 1: Mi PC no sabe qué es una ruta: solo ve que el destino no está en su subred y me entrega al gateway (192.168.1.1, el R1). Primera decisión de terceros tomada por mi destino.

Paso 2: R1 consulta su tabla: la 10.20.0.0/16 no está conectada, pero sí hay una ruta estática 10.20.0.0/16 → 172.16.0.2 (el R2). Reencapsulación: nueva MAC de destino, misma IP. Salto 1.

Paso 3: R2 tiene la 10.20.0.0/16 conectada en su interfaz LAN… o eso cree, porque un compañero apagó esa interfaz ayer. Sin ruta conectada y sin alternativa, R2 me devuelve un ICMP Destination Unreachable. Mi viaje termina aquí, con un mensaje de error elegante.

¿Qué ha pasado? 1. La ruta estática de R2 apuntaba a una red cuya interfaz estaba down, y no había fallback → ✅ ¡Correcto! Las rutas conectadas desaparecen cuando la interfaz se cae; sin ruta alternativa, el router descarta y avisa con ICMP. 2. El ICMP bloqueó el paquete en el firewall → ❌ No hubo firewall de por medio: el propio router descartó al no tener ruta. Distinto de un ACL (que suele dar “administratively prohibited”). 3. La MAC de la sucursal era incorrecta → ❌ La MAC nunca cruza routers: cada salto reescribe la MAC y solo la IP persiste de punta a punta.

💡 La moraleja del paquete turístico: una ruta estática es una promesa que solo se cumple si el camino existe. Y las promesas en redes se verifican con show ip route antes de que el usuario las ponga a prueba.

## 🔥 Fireside Chat: Rutas estáticas vs Rutas dinámicas

En la consola del router, una ruta estática y un anuncio OSPF discuten sobre quién lleva mejor la red.

Estática: — Yo soy determinista: la escribes, la ves, la entiendes. Sin vecinos, sin hellos, sin sorpresas. Y no consumo CPU contando historias con otros routers.

Dinámica (OSPF): — Y cuando un enlace muere, ¿quién te avisa? ¿El administrador, a las tres de la madrugada? Yo reconverjo solo: retiro la ruta rota y publico la alternativa en segundos.

Estática: — En redes pequeñas y en el borde (hacia Internet, hacia un solo ISP), yo mando: es lo que firma el contrato con el operador. Además, con rutas flotantes y SLA me apaño hasta en HA (ya lo verás al final del curso).

Dinámica: — Y en una red de 30 routers, ¿escribes 900 rutas a mano? Yo aprendo la topología y me adapto. Tu memoria no escala.

Estática: — Toque de calidad: el router que solo tiene rutas estáticas no tiene ni idea de si el next-hop sigue vivo… salvo que la interfaz caiga. Tú sí lo sabes.

Dinámica: — Y tú tienes la última palabra cuando el diseño exige control absoluto. Somos el bisturí y el sistema inmunitario.

Estática: — El buen administrador usa los dos: dinámica dentro, estática en el borde, y documentación siempre.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Vivo en la tabla del router y apunto a un next-hop; no aprendo de vecinos ni anuncio nada.

- Soy la ruta que todo router tiene cuando no sabe qué hacer con un destino: 0.0.0.0/0.

- Cuánto confías en mí: si soy 0, no se me discute; si soy 250, cualquiera me planta cara.

- Soy la regla que elige la ruta más específica cuando varias coinciden con un destino.

🔄 Respuestas

- Ruta estática — ip route red máscara next-hop.

- Ruta por defecto — El último recurso (gateway of last resort).

- Distancia administrativa (AD) — La confianza en una fuente de rutas.

- Longest prefix match — Gana la ruta con la máscara más larga.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse la ruta y no funciona, el router es malo”

Administrador: — He configurado ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2 y los PCs no llegan. ¿El IOS está roto?

CONRAD: — ¿Y en el R2, que recibe tu paquete, hay ruta de vuelta a la 192.168.1.0? ¿No? Eso es el clásico de los clásicos: el paquete va y no vuelve. El enrutamiento es IDA y VUELTA: por cada camino, su regreso. Sin ruta de retorno, tu paquete se convierte en un viaje de ida sin vuelta a la nada.

CONRAD: — Y de propina: ¿la interfaz del next-hop está up? ¿La ruta está en la tabla (show ip route)? ¿Hay otra ruta más específica que la tape? Cuatro comprobaciones, un minuto, en lugar de culpar al equipo.

La lección: cuando “no funciona una ruta”, el diagnóstico tiene orden: ¿está en tabla? → ¿el next-hop es alcanzable? → ¿hay ruta de retorno? → ¿algo más específico interfiere? Culpar al router es lo último, no lo primero.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Tres routers y una promesa rota

Duración: 1,5 horas Material: Packet Tracer — 3 routers (2911/1941) en cadena, 2 switches, 4 PCs

Topología:

PC-A ── R1 ── R2 ── R3 ── PC-B
       (red A)  (red B)  (red C)

Redes: A = 192.168.1.0/24 (PC-A, con su gateway en R1), B = 192.168.2.0/24 (la LAN de R2), C = 10.20.0.0/24 (PC-B, con su gateway en R3). Enlaces: R1-R2 = 172.16.12.0/30 (R1 .1, R2 .2) y R2-R3 = 172.16.23.0/30 (R2 .1, R3 .2).

Configura al inicio: 1. Interfaces con sus IPs (los dos /30 de arriba y las de las LANs) y no shutdown. 2. R1: rutas a C y a B vía 172.16.12.2; R2: rutas a A (vía 172.16.12.1) y a C (vía 172.16.23.2); R3: rutas a A y a B (ambas vía 172.16.23.1). 3. Verifica: PC-A pinge a PC-B y viceversa. show ip route en los tres.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos: - Fallo A: quita la ruta de retorno en R3 (red A). - Fallo B: shutdown en la interfaz LAN de R3. - Fallo C: sustituye en R1 la ruta a la red C —borra la buena con no ip route 10.20.0.0 255.255.255.0 172.16.12.2— por una que se salte a R2: ip route 10.20.0.0 255.255.255.0 172.16.23.2 (la IP de R3).

Reto: diagnosticar cada fallo con pings por saltos (PC → gateway → siguiente router), show ip route y show ip interface brief. Documenta síntoma → causa → solución.

Fallo intencionado extra: el profesor configura en R1 ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 172.16.12.2 con máscara 255.255.0.0 en vez de 255.255.255.0. El ping a 10.20.0.50 funciona, pero el a 10.20.1.50 (otra subred del mismo /16 que no existe) se pierde de forma “rara”. Diagnóstico: ¿qué le dice el longest prefix match cuando hay una ruta /16 y otra /24?

Extra (cuando ya hayas diagnosticado los tres fallos): monta ahora la ruta por defecto — R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.2 y R3: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.1, ambas hacia el centro — y comprueba que las rutas concretas siguen mandando sobre la default (longest prefix). Si después borras en R1 la ruta concreta a la red C, la default la cubre: ese es exactamente su trabajo.

Pista 1 (fallo A): el paquete llega a PC-B… y la respuesta no vuelve. Haz ping desde R3 a la red A: si falla, mira show ip route de R3.

Pista 2 (fallo B): show ip interface brief + show ip route: la red conectada desaparece de la tabla cuando la interfaz se cae.

Pista 3 (fallo C): show ip route en R1: la ruta a la red C ni siquiera aparece — su next-hop (172.16.23.2, la IP de R3) no es alcanzable desde R1, así que el IOS no la instala. El tráfico a la sucursal muere en R1; el traceroute desde PC-A se corta en el primer salto.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Cartógrafo | Montar la red de 3 routers con todas las rutas a la primera |
| 🏅 Espejero | Detectar una “ruta de retorno” ausente antes que tu profesor lo confiese |
| 🏅 Prefijero | Explicar el longest prefix match con el caso /16 vs /24 en 30 segundos |
| 🏅 Navegante del defecto | Configurar la ruta por defecto y el gateway of last resort sin dudar |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Por qué una ruta estática que apunta a una interfaz Ethernet de salida es mala idea en redes multiacceso?

- Una ruta estática con next-hop y otra con interfaz de salida: ¿qué diferencia hay en cómo el router resuelve la MAC del siguiente salto?

- Diseña las rutas de una empresa con central (2 subredes) y 3 sucursales conectadas por WAN punto a punto. ¿Estáticas o dinámicas? Justifica.

- ¿Qué diferencia hay entre ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 y una ruta específica cuando ambas existen? ¿Qué pasa con un destino que coincide con ambas?

💡 Soluciones

- En Ethernet multiacceso, el router no sabe a quién preguntar (ARP) porque la interfaz tiene muchos vecinos: se necesita “interfaz + next-hop” o directamente next-hop. Con interfaz sola, el router ARP-ea el destino final (proxy-ARP y dramas). Recomendado: next-hop (o ambos).

- Con next-hop: ARP-ea al next-hop (una MAC, la del router vecino). Con interfaz de salida en multiacceso: ARP-ea la IP final del destino (o proxy-ARP del vecino). En punto a punto, la interfaz basta (no hay ARP).

- Si las WAN son punto a punto y el diseño es estable: estáticas (control, simplicidad, sin vecinos que gestionar). Si puede crecer o hay caminos alternativos: dinámico (OSPF) + estática por defecto hacia Internet. Justificar por tamaño y estabilidad.

- Convive una ruta más específica y la por defecto: el destino que coincide con la específica va por ella (longest prefix match); el resto por la por defecto. La por defecto es el último recurso, no una competidora de igual a igual.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Tabla que el router consulta para decidir (2 palabras)
3. Dirección del siguiente router en el camino (2 palabras)
5. Comando IOS que crea una ruta estática (2 palabras)
7. Protocolo que avisa al PC de que el destino es inalcanzable (sigla)

Vertical:
2. Regla que elige la ruta con la máscara más larga (3 palabras)
4. Confianza numérica en una fuente de rutas (2 palabras)
6. La ruta "por si acaso": 0.0.0.0/0 (2 palabras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. TABLADERUTAS, 3. NEXTHOP, 5. IPROUTE, 7. ICMP

Vertical: 2. LONGESTPREFIXMATCH, 4. DISTANCIAADMINISTRATIVA, 6. RUTAPORDEFECTO

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “Explícame qué pasa cuando un router recibe un paquete para una red que no está en su tabla.”

- “¿Qué diferencia hay entre next-hop y interfaz de salida en una ruta estática?”

- “¿Cuándo pondrías rutas estáticas y cuándo montarías un protocolo dinámico?”

- “¿Qué es la distancia administrativa y cómo afecta a dos rutas hacia la misma red?”

- “Un PC no llega a una red remota. ¿Tu orden de comprobaciones?”

💡 Cómo encararlas: la 1: descarta y envía ICMP unreachable (si hay ruta por defecto, la usa; si no, la descarta y avisa). La 2: next-hop = IP del vecino (ARP-ea al vecino, ideal en multiacceso); interfaz de salida = sale por ahí (punto a punto, o con next-hop en multiacceso). La 3: estáticas en redes pequeñas/estables y en el borde (contratos con ISPs); dinámico cuando hay varios caminos o crecimiento (OSPF dentro). La 4: AD = confianza en la fuente (estática 1, OSPF 110…); con dos rutas a la misma red gana la de menor AD (la otra queda dormida: la famosa ruta flotante). La 5: ¿ping al gateway? → ¿ping al router siguiente? → show ip route en cada salto → ¿ruta de retorno? → traceroute para ver dónde muere.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Siempre hay que poner rutas “de ida y vuelta” en los dos extremos?

Sí, salvo que uses un protocolo dinámico que las anuncie. El error más común en laboratorios con routers en cadena es configurar el viaje de ida y olvidar el de vuelta: el ping “sale” pero la respuesta nunca vuelve. Piensa en parejas de rutas espejo.

❓ ¿La ruta por defecto puede ir hacia una interfaz en vez de un next-hop?

Puede, y es común en el router de casa (0.0.0.0/0 → dialer/WAN). En Ethernet multiacceso con interfaz sola, el router ARP-ea el destino final; si el ISP no hace proxy-ARP, falla. Regla práctica: por defecto, usa next-hop; la interfaz sola, para enlaces punto a punto.

❓ ¿Qué pasa si pongo dos rutas por defecto con la misma AD?

Se convierten en un ECMP: el router reparte flujos por ambas. Si eso no era tu intención, sube la AD de una (la conviertes en flotante) o deja solo una. Es, de hecho, el mecanismo de la redundancia en el borde que verás al final del curso.

## 🎬 Poscréditos

El paquete turístico murió en R2 con un ICMP elegante y el administrador descubrió la ruta de retorno. En el laboratorio, tres routers susurraron su lección: promesas por escrito, caminos de vuelta y traceroute antes de culpar al hardware. CONRAD, desde el R1, cerró la sesión: “Una ruta es una promesa. Una tabla es un mapa. Y un mapa sin caminos de vuelta es un puzzle. Configura los dos lados, chaval.”

PRÓXIMAMENTE: Enrutamiento dinámico con OSPF: routers que se cuentan caminos entre sí y eligen rutas solos. Ahora que sabes escribir el mapa a mano, toca dejar que la red lo escriba ella.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA4)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| a) | Componentes y LEDs del router | ✅ Punto 1 |
| b) | Acceso a la configuración | ✅ Punto 2 |
| c) | Secuencia de arranque | ✅ Punto 1 |
| d) | Comandos de configuración | ✅ Puntos 2-3 + ⚡ Laboratorio (punto 6) |
| f) | Rutas estáticas y por defecto | ✅ Puntos 3-5 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 6) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 05 · Cómo decide un router · Siguiente: Enrutamiento dinámico con OSPF