Table of Contents

# Boletín de OSPF — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de OSPF — Inicial (Resuelto)

## 1. IGP vs EGP

- OSPF → IGP

- BGP → EGP

- RIP → IGP

- EIGRP → IGP (propietario Cisco, pero interior)

## 2. Verdadero o falso

- Verdadero. OSPF usa SPF (Dijkstra) para calcular la ruta más corta.

- Verdadero. RIP máximo 15 saltos. 16 = inalcanzable.

- Verdadero. Todas las áreas deben conectarse al Área 0.

- Verdadero. El Router ID debe ser único o las adyacencias fallan.

- Falso. OSPF converge en segundos, RIP tarda minutos.

## 3. Relaciona

1 → b (LSA = Link State Advertisement) 2 → c (LSDB = Link State Database) 3 → a (ABR = Area Border Router) 4 → d (SPF = Shortest Path First)

## 4. Coste OSPF

- 100 Mbps → 1 (10⁸ / 100×10⁶ = 1)

- 1 Gbps → 1 (el coste mínimo es 1)

- 1.544 Mbps → 64 (10⁸ / 1.544×10⁶ ≈ 64)

## 5. Completa

- router ospf 1

- network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

- default-information originate

- show ip ospf neighbor

## 6. Tipos de routers

1 → c (Internal Router: misma área) 2 → b (ABR: conecta áreas) 3 → a (ASBR: rutas externas)

## 7. Dinámico vs estático

- OSPF → IGP

- RIP → IGP

- BGP → EGP

- EIGRP → IGP (interior, aunque propietario de Cisco)

- Ventajas del dinámico:

- Autoaprendizaje: las redes nuevas se comparten solas, sin ir router por router.

- Convergencia automática: si cae un enlace, la red recalcula y se reencamina sin intervención.

- Menos error humano: la tabla de rutas la calcula el protocolo, no un administrador tecleando.

Caso para estático: redes muy pequeñas (2-3 routers), un enlace stub con una única salida, o una ruta de respaldo a mano (floating static): ahí el dinámico solo añadiría tráfico y complejidad.

## 8. Coste OSPF: tabla de velocidades

| Velocidad | Cálculo | Coste OSPF |
| --- | --- | --- |
| 10 Mbps | 10⁸ / 10⁷ | 10 |
| 100 Mbps | 10⁸ / 10⁸ | 1 |
| 1 Gbps | 10⁸ / 10⁹ = 0,1 | 1 (mínimo) |
| 1.544 Mbps (T1) | 10⁸ / 1.544.000 ≈ 64,8 | 64 |

El coste mínimo es 1: todos los enlaces de 100 Mbps en adelante valen lo mismo por defecto, salvo que subas el auto-cost reference-bandwidth.