Table of Contents

# Boletín de NAT y PAT — Avanzado

# 📝 Boletín de NAT y PAT — Avanzado

Ejercicios que requieren comprender NAT en profundidad.

## 1. Traducción manual

Dado el siguiente escenario:

- PC1: 192.168.1.10, accede a 8.8.8.8:80 (HTTP)

- PC2: 192.168.1.20, accede a 8.8.8.8:53 (DNS)

- Router NAT IP pública: 83.45.12.78

El PC1 usa puerto origen 50000 y PC2 puerto 50000 también. Completa la tabla NAT:

| Pro | Inside global | Inside local | Outside local | Outside global |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tcp | 83.45.12.78:___ | 192.168.1.10:50000 | 8.8.8.8:80 | 8.8.8.8:80 |
| udp | ___ | 192.168.1.20:50000 | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8:53 |

## 2. Problema con FTP activo

Un usuario interno (192.168.1.10) intenta usar FTP activo para enviar un archivo a un servidor externo (200.100.50.1). El protocolo FTP activo funciona así:

- El cliente abre puerto 1025 para datos.

- El cliente envía el comando PORT 192,168,1,10,4,1 (puerto 4×256+1=1025).

- El servidor intenta conectar a 192.168.1.10:1025.

¿Por qué falla? ¿Cómo lo solucionas?

## 3. Configuración multi-NAT

Una empresa tiene dos servidores internos: - Servidor web en 192.168.1.10:80 y 192.168.1.10:443 - Servidor SSH en 192.168.1.20:22 - IP pública: 83.45.12.78

Quieren: - Web accesible desde fuera como 83.45.12.78:8080 → 192.168.1.10:80 - HTTPS accesible como 83.45.12.78:8443 → 192.168.1.10:443 - SSH accesible como 83.45.12.78:2222 → 192.168.1.20:22

Configura el NAT destino necesario.

## 4. NAT + VPN

Un empleado necesita conectar por VPN (IPsec) a la oficina. El router de la oficina hace NAT.

Pero IPsec no funciona a través de NAT. ¿Por qué? ¿Qué solución existe?

## 5. Análisis de timeouts

Un usuario se queja de que su conexión SSH se corta después de 5 minutos de inactividad. La tabla NAT tiene un timeout de 5 minutos para UDP y configurable para TCP.

¿Por qué se corta la conexión aunque el timeout NAT no haya expirado? ¿Dónde está el verdadero problema?

## 6. NAT y servidores duales

Una empresa tiene: - 2 IPs públicas: 83.45.12.78 y 83.45.12.79 - Servidor web interno: 192.168.10.10 - Servidor de correo interno: 192.168.10.20

Quieren que el web sea accesible por 83.45.12.78 y el correo por 83.45.12.79. Los PCs internos deben salir por PAT con la IP 83.45.12.78.

Configura todo.

## 7. Multi-NAT: servidores duales + PAT simultáneo

Una empresa tiene: - Red interna 192.168.50.0/24, servidor web DMZ en 192.168.50.10 (puertos 80 y 443). - Dos IPs públicas: 83.45.12.78 y 83.45.12.79. - Los usuarios internos deben salir a Internet por PAT con la IP 83.45.12.78. - El servidor web debe ser accesible desde fuera como 83.45.12.78:8080 → 192.168.50.10:80 y 83.45.12.78:8443 → 192.168.50.10:443. - Además, la IP pública 83.45.12.79 se reserva para un servidor de correo (192.168.50.20) con NAT estático 1:1 para los puertos 25, 587 y 993.

Configura todo el NAT en el router (interfaces: g0/0 LAN inside, g0/1 WAN outside).

Pista: puedes combinar PAT overload y ip nat inside source static tcp en el mismo router. Revisa que el tráfico saliente de los usuarios no colisione con las traducciones estáticas reservadas.

## 8. Diagnóstico: “no salimos a Internet”

En el instituto no sale Internet. Configuración actual de R1:

- g0/0: 192.168.1.1/24 (inside LAN)

- g0/1: 203.0.113.2/30 (outside, hacia el ISP con ruta por defecto)

- ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

- access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Síntoma: los PCs hacen ping al gateway (192.168.1.1) y a 203.0.113.2, pero no a 8.8.8.8.

- Ordena las comprobaciones de diagnóstico que harías, de la más básica a la más específica.

- ¿Qué comando confirma que NAT está traduciendo? ¿Qué esperas ver?

- Tras revisar, ves que show ip nat translations está vacío aunque hay tráfico. ¿Qué comprobarías a continuación? Da al menos 3 causas probables.

- Encuentra el fallo real: las interfaces g0/0 y g0/1 no tienen ip nat inside / ip nat outside. Explica por qué sin esas marcas no hay traducción, aunque el resto de comandos sean correctos.

Pista: NAT se diagnostica en progresión: primero conectividad, luego traducción, luego ruta. Sin ip nat inside/outside, el router no sabe qué tráfico traducir: los paquetes salen sin traducir (o se descartan) y la tabla NAT queda vacía.