Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP — Inicial

# 📝 Boletín de Direccionamiento IP — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de direccionamiento IPv4, máscaras, cabecera, ARP y fragmentación.

## 1. Conversión binario

Convierte a binario (8 bits):

- 192

- 10

- 255

- 0

## 2. Conversión a decimal

Convierte a decimal:

- 11000000

- 10101000

- 00001010

- 11111111

## 3. ¿Qué máscara es?

Relaciona la notación CIDR con la máscara decimal (escribe la letra):

| CIDR | Letra |
| --- | --- |
| /24 | ___ |
| /16 | ___ |
| /30 | ___ |
| /8 | ___ |

| Opciones de máscara |  |
| --- | --- |
| a) | 255.255.255.252 |
| b) | 255.255.255.0 |
| c) | 255.255.0.0 |
| d) | 255.0.0.0 |

## 4. Verdadero o falso

- Una dirección IPv4 tiene 48 bits.

- 192.168.1.256 es una IP válida.

- La dirección de broadcast de 192.168.1.0/24 es 192.168.1.255.

- DHCP asigna IPs automáticamente.

- Las IPs privadas pueden viajar por Internet.

## 5. Calcula hosts

¿Cuántos hosts útiles tiene cada subred?

- /24

- /27

- /30

- /29

## 6. Identifica el tipo

Indica si cada IP es pública, privada o especial:

- 10.0.0.15

- 8.8.8.8

- 192.168.1.1

- 127.0.0.1

- 172.16.0.100

- 169.254.1.1

## 7. Calcula la dirección de red

Para cada par de IP y máscara, haz el AND bit a bit y di cuál es la dirección de red:

- IP: 192.168.1.37 · Máscara: 255.255.255.0

- IP: 10.0.0.150 · Máscara: 255.0.0.0

- IP: 172.16.0.200 · Máscara: 255.255.255.128

- IP: 192.168.1.66 · Máscara: 255.255.255.192

Pista: pasa el octeto “mágico” (el último de la máscara que no es 255) a binario y haz el AND con el octeto correspondiente de la IP. El resto de octetos se copian tal cual (si la máscara es 255) o se ponen a 0 (si la máscara es 0).

## 8. Subredes iguales

Divide la red 192.168.5.0/24 en 4 subredes del mismo tamaño.

- ¿Cuántos bits debes prestar a la máscara?

- ¿Cuál es la nueva máscara (CIDR y decimal)?

- ¿Cuántos hosts útiles tiene cada subred?

- Enumera las 4 direcciones de red con su rango de hosts.

## 9. Cabecera IPv4

Relaciona cada campo de la cabecera con su función:

| Campo | Función |
| --- | --- |
| 1. TTL | a) Dice qué hay dentro: TCP (6), UDP (17), ICMP (1) |
| 2. Protocolo | b) IP origen y destino del paquete |
| 3. IP origen / destino | c) Contador de saltos; a 0 el paquete se descarta |
| 4. Offset + flags MF | d) Coordinan la fragmentación y el reensamblado |

V/F:

- La cabecera IPv4 mínima mide 20 bytes.

- El checksum de la cabecera IP protege el payload de los datos.

- TTL evita bucles de rutas indefinidas.

## 10. ARP en la red local

Una PC 192.168.1.10 quiere hacer ping a 192.168.1.20 y su tabla ARP está vacía.

- ¿Qué mensaje ARP se envía primero y con qué dirección MAC de destino (capa 2)?

- ¿Quién contesta y con qué tipo de mensaje?

- ¿Qué guarda la PC en su tabla al terminar? ¿Con qué comando lo compruebas en Windows?

- ¿ARP resuelve IP→MAC o MAC→IP?

## 11. MTU y fragmentación

Un host envía un datagrama IPv4 de 4000 bytes de datos + 20 de cabecera por un enlace con MTU 1500.

- ¿Cuántos bytes de payload caben en cada fragmento (recuerda el múltiplo de 8 y la cabecera)?

- ¿Cuántos fragmentos salen en total? ¿Cuánto mide el último?

- ¿Qué flag indica al destino que aún faltan fragmentos?

- ¿Quién reensambla: el router intermedio o el host destino?