Table of Contents

# Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de Enrutamiento estático — Avanzado (Resuelto)

## 1. Configuración multi-router

R1:

interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

R2:

interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6

R3:

interface g0/0
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5

## 2. Rutas flotantes

- Comandos:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2        # AD=1 (por defecto)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 5      # AD=5 (respaldo)
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.0.0.2

- Cuándo se activa: Cuando la ruta primaria (10.0.0.2) desaparece de la tabla (el siguiente salto deja de ser accesible). Entonces la ruta con AD=5 aparece en la tabla.

- Verificación: show ip route 0.0.0.0 muestra qué ruta por defecto está activa. Si aparece la de 10.0.1.2, la primaria ha fallado.

## 3. Resolución de problemas de rutas

- No funciona. La interfaz G0/1 está shutdown (administratively down). La ruta por defecto apunta a 10.0.0.2, que está en G0/1. Si la interfaz está caída, la ruta no se instala en la tabla.

- show ip route — 0.0.0.0/0 no aparecerá. show ip interface brief — G0/1 aparece como “administratively down”.

- Cambiar:

interface g0/1
 no shutdown

Y verificar que el enlace esté físicamente conectado.

## 4. Longest prefix match

- 192.168.1.30 → via 10.0.0.10 (la /28 cubre de .16 a .31: es la coincidencia más larga).

- 192.168.1.200 → via 10.0.0.6 (cae en la /24; la /28 no la cubre y pesa más que la /16).

- 192.168.3.44 → via 10.0.0.2 (solo la /16 la abarca: ni la /24 ni la /28 llegan a .3.x).

- 192.168.1.15 → via 10.0.0.6 (está en la /24 pero fuera de la /28, que empieza en .16).

Regla: a mayor máscara (28 > 24 > 16), coincidencia más específica y elegida primero.

## 5. V/F con matices

- Falso. La sintaxis es válida y el IOS la acepta en la config; lo que pasa es que no se instala en la tabla porque el next-hop es inalcanzable. Comprueba show ip route e interfaces.

- Verdadero. En multiacceso (Ethernet con varios vecinos) una ruta con interfaz de salida hace que el router pregunte por ARP a cualquiera: solo es segura en punto a punto.

- Verdadero. Es exactamente una ruta flotante: gana la de menor AD, la otra espera en la configuración.

- Verdadero. Es la ruta de último recurso: solo se consulta cuando el longest prefix match no encuentra nada más específico.

- Falso. El router necesita una ruta conectada (o aprendida) a la subred del next-hop; si no, la estática no se instala.

## 6. Diseño de rutas para una sede

- Cuatro: dos rutas estáticas (LAN de R2 y LAN de R3) + la ruta por defecto a Internet. Las redes de enlace (10.0.0.0/30 y 10.0.0.4/30) no necesitan rutas en R1 porque son conectadas.

- En R1:

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip_del_proveedor>

- Una ruta por defecto al router central:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

Todo lo que no sea su propia LAN se lo entrega a R1, que ya sabe encaminarlo (sucursales) o lo manda a Internet.

## 7. Interferencia con rutas conectadas

No pasa nada dramático: la ruta estática se configura pero NO gana. En show ip route verías ambas entradas: la C (conectada, AD 0) activa y la S (estática, AD 1) entre corchetes como alternativa menos fiable. El router siempre prefiere la de menor AD para el mismo prefijo, así que el encaminamiento local sigue funcionando. Eso sí: es una config descuidada — sobra y conviene quitarla con no ip route ....

## 8. Escenario completo de diagnóstico

- A R2 le faltan las rutas de vuelta hacia 192.168.1.0/24 (y hacia 10.0.0.0/30 no hace falta: es conectada). Sin ruta de retorno, el paquete de ping llega pero la respuesta se pierde:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

- A R1 le falta la ruta hacia 192.168.2.0/24:

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

- Porque el traceroute usa respuestas ICMP time-exceeded (o UDP con puerto inalcanzable) que algún router intermedio no genera o filtra. El forwarding puede estar perfecto y aun así el traceroute no pintar el último salto: no siempre es un problema de rutas.