Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado

# 📝 Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de IPv6, SLAAC y transición de forma más profunda.

## 1. Subnetting IPv6

Te asignan el prefijo 2001:DB8:CAFE::/48 para tu empresa. Necesitas subredes /64 para las LAN de las oficinas.

- ¿Cuántas subredes /64 caben dentro del /48?

- Escribe los prefijos de red de las 3 primeras subredes /64 (forma comprimida).

- ¿Por qué cada subred debe ser /64 y no, por ejemplo, /128?

Pista: /48 → /64 son 16 bits de subred = 65.536 subredes. Cada subred /64 tiene 2⁶⁴ direcciones.

## 2. EUI-64

Dada la MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E:

- Genera la dirección EUI-64 correspondiente

- Si el prefijo es 2001:DB8:1:2::/64, ¿cuál es la dirección IPv6 completa?

- ¿Qué problema de privacidad tiene EUI-64?

## 3. Diagnóstico IPv6

Un PC tiene esta configuración IPv6:

Ethernet adapter Ethernet:
   IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   IPv6 Address: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e
   Default Gateway: fe80::1%12

- ¿Por qué hay dos direcciones IPv6?

- ¿Qué significa el %12 al final de fe80::1?

- ¿Puede este PC acceder a Internet? ¿Por qué?

- ¿Qué comando usarías en Windows para ver esta configuración?

Pista: %12 es el Zone ID, identifica la interfaz de red (por si hay varias).

## 4. Diseño de transición

Una empresa tiene: - 250 empleados en sede central con IPv4 (192.168.0.0/24) - 50 empleados en sucursal con IPv4 (10.0.0.0/24) - El ISP ya ofrece IPv6 nativo en ambas ubicaciones - Necesitan acceder a un servicio cloud que solo tiene IPv4

Diseña la estrategia de transición respondiendo:

- ¿Qué mecanismo usas en las LANs? ¿Por qué?

- ¿Cómo conectas ambas sedes?

- ¿Cómo acceden al servicio cloud solo-IPv4?

- ¿Qué configuración necesitas en los routers de cada sede?

Pista: Dual Stack es la opción recomendada cuando el ISP ofrece IPv6 nativo.

## 5. Análisis de Router Advertisement

Un router envía este RA:

Prefix: 2001:DB8:1:2::/64
M Flag: 0
O Flag: 1

- ¿Qué método de asignación de IPs deben usar los clientes?

- ¿Quién da la IP? ¿Quién da el DNS?

- Si un cliente solo entiende SLAAC, ¿podrá obtener DNS?

- ¿Qué cambiaría si M Flag = 1?

- ¿De dónde saca el cliente la dirección del gateway por defecto?

Pista: M Flag = Managed (DHCPv6 stateful), O Flag = Other (DHCPv6 stateless). Fíjate además en la dirección de origen del propio RA.

## 6. NDP en acción

Un PC con IPv6 2001:DB8::10/64 quiere comunicarse con 2001:DB8::20/64 en la misma red. La tabla de vecinos está vacía.

- ¿Qué mensaje ICMPv6 envía primero el PC?

- ¿A qué dirección MAC destino?

- ¿Qué dirección IPv6 destino usa? (unicast, multicast, broadcast)

- ¿Quién responde y con qué?

- ¿Cómo se llama este proceso en IPv6?

Pista: En IPv6 no hay ARP. El proceso equivalente es parte de NDP y usa una dirección multicast especial derivada de la IP destino (solicited-node multicast).

## 7. Diagnóstico ping6

Un PC (PC-A) tiene esta configuración en Windows:

Ethernet adapter Ethernet:
   IPv6 Address: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12
   IPv6 Address: 2001:db8:1::10
   Default Gateway: fe80::1%12

PC-A hace ping fe80::1 y funciona, pero ping 2001:DB8:1::10 (una GUA en la misma LAN) no responde. Lista 3 causas posibles y cómo verificarías cada una.

Pista: el ping a una Link-Local del router funciona, así que la capa de enlace está bien. La diferencia está en cómo se resuelve un destino global vs uno link-local dentro de la misma subred y en los servicios que se permiten por defecto.

## 8. Tabla IPv4 vs IPv6

Completa la tabla comparativa:

| Concepto | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Bits de la dirección | 32 |  |
| Notación | Decimal con puntos |  |
| Direcciones privadas | RFC 1918 (192.168.0.0…, etc.) |  |
| Broadcast | Sí (envía a todos) |  |
| Resolución IP → MAC | ARP |  |
| Multicast de listeners | IGMP |  |
| Configuración automática | DHCP |  |
| Loopback | 127.0.0.1 |  |
| Fragmentación | Los routers intermedios la hacen |  |
| Seguridad / NAT | NAT compartido para las privadas |  |

Pista: piensa en qué sustituye a qué en cada fila. Y recuerda: NAT no es seguridad, solo un ocultador de direcciones.