Table of Contents

# Boletín de Medios y cableado — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Medios y cableado — Inicial (Resuelto)

## 1. Identifica el cable

1 → b (Directo: PC a switch) 2 → a (Cruzado: PC a PC) 3 → c (Consola: configuración switch)

## 2. ¿Qué categoría?

- Cat6 — 1 Gbps a 100 m, estándar actual en oficinas

- Cat6a o superior — 10 Gbps a 100 m

- Cat5e — 1 Gbps a 100 m, más barato que Cat6

## 3. Verdadero o falso

- Falso. La fibra usa pulsos de LUZ (fotones), no electricidad.

- Verdadero. T568B: pin 1 = Blanco/Naranja, pin 2 = Naranja.

- Verdadero. 4 pares trenzados = 8 hilos.

- Verdadero. Auto MDI-X detecta el tipo de cable y ajusta la interfaz.

- Falso. La diafonía (crosstalk) es la interferencia entre pares. La pérdida con la distancia es atenuación.

## 4. Ordena el crimpado

  - Pelar la funda exterior del cable

  - Ordenar los hilos según T568B

  - Cortar los hilos rectos

  - Insertar los hilos en el conector RJ45

  - Crimpar con la crimpadora

  - Comprobar el cable con un tester

## 5. Relaciona concepto y definición

1 → d (Atenuación) 2 → a (Diafonía) 3 → b (Ancho de banda) 4 → c (Latencia)

## 6. Conectores: nómbralos

- RJ45 — Conector de 8 pines para cable UTP (cobre)

- LC — Conector de fibra óptica, pequeño, tipo push-pull

- SC — Conector de fibra óptica, cuadrado, push-pull

## 7. Cableado estructurado

1 → b (Latiguillo: flexible, une PC con roseta o patch panel con switch) 2 → c (Keystone: conector hembra RJ45 en la roseta de pared) 3 → a (Patch panel: concentra los cables horizontales en el rack) 4 → d (Cable horizontal: sólido, empotrado, del patch panel al keystone)

💡 La idea: el latiguillo es la parte flexible y desechable; el cable horizontal es la parte fija que no se toca nunca. El keystone es donde termina en la pared y el patch panel donde concentra el rack.

## 8. Medios y estándares: verdadero o falso

- Falso. La fibra es INMUNE a las interferencias electromagnéticas: transmite luz, no electricidad, y los campos externos no afectan a los fotones.

- Verdadero. El cobre UTP es sensible a la interferencia electromagnética externa (motor, fluorescente…): de ahí el trenzado de los pares.

- Verdadero. 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) trabaja sobre par trenzado de cobre Cat5e o superior.

- Falso. Es la fibra monomodo la que llega a 40+ km. La multimodo se queda en unos 550 m a 10 Gbps.

- Verdadero. La monomodo está pensada para enlaces largos (cientos de metros y kilómetros); la multimodo, para distancias cortas/medias.

## 9. Topologías: identifícalas

- Punto a punto — dos equipos y un solo enlace; simple, pero sin alternativa si se cae.

- Bus — un cable central compartido; barato, pero el cable es un punto único de fallo para toda la red.

- Estrella — cada puesto con su cable al switch: el fallo se queda en un PC.

- Anillo — circuito cerrado con un vecino a cada lado.

- Malla — enlaces directos entre nodos con caminos alternativos.

## 10. Topologías: elige y justifica

- Estrella: al cada PC tener su propio cable al switch, el que se desconecta se queda solo sin tocar al resto.

- Estrella (la solución): en bus, el corte del cable central paraba toda la red; con estrella el fallo se aísla por puesto. (El enunciado describe el problema clásico de la bus.)

- Punto a punto: son dos extremos y un solo enlace; no hace falta nada más.

- Malla (parcial): los caminos alternativos permiten esquivar la caída de un enlace; por eso los núcleos de operadores y los datacenters se diseñan en malla.