Table of Contents

# Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial

# 📝 Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar el mapa OSI, las direcciones MAC, la trama Ethernet y la encapsulación.

## 1. Relaciona capa y PDU

Relaciona cada capa OSI con la PDU que “viaja” en ella:

| Capa | PDU |
| --- | --- |
| 1 · Física | a) Paquete |
| 2 · Enlace | b) Bits |
| 3 · Red | c) Trama |
| 4 · Transporte | d) Segmento |

## 2. Anatomía de una MAC

Contesta sobre la dirección 00:1A:2B:3C:4D:5E:

- ¿Cuántos bytes tiene?

- ¿Cuáles forman el OUI y quién lo asigna?

- ¿Qué identifica la parte restante?

## 3. Unicast, multicast o broadcast

Indica de qué tipo es cada dirección MAC:

- FF:FF:FF:FF:FF:FF

- 00:1A:2B:3C:4D:5E

- 01:00:5E:11:22:33

## 4. Verdadero o falso (MAC e IP)

- La MAC cambia cada vez que el equipo se conecta a otra red.

- La IP de destino se conserva de principio a fin del viaje por Internet.

- Las MACs de la trama se rehacen en cada salto con router.

- El switch usa las IP para reenviar las tramas.

## 5. Los campos de la trama Ethernet II

Contesta sobre la trama Ethernet (cobre y fibra):

- ¿Qué tres campos de dirección/tipo lleva al principio de la trama?

- Si el EtherType es 0x0800, ¿qué protocolo hay dentro?

- ¿Qué tamaño mínimo y máximo tiene el payload?

- ¿Qué significa FCS y qué pasa si no cuadra?

## 6. Ordena la encapsulación

Ordena estos pasos de envío (del 1 al 5):

- La trama se convierte en bits y salen por el medio

- El segmento TCP recibe una cabecera IP y se convierte en paquete

- Los datos de la aplicación se envuelven en una cabecera TCP (segmento)

- El paquete recibe cabecera Ethernet y FCS (trama)

- El navegador prepara los datos HTTP

## 7. MAC o IP: ¿cuál?

Relaciona cada frase con MAC o IP:

| Frase | ¿MAC o IP? |
| --- | --- |
| 1. La escribe el fabricante | a) IP |
| 2. Identifica el destino final en Internet | b) MAC |
| 3. Se cambia en cada salto con router | b) MAC |
| 4. La configuras tú o te la da el DHCP | a) IP |

## 8. El sobre de la capa 2 (802.11 vs 802.3)

Indica V (verdadero) o F (falso) y corrige las falsas:

- El WiFi no es capa 2 porque no hay cable.

- La trama WiFi puede llevar hasta 4 direcciones MAC.

- La cabecera de la trama Ethernet lleva un FCS de 4 bytes.

- El switch examina el campo EtherType para decidir a qué puerto reenviar.