Table of Contents

# Boletín de Servicios de red — Packet Tracer resuelto

# ✅ Boletín de Servicios de red — Packet Tracer resuelto

Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

## 1. DHCP en el router: la IP sale sola

Solución:

Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)# ip dhcp pool RED
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Esperado (en la PC, ipconfig /all):

IPv4 Address. . . . . . : 192.168.1.11
Subnet Mask . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . : 8.8.8.8

Confirmación en el router: show ip dhcp binding lista MAC → IP con su caducidad. La primera IP fuera del rango excluido confirma que el pool reparte.

## 2. Fallo 1: gateway que no existe

Solución:

- En el pool: default-router 192.168.1.254 → en la PC: ipconfig /release + ipconfig /renew.

- Diagnóstico:

  - PC: ping 192.168.1.1 → falla (no hay nadie en esa IP); ping 192.168.1.11 (su propia IP) → OK.

  - Router: show ip dhcp pool → el pool reparte perfecto; show ip dhcp binding → concesión entregada.

  - Conclusión: DHCP asigna (escalón 1 en verde) pero no navega (escalón 2 roto): el default-router del pool no corresponde a ninguna interfaz del router.

- Arreglo: default-router 192.168.1.1 en el pool y ipconfig /renew en la PC → ping al gateway OK.

## 3. Relay entre subredes

Solución:

- G0/1 con 192.168.10.1 255.255.255.0 + no shutdown, y pool para esa subred:

ip dhcp pool SUCURSAL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8

- Sin helper: PC2 en DHCP → se queda en 169.254.x.x (APIPA). ¿Por qué? El Discover es broadcast y el router no reenvía broadcasts de una interfaz a otra.

- Arreglo, en la interfaz por la que llega el cliente:

Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip helper-address 192.168.1.1

(Se puede apuntar al propio router: el servidor es él.)

Esperado: PC2 renueva → 192.168.10.2 (o similar) con gateway .10.1; show ip dhcp binding muestra las concesiones de las dos subredes.

## 4. DNS en PT: nombres que funcionan

Solución:

- Server (Services → DNS): ON, registros:

  - www.empresa.local → 192.168.1.10 (tipo A)

  - web.empresa.local → www.empresa.local (tipo CNAME)

- El pool pasa a dns-server 192.168.1.10 (y renueva las PCs) — o ponlo a mano en la PC.

- Desde la PC:

nslookup www.empresa.local      → 192.168.1.10
nslookup web.empresa.local      → alias → www.empresa.local → 192.168.1.10
ping www.empresa.local          → replies con la IP del Server

Esperado: los tres comandos resuelven. Si el navegador del escritorio abre la web del Server (HTTP ON con index.html), mejor que mejor: has completado la cadena DHCP → DNS → HTTP.

## 5. Fallo 2: el DNS que no está

Solución:

- Borra el registro www.empresa.local (o Services → DNS OFF).

- Diagnóstico en orden:

  - ping 192.168.1.10 → OK (la red y el Server están vivos: escalones 1–3 en verde).

  - nslookup www.empresa.local → ** server can't find www.empresa.local: NXDOMAIN (o timeout si el servicio está off) → escalón 4 roto.

  - nslookup www.empresa.local 192.168.1.10 → respuesta forzada contra el servidor: si él tampoco sabe, el fallo es del registro/servicio, no de la PC.

- Restaura el registro → nslookup vuelve a dar IP → el navegador carga.

Lección: la prueba maestra (comparar resolvers) aquí se hace contra el servidor directamente, porque el laboratorio no tiene Internet.

## 6. NTP entre routers: todos con el mismo reloj

Solución:

! R1 (fuente)
Router1(config)# ntp master 2

! R2 (cliente)
Router2(config)# ntp server 10.0.0.1     ← la IP de R1 (en PT, IP y no nombre)

Esperado en R2:

Router2# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 10.0.0.1
...
Router2# show ntp associations
  address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset
 *10.0.0.1        .LOCL.           2      14    64   377  0.000    0.00

El * marca el peer elegido y reach 377 = 8/8 sondeos correctos. show clock en R2 ya muestra la hora “de verdad” (la del master).

## 7. Fallo 3: hora de la mentira

Solución:

- En R2: no ntp server 10.0.0.1 y luego (modo privilegiado):

Router2# clock set 03:00:00 1 Jan 2019

- Comprobaciones:

  - show clock → 03:00:00.000 UTC Wed Jan 1 2019 (la hora de la mentira).

  - show ntp status → Clock is unsynchronized (o sin línea de peer).

  - show ntp associations → sin *, o reach bajando a 0.

- Restaura ntp server 10.0.0.1 en R2 → a los pocos segundos: Clock is synchronized y show clock corrige sola (NTP ajusta gradualmente; si el salto es enorme, como años, IOS puede tardar o corregirlo de golpe según configuración).

Lección: dos equipos con horas distintas = logs que no se correlacionan. clock set es un yeso; NTP es el hueso.

## 8. El reto: la escalera de principio a fin

Solución esperada (documenta síntoma → escalón → causa → solución):

| # | Síntoma | Escalón | Causa típica | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 en 169.254.x.x | 1 · IP | Pool sin esa subred, helper ausente o servicio DHCP caído | Revisar show ip dhcp pool, ip helper-address en la interfaz correcta y renew |
| 2 | IP bien, nslookup falla | 4 · Nombres | Registro www.empresa.local borrado o DNS de DHCP mal apuntado | nslookup www.empresa.local 192.168.1.10 → restaurar registro / dns-server del pool |
| 3 | Logs sin cuadrar | 5 · Hora | Equipos sin fuente NTP (o clock set a mano) | ntp server <IP> + show ntp status en cada equipo |

Orden obligatorio: no toques el DNS antes de que el escalón 1 esté en verde, ni el NTP antes de que los nombres resuelvan. Y antes de reconfigurar: show / ipconfig /all / nslookup para capturar el estado — la evidencia primero, el arreglo después.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pool DHCP, exclusiones, binding | 2–3 |
| 2 | default-router (fallo) | 3 |
| 3 | Relay con ip helper-address | 3 |
| 4 | Registros DNS en PT | 4–5 |
| 5 | Diagnóstico DNS con nslookup (fallo) | 5, 8 |
| 6 | Jerarquía NTP en IOS | 6–7 |
| 7 | Hora desajustada (fallo) | 6–7 |
| 8 | Escalera del servicio | 8 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Por resolver