Table of Contents

# Boletín de Alta disponibilidad — Inicial

# 📝 Boletín de Alta disponibilidad — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de redundancia: SPOFs, STP, EtherChannel y FHRP.

## 1. ¿Qué concepto soy?

- Un único componente cuya caída tumba todo el servicio.

- Protocolo que evita bucles de capa 2 bloqueando puertos redundantes.

- Tecnología que agrupa varios enlaces físicos en uno lógico.

- Protocolo que da gateway redundante con IP virtual compartida.

- Tiempo de servicio pactado, en porcentaje anual (99,99%).

## 2. Verdadero o falso

- STP bloquea puertos para evitar bucles de capa 2.

- EtherChannel aumenta el ancho de banda y la redundancia a la vez.

- En HSRP los dos routers tienen la misma IP física configurada.

- Un stack de switches se administra como un único switch lógico.

- Más disponibilidad de nueves siempre sale gratis.

## 3. Cálculo de disponibilidad

- Un servicio con 99,9% de disponibilidad anual, ¿cuánto tiempo puede estar caído al año (aprox)?

- ¿Y con 99,99%?

- Si tu red tiene tres SPOFs en serie con 99,5% cada uno, ¿cuál es la disponibilidad aproximada del conjunto?

Pista: multiplica disponibilidades en serie; 1 año ≈ 8.760 horas.

## 4. ¿Quién bloquea el puerto?

Dos switches (SW1 y SW2) conectados por dos enlaces. SW1 es la raíz STP.

- ¿Qué switch elegirá el puerto bloqueado?

- ¿Qué criterio usa STP si los costes son iguales?

- ¿Qué pasaría si no hubiera STP y ambos enlaces reenviaran?

## 5. Relaciona comandos HSRP

| Comando | Función |
| --- | --- |
| 1. standby 1 ip 192.168.1.254 | a) Prioridad del router (mayor gana) |
| 2. standby 1 priority 110 | b) IP virtual del grupo |
| 3. standby 1 preempt | c) Estado del grupo HSRP |
| 4. show standby brief | d) Recuperar el rol activo al volver |

## 6. Diseño básico redundante

Dibuja o describe una topología con 2 switches de acceso, 2 de distribución y 2 routers de salida, indicando:

- Dónde pondrías EtherChannels.

- Dónde actúa STP y dónde HSRP.

- ¿Qué pasa si cae un switch de distribución?

## 7. VRRP vs HSRP

- ¿Cuál es propietario de Cisco y cuál es el estándar?

- ¿Qué IP virtual usa VRRP por defecto si no se configura otra?

- ¿En qué protocolo está el router “dueño” de la IP virtual y cómo se llama ahí?

## 8. Diagnóstico rápido

Los usuarios de la VLAN 10 no llegan a Internet. El switch de acceso está bien, los PCs tienen IP correcta y el gateway responde al ping… pero desde el router de salida no hay ruta.

- ¿Por qué el ping al gateway funciona si el problema está “más allá”?

- ¿Qué comando del gateway (HSRP activo) usarías para ver la tabla de rutas?

- ¿Es este fallo un SPOF resuelto por HSRP? ¿Por qué?