Table of Contents

# Boletín de Ethernet y cableado — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Ethernet y cableado — Inicial (Resuelto)

## 1. Identifica el cable

1 → b (Directo: PC a switch) 2 → a (Cruzado: PC a PC) 3 → c (Consola: configuración switch)

## 2. ¿Qué categoría?

- Cat6 — 1 Gbps a 100 m, estándar actual en oficinas

- Cat6a o superior — 10 Gbps a 100 m

- Cat5e — 1 Gbps a 100 m, más barato que Cat6

## 3. Verdadero o falso

- Falso. La fibra usa pulsos de LUZ (fotones), no electricidad.

- Verdadero. T568B: pin 1 = Blanco/Naranja, pin 2 = Naranja.

- Verdadero. 4 pares trenzados = 8 hilos.

- Verdadero. Auto MDI-X detecta el tipo de cable y ajusta la interfaz.

- Falso. La diafonía (crosstalk) es la interferencia entre pares. La pérdida con la distancia es atenuación.

## 4. Ordena el crimpado

  - Pelar la funda exterior del cable

  - Ordenar los hilos según T568B

  - Cortar los hilos rectos

  - Insertar los hilos en el conector RJ45

  - Crimpar con la crimpadora

  - Comprobar el cable con un tester

## 5. Relaciona concepto y definición

1 → d (Atenuación) 2 → a (Diafonía) 3 → b (Ancho de banda) 4 → c (Latencia)

## 6. Conectores: nómbralos

- RJ45 — Conector de 8 pines para cable UTP (cobre)

- LC — Conector de fibra óptica, pequeño, tipo push-pull

- SC — Conector de fibra óptica, cuadrado, push-pull

## 7. Cableado estructurado

1 → b (Latiguillo: flexible, une PC con roseta o patch panel con switch) 2 → c (Keystone: conector hembra RJ45 en la roseta de pared) 3 → a (Patch panel: concentra los cables horizontales en el rack) 4 → d (Cable horizontal: sólido, empotrado, del patch panel al keystone)

💡 La idea: el latiguillo es la parte flexible y desechable; el cable horizontal es la parte fija que no se toca nunca. El keystone es donde termina en la pared y el patch panel donde concentra el rack.

## 8. Medios y estándares: verdadero o falso

- Falso. La fibra es INMUNE a las interferencias electromagnéticas: transmite luz, no electricidad, y los campos externos no afectan a los fotones.

- Verdadero. El cobre UTP es sensible a la interferencia electromagnética externa (motor, fluorescente…): de ahí el trenzado de los pares.

- Verdadero. 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) trabaja sobre par trenzado de cobre Cat5e o superior.

- Falso. Es la fibra monomodo la que llega a 40+ km. La multimodo se queda en unos 550 m a 10 Gbps.

- Verdadero. La monomodo está pensada para enlaces largos (cientos de metros y kilómetros); la multimodo, para distancias cortas/medias.

## 9. Modelo OSI: capas y PDUs

Matching: 1 → b (bits) · 2 → c (trama) · 3 → a (paquete) · 4 → d (segmento)

V/F:

- Falso. OSI es un modelo teórico (7 capas, ISO); en Internet corre TCP/IP.

- Verdadero. TCP/IP es la pila real; OSI es el mapa de examen y de diagnóstico.

- Verdadero. Medios y cableado = capa 1; trama Ethernet = capa 2.

- Verdadero. “Capa 3”, “capa Red” y “capa de red” apuntan a lo mismo (IP, routers).

## 10. La trama Ethernet

- Dest MAC (6 B), Src MAC (6 B) y EtherType (2 B).

- IPv4 (0x0800).

- Mínimo 46 bytes de payload (64 bytes de trama en total: cabecera 14 + payload 46 + FCS 4) y máximo 1500 (MTU); con cabeceras, la trama clásica se queda en 1518 bytes.

- FCS = CRC de 4 bytes de integridad (capa 2). Si no cuadra → la trama se descarta (errores CRC).

- La calcula quien envía (la NIC o el switch al reenviar) y la comprueba quien la recibe; si falla, el receptor la descarta sin subirla.

V/F:

- Verdadero. El mínimo de payload es 46 bytes (64 bytes de trama en total: 14 de cabecera + 46 + 4 de FCS).

- Falso. El WiFi también es capa 2: entrega local por MAC; el aire es solo el medio (capa 1).