Table of Contents

# Boletín de Switching y VLAN — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Switching y VLAN — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Qué hace el switch?

1 → b (MAC destino conocida → reenvío selectivo) 2 → a (MAC destino desconocida → inunda) 3 → c (Broadcast → inunda)

## 2. Verdadero o falso

- Verdadero. Cada puerto es un dominio de colisión independiente.

- Falso. Los switches no segmentan dominios de broadcast. Eso lo hacen los routers.

- Verdadero. STP bloquea puertos redundantes para romper bucles.

- Verdadero. RSTP (IEEE 802.1w) converge en 1-3 segundos frente a los 30-50 de STP.

- Falso. La tabla MAC se llama tabla MAC o CAM table. La tabla ARP está en los hosts, no en los switches.

- Verdadero. Cada VLAN es un dominio de broadcast propio: el broadcast de una no pasa a la otra.

## 3. Estados STP

  - Blocking (20s escuchando BPDUs)

  - Listening (15s, escucha pero no aprende MACs)

  - Learning (15s, aprende MACs pero no reenvía)

  - Forwarding (reenvía tráfico normalmente)

Tiempo total: ~50 segundos.

## 4. Identifica el rol

- Designated Port — El Root Bridge tiene todos sus puertos como Designated.

- Root Port — Cada switch no-root tiene un Root Port hacia el Root Bridge.

- Alternate Port — Puerto bloqueado como respaldo.

## 5. ¿Qué comando?

1 → c (show mac address-table) 2 → a (show spanning-tree) 3 → b (spanning-tree portfast) 4 → d (switchport access vlan 10)

## 6. Tormenta de broadcast

b) Un bucle en la red. Si hay caminos redundantes sin STP, los broadcasts rebotan infinitamente entre switches, saturando la red.

## 7. Reenvío de tramas y la tabla CAM

- MAC origen 0050.7966.6801 → aprende/refresca Fa0/2. MAC destino 00D0.BC96.1A01 conocida → reenvía solo por Fa0/3.

- MAC origen 0050.7966.6800 → aprende/refresca Fa0/1 (ya estaba). MAC destino 0050.7966.6802 desconocida → inunda por todos los puertos excepto Fa0/1.

- Destino broadcast FFFF.FFFF.FFFF → inunda por todos los puertos excepto el de origen (Fa0/3).

- La MAC 0050.7966.6801 aparece por Fa0/4 cuando estaba aprendida en Fa0/2: el switch actualiza la tabla CAM y asocia la MAC a Fa0/4 (la entrada dinámica se mueve al puerto más reciente).

## 8. Estados STP

Tabla completada:

| Estado | ¿Reenvía tráfico? | ¿Aprende MACs? | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocking | No | No | 20 s (Max Age) |
| Listening | No | No | 15 s |
| Learning | No | Sí | 15 s |
| Forwarding | Sí | Sí | Indefinido |

- Blocking → Listening → Learning → Forwarding (Disabled es un estado administrativo, no forma parte de la secuencia normal).

- 30 segundos sin fallos (15 s Listening + 15 s Learning); hasta 50 s si hay un fallo y entra el Max Age (20 s + 15 s + 15 s).

- Forwarding: es el único estado que reenvía tráfico (y además aprende MACs).