Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial

# 📝 Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de VLANs: tipos, 802.1Q, trunks e inter-VLAN routing.

## 1. ¿Qué VLAN soy?

Relaciona el tipo de VLAN con su descripción:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| 1. VLAN de datos | a) Para teléfonos IP, con prioridad QoS |
| 2. VLAN de voz | b) Para administrar el switch |
| 3. VLAN nativa | c) Tráfico normal de usuario |
| 4. VLAN de gestión | d) Sin etiquetar en el trunk |

## 2. Verdadero o falso

- Una VLAN segmenta el dominio de broadcast.

- El estándar de etiquetado VLAN es 802.1Q.

- Dos PCs en diferentes VLANs pueden comunicarse directamente sin router.

- Un trunk transporta tráfico de múltiples VLANs.

- La native VLAN por defecto es VLAN 1.

## 3. Identifica

¿Qué tipo de puerto es cada uno?

- Puerto que conecta un PC (solo una VLAN)

- Puerto que conecta dos switches (múltiples VLANs)

## 4. Números

Completa:

- ¿Cuántos bits tiene el VLAN ID en 802.1Q? ___

- ¿Cuántas VLANs permite el estándar? ___

- ¿Cuántos bytes añade 802.1Q a la trama? ___

## 5. Relaciona

| Comando | Función |
| --- | --- |
| 1. switchport mode trunk | a) Crear una VLAN |
| 2. vlan 10 | b) Configurar puerto como trunk |
| 3. show vlan brief | c) Ver todas las VLANs |
| 4. encapsulation dot1Q 10 | d) Configurar subinterfaz para VLAN 10 |

## 6. ¿Qué necesito?

Para que PCs de VLAN 10 y VLAN 20 se comuniquen, necesito:

- Un trunk entre switches

- Un router o switch capa 3

- Un cable cruzado

- STP activado

## 7. Comandos de resolución

Relaciona cada comando de verificación con su utilidad:

| Comando | Utilidad |
| --- | --- |
| 1. show vlan brief | a) Ver la native VLAN, VLANs permitidas y mismatches del trunk |
| 2. show interfaces trunk | b) Ver la configuración completa actual del dispositivo |
| 3. show running-config | c) Ver qué VLANs existen y qué puertos access tiene cada una |

Además, responde:

- ¿Qué comando usarías para comprobar si las subinterfaces del router están Up/Up?

## 8. V/F inter-VLAN

Verdadero o falso sobre router-on-a-stick y SVIs:

- En router-on-a-stick, cada VLAN necesita su propia subinterfaz con encapsulation dot1Q.

- Un switch capa 3 enruta entre VLANs sin necesidad de router externo.

- El cuello de botella del router-on-a-stick es la única interfaz física que comparten todas las VLANs.

- Sin el comando ip routing, los SVIs de un switch capa 3 no enrutan entre VLANs.

- En router-on-a-stick, el tráfico de todas las VLANs pasa por la misma interfaz y por tanto se puede saturar con mucho tráfico.