Table of Contents

# Boletín de ACL y seguridad — Inicial

# 📝 Boletín de ACL y seguridad — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de ACLs y seguridad de red.

## 1. Verdadero o falso

- Las ACLs estándar filtran solo por IP origen.

- Al final de toda ACL hay un permit any implícito.

- Una ACL extendida puede filtrar por protocolo y puerto.

- Una ACL sin ninguna línea permit bloquea todo el tráfico que le llega.

- show access-lists muestra las ACLs configuradas y sus contadores.

## 2. Números de ACL

¿Qué rango de números usan las ACLs estándar y extendidas?

| Tipo | Rango |
| --- | --- |
| Estándar |  |
| Extendida |  |

## 3. ¿Qué comando?

Relaciona el comando con su función:

| Comando | Función |
| --- | --- |
| 1. ip access-group 10 out | a) Crear ACL nombrada extendida |
| 2. access-list 10 permit ... | b) Aplicar ACL a interfaz |
| 3. ip access-list extended MI_ACL | c) Ver las ACLs y sus contadores |
| 4. show access-lists | d) Crear ACL numerada estándar |

## 4. Wildcard masks

Las ACLs usan wildcard masks, el inverso de la máscara de subred. Para cada máscara de subred, escribe su wildcard y qué representa (qué bits quedan libres para cualquier valor):

| Máscara de subred | Wildcard | ¿Qué representa? |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 |  |  |
| 255.255.255.255 |  |  |
| 255.255.0.0 |  |  |

## 5. ACL básica

Escribe los comandos para:

- Crear una ACL estándar que permita la red 192.168.1.0/24

- Aplicarla a la interfaz G0/1 en sentido outbound

## 6. Estándar o extendida

¿Qué tipo de ACL usarías en cada caso y por qué?

- Bloquear a un host concreto de la LAN que hace escaneos.

- Permitir solo HTTP/HTTPS de la VLAN 30 hacia el servidor web interno.

- Filtrar por IP origen en un router antiguo con muy poca CPU.

## 7. ¿Dónde aplico la ACL?

Regla práctica: la estándar se coloca cerca del destino y la extendida cerca del origen. En este escenario (PC1 en LAN-A, servidor en LAN-B, R1 en medio), ¿dónde aplicarías cada ACL y en qué sentido?

- ACL estándar que bloquea a PC1 llegar al servidor.

- ACL extendida que permite solo HTTP de LAN-A al servidor.

## 8. Comandos de verificación

Relaciona cada comando de verificación con su utilidad:

| Comando | Utilidad |
| --- | --- |
| 1. show access-lists | a) Ver qué ACL está aplicada a cada interfaz y sentido |
| 2. show ip interface | b) Ver contadores de matches por línea de la ACL |
| 3. show running-config | c) Ver las líneas exactas de la ACL tal como se configuraron |