Table of Contents

# Boletín de Ethernet y cableado — Inicial

# 📝 Boletín de Ethernet y cableado — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de medios físicos, cableado, crimpado, modelo OSI y trama Ethernet.

## 1. Identifica el cable

Relaciona cada tipo de cable con su uso:

| Cable | Uso |
| --- | --- |
| 1. Directo | a) PC a PC |
| 2. Cruzado | b) PC a switch |
| 3. Consola | c) Configuración inicial de un switch Cisco |

## 2. ¿Qué categoría?

Indica qué categoría de cable UTP necesitas para cada situación:

- Red de oficina a 1 Gbps

- Datacenter con 10 Gbps a 100 metros

- Cableado económico para una pequeña empresa

## 3. Verdadero o falso

- La fibra óptica usa pulsos eléctricos para transmitir datos.

- El estándar T568B pone el par naranja en los pines 1 y 2.

- Un cable UTP tiene 4 pares de hilos (8 hilos en total).

- El Auto MDI-X permite usar cables directos entre switches.

- La diafonía es la pérdida de señal con la distancia.

## 4. Ordena el crimpado

Ordena los pasos para crimpar un cable RJ45 (del 1 al 6):

- Insertar los hilos en el conector RJ45

- Pelar la funda exterior del cable

- Comprobar el cable con un tester

- Ordenar los hilos según T568B

- Cortar los hilos rectos

- Crimpar con la crimpadora

## 5. Relaciona concepto y definición

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| 1. Atenuación | a) Interferencia entre pares de hilos adyacentes |
| 2. Diafonía | b) Capacidad máxima de transmisión de un medio |
| 3. Ancho de banda | c) Tiempo de ida y vuelta de un paquete |
| 4. Latencia | d) Pérdida de intensidad de la señal con la distancia |

## 6. Sopa de letras de conectores

Nombra estos conectores y el medio en el que se usan:

- RJ45

- LC

- SC

## 7. Cableado estructurado

Relaciona cada elemento del cableado estructurado con su función:

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| 1. Latiguillo | a) Concentra los cables horizontales en el rack |
| 2. Keystone | b) Cable flexible que une el PC con la roseta (o el patch panel con el switch) |
| 3. Patch panel | c) Conector hembra RJ45 en la roseta de pared |
| 4. Cable horizontal | d) Cable sólido empotrado que va del patch panel al keystone |

## 8. Medios y estándares: verdadero o falso

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

- La fibra óptica se ve afectada por las interferencias electromagnéticas.

- El cobre UTP se ve afectado por la interferencia electromagnética externa.

- El estándar 1000BASE-T trabaja sobre par trenzado de cobre.

- La fibra multimodo llega a distancias de más de 40 km.

- La fibra monomodo se usa para enlaces largos (cientos de metros o kilómetros).

## 9. Modelo OSI: capas y PDUs

Relaciona cada capa OSI con la PDU que “viaja” en ella:

| Capa | PDU |
| --- | --- |
| 1 · Física | a) Paquete |
| 2 · Enlace | b) Bits |
| 3 · Red | c) Trama |
| 4 · Transporte | d) Segmento |

Indica además si cada frase es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

- OSI es el modelo de 7 capas que corre de verdad en Internet.

- TCP/IP es la pila real; OSI se usa como mapa para hablar y diagnosticar.

- Esta unidad vive sobre todo en las capas 1 y 2.

- “Capa 3” y “capa Red” son sinónimos en el lenguaje de clase.

## 10. La trama Ethernet

Contesta sobre una trama Ethernet II (la de cobre y fibra):

- ¿Qué tres campos de dirección/tipo lleva siempre al principio (cabecera de 14 bytes)?

- Si Wireshark muestra EtherType 0x0800, ¿qué protocolo hay dentro?

- ¿Qué tamaño mínimo y máximo tiene el payload de la trama Ethernet?

- ¿Qué significa FCS y qué pasa si no cuadra?

- ¿Quién calcula y quién comprueba el FCS en un cableado con switch?

V/F:

- El payload mínimo de una trama Ethernet es de 46 bytes (60 con cabecera+FCS).

- El WiFi (802.11) NO es capa 2 porque no hay cable.