Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado

# 📝 Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar los conceptos de VLANs, trunks y routing de forma más profunda. En los difíciles tienes pista.

## 1. Configuración completa de VLANs

Configura este escenario en Packet Tracer (o describe los comandos):

- Switch1: VLAN 10 (Ventas) puertos 1-5, VLAN 20 (RRHH) puertos 6-10

- Switch2: VLAN 10 puertos 1-5, VLAN 20 puertos 6-10

- Trunk: Switch1 Fa0/24 ↔ Switch2 Fa0/24

- Router: Fa0/0 conectado a Switch1 Fa0/23, subinterfaces para VLAN 10 y 20

Escribe la configuración completa del router y ambos switches.

## 2. Diagnóstico de native VLAN

Un administrador configura un trunk entre dos switches:

Switch1: native VLAN 99, allowed VLANs 10,20,30
Switch2: native VLAN 1,  allowed VLANs 10,20,30

- ¿Qué problemas puede causar esta discrepancia?

- ¿Qué comando usarías para diagnosticarlo?

- ¿Cómo arreglarlo sin perder conectividad?

Pista: show interface trunk muestra la native VLAN de cada extremo.

## 3. Diseño de VLANs corporativas

Diseña la segmentación VLAN para una empresa con:

- 3 plantas:

  - Planta baja: Recepción (5 PCs) + Sala servidores (10 servidores)

  - Planta 1: Ventas (30 PCs) + Marketing (15 PCs)

  - Planta 2: IT (20 PCs) + Dirección (5 PCs)

- Requisitos:

  - Cada departamento debe estar en VLAN separada

  - Los servidores están en VLAN propia

  - IT debe poder acceder a todas las VLANs (administración)

  - Dirección solo accede a su VLAN y a servidores

- Propón una tabla de VLANs (ID, nombre, puertos)

- ¿Dónde pones el router-on-a-stick? ¿Y si usas switch capa 3?

- ¿Qué VLANs permites en cada trunk?

- ¿Con qué ACLs limitas el acceso de Dirección?

## 4. VTP disaster recovery

Un administrador conecta un switch con VTP server y revision number 500 a una red donde el server actual tiene revision 100. En 2 segundos, todas las VLANs de la red desaparecen.

- ¿Por qué ocurrió?

- ¿Cómo recuperas la red?

- ¿Qué medidas preventivas tomarías para evitar que vuelva a ocurrir?

Pista: VTP propaga la base de datos del switch con mayor revision number.

## 5. Router-on-a-stick: cuello de botella

Un router-on-a-stick con interfaz FastEthernet (100 Mbps) atiende 4 VLANs. Cada VLAN genera 30 Mbps de tráfico.

- ¿Hay cuello de botella? Calcula el tráfico total.

- ¿Qué alternativa propones si el tráfico crece al doble?

- ¿Cómo cambia el escenario con una interfaz GigabitEthernet?

## 6. Seguridad en VLANs

Enumera 3 riesgos de seguridad específicos de VLANs y cómo mitigarlos:

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Pista: Piensa en DTP, native VLAN, VTP, VLAN hopping, etc.

## 7. VLAN hopping y hardening

- Describe 3 vectores de ataque que permiten a un atacante salirse de su VLAN (VLAN hopping), explicando cómo funciona cada uno.

- Propón 3 mitigaciones concretas de hardening con sus comandos.

Pista: piensa en DTP/negociación de trunks, en el double tagging sobre la native VLAN y en el etiquetado 802.1Q aplicado a tramas que no deberían llevarlo. Las mitigaciones están en el punto 6 de seguridad: switchport nonegotiate, native VLAN ≠ 1, allowed vlan, VTP.

## 8. Inter-VLAN con SVI paso a paso

Escribe la configuración completa que necesita un switch capa 3 (por ejemplo un 3560) para enrutar entre 3 VLANs (10 Ventas → 192.168.10.0/24, 20 RRHH → 192.168.20.0/24, 30 IT → 192.168.30.0/24), asumiendo que los puertos access ya están asignados.

Incluye:

- La creación de las VLANs con nombre.

- El comando que activa el routing global.

- Los tres SVIs con su IP y no shutdown.

- El gateway que debe tener cada PC de cada VLAN.

Pista: el orden de los comandos importa: primero ip routing, después cada interface vlan X. Sin ip routing, los SVIs existen pero no enrutan. El gateway de cada VLAN es la IP del SVI de esa VLAN.

## 9. DHCP por VLAN sin teclear IPs

Siguiendo con el escenario del ejercicio 8 (SVIs 192.168.10.1, 192.168.20.1 y 192.168.30.1), la empresa tiene 60 PCs y no quiere configurarles la IP a mano:

- Escribe los pools DHCP para las VLANs 10 (Ventas) y 20 (RRHH): network, default-router y dns-server 8.8.8.8.

- ¿Qué rango debes excluir y qué problema evitas con ello?

- El servidor DHCP real está en la VLAN 30 (192.168.30.10). ¿Qué línea añades en las SVIs de las VLANs 10 y 20 y por qué no funciona sin ella?

- Un PC de la VLAN 10 se queda en 169.254.10.50. Escribe en orden las 3 comprobaciones que harías para encontrar el culpable.

Pista: ip dhcp pool, ip dhcp excluded-address y ip helper-address. Recuerda que el DISCOVER es broadcast y que el broadcast no cruza VLANs.