Table of Contents

# Boletín de OSPF — Avanzado

# 📝 Boletín de OSPF — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar conceptos de OSPF de forma más profunda.

## 1. Configuración OSPF multiárea

Configura OSPF para esta topología:

R1 (Área 0) ──── R2 (ABR) ──── R3 (Área 1)
  │                             │
LAN1 (192.168.1.0/24)      LAN3 (192.168.3.0/24)
LAN2 (192.168.2.0/24)

Enlaces: - R1-R2: 10.0.0.0/30 - R2-R3: 10.0.0.4/30

Escribe la configuración completa de OSPF en los 3 routers.

## 2. Diagnóstico OSPF

Un router muestra esto en show ip ospf neighbor:

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3         1    FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0
4.4.4.4         1    2WAY/DROTHER    00:00:37    10.0.0.6        GigabitEthernet0/1

- ¿Qué significa FULL/DR?

- ¿Qué significa 2WAY/DROTHER?

- ¿Por qué el vecino 4.4.4.4 no está FULL?

- ¿Cuál es el Router ID de este router? (pista: no se muestra)

## 3. Redistribución OSPF

Un router tiene esta configuración:

router ospf 1
 redistribute static subnets
 default-information originate
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
ip route 10.100.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

- ¿Qué hace redistribute static subnets?

- ¿Qué rutas estáticas se redistribuyen a OSPF?

- ¿Todos los routers OSPF recibirán la ruta 10.100.0.0/16?

## 4. Cambio de coste OSPF

Tienes 2 caminos de R1 a R3: - Camino A: R1 → R2 → R3 (todos GigabitEthernet, coste 1 cada enlace) - Camino B: R1 → R4 → R5 → R3 (todos FastEthernet, coste 1 cada enlace)

- ¿Qué camino elige OSPF? ¿Por qué?

- ¿Cómo forzarías OSPF a usar el Camino B?

- ¿Qué comando usarías para verificar el coste de cada ruta?

## 5. DR/BDR election

En una red con 4 routers OSPF en el mismo segmento Ethernet:

| Router | Prioridad | Router ID |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1 | 1.1.1.1 |
| R2 | 0 | 2.2.2.2 |
| R3 | 10 | 3.3.3.3 |
| R4 | 5 | 4.4.4.4 |

- ¿Quién es el DR? ¿Quién el BDR?

- ¿Por qué R2 (prioridad 0) no puede ser DR/BDR?

- ¿Cómo forzarías a R1 como DR sin cambiar Router ID?

## 6. Troubleshooting OSPF

Un administrador reporta que OSPF no funciona entre dos routers. Escribe el orden de diagnóstico que seguirías, incluyendo qué comandos usarías y qué esperarías ver en cada paso.

## 7. Elección DR/BDR en otro segmento

En un segmento Ethernet nuevo compiten 4 routers OSPF:

| Router | Prioridad | Router ID |
| --- | --- | --- |
| R-A | 1 | 10.0.0.1 |
| R-B | 200 | 10.0.0.2 |
| R-C | 150 | 10.0.0.3 |
| R-D | 0 | 10.0.0.4 |

- ¿Quién es el DR y quién el BDR?

- ¿Qué papel juega R-D y por qué?

- R-A y R-B empiezan con la misma prioridad (1) pero R-B tiene el Router ID más alto. ¿Quién ganaría en ese caso, y por qué?

- La elección ya ha ocurrido y el DR es R-B. Si ahora subes la prioridad de R-C a 255, ¿cambia el DR? ¿Qué tendrías que hacer para que cambie?

Pista: la elección se decide por prioridad y, en empate, por el Router ID más alto. Prioridad 0 queda fuera. La elección solo ocurre al arrancar o reiniciar el proceso OSPF.

## 8. La adyacencia que no levanta

R1 y R2 están conectados por un enlace Serial, ambos con OSPF configurado, pero show ip ospf neighbor sale vacío en los dos. El ping entre las IPs del enlace sí funciona.

- Como el ping funciona, ¿qué nivel queda descartado? ¿Por qué?

- Escribe el orden de diagnóstico completo que seguirías, con los comandos y qué esperarías ver en cada paso, para descartar, en orden: red no declarada o wildcard mal, área incorrecta, timers Hello/Dead distintos, y ACL que bloquea OSPF (protocolo 89).

- ¿Qué comando te confirmaría, sin ambigüedad, que una interfaz está participando en OSPF y con qué área?

Pista: sigue la escalera de diagnóstico del punto 8 de la unidad: show ip protocols, show ip ospf interface, show access-lists. Los timers de Hello/Dead por defecto son 10/40 en broadcast y en punto a punto Serial; solo en redes NBMA (Frame Relay) son 30/120.