Table of Contents

# Boletín de ACL y seguridad — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de ACL y seguridad — Avanzado (Resuelto)

## 1. ACL extendida: YouTube blocker

- ACL con time-range:

time-range LABORAL
 periodic weekdays 9:00 to 18:00

ip access-list extended BLOQUEAR_YT
 deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 80 time-range LABORAL
 deny tcp any 173.194.0.0 0.0.255.255 eq 443 time-range LABORAL
 permit ip any any

- Aplicar: Outbound en G0/1 (hacia Internet), para filtrar tráfico saliente.

- Alternativa sin time-range: no se puede definir “9 a 18” con la ACL pura; habría que cambiar manualmente la ACL cada mañana y cada tarde (desastrosamente manual) o gestionarlo con un script/programación externa que alterne las versiones de política. Por eso time-range existe.

## 2. Diagnóstico de ACL

- Sí, es normal. La línea 1 deniega explícitamente 192.168.1.10. La línea 2 permite al resto de la red. El deny any implícito está al final.

- Sí, 192.168.1.20 puede porque coincide con la línea 2 (permit 192.168.1.0/24).

- show access-lists 10 — Muestra los contadores de hits de cada línea.

- No afecta. La ACL está en G0/1 (outbound). El tráfico entre PCs de la misma LAN no pasa por el router, solo por el switch. Las ACLs en interfaces del router solo afectan al tráfico que pasa por el router.

## 3. ACL de firewall básico

ip access-list extended FIREWALL_INTERNO
 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 53
 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny ip any any

interface g0/1
 ip access-group FIREWALL_INTERNO out

ip access-list extended FIREWALL_RETORNO
 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 deny ip any any

interface g0/1
 ip access-group FIREWALL_RETORNO in

## 4. ACL nombrada para horario

time-range LABORAL_DIARIO
 periodic daily 9:00 to 18:00

ip access-list extended BLOQUEAR_STREAMING
 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443 time-range LABORAL_DIARIO
 permit ip any any

interface g0/1
 ip access-group BLOQUEAR_STREAMING out

Lectura: de 9 a 18 todos los días, el tráfico HTTPS originado en la red interna se deniega; el resto de horario (y el resto de tráfico, como el puerto 80) pasa. El permit ip any any + el deny implícito se encargan del resto.

## 5. El orden de las líneas importa

- ACL A: deniega todo el tráfico de 192.168.1.0/24 y deja pasar el resto. ACL B: la primera línea permit any coincide con TODO (incluida 192.168.1.0/24), así que la segunda línea jamás se evalúa: la ACL permite absolutamente todo y la denegación es letra muerta.

- Rompe el principio de “primera coincidencia gana” (y el de ordenar primero lo más específico). Las ACLs no son un listado de intenciones: son una cadena de evaluación secuencial.

## 6. ACL con error clásico

- No. La línea deny ip any any está en medio: al evaluarla, todo lo que no sea SSH de administración (incluido ICMP) muere ahí. El permit icmp de abajo nunca se consulta: la ACL se detiene en la primera coincidencia.

- En una ACL numerada no se puede reordenar ni insertar en medio: hay que borrarla (no access-list 110) y reescribirla en el orden correcto, o usar ACL nombrada con número de secuencia:

ip access-list extended 110
 no 20
 5 permit icmp any any

(Con secuencias puedes insertar antes de la línea 20 sin borrar la ACL.)

- No es necesaria. El deny ip any any implícito del final ya hace ese trabajo. Escribirla solo aporta legibilidad explícita (y contadores visibles).

## 7. Port Security

- y b) y c) Configuración completa:

interface g0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict

- sticky: la MAC aprendida se escribe en la running-config (guárdala con copy run start para hacerla permanente).

- restrict: descarta los paquetes del infractor, genera mensajes de log y contadores, pero el puerto sigue activo para la MAC legítima (a diferencia de shutdown, que tumba el puerto entero).

Verificación:

show port-security interface g0/1
show port-security address

## 8. Mini-caso final

- Diseño mínimo (extendidas, cerca del origen):

ip access-list extended PROFES
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq 443
 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

Aplicada in en la interfaz VLAN/interfaz de la red de profesores (donde entra su tráfico al router).

Nota: no hace falta ACL para “el WiFi de alumnos no accede a profesores”: con la primera línea de PROFES ya se corta el ida; para el corte completo bidireccional se añadiría una ACL espejo en la red de alumnos (deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 + permit ip any any).

- El retorno del servidor (10.0.0.5 → 192.168.10.x) no cruza la ACL de PROFES (esa solo filtra el tráfico originado en profesores, aplicada in en su interfaz). El retorno llega por G0/0/servidores y lo encamina el router normalmente. Si hubiéramos puesto una ACL en la interfaz del servidor, sí tendríamos que prever el retorno.

- Reflexión: una ACL por IP es una herramienta burda para bloquear YouTube: CDN compartidas con otros servicios, apps que cambian de IPs, HTTPS que impide ver dominios… Para eso hay proxies/filtros DNS (o firewalls de siguiente generación). Las ACLs sirven para políticas simples por red/puerto; para “bloquear YouTube” honestamente mejor un filtro DNS o un proxy. Es una conversación de expectativas, no de comandos.