Table of Contents

# Boletín de ACL y seguridad — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de ACL y seguridad — Inicial (Resuelto)

## 1. Verdadero o falso

- Verdadero. Solo IP origen (o rechaza todo lo demás). Para origen+destino+puerto, extendida.

- Falso. Al final hay un deny any implícito, no permit.

- Verdadero. Protocolo (IP, TCP, UDP, ICMP…), IP origen/destino y puerto de origen/destino.

- Verdadero. Con solo líneas deny, el deny any implícito del final rechaza todo: la ACL corta el 100% del tráfico que evalúa.

- Verdadero. Y con contadores de matches por línea, muy útil para diagnosticar.

## 2. Números de ACL

| Tipo | Rango |
| --- | --- |
| Estándar | 1-99, 1300-1999 |
| Extendida | 100-199, 2000-2699 |

## 3. ¿Qué comando?

1 → b (ip access-group = aplicar ACL a interfaz) 2 → d (access-list numerada estándar) 3 → a (ip access-list extended = ACL nombrada extendida) 4 → c (show access-lists = ACLs y contadores)

## 4. Wildcard masks

La wildcard es el inverso de la máscara de subred (restando cada octeto a 255):

| Máscara de subred | Wildcard | ¿Qué representa? |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | Los 24 primeros bits fijos: una red /24 |
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | Todos los bits fijos: solo esa IP (host exacto) |
| 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | Los 16 primeros bits fijos: una red /16 |

## 5. ACL básica

- access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

- interface g0/1 → ip access-group 10 out

## 6. Estándar o extendida

- Estándar. Solo filtra por origen, y solo hay un origen que bloquear: el host escaneador. Además la estándar es más ligera.

- Extendida. Filtra protocolo (TCP) y puerto (80/443), cosa que la estándar no puede.

- Estándar. Es el escenario clásico de la estándar: menos CPU y solo interesa el origen.

## 7. ¿Dónde aplico la ACL?

- Cerca del destino: en R1, interfaz hacia LAN-B, sentido out. (Otra opción correcta: en la interfaz que recibe el tráfico de PC1, sentido in.) La estándar se coloca cerca del destino para no filtrar de más en el camino.

- Cerca del origen: en R1, interfaz hacia LAN-A, sentido in. La extendida filtra con precisión (protocolo+puerto), así que conviene cortar el tráfico lo antes posible y no consumir ancho de banda en vano.

## 8. Comandos de verificación

1 → b (show access-lists muestra contadores de matches por línea) 2 → a (show ip interface indica la ACL aplicada y el sentido) 3 → c (show running-config muestra las líneas tal como las escribiste)