Table of Contents

# Redes inalámbricas

Libertad sin cables, con vecinos incluidos 📶

🗺️ El mapa del curso: 🌐 NAT → 🗄️ Servicios → 📶 AQUÍ ESTÁS → 🔁 Alta disponibilidad

En el aire de una oficina caben una videollamada, veinte móviles, las impresoras, las cámaras y el router del piso de al lado. Todos gritando al mismo tiempo en las mismas frecuencias. Que el WiFi funcione no es magia: es ingeniería de radio, y esta unidad te enseña a hacerla.

Bienvenido a la unidad donde sueltas los cables. En la unidad de Ethernet y cableado viste el medio inalámbrico como “el aire: flexible pero impredecible”. Ahora lo domas: los estándares 802.11 y sus bandas, cómo se diseña una cobertura sin agujeros ni interferencias, cómo se configura un AP de verdad (SSID, VLANs, seguridad WPA2/WPA3) y cómo se integra todo en tu red cableada sin abrir agujeros de seguridad.

Esta unidad se lee como un libro de 9 capítulos: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar cómo se organizan las bandas de 2,4 y 5 GHz en canales y por qué solo hay 3 canales limpios en 2,4 GHz.

- Diferenciar los estándares 802.11 (n/ac/ax) y elegir el adecuado para cada escenario.

- Diseñar la cobertura de un edificio: colocación de APs, solapamiento, canales alternos y gestión de interferencias.

- Configurar SSIDs, modos de un AP (autónomo, controlador, mesh) y el modo de trabajo (repetidor, bridge, workgroup bridge).

- Integrar el WiFi en la red cableada mediante VLANs por SSID y trunks (todo lo de trunking servirá).

- Aplicar seguridad WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA2-Enterprise, y explicar por qué WEP/WPA están muertos.

- Diagnosticar redes WLAN: niveles de señal, ruido, solapamiento de canales y los comandos show de IOS.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · El medio inalámbrico | Radiofrecuencia, bandas, canales y los males del aire | Todos |
| 02 · Medios y antenas | Tipos de antena, ganancia, dBi y enlaces punto a punto | Todos |
| 03 · Estándares 802.11 | De 802.11b a WiFi 7: velocidades, bandas y características | Todos |
| 04 · Topologías y modos de trabajo | BSS, ESS, ad-hoc, repetidor, bridge, mesh | Todos |
| 05 · Cobertura y diseño | Plan de canales, solapamiento, site survey | Clave |
| 06 · Seguridad WLAN | WEP→WPA3, PSK vs Enterprise, invitados aislados | Clave |
| 07 · APs y controladores | Autónomo vs lightweight, WLC, CAPWAP | Avanzado |
| 08 · Configuración y verificación | WLAN en router Cisco home-office y AP en Packet Tracer | Todos |
| 09 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA2·e) | Estándares para redes inalámbricas | ✅ Puntos 1, 3 y 5 |
| RA2·f) | Integración de equipos inalámbricos | ✅ Puntos 4, 7 y 8 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| RA1·b) | Medios de transmisión (no guiados) | ✅ Puntos 1 y 2 |
| RA2·g) | Seguridad en redes inalámbricas | ✅ Punto 6 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad de Ethernet y cableado? El punto “WiFi” que viste allí era el aperitivo; aquí está el menú completo.

- ¿Ya conoces los estándares? → Salta a la cobertura y diseño, que es donde se juega el examen de la vida real.

📍 Primer punto: 01 · El medio inalámbrico
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Alta disponibilidad y redundancia.

# 01 — El medio inalámbrico

El aire como cable que nadie controla 🌬️

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 01 · El medio inalámbrico

## 📬 La idea en una frase

El WiFi usa ondas de radio en dos bandas —2,4 GHz y 5 GHz (y ahora 6 GHz)— divididas en canales; como el aire es compartido, la cobertura, los canales y las interferencias son las tres decisiones que definen si tu red vuela o agoniza.

## 📻 Radiofrecuencia para administradores

No necesitas ser ingeniero de telecomunicaciones, pero sí tres ideas de radio:

- Frecuencia = canal de emisión. 2,4 GHz y 5 GHz son trozos del espectro repartidos en canales numerados.

- Más frecuencia, más velocidad pero menos alcance y peor penetración. Las ondas de 5 GHz se cansan antes y atraviesan paredes peor que las de 2,4 GHz.

- El medio es compartido y público. Cualquiera puede emitir en esas frecuencias (con límites de potencia); por eso existen las interferencias y por eso la seguridad importa tanto.

| Propiedad | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz (WiFi 6E/7) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Mayor | Medio | Menor |
| Penetración de paredes | Buena | Regular | Pobre |
| Canales limpios | 3 | Muchos | Montones |
| Interferencias (microondas, BT…) | Muchas | Pocas | Casi nulas |
| Velocidad máxima | Baja | Alta | Muy alta |

💡 Regla de oro del diseño: 2,4 GHz para cobertura y compatibilidad; 5 GHz para rendimiento. Si tu red solo tiene un SSID con banda única, estás dejando rendimiento tirado.

## 🎚️ Los canales: el parking del espectro

Cada banda se divide en canales numerados. En 2,4 GHz (canales 1 a 13 en Europa) cada canal ocupa unos 20 MHz pero los canales están separados solo 5 MHz: se solapan. Solo hay tres canales que NO se pisan entre sí:

Canal:    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11 ...
Espectro: [███████████████]                      (canal 1: 2412 MHz)
                 [███████████████]               (canal 6: 2437 MHz)
                                [███████████████](canal 11: 2462 MHz)
          1, 6 y 11: los únicos que no se solapan ✔

Usar canales como el 3 o el 8 en un edificio con varios APs es sembrar coches en medio del parking: todos se molestan. En 5 GHz la historia es más amable: canales de 20/40/80/160 MHz con menos solapamiento y menos aparatos viejos metiendo ruido (aunque también menor alcance).

## 😤 Los enemigos del aire

| Enemigo | Qué hace | Dónde vive |
| --- | --- | --- |
| Otros WiFi | El SSID del vecino en tu mismo canal | Edificios de pisos, oficinas compartidas |
| Microondas | Ruido de banda ancha en 2,4 GHz | Cocinas, cafeterías |
| Bluetooth | Salta por 2,4 GHz pisando tu canal | Auriculares, teclados |
| Hormigón y metal | Atenuan o reflejan la señal | Paredes de carga, ascensores, armarios |
| Agua | Absorbe 2,4 GHz con entusiasmo | Acuarios, paredes húmedas, personas |
| Emisores no WiFi | Videocámaras analógicas, teléfonos DECT, NFC | Instalaciones antiguas |

Por eso el mismo AP que funciona perfecto en tu casa se desploma en una cafetería llena: el aire no se compra, se comparte.

## 📐 Qué se mide: señal, ruido y SNR

- RSSI / nivel de señal: la potencia recibida, en dBm (número negativo, más cercano a 0 = mejor). Regla práctica: −60 dBm excelente, −67 dBm bien para voz/vídeo, −70 dBm aceptable para datos, −80 dBm para sufrir.

- Ruido de fondo: lo que emite todo lo demás en tu canal.

- SNR (relación señal/ruido): la diferencia entre ambas. Por debajo de ~20 dB, el rendimiento se degrada aunque “veas tres barras”.

⚠️ CONRAD dice: “Tres barras en el móvil no son un diagnóstico. Tres barras con SNR de 10 dB es como un coche con depósito lleno y el motor fundido: hay señal, no hay red. Mide con una app de spectrometer o con el propio AP antes de afirmar tonterías.”

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué solo se recomiendan los canales 1, 6 y 11 en 2,4 GHz?

- Un cliente ve la red a −55 dBm pero la conexión va a trompos. ¿Qué medida te falta para el diagnóstico?

- ¿Qué banda elegirías para los terminales de una nave industrial con mucho metal y por qué?

🔄 Respuestas

- Porque cada canal ocupa ~20 MHz y solo están separados 5 MHz: los canales 1, 6 y 11 son los únicos tres que no se solapan entre sí; cualquier otro convive a medias con dos vecinos.

- El ruido de fondo/SNR. Con −55 dBm de señal y mucho ruido, la relación señal/ruido es mala y el rendimiento se hunde. Medir señal sin ruido es media diagnosis.

- La que funcione tras medir, pero en metal los 2,4 GHz suelen sufrir reflexiones y 5 GHz peor penetración… la respuesta profesional es un site survey: no hay banda ganadora en abstracto, hay una banda que funciona con esos obstáculos y esa ubicación de APs.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El WiFi vive en 2,4 y 5 GHz divididos en canales; el aire es un medio compartido que nadie controla.

- En 2,4 GHz solo hay 3 canales limpios (1, 6, 11); en 5 GHz hay sitio de sobra.

- El diagnóstico inalámbrico mide señal Y ruido (SNR); las barras del móvil no son un dato.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Canal | Trozo numerado del espectro donde emite un AP |
| Solapamiento | Canales vecinos que comparten espectro |
| RSSI/dBm | Nivel de señal recibida (−60 mejor que −75) |
| SNR | Señal menos ruido: la métrica que manda |
| Site survey | Medición de cobertura y ruido in situ |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 02 · Medios y antenas

# 02 — Medios y antenas

La señal que se estira, se enfoca y se pierde 📡

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 02 · Medios y antenas

## 📬 La idea en una frase

La antena no crea señal: reparte la que le da el transceptor entre energía que se expande (omnidireccional) o energía que se concentra (direccional), y esa elección —junto a la altura, la potencia y los obstáculos— decide si tu enlace llega, se cae o espía el vecino.

En la unidad de Ethernet y cableado viste el aire como “el medio flexible pero impredecible”. Este punto es su manual de instrucciones: cómo orientar la energía, cuánta potencia es legal (y útil) y cómo unir dos edificios sin zanjas.

## 📡 Tipos de antena y para qué sirve cada una

| Antena | Patrón | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| Omnidireccional (rubber duck, techo) | 360° horizontal | Cubrir una planta desde el centro |
| Panel / sectorial | ~60-120° | Pasillos, fachadas, cubrir desde una esquina |
| Yagi | Estrecho (~30-45°) | Enlaces punto a punto de media distancia |
| Parabólica | Muy estrecho | Enlaces exteriores de kilómetros |

La ganancia (en dBi) no amplifica: reordena. Una antena de 8 dBi omnidireccional aplana su “donut” de cobertura: gana distancia en horizontal pero la pierde en vertical. En una planta, perfecto. Para cubrir dos plantas desde el techo de la inferior, fatal.

Omnidireccional (donut):        Direccional (foco):
      ╭───────╮                      ▲
     /         \                     │
    |     AP    |                    │ → la energía va al objetivo
     \         /                      │
      ╰───────╯

## ⚖️ Potencia, EIRP y la ley

La potencia que sale al aire (EIRP = potencia del transceptor + ganancia de la antena − pérdidas de cable) está limitada por regulación: en Europa, 100 mW (20 dBm) en 2,4 GHz y hasta 1 W en 5 GHz según subbanda. Subir potencia no siempre mejora la red:

- El cliente oye mejor al AP… pero el AP no oye mejor al cliente (el móvil no puede emitir tan fuerte): desequilibrio de enlace.

- Contaminas más canales vecinos y provocas interferencia co-canal en edificios con varios APs.

💡 Menos es más en WLAN: en oficinas con muchos APs, bajar la potencia (¡y elegir canales limpios!) da mejor red que cuatro APs gritándose entre sí.

## 🌉 Enlaces punto a punto: unir edificios sin fibra

Dos edificios del campus, 800 metros, sin posibilidad de zanja. Solución: dos APs direccionales alineados, en modo bridge:

- Línea de vista (line of sight): los dos extremos deben verse sin obstáculos; con la distancia, cuenta también la zona de Fresnel, una elipse alrededor del haz que debe estar casi libre.

- Canales y potencias legales, y el mismo canal en ambos extremos.

- Seguridad: WPA2/WPA3-Enterprise o PSK robusta + ACLs, porque un bridge sin asegurar es un agujero con antena.

- Alineación: se monta, se mide la señal (interfaz web del AP o comandos del fabricante) y se afina la orientación milímetro a milímetro.

Para enlaces exteriores, las bandas de 5 GHz dan más canales y menos interferencias; y si necesitas más de un salto, entra el terreno de las mallas (mesh) del punto 4.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué antena eliges para cubrir un pasillo largo desde un extremo y por qué?

- ¿Por qué subir la potencia del AP puede empeorar la red?

- Dos edificios a 2 km con línea de vista. ¿Qué montas y con qué antenas?

🔄 Respuestas

- Una panel/sectorial de ~90-120°: concentra la energía a lo largo del pasillo en vez de desperdiciarla hacia atrás y hacia arriba.

- Porque el enlace es bidireccional: el cliente (móvil) no puede responder con la misma potencia, y una potencia excesiva ensucia los canales vecinos y genera interferencia co-canal con otros APs.

- Un enlace bridge punto a punto en 5 GHz con dos antenas direccionales alineadas (parabólicas o Yagi de alta ganancia), mismo canal en ambos extremos, seguridad robusta y zona de Fresnel libre.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La antena reparte la energía: omni para cobertura, direccional para foco y enlaces.

- La ganancia en dBi redistribuye la señal; el EIRP tiene límites legales y subirla no siempre mejora nada.

- Los enlaces punto a punto (bridges) unen edificios: línea de vista, Fresnel, canal común y seguridad.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| dBi | Ganancia de antena respecto a la isotrópica |
| EIRP | Potencia efectiva radiada (legalmente limitada) |
| Zona de Fresnel | Elipse alrededor del haz que debe estar despejada |
| Bridge/PtP | Enlace inalámbrico entre dos puntos fijos |
| Omni vs direccional | Repartir 360° vs concentrar el haz |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 01 · El medio inalámbrico · Siguiente: 03 · Estándares 802.11

# 03 — Estándares 802.11

De los 11 Mbps aburridos a los 46 Gbps prometidos 🚀

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 03 · Estándares 802.11

## 📬 La idea en una frase

La familia 802.11 ha pasado de 2 Mbps (1997) a los prometidos 46 Gbps de WiFi 7; cada generación añade técnicas para usar mejor el espectro, y tu trabajo como administrador es saber qué soporta cada cliente y qué esperar (y qué no) de la pegatina de la caja.

## 🚗 La familia 802.11, generación a generación

| Estándar | Nombre comercial | Año | Banda | Teórica | Idea clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11 (legacy) | — | 1997 | 2,4 | 2 Mbps | El abuelo; solo de museo |
| 802.11b | WiFi 1 | 1999 | 2,4 | 11 Mbps | Primera explosión de popularidad |
| 802.11a | WiFi 2 | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | Pionero en 5 GHz, poco despliegue |
| 802.11g | WiFi 3 | 2003 | 2,4 | 54 Mbps | 54 Mbps sobre 2,4 GHz |
| 802.11n | WiFi 4 | 2009 | 2,4 + 5 | 600 Mbps | MIMO, 40 MHz, 2 flujos espaciales |
| 802.11ac | WiFi 5 | 2014 | 5 GHz | 3,5 Gbps | Canales de 80/160 MHz, MU-MIMO downlink |
| 802.11ax | WiFi 6/6E | 2019/2021 | 2,4 + 5 (+6) | 9,6 Gbps | OFDMA, BSS Coloring, eficiencia con muchos clientes |
| 802.11be | WiFi 7 | 2024 | 2,4 + 5 + 6 | 46 Gbps | 320 MHz, MLO (multi-enlace), 4K-QAM |

Dos apuntes prácticos:

- WiFi 6E = WiFi 6 + acceso a la banda de 6 GHz (la “E” de extended). En Europa se desplegó progresivamente según la regulación de cada país.

- El nombre comercial es tu amigo: “WiFi 6” vende más que “802.11ax”, y en catálogos verás ambos. En las especificaciones de material de red, siempre aparece el estándar.

## 🧠 Las técnicas que hay detrás de los números

Los saltos de velocidad no son magia: son técnicas concretas que conviene reconocer:

| Técnica | Qué hace | Dónde brilla |
| --- | --- | --- |
| MIMO / flujos espaciales | Varias antenas emiten en paralelo “por el mismo canal” | WiFi 4 en adelante: velocidad × nº de flujos |
| Canales de 40/80/160 MHz | Ensancha el canal como una autopista | WiFi 4/5/6; con canales anchos, menos red para todos |
| MU-MIMO | El AP habla a varios clientes a la vez | WiFi 5 (solo downlink) y WiFi 6 (bidireccional) |
| OFDMA | Divide el canal en subcanales para clientes pequeños (IoT) | WiFi 6: la gran mejora en oficinas llenas |
| BSS Coloring | Etiqueta las tramas de redes vecinas y las ignora antes de colisionar | WiFi 6 en entornos densos |
| TWT (Target Wake Time) | Acuerda con el cliente cuándo despertar | WiFi 6: ahorro de batería en IoT |
| MLO | Un cliente usa dos bandas a la vez (5 + 6 GHz) | WiFi 7: latencia y fiabilidad |

💡 La regla de lectura de la pegatina: “AX3000” = WiFi 6 (AX) y 3000 Mbps sumando todas las radios y flujos del AP. Tu móvil no recibirá eso: son las radios del AP sumadas, no la velocidad a un cliente.

## 🎯 ¿Qué estándar elegir?

| Escenario | Recomendación | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Aula con 30 portátiles antiguos | WiFi 5 como suelo | WiFi 4 se ahoga con el canal compartido; el WiFi 5 en 5 GHz da aire |
| Oficina con IoT masivo (sensores, lectores) | WiFi 6/6E | OFDMA y TWT nacieron para eso |
| Casa / PYME sencilla | WiFi 6 actual | Precio-rendimiento razonable, 2,4 + 5 GHz |
| Enlace exterior punto a punto | 5 GHz (WiFi 5/6 hardware) | Menos interferencias, más canales, mejor para direccional |
| Nueva inversión de gran escala | WiFi 6E/7 | 6 GHz limpia y preparada para 5+ años |

⚠️ Ojo con las realidades del despliegue: el estándar del AP no sirve de nada si los clientes no lo soportan. Una red “WiFi 6” con clientes WiFi 4 se comporta como WiFi 4 con buen hardware. Planifica según tu parque de clientes, no según el folleto.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué dos técnicas definen el salto de WiFi 5 a WiFi 6 y qué problema de las oficinas llenas resuelven?

- Un AP vende “AX5400”. ¿Tu portátil llegará a 5400 Mbps? ¿Por qué?

- ¿Por qué WiFi 5 solo usa 5 GHz y por qué eso importa al mezclar dispositivos viejos?

🔄 Respuestas

- OFDMA (subcanales para clientes pequeños) y BSS Coloring (ignorar tramas vecinas): ambas atacan la ineficiencia del canal compartido cuando hay muchos clientes, no solo el pico de velocidad.

- No. Son las radios del AP sumadas (bandas × flujos × anchos de canal). Un cliente real alcanza una fracción según su propio número de antenas, el ancho negociado y el entorno.

- Porque no soporta 2,4 GHz. En la práctica: los dispositivos solo-2,4 (IoT viejo, muchos sensores) necesitan un AP WiFi 4/6 para esa banda, o no conectan.

## ✅ Resumen en 3 frases

- 802.11 va del legacy (2 Mbps) a WiFi 7 (46 Gbps teóricos); cada generación añade técnicas de eficiencia, no solo velocidad.

- MIMO, canales anchos, OFDMA y BSS Coloring son las palabras clave que definen cada salto.

- El estándar se elige según el parque de clientes y el escenario; la pegatina del AP es marketing sumado.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| MIMO | Múltiples antenas/flujos espaciales en paralelo |
| OFDMA | Reparte el canal en subcanales por cliente (WiFi 6) |
| MU-MIMO | AP habla a varios clientes simultáneamente |
| TWT | Acuerdo de despertar para ahorrar batería (IoT) |
| MLO | Uso simultáneo de dos bandas (WiFi 7) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 02 · Medios y antenas · Siguiente: 04 · Topologías y modos de trabajo

# 04 — Topologías y modos de trabajo

BSS, ESS, ad-hoc, repetidores y mallas 🕸️

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 04 · Topologías y modos de trabajo

## 📬 La idea en una frase

Una red WLAN no es “un router con WiFi”: es una topología elegida —una celda (BSS), un edificio con varios APs con el mismo SSID (ESS), un puente, una malla— y cada topología responde a una necesidad distinta de cobertura, movilidad o cableado.

## 🏗️ Las piezas del léxico 802.11

Estos términos son el idioma de las redes inalámbricas; caen en examen y en entrevistas:

| Término | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| BSS (Basic Service Set) | Un AP + sus clientes asociados | El WiFi de tu casa |
| BSSID | La MAC del AP (identifica la BSS) | La MAC de la radio del AP |
| SSID | El nombre lógico de la red | “Empresa-WiFi” |
| ESS (Extended SS) | Varios APs con el mismo SSID, unidos por cable | El WiFi de todo el edificio |
| IBSS / ad-hoc | Clientes hablándose directamente, sin AP | Dos portátiles compartiendo archivos |
| DS (Distribution System) | La red cableada que une los APs del ESS | El switch y los trunks ya vistos |

La diferencia SSID/BSSID aclara el gran misterio del “roaming invisible”: en un ESS, tu portátil ve un solo SSID aunque haya 8 APs; cada AP se distingue por su BSSID (MAC), y el cliente cambia de AP sin que cambie de red. A eso se le llama roaming.

ESS "Empresa" (un solo SSID, 3 BSS):
                    ┌── switch/cable (DS) ──┐
                    │        │              │
                 [AP-1]   [AP-2]        [AP-3]
                BSS-1     BSS-2         BSS-3
              clientes   clientes      clientes

## 🎛️ Modos de trabajo de un AP

Un AP profesional no solo “hace WiFi para clientes”. Sus modos habituales:

| Modo | Qué hace | Cuándo se usa |
| --- | --- | --- |
| Root AP / acceso | Sirve clientes normales | El 90 % de los APs del mundo |
| Repeater / extensor | Repite la señal de otro AP por radio | Zonas sin cable donde llegar |
| Workgroup Bridge | Conecta dispositivos sin WiFi a la red inalámbrica | Una impresora antigua con un solo puerto Ethernet |
| Bridge (PtP/PtMP) | Enlace punto a punto o punto-multipunto | Unir edificios (visto en el punto 2) |
| Mesh | Cada AP enlaza por radio con sus vecinos y reenvía | Naves, campuses, tramos sin cable |

⚠️ El precio del repetidor: cada salto inalámbrico reduce a la mitad el rendimiento del tramo repetido (la misma radio emite y recibe). Un extensor “barato” colocado a mitad de camino puede darte cobertura pero a la mitad de velocidad… y a veces mucho menos. La primera solución a un agujero de cobertura es casi siempre mejor cable + un AP más, no un repetidor.

## 🌐 Roaming: la promesa del ESS

El sueño del ESS: caminar con el portátil del despacho a la sala de reuniones sin caída. La realidad: el roaming lo decide el cliente, no el AP. Cuando la señal del AP actual baja de un umbral, el cliente busca otro AP con el mismo SSID y se reasocia.

Para que funcione bien:

- Solapamiento adecuado de cobertura (~15-20 % entre celdas contiguas).

- Mismo SSID y mismas credenciales en todos los APs del ESS.

- Canales distintos entre APs vecinos (1-6-11 en 2,4 GHz) para que el cambio no sea de canal ruidoso a canal ruidoso.

- En redes profesionales, ayudantes como 802.11k/r/v (roaming asistido, rápido, de voz).

Si tu ESS está mal diseñado, el “roaming” se convierte en “desconexión de 5 segundos cada vez que cambio de planta”.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Diferencia entre SSID y BSSID?

- Una impresora solo tiene puerto Ethernet y el cable no llega. ¿Qué modo de AP resuelve el problema?

- ¿Por qué un repetidor reduce el rendimiento a la mitad?

- ¿Qué tres condiciones mínimas exige un ESS para que el roaming funcione decentemente?

🔄 Respuestas

- SSID es el nombre lógico de la red (cadena que configuramos); BSSID es la MAC de la radio de un AP concreto (identifica cada BSS dentro del ESS).

- Un Workgroup Bridge: el AP actúa como cliente inalámbrico de otra red y da conectividad Ethernet a la impresora.

- Porque la misma radio que recibe del AP origen reenvía al cliente: no puede recibir y emitir a la vez en el mismo canal, así que cada tramo repetido paga el doble de tiempo de aire.

- Solapamiento de cobertura (~15-20 %), mismo SSID/credenciales en todos los APs y canales distintos entre vecinos (1-6-11).

## ✅ Resumen en 3 frases

- BSS = una celda; ESS = varias celdas con el mismo SSID sobre un DS cableado; ad-hoc = sin AP.

- Los modos de AP (root, repetidor, WGB, bridge, mesh) cubren desde la oficina hasta el campus.

- El roaming lo negocia el cliente; el diseño (solapamiento, SSID común, canales alternos) lo hace posible.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| BSS / BSSID | Celda de un AP / MAC de esa celda |
| ESS | Conjunto de BSSs con el mismo SSID |
| DS | El sistema de distribución cableado que une los APs |
| Workgroup Bridge | AP como cliente para dar WiFi a un equipo sin red |
| Roaming | Cambio de AP sin cambiar de red lógica |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 03 · Estándares 802.11 · Siguiente: 05 · Cobertura y diseño

# 05 — Cobertura y diseño

Dónde poner cada AP y en qué canal 📐

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 05 · Cobertura y diseño

## 📬 La idea en una frase

Diseñar una WLAN es decidir dónde va cada AP, en qué canal y con cuánta potencia para que todo el suelo tenga buena señal, los vecinos no se pisen y la red aguante el número real de clientes; el método se llama site survey, y las alternativas improvisadas se pagan en incidencias.

## 🎯 Los tres objetivos del diseño

- Cobertura: señal suficiente (≥ −67 dBm para voz/vídeo, ≥ −70 para datos) en cada punto útil.

- Capacidad: suficiente tiempo de aire para los clientes que habrá en cada zona, no en la planta entera.

- Interferencia mínima: canales alternos entre APs vecinos, potencia ajustada, cero puntos de señal fuerte que se pisen.

Un diseño que solo persigue cobertura (APs a tope de potencia, todos al mismo canal) consigue “tres barras en todas partes” y una red que va lenta en todas partes. La capacidad y el plan de canales son la mitad del trabajo.

## 📏 Reglas de colocación con sentido

| Regla | Motivo físico |
| --- | --- |
| APs en el techo, mirando abajo | El plano de cobertura es un cono; en una estantería cubres media oficina |
| Celdas solapadas 15-20 % en un ESS | Para que el roaming no tenga agujeros |
| Canales alternos entre vecinos (1-6-11) | Evitar interferencia co-canal |
| Bajar potencia antes que añadir APs sin medir | Potencia excesiva = celdas que se pisan = ruido |
| Evitar metal, tubos de agua y ascensores | Atenuación y reflexiones |
| Antena perpendicular a la planta cubre dos pisos mal | El donut de la antena omni es plano |

Y dos consejos que parecen obvios pero se olvidan:

- Piensa en los clientes, no en los metros cuadrados. Un aula con 30 portátiles necesita “capacidad” (un AP cerca, aunque la señal llegue desde otro lado); un pasillo necesita solo “cobertura”.

- Dibuja el plan antes de taladrar. Plano en mano, marca tomas de corriente, canaletas, destino del cable hasta el switch y el radio estimado real (no el de la caja).

## 🗺️ El plan de canales, en un plano

Para una planta rectangular con tres APs (supón pasillo central y aulas a ambos lados):

┌──────────────────────────────────────────┐
  │  Aula 1        Aula 2         Aula 3     │
  │  [AP-1]        [AP-2]        [AP-3]      │
  │  canal 1       canal 6       canal 11    │
  ├────────── pasillo ───────────────────────┤
  │  Aula 4        Aula 5         Aula 6     │
  │  (recibe       (recibe        (recibe    │
  │   de AP-1)      de AP-2)       de AP-3)  │
  └──────────────────────────────────────────┘

Cada AP en un canal no solapado, potencias moderadas, solapamiento en el pasillo para el roaming. En 5 GHz el patrón se repite con canales de 20/40 MHz alternos. Los controladores y los APs modernos tienen RRM (Radio Resource Management) para automatizar canales y potencias; aun así, un administrador revisa que la automatización no haya metido los tres APs en el mismo canal “porque hoy toca”.

## 🕵️ Site survey: medir antes de prometer

El site survey es la medición real del emplazamiento. Dos variantes:

- Predictivo: con un plano y un software (Ekahau, Hamina, hasta herramientas gratuitas) importas el plano, marcas paredes y materiales, y estimas APs y canales. Sirve para presupuestar.

- In situ (validación): con la red montada (o con un AP portátil), recorres el suelo con una laptop/app midiendo RSSI, SNR y canales por zona. Es la verdad de la calle: el hormigón armado y las estanterías metálicas no leen presupuestos.

Qué documentar en un survey:

- Mapa de cobertura con RSSI por zonas (y zonas muertas).

- Mapa de canales: qué AP ves desde cada punto y en qué canal.

- Fuentes de ruido detectadas (microondas, cámaras, redes vecinas).

- Recomendación: nº de APs, ubicación, canales, potencias.

💡 El truco del bolígrafo: en redes pequeñas, un smartphone con una app de WiFi analyzer y media hora de paseo por el edificio te da el 80 % del diagnóstico: canales saturados por el vecino, zonas muertas y el AP de tu oficina que está pisando el del aula de al lado.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “He puesto un extensor en el enchufe del pasillo y cobertura solucionada”

Usuario: — Teníamos zona muerta en la sala de juntas. He pinchado un extensor WiFi en el pasillo. Cobertura: resuelta.

CONRAD: — Cobertura sí, red no. Ese extensor se conecta a tu AP por radio, y reenvía por la misma radio. Cada paquete viaja dos veces por el aire: mitad de velocidad, el doble de tiempo de aire ocupado, y encima en el mismo canal que tu AP principal. Has comprado un embudo y lo has puesto en medio de la autopista.

CONRAD: — Y como lo has pinchado a mitad del pasillo, está a mitad de señal del AP (digamos −65) y a mitad de señal de la sala (−70). Los clientes de la sala navegan por un puente inestable. Pero tranquilo, la cobertura —las barras— están preciosas.

La lección: un agujero de cobertura se arregla con un AP cableado (un punto de red más en el pasillo), no con un repetidor mal colocado. El extensor tiene su sitio (casas, soluciones temporales), pero en una red profesional es una deuda técnica con antenas.

## 🧠 Mini-chequeo

- Diferencia entre diseñar para cobertura y diseñar para capacidad. Da un ejemplo de cada.

- ¿Por qué los APs de un ESS deben usar canales distintos entre vecinos si todos comparten SSID?

- Un aula de 30 portátiles tiene señal excelente desde el AP del pasillo pero va lenta. ¿Qué está mal en el diseño?

- ¿Qué dos variantes de site survey existen y para qué sirve cada una?

🔄 Respuestas

- Cobertura = que haya señal suficiente en todas partes (pasillo, almacén). Capacidad = que haya tiempo de aire suficiente para los clientes de una zona (aula con 30 equipos). Puedes tener cobertura perfecta y capacidad agotada, y viceversa.

- Porque si comparten canal, los APs se oyen entre sí y se roban el tiempo de aire (interferencia co-canal). Mismo SSID no exige mismo canal: el cliente ve “la red” igual; el canal es un asunto de la capa física.

- Que se diseñó para cobertura, no para capacidad: los 30 portátiles comparten el tiempo de aire de un AP lejano. Necesitan un AP propio (en el aula) aunque la señal del pasillo “llegue”.

- Predictivo (software + plano, para estimar y presupuestar) e in situ/validación (medición real del edificio, para ajustar la verdad física: materiales, ruido, zonas muertas).

## ✅ Resumen en 3 frases

- El diseño WLAN persigue cobertura, capacidad y mínima interferencia; las tres, en ese orden de dificultad.

- Techo, solapamiento del 15-20 %, canales alternos y potencia moderada son las reglas base.

- El site survey (predictivo + in situ) convierte el diseño en datos; la app del móvil ya hace el 80 % en redes pequeñas.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Celda | Área de cobertura de un AP |
| Tiempo de aire | Recurso compartido de un canal; la moneda de la capacidad |
| Co-canal | Dos emisores en el mismo canal |
| RRM | Automatización de canales/potencias (controladores) |
| Site survey | Medición de cobertura/canales/ruido in situ |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 04 · Topologías y modos de trabajo · Siguiente: 06 · Seguridad WLAN

# 06 — Seguridad WLAN

Del candado roto de WEP al WPA3 de verdad 🔐

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 06 · Seguridad WLAN

## 📬 La idea en una frase

En una red cableada el atacante necesita un enchufe; en una inalámbrica, necesita estar a 50 metros. Por eso la seguridad WLAN tiene su propia historia —WEP roto, WPA parche, WPA2 estándar, WPA3 actual— y su regla de oro: el cifrado no es opcional, y la clave compartida no es identidad.

## 🪦 La historia del cifrado WLAN (y por qué la recuerdas)

| Protocolo | Estado | Por qué |
| --- | --- | --- |
| WEP | ☠️ Muerto desde hace años | RC4 con IVs de 24 bits: se rompe en minutos con herramientas automáticas |
| WPA | ☠️ Retirado | Parche provisional (TKIP) sobre WEP-compatible; también roto |
| WPA2 | ✅ El estándar durante 15+ años | AES-CCMP; sigue siendo válido, PSK o Enterprise |
| WPA3 | ✅ El actual | SAE en vez de PSK, forward secrecy, protección a claves débiles; WPA3-Personal y WPA3-Enterprise |

⚠️ WPA2 tambaleó en 2017: la vulnerabilidad KRACK atacaba el handshake de WPA2, y los fabricantes parchearon equipos con actualizaciones. Moraleja doble: mantén el firmware al día, y no confundas “estándar vigente” con “configuración eterna”.

## 🔑 PSK vs Enterprise: la decisión que define tu red

|  | WPA2/WPA3-Personal (PSK) | WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X) |
| --- | --- | --- |
| Credencial | Una clave compartida por todos | Usuario/contraseña o certificado por persona |
| ¿Quién valida? | El AP compara la clave | Un servidor RADIUS valida cada usuario |
| Si alguien se va | Cambias la clave en todos los equipos | Desactivas su cuenta y listo |
| Trazabilidad | Todos son “la clave” | Logs por usuario (quién, cuándo, qué AP) |
| Coste/complejidad | Cero (el router de casa) | RADIUS + identidad (NPS, FreeRADIUS, ISE…) |

Reglas prácticas:

- Casa / PYME pequeña: WPA3-Personal (o WPA2 con AES si hay clientes viejos).

- Empresa / centro educativo: WPA2/WPA3-Enterprise con RADIUS; si no hay infraestructura de identidad, PSK distintos por SSID y por grupo, con la red de invitados aislada.

- Invitados: SSID aparte, PSK rotatoria o portal cautivo, y aislamiento de clientes + acceso solo a Internet (¡ACLs/firewall! lo de seguridad sirve).

💡 El SSID oculto no es seguridad: ocultar el beacon solo impide que aparezca en la lista; el SSID viaja en claro en las asociaciones de los clientes y cualquier herramienta lo muestra en segundos. Y el filtrado por MAC, lo mismo: se clona en un clic. Ambos son decoración, no barreras.

## 🏗️ Anatomía de una WLAN empresarial segura

┌──────────────┐
   Portátiles ──(WiFi)──│      AP      │── trunk ──┌──────────────┐
                        │ (solo puente)│           │    Switch    │
   Móviles    ──(WiFi)──│              │           └──────┬───────┘
                        └──────────────┘                  │
                       SSID "CORP" → VLAN 10 ─────────────┤→ firewall/router
                       SSID "INVITADOS" → VLAN 99 ────────┘
                                  │
                        (VLAN 99: solo salida a Internet,
                         clientes aislados entre sí)

Las piezas clave:

- Un SSID por propósito, cada uno con su VLAN: corporativo, invitados, IoT/dispositivos. El AP solo “puentea” el WiFi al cable; la segregación real la hacen las VLANs y las ACLs.

- 802.1X + RADIUS para el SSID corporativo: identidad real, logs reales.

- Invitados en VLAN propia, aislados entre sí y solo con salida a Internet.

- Gestión del AP aparte: interfaz de administración solo desde la VLAN de gestión, con credenciales propias (nada de dejar admin/admin).

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “WEP tiene un candado, luego es seguro”

Usuario: — Mi router tiene WEP. Tiene el candadito y me pide clave. Es seguro, ¿no?

CONRAD: — Seguro como una puerta de cartón con la foto de un candado. WEP se rompe en minutos, con herramientas gratuitas, recogiendo tráfico de tu red. El candadito de la interfaz es una foto de candado, no un candado.

CONRAD: — Y de propina: si me dices que ocultaste el SSID “por si acaso” y filtraste MACs “para reforzar”, has decorado el cartón. El SSID oculto viaja en claro y la MAC se clona. Ni una ni otra son seguridad: son pintura.

La lección: la seguridad WLAN moderna se resume en: WPA2-AES o WPA3, credenciales por persona (Enterprise) cuando la organización importa, y segmentación de invitados/IoT en VLANs aisladas. Todo lo demás es decoración.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué WEP se considera roto de forma definitiva?

- ¿Qué cambia exactamente al pasar de PSK a Enterprise (802.1X)? ¿Qué hardware extra necesitas?

- Un SSID oculto y un filtro MAC, ¿qué aportan de seguridad real?

- Diseña los SSIDs de un instituto con profesores, alumnos e invitados. ¿Qué VLANs y seguridad pones a cada uno?

🔄 Respuestas

- Su IV de 24 bits hace que las claves se reutilicen pronto y el cifrado RC4 caiga ante análisis estadístico: con tráfico suficiente (que se puede provocar con inyecciones), la clave se recupera en minutos.

- La validación pasa del AP (que solo compara la clave compartida) a un servidor RADIUS que autentica a cada usuario; necesitas infraestructura de identidad (RADIUS: NPS, FreeRADIUS…) y configurar 802.1X en APs. Ganas identidad por usuario, logs y bajas instantáneas.

- Casi nada. El SSID oculto aparece en las tramas de asociación de cualquier cliente legítimo (y las herramientas lo revelan); la MAC se clona. Son obstáculos estéticos.

- SSID “PROFES” → VLAN de profesores, WPA3/WPA2-Enterprise con RADIUS; SSID “ALUMNOS” → VLAN de alumnos, WPA2/WPA3 (PSK gestionada o Enterprise según recursos) con ACLs hacia la red interna; SSID “INVITADOS” → VLAN propia, PSK rotatoria o portal, aislamiento de clientes y solo Internet.

## ✅ Resumen en 3 frases

- WEP y WPA están muertos: WPA2-AES como mínimo y WPA3 cuando los clientes lo soporten.

- PSK comparte una clave; Enterprise (802.1X+RADIUS) identifica personas: la elección depende del tamaño y del riesgo.

- La seguridad real se completa con VLANs por SSID, invitados aislados y gestión del AP protegida; ocultar SSID o filtrar MACs es pintura.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| PSK | Clave precompartida (Personal) |
| 802.1X | Autenticación de puerto: pide identidad antes de dar red |
| RADIUS | Servidor que valida credenciales 802.1X |
| SAE | El handshake de WPA3 (sustituto de PSK) |
| Portal cautivo | Página de login para invitados |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 05 · Cobertura y diseño · Siguiente: 07 · APs y controladores

# 07 — APs y controladores

Autónomos, ligeros y el cerebro que los dirige 🧠

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 07 · APs y controladores

## 📬 La idea en una frase

Un AP autónomo decide todo por sí mismo (y se configura uno por uno); un AP lightweight solo hace radio y obedece a un controlador (WLC) que centraliza configuración, roaming y seguridad: con tres APs da igual, con treinta es la diferencia entre una red y un zoológico.

## 🧍 Autónomo: el AP que se apaña solo

El AP autónomo (autonomous) es un equipo completo: configuración local, SSIDs locales, VLANs locales, seguridad local. Se gestiona por web o por CLI, uno a uno.

| Ventaja | Inconveniente |
| --- | --- |
| Barato y sencillo; no necesita nada más | Configuración repetida en cada AP |
| Perfecto para 1-5 APs, PYMEs, casas | Roaming entre APs “a lo bestia” (decide el cliente) |
| No hay punto único de fallo central | Sin visión global: canales y potencias a mano |

Configurar 10 autónomos = repetir 10 veces el mismo trabajo y rezar para no equivocarte en el 7º. Para eso nació el modelo controlado.

## 🧠 Lightweight: el AP como periférico de radio

En el modelo lightweight, el AP se “vacía”: mantiene la parte física (radio, beacons, cifrado de tramas) y delega la gestión en un WLC (Wireless LAN Controller):

CLIENTES WiFi
             │
   ┌─────────┴─────────┐
   │  AP lightweight   │  ← solo radio: beacons, asociaciones, cifrado
   └─────────┬─────────┘
             │ túnel CAPWAP (encapsulado, puede cruzar la red)
   ┌─────────┴─────────┐
   │        WLC        │  ← cerebro: SSIDs, VLANs, seguridad, RRM, roaming
   └─────────┬─────────┘
             │
        Red cableada

El túnel CAPWAP encapsula el tráfico de gestión (y, en modo central, el de datos) entre AP y WLC. Beneficios del modelo:

- Configuración única: defines SSIDs y políticas en el WLC y todos los APs las heredan.

- RRM automático: el WLC ajusta canales y potencias de toda la flota.

- Roaming fluido: el controlador coordina el paso de cliente entre APs (clave en voz/vídeo).

- Seguridad centralizada: 802.1X, listas de clientes, trap/alertas desde un solo sitio.

|  | Autónomo | Lightweight + WLC |
| --- | --- | --- |
| Gestión | Una a una | Centralizada |
| Roaming | Solo cliente | Coordinado (k/r/v) |
| Canales/potencias | Manuales | RRM automático |
| Coste inicial | Bajo | WLC (hardware o virtual) |
| Escala recomendada | ≤ ~5-10 APs | Decenas a miles |

💡 El WLC ya no es siempre una caja: además del WLC físico existe el vWLC (máquina virtual) y el modelo cloud/ embedded (el “controlador” vive en un AP o en la nube del fabricante, como UniFi o Meraki). El concepto manda: configuración central, APs ligeros.

## 🏗️ Integración con la red cableada: el trunk manda

Recuerda la unidad de trunking e inter-VLAN: un AP con varios SSIDs necesita un trunk hasta el switch, porque cada SSID vive en su VLAN:

Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/24
Switch(config-if)# description AP-Aula-1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99

- SSID “CORP” → VLAN 10, SSID “PROYECTORES” → VLAN 20, SSID “INVITADOS” → VLAN 99.

- El AP etiqueta el tráfico de cada SSID; el switch lo transporta por el trunk.

- Sin trunk (modo access), solo puedes servir un SSID/VLAN por puerto.

El AP también necesita alimentación: PoE (802.3af/at) es lo normal en despliegues profesionales — un cable, red y corriente — y evita chapuzas de enchufes en el techo.

## 🔍 Verificación y diagnóstico en Packet Tracer

Packet Tracer incluye APs domésticos/autónomos (AccessPoint-PT y el módulo WiFi de routers domésticos) y desde hace unas versiones un WLC con APs lightweight para practicar el modelo controlado:

| Comando/prueba | Qué aporta |
| --- | --- |
| show dot11 associations (AP autónomo) | Clientes asociados, RSSI por cliente |
| Interfaz web del AP: pestaña Wireless | SSIDs, seguridad, canal, potencia |
| Consola del WLC: show wlan summary | SSIDs definidos y su estado |
| Consola del WLC: show ap summary | APs registrados, modelo, banda |
| debug capwap (WLC real) | Registro/desregistro de APs |

Flujo típico de fallo: AP lightweight “no aparece en el WLC” → revisa que el AP reciba IP (¡DHCP con opción 43 o DNS para descubrir el WLC!), que el switch tenga el puerto trunk correcto y que versión de AP/controlador sea compatible.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué parte del trabajo conserva un AP lightweight y qué parte delega en el WLC?

- Un centro tiene 25 APs autónomos y quieren roaming fluido y gestión centralizada. ¿Qué propones?

- ¿Por qué el puerto del switch hacia un AP con 3 SSIDs debe ser trunk?

- Un AP lightweight recién enchufado no aparece en el WLC. ¿Qué tres cosas revisas primero?

🔄 Respuestas

- Conserva la radio: beacons, asociación de clientes y cifrado en el aire. Delega al WLC la configuración de SSIDs/VLANs, políticas, RRM (canales/potencias), roaming y seguridad centralizada.

- Migrar a lightweight + WLC (físico, virtual o cloud según presupuesto): gestión central, RRM y roaming coordinado 802.11k/r/v.

- Porque cada SSID va etiquetado a su VLAN distinta; un puerto access solo transporta una VLAN, y el AP necesita que el switch transporte las tres (trunk con VLANs permitidas).

- Que el AP tenga IP (DHCP o estática), que el descubrimiento del WLC funcione (opción 43 de DHCP, DNS, o modo local) y que el puerto del switch/trunk y la compatibilidad de versión sean correctos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Autónomo = todo local, viable hasta ~5-10 APs; lightweight = radio local + cerebro central (WLC) vía CAPWAP.

- El WLC da configuración única, RRM, roaming coordinado y seguridad centralizada: escala o zoológico.

- En el cable, un AP multissid exige trunk (una VLAN por SSID) y, en profesional, PoE para no colgar enchufes del techo.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| AP autónomo | Equipo completo con configuración local |
| Lightweight | AP de solo radio, controlado por un WLC |
| WLC | Controlador WLAN: cerebro de la flota |
| CAPWAP | Túnel de control/datos entre AP y WLC |
| RRM | Ajuste automático de canales y potencias |
| PoE | Alimentación por el cable Ethernet |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 06 · Seguridad WLAN · Siguiente: 08 · Configuración y verificación

# 08 — Configuración y verificación

Manos al aire, con cable de red debajo 🛠️

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 08 · Configuración y verificación

## 📬 La idea en una frase

Configurar una WLAN en Packet Tracer es el mismo trabajo que en la vida real en miniatura: definir SSID y seguridad en el AP, integrarlo en VLANs con trunk, dar salida por el router y verificar con clientes reales (portátiles con adaptador WPC300N, smartphones…) que todo funciona.

## 🧪 Escenario base en Packet Tracer

Topología mínima completa:

[Router 2911]──[Switch 2960]──┬──[AP Home/PT]   (VLAN 10 y 99 vía trunk)
                              ├──[PC-1]         (VLAN 10, cable)
                              └──[Laptop-1]     (WiFi, adaptador inalámbrico)

Objetivo: dos SSIDs — CORP (VLAN 10, WPA2-PSK) e INVITADOS (VLAN 99, WPA2-PSK distinta, aislada) — con DHCP desde el router para ambas VLANs.

### Paso 1: el router, gateway y DHCP

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(config)# ip dhcp pool VLAN99
Router(dhcp-config)# network 192.168.99.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.99.1

### Paso 2: el switch, trunk hacia el AP

Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99

### Paso 3: el AP, SSIDs y seguridad

En el AP doméstico (Home Wireless), pestaña Config → Wireless:

| Parámetro | CORP | INVITADOS |
| --- | --- | --- |
| Network Name (SSID) | CORP | INVITADOS |
| Banda / canal | 2,4 GHz / canal 1 | 2,4 GHz / canal 11 |
| Seguridad | WPA2-PSK con AES | WPA2-PSK con AES |
| Frase | Cl4veC0rp2026 | bienv3nido2026 |

En APs con varias SSIDs se asigna cada SSID a su VLAN en la configuración; en los AP domésticos de Packet Tracer trabaja con una SSID principal, así que para el laboratorio multissid usa un AP profesional o dos APs (uno por SSID/VLAN), conectando cada uno a un puerto access de su VLAN.

⚠️ Detalle clásico del laboratorio: el portátil no trae antena inalámbrica por defecto. Apágalo (botón de encendido), cambia el módulo por un WPC300N y vuelve a encenderlo. El “no ve redes” de principiante casi siempre es eso.

### Paso 4: clientes y verificación

En la Laptop-1 → Desktop → PC Wireless:

- Busca redes: deben aparecer CORP e INVITADOS.

- Conecta a CORP con su frase → pestaña Link Information: señal y velocidad.

- Desktop → Command Prompt: ipconfig → IP 192.168.10.x y gateway .1 entregados por DHCP.

- ping 192.168.10.1 → OK. Y desde PC-1 (cable, VLAN 10) ping 192.168.10.50 → OK.

- Repite con INVITADOS → IP 192.168.99.x. Y ahora ping 192.168.10.50 → debe fallar (aislamiento entre VLANs, sin ruta o con ACL).

## 🛠️ En un AP profesional (la idea que debes llevarte)

Aunque Packet Tracer simplifica, en un AP autónomo real (o en el módulo WLAN de un router IOS) el flujo es equivalente:

AP(config)# dot11 ssid CORP
AP(config-ssid)# vlan 10
AP(config-ssid)# authentication open
AP(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
AP(config-ssid)# guest-mode
AP(config)# interface dot11Radio 0
AP(config-if)# ssid CORP
AP(config-if)# channel 1
AP(config-if)# power local 50       ← potencia moderada
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

La estructura mental: SSID → VLAN → subinterfaz radio + subinterfaz Ethernet, el mismo patrón “router-on-a-stick” ya visto, pero con radio.

## 🔍 Verificación y diagnóstico WLAN

| Comando/prueba | Dónde | Qué aporta |
| --- | --- | --- |
| show dot11 associations | AP autónomo | Clientes asociados, RSSI, tiempo de conexión |
| show interfaces dot11Radio 0 | AP | Canal, potencia, contadores de errores |
| PC Wireless → Link Information | Cliente | Señal, velocidad, calidad |
| ipconfig /all | Cliente | ¿Recibió IP por DHCP? ¿Gateway correcto? |
| ping gateway | Cliente | ¿Llega al router? |
| WiFi analyzer (móvil/laptop) | In situ | Canales en uso, redes vecinas, ruido |

Fallos típicos y su escalera:

- Cliente “no ve la red” → SSID mal escrito, AP apagado, adaptador del cliente sin activar (o módulo inexistente).

- Ve la red pero no conecta → frase/seguridad incorrecta (WPA2 vs WPA3, AES vs TKIP) o MAC filtrada.

- Conecta pero sin IP → el SSID no está mapeado a su VLAN, el trunk del switch no permite esa VLAN o el pool DHCP no existe.

- IP correcta pero “no navega” → gateway/ACL (recuerda la escalera de diagnóstico).

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “El WiFi no funciona, lo he reiniciado tres veces”

Usuario: — El WiFi de la sala no funciona. He reiniciado el AP tres veces. Nada.

CONRAD: — Tres veces el mismo error no es persistencia, es terquedad. ¿El cliente ve la red? ¿Conecta? ¿Tiene IP? ¿Pinge el gateway? ¿Resuelve nombres? Cinco preguntas, cinco escalones, y cada uno te dice en qué capa vives.

CONRAD: — Pero no, reiniciar y mirar las barras. Las barras. Contigo… Bueno, al menos dime que apuntaste si el problema es de un solo cliente o de todos. ¿No? Espectacular: arrancamos de cero.

La lección: “no funciona el WiFi” no es un dato. Cliente por cliente (¿uno o todos?), escalón por escalón (¿ve, conecta, IP, gateway, nombres?): el diagnóstico WLAN usa la misma escalera que toda tu vida como administrador.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué tres configuraciones separan a un SSID de otro en un AP profesional?

- En el laboratorio, el cliente conecta a CORP pero recibe IP 192.168.99.x. ¿Qué se cruzó?

- ¿Por qué conviene poner INVITADOS en el canal 11 si CORP está en el 1?

- Cita la escalera de diagnóstico WLAN completa.

🔄 Respuestas

- SSID (nombre), VLAN (a qué red cableada puentea) y seguridad (WPA2/WPA3, PSK o Enterprise, frase/credenciales).

- El mapeo SSID→VLAN: CORP está etiquetando tráfico a la VLAN 99 (o el trunk/switch mapea el puerto a la VLAN equivocada). Revisa encapsulación dot1Q en AP/switch y el pool del que sale la IP.

- Misma lógica con el plan de canales: dos radios del mismo AP (o APs vecinos) en el mismo canal se pisarían; 1 y 11 no solapan.

- ¿Ve la red? → ¿Conecta (seguridad)? → ¿IP (DHCP/VLAN)? → ¿Ping gateway? → ¿Nombres (DNS)? Un escalón por vez, sin saltar.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La receta WLAN: SSID → VLAN → seguridad → trunk → DHCP → verificación con cliente real.

- El patrón interno es router-on-a-stick con radio: subinterfaces dot1Q por SSID/VLAN.

- El diagnóstico WLAN reutiliza la escalera universal: ¿ve, conecta, IP, gateway, nombres?

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| WPC300N | Adaptador inalámbrico de laptop en Packet Tracer |
| guest-mode | SSID difundido en beacon (visible) |
| Subinterfaz radio | Equivalente “por el aire” del router-on-a-stick |
| WiFi analyzer | App de medición de canales y señal |
| Aislamiento de clientes | Que invitados no se vean entre sí |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 07 · APs y controladores · Siguiente: 09 · Cierre

# 09 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico, con canales, SSIDs y vecinos ruidosos 📶

🗺️ Estás en: 📶 Redes inalámbricas → 09 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes por qué solo hay tres canales limpios en 2,4 GHz, cómo se diseña la cobertura de un edificio, qué cambia entre PSK y Enterprise y por qué un AP lightweight obedece a un controlador. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio WLAN con fallos a propósito y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un portátil de la empresa, en la sala de reuniones del segundo piso. Tu usuario abre la tapa y te toca reconectar con el mundo, sin cable, como toda la vida.

Paso 1: Tu adaptador escanea el aire y encuentra CORP-EMPRESA en el canal 6, señal −58 dBm. También ve CORP-EMPRESA en el canal 11 y INVITADOS en el 1. Tres APs, dos redes, un ESS.

Paso 2: Te asocias al AP del canal 6 con 802.1X: pides identidad, el AP la reenvía por CAPWAP al WLC, el WLC consulta al RADIUS y este responde “sí, es él”. Recibes IP por DHCP (192.168.10.44) y DNS de la casa.

Paso 3: Tu usuario se va a la cafetería del edificio vecino. Tu señal baja (−74 dBm) y decides, por tu cuenta, buscar un AP mejor: te reasocias al del canal 11. El WLC, que ya lo sabía, mueve tu sesión sin perder la IP. Nadie nota nada.

¿Qué ha pasado? 1. Has hecho roaming dentro de un ESS bien diseñado → ✅ ¡Correcto! Mismo SSID, canales alternos, solapamiento de cobertura y el WLC coordinando: cambiaste de BSS sin cambiar de red. 2. Se ha caído la red y te has reconectado → ❌ No hubo caída: la IP se conservó y no hubo re-autenticación desde cero. Eso es roaming, no reinicio. 3. El DHCP te ha dado una IP nueva en otro AP → ❌ Si cambiara la IP, las sesiones se cortarían. El DS (cable) une todos los APs en la misma red lógica: la IP es la misma.

💡 La moraleja del portátil nómada: el roaming fluido no lo regala el fabricante: se diseña. Mismo SSID, credenciales iguales, canales alternos, solapamiento del 15-20 % y, si es serio, 802.11k/r/v. Lo que el usuario llama “WiFi bueno” es diseño de radio bien hecho.

## 🔥 Fireside Chat: WiFi vs Cable

En el rack de la sala de servidores, un latiguillo Cat6 y el AP del techo discuten mientras los ventiladores hacen el coro.

Cable: — Yo ofrezco 1 Gbps garantizado, full-duplex, sin vecinos, sin microondas, sin sorpresas. El túnel de 100 metros es mío.

WiFi: — Yo ofrezco libertad: el portátil que entra a la sala, el móvil del director, la tablet del repartidor. Ninguno de ellos llevaba tu RJ45 en el bolsillo.

Cable: — Pero tu velocidad es una promesa con asterisco: la mitad de la teórica si hace buen tiempo, y si el vecino decide poner un AP en el canal 6, a llorar al lavabo.

WiFi: — Y tu “garantía” exige obra civil, canaletas, rosetas y que nadie mueva el mueble. Yo levanto una sala en veinte minutos.

Cable: — Pues mira, en este mismo rack hay un switch de 48 puertos lleno de cables… y tres APs encima. ¿De dónde crees que sale mi señal hacia ellos? Un cable.

WiFi: — Toque de gracia aceptado. Yo soy el último salto, no la espina dorsal. Y el que sabe dónde acaba su territorio no compite contigo: te usa.

Cable: — Trato hecho: puestos fijos y backbone, tú. Salas, visitas y movilidad, él. La red buena no elige: combina.

WiFi: — Lo que nos dijeron el primer día del curso y nadie escucha: el WiFi complementa al cable, no lo sustituye.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Soy tres canales que no se pisan en 2,4 GHz y el primer examen de cualquier diseño WLAN.

- Anuncia la red en beacons, vivo en la radio del AP y no debo confundirme con el nombre que ven los clientes.

- Yo guardo la clave compartida de todos; mi hermano mayor pregunta usuario por usuario a un servidor RADIUS.

- Solo hago radio y por CAPWAP obedezo a un cerebro central.

🔄 Respuestas

- Canales 1, 6 y 11 — Los tres no solapados de 2,4 GHz.

- BSSID — La MAC del AP; el nombre que ven los clientes es el SSID.

- WPA2/WPA3-Personal (PSK) — Enterprise es el hermano con 802.1X/RADIUS.

- AP lightweight — Radio local, control central en el WLC.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Puse el router en el armario y el WiFi va mal en toda la casa”

Usuario: — Este router es una porquería: dos barras en la cocina y una en el patio. Y eso que está nuevo.

CONRAD: — ¿Y dónde lo tienes enchufado, pequeña joya? En el armario de la entrada, dentro, rodeado de madera, mantas y el boiler. Claro que va mal: le has puesto una jaula de Faraday artesanal.

CONRAD: — Y no me digas que “compraste un repetidor” y lo pusiste al lado del router. El repetidor repite la señal pobre que ya recibió: has amplificado el fracaso.

La lección: la colocación es la mitad del WiFi: centro del área a cubrir, en alto, sin metal ni agua alrededor, antena vertical. Antes de gastar un euro: cambia el sitio, elige canal limpio (1-6-11) y mide. El 80 % de los “malos routers” son buenos routers mal puestos.

## ⚡ Laboratorio de tortura: WLAN con dos SSIDs y un intruso

Duración: 1,5 horas Material: Packet Tracer — 1 router 2911, 1 switch 2960, 2 APs domésticos, 3 laptops (WPC300N), 1 PC

Montaje: Router → Switch; del switch salen PC-1 (VLAN 10), AP-1 (trunk 10,99) y AP-2 (trunk 10,99). Las laptops se reparten entre ambos APs.

Configura al inicio: 1. Router: subinterfaces .10 y .99 (gateway 192.168.10.1 y 192.168.99.1) + pool DHCP para ambas VLANs. 2. AP-1: SSID CORP canal 1 / SSID INVITADOS canal 11 (si el AP es single-SSID, usa AP-1=CORP y AP-2=INVITADOS en canales 1 y 11). 3. Switch: trunks con VLANs 10,99 permitidas hacia los APs. 4. Verifica: laptops de CORP con IP 192.168.10.x, invitados con 192.168.99.x, y los invitados NO pingen a 192.168.10.x.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos: - Fallo A: cambia el canal de AP-1 al 11 (mismo que AP-2). - Fallo B: en el switch, cambia el puerto del AP-1 a access vlan 99. - Fallo C: quita el pool DHCP de la VLAN 99.

Reto: diagnosticar los tres fallos solo con clientes, show del switch y ipconfig. Documenta síntoma → escalón → causa → solución.

Fallo intencionado extra: el profesor baja la seguridad de INVITADOS a WEP con clave “12345” “para que entren fácil”. El reto adicional: explicar en dos líneas por qué eso es un agujero y qué se debe usar en su lugar.

Pista 1 (fallo A): los clientes de ambas redes van lentos y el analizador ve dos APs gritando en el 11. Los canales no se eligen por sorteo.

Pista 2 (fallo B): los clientes de CORP en AP-1 reciben IP 192.168.99.x o no reciben IP. ¿Qué lleva ese puerto, trunk o access? ¿Qué VLANs debe transportar?

Pista 3 (fallo C): los invitados conectan al WiFi pero se quedan en APIPA (169.254.x.x). Escalón 1 de la escalera: ¿quién les da IP?

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Planificador de canales | Diseñar un plan 1-6-11 para una planta de 6 APs sin solapes |
| 🏅 Bilingüe SSID/VLAN | Montar dos SSIDs en dos VLANs con trunk y DHCP a la primera |
| 🏅 Cazador de vecinos | Con una app analyzer, encontrar el canal sucio de tu propia casa |
| 🏅 Aguafiestas de invitados | Dejar la red de invitados navegando pero sin ver la LAN |

## 🧠 Atrévete a pensar

- Una nave industrial de 2.000 m² con estanterías metálicas altas necesita WiFi para lectores de códigos. ¿Cómo adaptas el diseño respecto a una oficina normal?

- ¿Por qué en un ESS con roaming conviene desactivar los canales automáticos y fijarlos a mano (o vigilar el RRM)?

- Un cliente se asocia a tu SSID con señal −50 dBm pero la red “va a saltos”. ¿Qué dos medidas te faltan y qué buscarías en cada una?

- Te piden WiFi en el patio del instituto, sin posibilidad de cablear el exterior. ¿Qué dos opciones técnicas propones y qué riesgos tiene cada una?

💡 Soluciones

- Las estanterías metálicas crean reflexiones y sombras: APs más numerosos y con menos potencia (celdas pequeñas) colocados en los pasillos estrechos, preferencia por 2,4 GHz (mejor penetración y los lectores suelen ser banda estrecha), y site survey in situ obligatorio: en metal no hay diseño sobre plano que sobreviva.

- Porque el roaming exige un plan predecible: si “auto” deja dos APs vecinos en el mismo canal, creas interferencia co-canal justo en la zona de solapamiento donde el cliente debe cambiar de AP. Con RRM, se vigila que la automatización respete los planes.

- SNR/ruido (señal alta con ruido alto = conexión a saltos; mide con analyzer qué canal está contaminado) y capacidad del AP (¿cuántos clientes comparten ese tiempo de aire? show dot11 associations). Señal no es rendimiento.

- Opción A: enlace punto a punto desde el edificio hasta un AP exterior en el patio (protección IP65, PoE, Fresnel). Opción B: AP mesh exterior que enlaza por radio con el edificio. Riesgos: temperatura/humedad, seguridad (exterior = alcance desde la calle → revisar potencia, PSK robusta/Enterprise, aislamiento), y legalidad de EIRP.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Nombre lógico de la red que ven los clientes
3. Protocolo de túnel entre AP lightweight y WLC
5. Antena que concentra el haz en una dirección
7. Medida de señal en dBm respecto a milivatios (sigla)

Vertical:
2. Los tres canales limpios de 2,4 GHz (números)
4. Servidor que valida 802.1X
6. Técnica de WiFi 6 que reparte el canal en subcanales

📝 Soluciones

Horizontal: 1. SSID, 3. CAPWAP, 5. DIRECCIONAL, 7. RSSI

Vertical: 2. 1-6-11, 4. RADIUS, 6. OFDMA

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “Tenemos una oficina de dos plantas con quejas de WiFi lento. ¿Por dónde empiezas?”

- “¿Por qué no usarías WEP ni ocultarías el SSID? Explícalo como si yo fuera el gerente.”

- “¿Qué diferencia hay entre WPA2-PSK y WPA2-Enterprise y cuándo pondrías cada uno?”

- “¿Qué es CAPWAP y qué ventaja real da un controlador?”

- “El almacén necesita WiFi pero es todo metal. ¿Qué haces?”

💡 Cómo encararlas: la 1 pide método: site survey (medir señal/canales/ruido), plan 1-6-11, revisar capacidad por zona y no “comprar más APs” a ciegas. La 2, en lenguaje llano: WEP se rompe en minutos y ocultar el SSID es como esconder la puerta pero gritar la dirección; el gerente entiende “candado roto” y “pintura”. La 3: clave compartida frente a identidad por usuario con RADIUS; PSK en casa/PYME, Enterprise en organización con usuarios y baja de personal. La 4: túnel AP↔WLC que centraliza configuración, RRM y roaming; la ventaja real es gestión única y roaming fluido cuando la flota crece. La 5: survey obligatorio, celdas pequeñas con APs en zonas altas libres, 2,4 GHz como candidata, y validar con medición real, no con planos.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Cuántos clientes soporta “un AP”?

No hay número mágico: depende del uso. Un AP doméstico se ahoga con 15 videollamadas pero aguantará 40 móviles de WhatsApp; un AP profesional bien colocado atiende 50-100 clientes con tráfico moderado. La métrica real no es “clientes conectados” sino tiempo de aire consumido. Por eso los diseños serios hablan de capacidad por zona, no de límite global.

❓ ¿Los 5 GHz llegan peor a través de paredes, verdad? ¿Y entonces para qué los quiero?

Exacto: se atenúan más. Pero esa misma “debilidad” es una herramienta: celdas más contenidas (menos contaminación entre APs), más canales limpios y velocidad mayor. En oficinas, 5 GHz es la banda de rendimiento y 2,4 GHz la de compatibilidad y alcance. Buena red = ambas bandas, bien repartidas.

❓ Mi vecino tiene el canal 6 y yo también. ¿Me pongo en el 3 para “estar entre medias”?

No: el 3 solapa tanto con el 1 como con el 6, así que estorbarías a dos redes en vez de compartir protocolo con una. La convivencia WiFi tiene un mecanismo (escuchar antes de hablar en el mismo canal); dos redes que se ven y usan el mismo canal se coordinan mal pero se coordinan; en canales solapados, pura interferencia. Si ves al vecino en el 6, tu sitio es el 1 o el 11, nunca el 3.

## 🎬 Poscréditos

El portátil nómada cerró la sesión en la cafetería, el RADIUS contó su entrada y el WLC movió su sesión de AP en AP sin que el usuario notara nada. El usuario, eufórico, exclamó: “¡Este WiFi es buenísimo!” CONRAD, desde la consola del WLC, suspiró: “Buenísimo. Diseñado. Medido. Con canales alternos y un trunk bien puesto. Pero sí, buenísimo… Presenta mi parte también, ingrato.”

PRÓXIMAMENTE: Alta disponibilidad y redundancia: STP con EtherChannel, FHRPs (HSRP/VRRP/GLBP), stacked switches y por qué la red que “nunca falla” es la que se diseña para fallar bien. Ahora que el aire está dominado, toca que todo siga vivo cuando algo se rompe.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1/RA2)

RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| e) | Estándares para redes inalámbricas | ✅ Puntos 1, 3 y 5 |
| f) | Integración de equipos inalámbricos | ✅ Puntos 4, 7-8 y ⚡ Laboratorio |
| g) | Seguridad en WLAN | ✅ Punto 6 + 🧠 Atrévete (punto 9) |
| b) | Medios de transmisión no guiados | ✅ Puntos 1-2 |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 08 · Configuración y verificación · Siguiente: Alta disponibilidad y redundancia