Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer resuelto

# ✅ Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer resuelto

Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Comandos, valores exactos y qué deberías ver en cada paso.

## 1. VLANs: separar sin tocar un cable

Solución:

- Switch1 CLI:

vlan 10
 name Ventas
vlan 20
 name RRHH
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20

- PCs con IP estática de la misma subred (192.168.1.10/24 y .11/24) y ping de PC0 a PC1.

Esperado: timeout. show vlan brief muestra Fa0/1 en VLAN 10 y Fa0/2 en VLAN 20: cada VLAN es un dominio de broadcast y, sin capa 3, no hay puente entre ellas.

## 2. Trunk: la VLAN 10 cruza el edificio

Solución:

- Switch2: misma VLAN 10 con PC2 en Fa0/1 (switchport mode access + switchport access vlan 10).

- En ambos extremos del enlace 24↔24:

interface fa0/24
 switchport mode trunk

Esperado de show interfaces trunk:

Fa0/24    on        802.1q     ...  VLANs allowed: 1-4094
          Native vlan: 1

- ping PC0 ↔ PC2 → OK (misma VLAN 10 cruzando el trunk).

- ping PC1 → PC2 → no (VLAN 20 vs 10; la inter-VLAN aún no existe).

## 3. Fallo 1: native VLAN que no coincide

Solución:

- Switch1: interface fa0/24 → switchport trunk native vlan 99 (y crea la VLAN 99 si tu IOS lo pide).

- Switch2 la deja en 1 → en unos segundos aparecen avisos tipo %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH (y el log lo confirma).

Diagnóstico: show interfaces trunk en cada switch → Native vlan: 99 frente a Native vlan: 1. Las tramas de la VLAN nativa viajan sin etiquetar: Switch1 las pone en la 99 y Switch2 las entrega en la 1, así que el tráfico (y CDP/STP) acaba donde no toca.

Arreglo (sin perder ping): igualar la native en el extremo que falta:

Switch2(config)# interface fa0/24
Switch2(config-if)# switchport trunk native vlan 99

El cambio es inmediato: solo afecta a las tramas sin etiquetar; las VLANs 10 y 20 etiquetadas no se enteran.

## 4. Inter-VLAN: router-on-a-stick

Solución:

Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface g0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

En el switch, Fa0/23 debe quedar como trunk (si no, créalo: switchport mode trunk). PCs:

| PC | IP | Gateway |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 192.168.10.11/24 | 192.168.10.1 |
| PC1 | 192.168.20.10/24 | 192.168.20.1 |

Esperado: ping PC0 → PC1 replies al 100% (pasa por la subinterfaz .10, sale etiquetada por la .20); ping PC0 → PC2 también. Ojo: ninguna IP en G0/0 físico — en router-on-a-stick la interfaz física solo “traspasa” tramas etiquetadas.

## 5. Fallo 2: tag equivocado en la subinterfaz

Solución:

- G0/0.10 → encapsulation dot1Q 30 (IP sigue siendo 192.168.10.1).

- ping 192.168.10.1 desde PC0 → falla.

Por qué, cadena en mano:

- PC0 manda el ARP: “¿quién es 192.168.10.1?” → llega etiquetado con VLAN 10.

- El router recibe el ARP (la IP vive en G0/0.10, por eso sí contesta)…

- …pero su respuesta sale etiquetada con dot1Q 30 → PC0 (VLAN 10) la descarta: nunca ve la MAC de su gateway.

- Sin ARP resuelto, no hay trama completa → ping muerto.

Restaura encapsulation dot1Q 10 y vuelve a probar. Verificación rápida: show ip interface brief muestra la subinterfaz Up/Up (¡no te confíes!) — el fallo está en la etiqueta, no en la IP.

## 6. El mismo trabajo en un switch capa 3

Solución:

SwitchL3(config)# vlan 30
SwitchL3(config-vlan)# name Ventas
SwitchL3(config)# vlan 40
SwitchL3(config-vlan)# name RRHH
SwitchL3(config)# ip routing
SwitchL3(config)# interface vlan 30
SwitchL3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
SwitchL3(config-if)# no shutdown
SwitchL3(config)# interface vlan 40
SwitchL3(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
SwitchL3(config-if)# no shutdown

Puertos access: Fa0/1 → VLAN 30, Fa0/2 → VLAN 40. PCs: 192.168.30.10/24 y 192.168.40.10/24, gateways .30.1 y .40.1.

Esperado: ping PC3 → PC4 → OK. Si quitas ip routing: el ping muere aunque show ip interface brief diga que las SVI están Up/Up, y show ip route muestra que la tabla está vacía. Ese es el truco: las SVI existen, pero el switch no enruta entre ellas.

## 7. DHCP por VLAN: que nadie teclee IPs

Solución (en el router del ejercicio 4):

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool RRHH
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8

Cada PC en IP Configuration → DHCP.

Esperado: PC0/PC2 sacan de .11 en adelante en 192.168.10.x, PC1 saca de 192.168.20.x. Confirmación en el router:

Router# show ip dhcp binding
IP address      Hardware address       Lease expiration
192.168.10.11   00D0.xxxx.xxxx         ...
192.168.20.11   00D0.xxxx.xxxx         ...

Regla: un VLAN = una subred = un pool; el router elige el pool cuya red coincide con la interfaz por la que llegó el Discover (aquí, la subinterfaz correspondiente).

## 8. Fallo 3 + hardening: allowed y DTP

Solución (hardening):

! Trunks (en ambos extremos)
interface fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 99
 switchport nonegotiate
! Puertos de usuario
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport nonegotiate

Fallo provocado: en Switch2 → switchport trunk allowed vlan 20.

Esperado: show interfaces trunk en Switch2 ya no lista la VLAN 10 (VLANs allowed: 20), mientras Switch1 sigue permitiendo 10,20 → muere PC0 ↔ PC2 (todo lo que depende de la VLAN 10 deja de cruzar). La VLAN 20 sigue permitida en los dos lados: si tuvieras una PC de la VLAN 20 en Switch2, seguiría hablando con PC1 sin enterarse del filtro.

Diagnóstico: compara VLANs allowed on trunk en ambos extremos: el trunk es un acuerdo, y un solo lado filtrando ya rompe el puente.

Arreglo: restaurar switchport trunk allowed vlan 10,20 en Switch2 → el ping de la VLAN 10 vuelve.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | VLANs y puertos access | 1 |
| 2 | Trunk 802.1Q y verificación | 1–2 |
| 3 | Native VLAN mismatch (fallo) | 2, 6 |
| 4 | Router-on-a-stick | 3 |
| 5 | Encapsulación de subinterfaz (fallo) | 3 |
| 6 | Switch capa 3 y SVIs | 4 |
| 7 | DHCP por VLAN | 7 |
| 8 | DTP, allowed y hardening (fallo) | 5–6 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Por resolver