Table of Contents

# Boletín de Servicios de red — Packet Tracer

# 🖥️ Boletín de Servicios de red — Packet Tracer

Variante práctica de nivel único (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en Packet Tracer para que los tres servicios dejen de ser magia: repartir IPs con DHCP en el router, montar registros DNS en el servidor de PT, poner en hora los equipos con NTP y, de camino, diagnosticar tres fallos intencionados con la escalera de diagnóstico. Ideal tras leer los puntos 1–8 de la unidad.

🧰 Requisitos: Cisco Packet Tracer. Para el DNS usas un Server de PT (Services → DNS); los ejercicios 6 y 7 necesitan dos routers (o un router y un switch capa 3). El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

## 1. DHCP en el router: la IP sale sola

Monta 1 router (R1) + 1 switch + 2 PCs. Dale 192.168.1.1/24 a G0/0, excluye los primeros números (.1 a .10) y crea un pool con network, default-router y dns-server 8.8.8.8. Pon las PCs en DHCP y comprueba con ipconfig /all que cada una recibe una IP del rango.

💡 Pista: no olvides no shutdown; show ip dhcp binding te enseña quién ha recibido qué y cuándo caduca.

## 2. Fallo 1: gateway que no existe

Modifica el pool para que default-router sea 192.168.1.254 (una IP que no es del router) y renueva la IP de una PC. Ahora la PC tiene IP “buena”… pero no sale a ninguna parte.

Diagnostica el fallo solo con comandos del cliente y del router, y arréglalo.

💡 Pista: en la PC: ipconfig /all (¿qué gateway te dio?); en el router: show ip dhcp pool y la config. Recuerda la regla: ¿asigna? ¿navega?

## 3. Relay entre subredes

Añade una segunda red al router: G0/1 → 192.168.10.1/24 con una PC nueva (PC2). Configura un pool para esa subred… y comprueba: ¿recibe IP PC2 sin más?

Si se queda en 169.254.x.x, es que el Discover no llega: pon el ip helper-address donde toca y vuelve a renovar.

💡 Pista: el broadcast no cruza interfaces; el agente de reenvío se configura en la interfaz por la que llega el cliente, apuntando al servidor (aquí, el propio router).

## 4. DNS en PT: nombres que funcionan

Cambia el dns-server del pool a la IP de un Server de PT conectado al switch (p. ej. 192.168.1.10). En Services → DNS activa el servicio y crea el registro www.empresa.local → 192.168.1.10 (y un CNAME web.empresa.local → www.empresa.local).

Desde una PC: nslookup www.empresa.local y nslookup web.empresa.local. Después, ¿qué IP te da ping www.empresa.local?

💡 Pista: si nslookup no contesta, revisa tres cosas en orden: DNS activo en el Server, registro escrito bien, y que la PC use ese servidor DNS (ipconfig /all).

## 5. Fallo 2: el DNS que no está

Borra (o desactiva) el registro www.empresa.local en el Server. Desde la PC: prueba primero ping a la IP del Server (¿funciona?) y después nslookup www.empresa.local (¿qué dice?).

Restaura el registro y confirma con un navegador del escritorio de la PC.

💡 Pista: la escalera: IP y gateway ✅, IPs alcanzables ✅, nombres ❌ → escalón DNS. Fuerza la consulta contra el servidor con nslookup www.empresa.local 192.168.1.10: si él tampoco sabe, el problema es del registro o del servicio, no del equipo.

## 6. NTP entre routers: todos con el mismo reloj

Con dos routers conectados (R1 y R2), convierte R1 en fuente (ntp master 2) y apunta R2 a su IP (ntp server <IP-de-R1> — en PT, IP y no nombre). Comprueba con show ntp status y show clock en R2.

💡 Pista: show ntp status debe decir Clock is synchronized; si dice unsynchronized, espera unos segundos y revisa conectividad con el ping antes de culpar a NTP.

## 7. Fallo 3: hora de la mentira

En R2: quita la fuente NTP (no ntp server …) y ponle una hora absurda con clock set 03:00:00 1 Jan 2019 (modo privilegiado, no configure terminal).

Observa show clock y comprueba qué diría un log de este equipo. Restaura la configuración NTP del ejercicio 6 y mira cómo R2 recupera la hora correcta.

💡 Pista: show ntp status te delata (unsynchronized), y con show ntp associations ves siquiera queda algún peer. ¿Qué le pasa a los logs de dos equipos con horas distintas?

## 8. El reto: la escalera de principio a fin

Escenario final: tres fallos a la vez en la misma red (tu profesor los introduce o te los dejas preparados tú):

- PC1 en 169.254.x.x (APIPA).

- Con DHCP arreglado, ping a IPs OK pero nslookup www.empresa.local falla.

- Los logs de los equipos no cuadran entre sí.

Diagnostica los tres en orden con la escalera (IP → gateway → Internet → nombres → hora), anota síntoma → escalón → causa → solución y solo después de capturar el estado (show, ipconfig, nslookup) reconfigura nada.

💡 Pista: los tres fallos clásicos del laboratorio de la unidad: pool/helper, registro DNS y fuente NTP. El orden no es opcional: sin el escalón 1 en verde, el 4 no tiene sentido.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pool DHCP, exclusiones, binding | 2–3 |
| 2 | default-router (fallo) | 3 |
| 3 | Relay con ip helper-address | 3 |
| 4 | Registros DNS en PT | 4–5 |
| 5 | Diagnóstico DNS con nslookup (fallo) | 5, 8 |
| 6 | Jerarquía NTP en IOS | 6–7 |
| 7 | Hora desajustada (fallo) | 6–7 |
| 8 | Escalera del servicio | 8 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Resuelto