Table of Contents

# Boletín de OSPF — Inicial

# 📝 Boletín de OSPF — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de OSPF y routing dinámico.

## 1. IGP vs EGP

Clasifica cada protocolo como IGP o EGP:

- OSPF

- BGP

- RIP

- EIGRP

## 2. Verdadero o falso

- OSPF usa el algoritmo de Dijkstra (SPF).

- RIP tiene un límite de 15 saltos.

- OSPF necesita un área backbone (Área 0).

- El Router ID de OSPF debe ser único en la red.

- RIP converge más rápido que OSPF.

## 3. Relaciona

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| 1. LSA | a) Router que conecta áreas |
| 2. LSDB | b) Anuncio de estado de enlace |
| 3. ABR | c) Base de datos de la topología |
| 4. SPF | d) Algoritmo de cálculo de rutas |

## 4. Coste OSPF

Calcula el coste OSPF para estas interfaces:

- FastEthernet (100 Mbps)

- GigabitEthernet (1 Gbps)

- Serial (1.544 Mbps)

## 5. Completa

Completa los comandos OSPF:

- router ___ 1 (inicia el proceso OSPF)

- network 192.168.1.0 0.0.0.255 area ___ (área backbone)

- default-information ___ (propagar ruta por defecto)

- show ip ospf ___ (ver vecinos)

## 6. Tipos de routers

Relaciona el tipo de router OSPF con su función:

| Tipo | Función |
| --- | --- |
| 1. Internal Router | a) Introduce rutas externas |
| 2. ABR | b) Conecta Área 0 con otras áreas |
| 3. ASBR | c) Todas sus interfaces en la misma área |

## 7. Dinámico vs estático

- Clasifica cada protocolo como IGP o EGP: OSPF, RIP, BGP, EIGRP.

- Enumera 3 ventajas del routing dinámico frente al estático y pon un caso donde convenga usar estático.

Pista: IGP enruta dentro de un AS y EGP entre AS (BGP). Dinámico = autoaprendizaje, convergencia automática y menos error humano; estático = determinista, útil en enlaces stub o redes muy pequeñas.

## 8. Coste OSPF: tabla de velocidades

Completa la tabla con el coste OSPF de cada velocidad usando la fórmula coste = 10^8 / ancho_de_banda:

| Velocidad | Cálculo | Coste OSPF |
| --- | --- | --- |
| 10 Mbps | 10⁸ / 10⁷ |  |
| 100 Mbps | 10⁸ / 10⁸ |  |
| 1 Gbps | 10⁸ / 10⁹ |  |
| 1.544 Mbps (T1) | 10⁸ / 1.544.000 |  |

Pista: el coste mínimo es 1: los enlaces a partir de 100 Mbps valen lo mismo por defecto. Los decimales se redondean hacia abajo.