Table of Contents

# Boletín de Introducción — Avanzado

# 📝 Boletín de Introducción — Avanzado

Ejercicios que piden razonar, diagnosticar y defender ideas. No buscan memorizar: buscan que pienses como un administrador de redes.

## 1. Diagnóstico completo: “No tengo Internet”

Un usuario te llama y dice: “No me va Internet, no carga ninguna web”. Aplica la escalera del ping completa y explica qué harías en cada peldaño. Si en algún paso el resultado es inesperado, ¿qué deduces?

Pista: no empieces por “reiniciar el router”. Sigue la escalera de abajo a arriba.

## 2. La historia de un paquete

Narra el viaje de un paquete que sale desde tu navegador (192.168.1.10) hasta el servidor de Google (142.250.185.78). Incluye: qué hace la capa de enlace, qué información lleva el sobre, qué dispositivos intermedios lee el sobre y qué protocolo usa el navegador para pedir la página.

Pista: piensa en capas: Ethernet (MAC) → IP (sobre) → TCP (fiabilidad) → HTTP (petición).

## 3. ARP, el protocolo olvidado

Tu PC quiere hacer ping al gateway 192.168.1.1, pero no conoce su MAC. Describe paso a paso qué pasa hasta que el primer paquete de ping pueda salir por la tarjeta de red.

Pista: ARP es el protocolo que resuelve IP → MAC. Sin él, la capa 2 no sabe a quién enviar la trama.

## 4. Argumenta contra Conrad

Conrad afirma: “Reiniciarlo todo es más rápido que diagnosticar”. Escribe 3 argumentos sólidos para convencerle de que el diagnóstico con método es mejor que el reinicio masivo.

Pista: piensa en qué pierdes cuando reinicias sin diagnosticar (información, tiempo a largo plazo, confianza del usuario).

## 5. Diseña la red del aula

Tienes que montar red en un aula de 30 PC con 1 impresora compartida y 1 router para salir a Internet. Dibuja (en texto) la topología, nombra los dispositivos que necesitas y justifica cada elección. Presupuesto limitado: elige entre switches de 24 puertos o de 48 puertos.

Pista: ¿cuántos puertos necesitas en total? ¿Un solo switch o varios?

## 6. Mente binaria

Calcula sin calculadora y razona cada paso:

- ¿Cuántos bits hay en 4 bytes?

- Un archivo de trabajo ocupa 320 KB. Si cada KB son 1024 bytes, ¿cuántos bytes son esos 320 KB?

- Un compañero asegura: “Como 1 byte son 8 bits, un archivo de 320 bytes ocupa 2.560 KB”. Localiza su error y da el resultado correcto con sus unidades.

Pista: no confundas la cantidad (bits/bytes) con la unidad con la que la etiquetas.

## 7. El mapa del curso

Estamos al principio del curso, justo antes de meternos con switches, routers, IP y NAT. Da 2 motivos por los que el curso arranca con estos conceptos (qué es una red, sus componentes, el método de diagnóstico) antes de configurar ningún dispositivo.

Pista: sin saber qué es una red, no sabrías para qué configuras cada aparato.

## 8. El entorno de trabajo: Preparación del taller virtual

Como administrador de redes junior, antes de diseñar cualquier infraestructura o enfrentarte a una incidencia real, debes asegurar que tu banco de pruebas (el taller) está operativo y libre de riesgos.

- Razona por qué un profesional utiliza simuladores como Packet Tracer en lugar de hacer pruebas directamente sobre hardware de producción en el aula.

- Describe el protocolo de verificación inicial que debes seguir si surge una incidencia técnica durante la puesta en marcha de Packet Tracer.

Pista: piensa en el riesgo de tocar hardware real sin saber y en qué hacer cuando el simulador no arranca.