Table of Contents

# Boletín de Switching y VLAN — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de Switching y VLAN — Avanzado (Resuelto)

## 1. Configuración básica de switch

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-OFICINA-01

SW-OFICINA-01(config)# vlan 10
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name Ventas
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit
SW-OFICINA-01(config)# vlan 20
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name RRHH
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit
SW-OFICINA-01(config)# vlan 999
SW-OFICINA-01(config-vlan)# name Gestion
SW-OFICINA-01(config-vlan)# exit

SW-OFICINA-01(config)# interface range fa0/1-10
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-OFICINA-01(config-if-range)# exit
SW-OFICINA-01(config)# interface range fa0/11-12
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-OFICINA-01(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-OFICINA-01(config-if-range)# exit

SW-OFICINA-01(config)# interface vlan 999
SW-OFICINA-01(config-if)# ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
SW-OFICINA-01(config-if)# no shutdown
SW-OFICINA-01(config-if)# exit
SW-OFICINA-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

- show vlan brief — lista las VLANs 10, 20 y 999 y qué puertos tiene asignados cada una.

## 2. Análisis de topología STP

- Root Bridge: Switch C. Prioridad 4096 (la más baja). Aunque Switch A y B tienen MACs más bajas, la prioridad de Switch C (4096) es mucho menor que 32768.

- Root Ports: Cada switch no-root tiene 1 Root Port. Como hay 3 switches y Switch C es Root, Switches A y B tienen 1 Root Port cada uno = 2 Root Ports total.

- Designated Ports: 1 por segmento. Hay 3 segmentos (A-B, B-C, C-A) → 3 Designated Ports (todos los puertos del Root Bridge y el puerto del segmento con mejor coste hacia el Root).

- Si Switch C falla:

  - Switches A y B pierden su Root Bridge

  - Se inicia una nueva elección. Con la misma prioridad (32768), gana Switch A (MAC más baja)

  - Los puertos necesarios pasan por listening y learning antes de reenviar (los que estaban bloqueados esperan además a que se resuelva la topología)

  - Convergencia: ~30-50 segundos con STP, ~1-3 segundos con RSTP

## 3. Diagnóstico de VLAN

- show vlan brief — lista todas las VLANs del switch y los puertos de cada una. (También sirve show interfaces fa0/9 switchport si quieres mirar solo ese puerto.)

- El puerto Fa0/9 no se asignó a la VLAN 10 (se quedó en la VLAN 1 de fábrica). Se confirma con show vlan brief: Fa0/9 aparece listado en la VLAN 1, mientras Fa0/10 aparece en la VLAN 10.

Switch(config)# interface fa0/9
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

El DHCP fallaba porque el DISCOVER de Ana es un broadcast y se queda en la VLAN 1: no llega al dominio de broadcast de la VLAN 10, donde están el resto de Ventas y su servidor DHCP.

- Etiquetar físicamente los puertos y los cables (VLAN 10 / VLAN 20) y mantener el mismo reparto de rangos en todos los switches: lo que no está etiquetado se olvida.

## 4. Diseño de red redundante

- Topología: anillo con diagonal. Enlaces SW1–SW2, SW2–SW3, SW3–SW4, SW4–SW1 y SW1–SW3 (5 enlaces en total). STP deja activos solo los enlaces de un árbol que conecte los 4 switches y bloquea el resto.

- 2 puertos bloqueados. Para conectar 4 switches sin bucles hacen falta 3 enlaces activos (n − 1 = 3); hay 5, así que STP bloquea 2 (uno por cada enlace sobrante). Cuáles exactos dependen del Root Bridge y de los costes, pero el número es siempre 2.

- spanning-tree vlan 1 priority 4096 (la prioridad debe ser múltiplo de 4096; con 4096 le gana a los 32768 por defecto).

- Sí, la red sigue conectada: al caer SW1 desaparecen sus tres enlaces (SW1–SW2, SW4–SW1 y SW1–SW3), pero quedan SW2–SW3 y SW3–SW4, que encadenan a los tres switches supervivientes (SW2 → SW3 → SW4).

  - Con STP: ~30-50 segundos de convergencia

  - Con RSTP: ~1-3 segundos

## 5. Análisis de la tabla CAM

- Dos dispositivos en Fa0/4: 00D0.BC96.1A01 y 00D0.BC96.1A02. La tabla muestra ambas MACs en el mismo puerto.

- 4 puertos con dispositivos: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 y Fa0/4.

- No aparece. La dirección de broadcast no se aprende en la tabla (no es la MAC de ningún equipo): el switch inunda el broadcast por todos los puertos del VLAN por definición.

- Si llega una trama con destino 00D0.BC96.1A03: Es una MAC desconocida (no está en la tabla). El switch inunda la trama por todos los puertos excepto el de origen.

## 6. STP: cálculo de costes

- Root Port de Switch C: Depende del coste acumulado hacia el Root Bridge.

- Camino C → A directo (Fa0/3): coste = 19 Camino C → B → A (Fa0/2 → Fa0/1): coste = 19 + 19 = 38

- Fa0/3 tiene menor coste total (19 < 38), así que Fa0/3 es el Root Port.

- Costes: C→A directo = 19. C→B→A = 38.

- Alternate Port: Fa0/2 (el puerto del camino más caro que queda en discarding como respaldo).

- Si el coste de Fa0/3 se cambia a 4: El coste total por Fa0/3 baja a 4, reforzando aún más que Fa0/3 sea el Root Port. Si en cambio el coste de Fa0/3 subiera a 100, entonces el Root Port pasaría a ser el del camino C→B→A (coste 38 < 100).

## 7. Topología STP/RSTP bajo análisis

- Root Bridge: SW1. Prioridad 4096, muy por debajo de los 32768 de los demás. No hace falta desempate por MAC.

- Puerto en estado Discarding: el enlace redundante SW2-SW3. Concretamente, el puerto de SW3 hacia SW2 (el extremo con mayor coste acumulado hacia el Root, que queda como Alternate Port). Los enlaces directos SW1-SW2, SW1-SW3 y SW1-SW4 son Designated (todos los puertos del Root).

- 3 Root Ports: SW2, SW3 y SW4 son switches no-root, cada uno con su Root Port hacia SW1 (por su enlace directo de coste 19).

- Con RSTP: la red converge en 1-3 segundos (handshake propuesta/acuerdo). Con STP clásico: 30-50 segundos (esperando temporizadores).

- Los puertos del Root Bridge son todos Designated: son el “punto de referencia” del árbol y nunca se bloquean.

## 8. Laboratorio: segmentación en un switch

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fa0/1-8
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fa0/9-16
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

- show vlan brief → Fa0/1 y Fa0/2 en la VLAN 10, Fa0/9 en la VLAN 20. En show mac address-table la MAC de PC1 aparece en la columna Vlan con el valor 10.

- PC1 → PC2 funciona (misma VLAN y misma subred). PC1 → PC3 no funciona, y no es un fallo: aunque compartan subred IP, el switch no reenvía tramas entre VLAN distintas.

- Tras switchport access vlan 10 en Fa0/9, el ping PC1 → PC3 funciona: los tres quedan en el mismo dominio de broadcast. Una VLAN decide quién se habla en capa 2; la IP no salva la conversación si la VLAN los separa.

- No: la subred IP no cruza el aislamiento de capa 2. Para que VLANs distintas se comuniquen hace falta un router (o un switch de capa 3) entre ellas — el siguiente paso del curso, en trunking e inter-VLAN.