Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de Trunking e inter-VLAN — Avanzado (Resuelto)

## 1. Configuración completa de VLANs

Switch1:

Switch1(config)# vlan 10
Switch1(config-vlan)# name Ventas
Switch1(config)# vlan 20
Switch1(config-vlan)# name RRHH
Switch1(config)# interface range fa0/1-5
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch1(config)# interface range fa0/6-10
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch1(config)# interface fa0/23
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

Switch2: (configuración similar: mismas VLANs, mismos puertos access 1-5 → 10 y 6-10 → 20, y el mismo trunk en Fa0/24 con native 99 y allowed vlan 10,20).

Router:

Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

## 2. Diagnóstico de native VLAN

- Problemas: las tramas sin etiquetar (de la VLAN nativa, incluyendo tráfico de control CDP/VTP/DTP y datos de esa VLAN) se interpretan en la VLAN equivocada en el otro extremo.

  - Tráfico de control (CDP, VTP) no funciona correctamente entre switches.

  - Posibles problemas de conectividad en la native VLAN (va y viene a ratos).

  - Mensajes de error en el log de ambos switches: “Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24”.

- Diagnóstico: show interfaces trunk en ambos switches. Muestra la native VLAN de cada extremo y reporta directamente el mismatch.

- Arreglo sin pérdida: configurar la misma native VLAN en ambos extremos — elegir un número (ej. 99) y ponerlo en ambos:

- Switch2(config-if)# switchport trunk native vlan 99

- El cambio es inmediato: la native VLAN solo afecta a tramas sin etiquetar. Las VLANs etiquetadas (10, 20, 30) no sufren interrupción durante el cambio.

## 3. Diseño de VLANs corporativas

- Tabla de VLANs: | VLAN | Nombre | Puertos | |——|——–|———| | 10 | Recepción | Planta baja 1-5 | | 20 | Servidores | Planta baja 6-15 | | 30 | Ventas | Planta 1, puertos 1-30 | | 40 | Marketing | Planta 1, puertos 31-45 | | 50 | IT | Planta 2, puertos 1-20 | | 60 | Dirección | Planta 2, puertos 21-25 |

- Router-on-a-stick: en la planta baja, cerca de los servidores, conectado por un trunk a un puerto del core (puede enrutar todas las VLANs con subinterfaces). Alternativa: switch capa 3 como core en la sala de servidores, haciendo routing entre VLANs internamente con SVIs (se elimina el cuello de botella del router).

- VLANs en trunks: todas (10, 20, 30, 40, 50, 60) en los trunks del core, con native VLAN cambiada (ej. 999) y allowed vlan cubriendo todas. IT necesita acceso a todas las VLANs para administrar.

- ACLs para limitar Dirección (se aplican en la subinterfaz del router de la VLAN 60):

- access-list 101 permit ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 any

- Aplicar con ip access-group 101 in en la subinterfaz Fa0/0.60. (Detalles finos de ACLs, más adelante.)

## 4. VTP disaster recovery

- Por qué: VTP propaga la base de datos del switch con mayor revision number. El switch nuevo (rev 500) tiene número más alto que el server actual (rev 100). Al propagar su base de datos (posiblemente vacía), todas las VLANs se borran en la red. Basta un trunk para que el anuncio llegue a todos.

- Recuperación:

  - Desconectar el switch problemático inmediatamente (cable del trunk) para frenar la propagación.

  - Reconfigurar las VLANs manualmente en cada switch (o restaurar un backup de la config).

  - Cambiar los switches a VTP transparent (o VTPv3 mode off) para que ningún switch pueda volver a hacer esto.

- Medidas preventivas:

  - Usar VTP transparent o VTPv3 mode off (no propaga ni procesa anuncios).

  - Verificar el revision number (show vtp status) de todo switch antes de enchufarlo.

  - Resetear la base de datos de cualquier equipo usado: delete flash:vlan.dat y reiniciar, antes de conectarlo.

  - Documentar la base de datos de VLANs (la config es tu backup).

## 5. Router-on-a-stick: cuello de botella

- Cálculo: 4 VLANs × 30 Mbps = 120 Mbps. La interfaz FastEthernet (100 Mbps) NO puede soportar 120 Mbps. Sí hay cuello de botella (pérdidas y saturación).

- Alternativas:

  - Interfaz GigabitEthernet (1000 Mbps) → 120 Mbps es apenas el 12 % de capacidad.

  - Switch capa 3 con SVIs → routing en hardware interno, sin interfaz única de salida.

  - Dividir las VLANs entre dos interfaces físicas del router (proporcional al tráfico).

- Con GigabitEthernet: 120 Mbps sobre 1000 Mbps = 12 % de uso, sin cuello de botella. Si el tráfico se duplica (240 Mbps), seguimos al 24 %: holgado.

## 6. Seguridad en VLANs

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| 1. VLAN Hopping por DTP: el atacante negocia un trunk (dynamic desirable) y recibe todas las VLANs | switchport mode access + switchport nonegotiate; puertos libres con shutdown |
| 2. Double tagging en la native VLAN: el atacante manda una trama con doble etiqueta 802.1Q y la segunda etiqueta llega a otra VLAN | Native VLAN ≠ 1 y sin datos en la native; segmentar físicamente zonas sensibles |
| 3. VTP como arma: un switch con revision number mayor anuncia su base de datos (vacía) y borra VLANs | VTP transparent / VTPv3 off, verificar show vtp status antes de conectar equipo |

## 7. VLAN hopping y hardening

- Los dos vectores de ataque:

  - Negociación de trunk por DTP: un portátil conectado a un puerto en modo dynamic desirable (o dynamic auto si el portátil pide) tramita el protocolo DTP y consigue que el puerto se convierta en trunk. A partir de ahí, todas las VLANs que cruzan el trunk quedan a su alcance.

  - Double tagging: el atacante envía una trama con dos etiquetas 802.1Q (a menudo con la native VLAN). El primer switch elimina la primera etiqueta (la trata como native) y la reenvía por el trunk; el segundo switch ve la segunda etiqueta y la entrega en la VLAN objetivo. El atacante nunca llega a ser trunk ni a hablar directamente: salta a la VLAN objetivo de forma encubierta.

- Tres mitigaciones concretas:

  - Apagar DTP en puertos de usuario: switchport mode access + switchport nonegotiate (y shutdown en los puertos no usados) → el atacante no puede negociar un trunk.

  - Cambiar la native VLAN y no usarla para datos: switchport trunk native vlan 99 (o 999) en TODOS los trunks, y usar VLANs de datos distintas de la native → el double tagging pierde su puerta de entrada.

  - Limitar y segmentar: switchport trunk allowed vlan 10,20,30 para restringir qué VLANs cruzan cada trunk, y VTP transparent / VTPv3 off para que un switch rogue no arrase la base de datos.

## 8. Inter-VLAN con SVI paso a paso

(Se asume que los puertos access de las VLANs 10/20/30 ya están asignados.)

- Creación de VLANs:

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT

- Activar el routing global:

Switch(config)# ip routing

- SVIs (uno por VLAN):

Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

- Gateway de cada PC:

| VLAN | Subred | Gateway (IP del SVI) |
| --- | --- | --- |
| 10 Ventas | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20 RRHH | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30 IT | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |

Verificación: comprueba que el SVI esté Up/Up (show ip interface brief), revisa que las VLANs existan en show vlan brief y prueba la conectividad con ping entre SVIs (ej. desde el SVI 10 contra 192.168.20.1). Si los SVIs están Up/Up pero no enrutan, el culpable es el comando ip routing olvidado.

## 9. DHCP por VLAN sin teclear IPs

- Pools (en el switch capa 3):

Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

Switch(config)# ip dhcp pool VENTAS
Switch(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Switch(config)# ip dhcp pool RRHH
Switch(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

- Exclusión: el rango .1 a .10 de cada subred (el .1 es el SVI/gateway). Sin la exclusión, DHCP puede entregar 192.168.10.1 a un PC: dos equipos con la misma IP, el gateway “ocupado” y conflictos que son un dolor de localizar.

- Relay: ip helper-address 192.168.30.10 en interface vlan 10 y en interface vlan 20. Sin esa línea, el DISCOVER del PC es broadcast y no cruza el router (el broadcast se queda en su VLAN); el servidor de la VLAN 30 nunca lo ve y el PC acaba en APIPA.

- Diagnóstico en orden:

  - show ip dhcp pool → ¿existe el pool VENTAS y su network es 192.168.10.0/24? ¿Hay IPs libres?

  - show ip interface brief → ¿la SVI de la VLAN 10 está Up/Up?

  - show ip helper-address (o revisar la config de la SVI) → ¿está el ip helper-address 192.168.30.10? Y en el switch del PC: show vlan brief → ¿el puerto está en la VLAN 10?

Si el DISCOVER ni siquiera aparece, el problema está aguas abajo (VLAN/puerto); si aparece pero no hay OFFER, es el pool o el relay.