Table of Contents

# Capa de enlace y trama Ethernet

Donde los bits se convierten en tramas con nombre y apellidos 🔗

🗺️ El mapa del curso: 🚪 Introducción → 📡 Medios y cableado → 🔗 AQUÍ ESTÁS → 🧮 IP → 🔀 Switching

La unidad anterior te enseñó a mover bits por un cable. Ahora viene la pregunta que todo bit teme: ¿para quién soy? Aquí vives en la capa 2 del modelo OSI: el mapa de las 7 capas, la identidad de 48 bits de cada tarjeta (MAC), el sobre Ethernet que envuelve los datos (la trama) y el arte de encapsularlo todo capa a capa.

Esta unidad son 5 puntos: 4 de teoría —dos ya famosos, dos nuevos— y el 5º, aterrizaje con juegos y laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Situar las 7 capas del modelo OSI, distinguirlo de TCP/IP y usarlo como mapa de diagnóstico.

- Leer una dirección MAC: OUI, tipo (unicast/multicast/broadcast) y diferencia frente a la IP.

- Analizar la trama Ethernet campo a campo (MACs, EtherType, payload, FCS) y comparar 802.3 con 802.11.

- Explicar la encapsulación y la desencapsulación: de segmento a paquete a trama a bits, y qué cambia en cada salto.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · El modelo OSI | 7 capas, TCP/IP de cultura, dónde estamos | Clave |
| 02 · Direcciones MAC | 48 bits, OUI, broadcast y MAC vs IP | Clave |
| 03 · La trama Ethernet | MACs, EtherType, FCS, 802.3 y 802.11 | Clave |
| 04 · Encapsulación: de la trama al paquete | Muñecas rusas: segmento → paquete → trama → bits | Todos |
| 05 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 4 primeros puntos son teoría en progresión (el 1 es el mapa, el 2 la identidad, el 3 el sobre, el 4 el viaje). El 5º es el aterrizaje: léelo justo después del 4º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques. Esta unidad tiene además una variante Packet Tracer: 8 micro-prácticas guiadas de nivel único.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto 🖥️ Packet Tracer por resolver ✅ Packet Tracer resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA1·d) | Trama y encapsulación Ethernet | ✅ Puntos 1–4 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 5) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Vienes de la unidad de medios? Perfecto: ahí dejaste los bits listos en el cable; aquí empiezan a tener destinatario.

- ¿Ya sabes qué es OSI? Salta al punto 2 (las MAC) o al punto 3 (la trama), lo más “examen” de la unidad.

📍 Primer punto: 01 · El modelo OSI
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Direccionamiento IP y subnetting.

# 1 — El modelo OSI

Siete capas de teoría para ubicar dónde juega Ethernet 🧅

🗺️ Estás en: 🔗 Capa de enlace y trama Ethernet → 1 · El modelo OSI

## 📬 La idea en una frase

El modelo OSI es un mapa teórico de 7 capas que reparte el trabajo de la red; en la práctica el mundo usa TCP/IP, pero seguimos usando el mapa OSI para hablar el mismo idioma y saber que esta unidad vive en la capa 2 (con la 1, la anterior, como suelo).

## 🧅 ¿Qué es el modelo OSI?

El OSI (Open Systems Interconnection) lo definió la ISO en los años 80 como modelo de referencia: no es un protocolo que se instale, sino un vocabulario compartido. Corta la comunicación en 7 capas; cada una hace una tarea y se comunica con las de al lado.

La regla de oro: cada capa solo habla con la suya (por encima y por debajo). Si la capa 2 no sabe cómo mover bits, no le importa: se los pide a la capa 1.

## 🗼 Las 7 capas (de arriba a abajo)

| # | Capa | Qué hace en una frase | PDU (lo que “viaja”) | Ejemplo / dispositivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Habla con el programa del usuario | Mensaje / datos | HTTP, DNS, el navegador |
| 6 | Presentación | Traduce, comprime, cifra | Datos | TLS, JPEG, UTF-8 |
| 5 | Sesión | Abre, mantiene y cierra conversaciones | Datos | Sesiones RPC, cookies de sesión |
| 4 | Transporte | Fiabilidad y puertos de extremo a extremo | Segmento / datagrama | TCP, UDP |
| 3 | Red | Direccionamiento lógico y rutas | Paquete | IP, routers |
| 2 | Enlace | Entrega en la red local por MAC | Trama | Ethernet, switches |
| 1 | Física | Bits por el medio (cable, fibra, aire) | Bits | Cable UTP, fibra, radio |

💡 Truco de los tres abajo: 1 = bits, 2 = trama, 3 = paquete. Si recuerdas esa escalera, ya puedes situar cualquier fallo con la escalera del ping.

Modelo OSI de 7 capas con la marca de dónde estamos: las capas 1 y 2

## 📍 ¿Dónde estamos en el mapa?

La unidad anterior se quedó con la capa 1; esta es toda capa 2:

- Capa 1 — Física (unidad anterior): los medios (cobre, fibra, aire), atenuación, crimpado, cableado del edificio.

- Capa 2 — Enlace (aquí): la trama Ethernet (punto 3): MACs, EtherType, FCS. El switch de la unidad de switching también vive aquí.

La capa 3 (IP) es la unidad de dirección IP; el direccionamiento y las rutas no son tema de enlace.

| Si esto falla… | Estás en… | Dónde se ve |
| --- | --- | --- |
| Cable suelto, LED apagado, señal débil | Capa 1 | En la unidad anterior de medios y cableado |
| Trama con FCS mal, MAC desconocida | Capa 2 | Aquí (punto 3) y en switching |
| No hay ping a la IP de la red vecina | Capa 3 | En unidades posteriores |

## 📚 OSI (teoría) vs TCP/IP (la realidad)

Cultura de examen y de oficio, sin profundizar de más: OSI es el modelo didáctico; TCP/IP es la pila que corre en tu ordenador y en Internet.

|  | OSI (modelo teórico) | TCP/IP (modelo real) |
| --- | --- | --- |
| Capas | 7, muy separadas | 4–5 (aplicación, transporte, internet, enlace + física) |
| Quién lo usa | Normativa, exámenes, hablar entre profes | El tráfico de verdad de Internet |
| Relación | Describe qué haría cada función | Agrupa presentación/sesión dentro de la aplicación |

En la práctica:

- Aplicación + Presentación + Sesión (OSI) → una sola capa de aplicación en TCP/IP.

- Red (3) → capa internet (IP).

- Enlace (2) + Física (1) → capas de acceso a la red (lo tuyo aquí, sobre todo la 2).

⚠️ Ojo con el lenguaje de clase: cuando un profe o un manual dice “capa 2” o “capa 3”, está usando OSI como mapa, aunque el equipo corra TCP/IP. Nadie instala “la capa 6”; sí existen Ethernet, IP y TCP.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué PDU viaja en la capa 1, en la 2 y en la 3?

- ¿En qué capa “vive” esta unidad y por qué?

- ¿OSI y TCP/IP son protocolos o modelos? ¿Cuál se usa de verdad en Internet?

🔄 Respuestas

- 1 → bits · 2 → trama · 3 → paquete.

- Capa 2: trama Ethernet con MACs. La capa 1 (medios) se estudió en la unidad anterior y la 3 (IP) vive en la unidad de dirección IP.

- Son modelos (mapas). En Internet manda TCP/IP; OSI se usa para nombrar capas y diagnosticar.

## ✅ Resumen en 3 frases

- OSI es un modelo teórico de 7 capas que da un vocabulario común: cada capa tiene su tarea, su PDU y sus dispositivos.

- En el día a día corre TCP/IP (4–5 capas), pero seguimos diciendo “capa 2” y “capa 3” al estilo OSI.

- Esta unidad trabaja en la capa 2 (trama Ethernet); la capa 1 se quedó con los medios y la IP (3) es cosa de unidades posteriores.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| OSI | Modelo teórico de 7 capas para describir la red |
| TCP/IP | Pila real de protocolos de Internet (4–5 capas) |
| PDU | Unidad de datos de cada capa (bit, trama, paquete…) |
| Capa 1 / Física | Bits por el medio |
| Capa 2 / Enlace | Tramas y MACs (Ethernet, switch) |
| Capa 3 / Red | Paquetes IP y routers |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Direcciones MAC

# 2 — Direcciones MAC

La identidad de la tarjeta de red, en 48 bits 🪪

🗺️ Estás en: 🔗 Capa de enlace y trama Ethernet → 2 · Direcciones MAC

## 📬 La idea en una frase

La dirección MAC es el nombre de pila de la tarjeta de red: 6 bytes en hexadecimal que la capa 2 usa para decidir ¿esta trama es para mí? — la escriben en fábrica, es única en el mundo y ya la has visto impresa dentro de la trama Ethernet.

## 🧅 Cómo se escribe una MAC

Son 48 bits (6 bytes) expresados en hexadecimal, normalmente en 6 pares:

00:1A:2B:3C:4D:5E      (los dos puntos es lo típico)
00-1A-2B-3C-4D-5E      (guiones, también válido)
001A.2B3C.4D5E         (el estilo Cisco)

Los 3 primeros bytes son el OUI (Organizationally Unique Identifier): el carné de fabricante que asigna el IEEE. Los 3 últimos los reparte el fabricante entre sus tarjetas.

| Parte | Tamaño | Quién la asigna | Qué identifica |
| --- | --- | --- | --- |
| OUI (los 3 primeros bytes) | 24 bits | IEEE → fabricante | La marca de la tarjeta (Intel, TP-Link…) |
| NIC (los 3 últimos) | 24 bits | Fabricante | La tarjeta concreta de la serie |

🔍 Truco para mirar OUIs: en ipconfig /all o en ip link verás la MAC de tu interfaz. Los primeros 6 caracteres dicen quién fabricó esa placa (salvo que alguien la haya “disfrazado”, que esto llega abajo).

Estructura de una dirección MAC: OUI de 24 bits asignado por el IEEE, NIC de 24 bits del fabricante y los bits I/G y U/L del primer byte

## 🎭 Unicast, multicast y broadcast

El primer byte de la MAC lleva dos bits con nombre raro que deciden para quién es la trama:

- Bit I/G (Individual/Group): 0 = unicast (una tarjeta concreta), 1 = multicast (un grupo).

- Bit U/L (Local/Universal): 0 = MAC de fábrica (global), 1 = MAC administrada localmente (la cambias tú).

Unicast, multicast y broadcast: una tarjeta concreta, solo las del grupo o todas a la vez, según el bit I/G del primer byte

| Tipo | Ejemplo | Quién la recoge |
| --- | --- | --- |
| Unicast | 00:1A:2B:3C:4D:5E | Solo esa tarjeta |
| Multicast | 01:00:5E:… | El grupo que esté suscrito (por ejemplo, IPv6 multicast) |
| Broadcast | FF:FF:FF:FF:FF:FF | Todas las tarjetas de la red local |

El broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF lo usarás mil veces: es la MAC de “todos a la vez”, la que llevan los descubrimientos (ARP, DHCP…).

## 🆚 MAC frente a IP: dos carnés, dos ámbitos

|  | MAC (capa 2) | IP (capa 3) |
| --- | --- | --- |
| ¿Para qué sirve? | Entregar la trama en tu red local | Llevar el paquete hasta otra red |
| ¿Quién la pone? | El fabricante (fábrica) | La configuras tú (o DHCP) |
| ¿Cambia al mover de red? | No (es la tarjeta) | Sí (otra red, otra IP) |
| ¿Enruta Internet? | No: cada salto se cambia | Sí: la IP de destino acompaña todo el viaje |
| Alcance | Tu LAN | El mundo |

En una frase: la MAC lleva la trama de switch en switch; la IP lleva el paquete de red en red. Cuando el paquete cruza un router, las MACs de la trama se cambian (las de los extremos del siguiente tramo) pero la IP de destino no toca — lo verás de cerca en encapsulación.

## 🕵️ ¿Dónde vive y cómo la ves?

- En la tarjeta de red: cada NIC (cable o WiFi) trae su MAC; muchas permiten cambiarla (MAC spoofing), algo que usan los ciberdelincuentes… y los administradores para saltarse filtros por MAC.

- En la trama: la trama Ethernet lleva MAC de origen y de destino (las viste campo a campo en el punto 3).

- En el switch: el switch aprende de dónde viene cada trama y rellena su tabla de direcciones — por eso te conoce sin que configures nada (el detalle está en la unidad de switching).

Para verla en tu equipo:

# Windows
ipconfig /all        # "Dirección física"
getmac

# Linux / macOS
ip link
ifconfig -a

## 🔗 El puente con IP: ARP (solo la puerta)

Tu PC tiene la IP del servidor web pero no su MAC: no puede escribir el campo destino de la trama. La solución es ARP: pregunta por broadcast «¿quién tiene la IP 192.168.1.1?» y quien la tenga responde con su MAC. Ese ida y vuelta (request broadcast, reply unicast) se estudia en detalle en la unidad de dirección IP; aquí solo te queda el nexo: para hablar en capa 2 hace falta una MAC, y ARP es el servicio que traduce IP a MAC.

## 🧠 Mini-chequeo

- Una MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E: ¿cuántos bytes son, cuáles son el OUI y qué dice el IEEE?

- ¿Qué MAC es broadcast y en qué tipo de trama aparece?

- Te mudas de casa con el mismo ordenador: ¿tu MAC cambia? ¿Y tu IP?

- Si el primer bit del primer byte de una MAC vale 1, ¿de qué tipo es?

🔄 Respuestas

- 6 bytes (48 bits); los 3 primeros (00:1A:2B) son el OUI asignado por el IEEE al fabricante; los 3 restantes los reparte el fabricante.

- FF:FF:FF:FF:FF:FF — aparece en tramas de broadcast (por ejemplo, las preguntas ARP y los anuncios DHCP).

- La MAC no cambia (es la de la tarjeta); la IP sí, porque tu nueva red te da otra.

- Multicast (bit I/G = 1): la trama va a un grupo, no a una tarjeta concreta.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La MAC es un identificador de 48 bits en hexadecimal que la capa 2 usa para la entrega local: OUI de fabricante + número de serie.

- MAC e IP no compiten: la MAC lleva tramas en la red de al lado (y cambia en cada salto entre switches/routers); la IP lleva paquetes por todo el camino.

- Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) y ARP son el puente entre ambos mundos: sin MAC no hay trama, y ARP traduce la IP que conoces en la MAC que necesitas.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| MAC | Dirección de capa 2, 48 bits, de fábrica |
| OUI | Los 3 primeros bytes: el sello del fabricante |
| Unicast / multicast / broadcast | Para una tarjeta / un grupo / todas |
| ARP | Servicio que traduce IP a MAC (lo verás en IP) |
| Spoofing de MAC | Cambiar la MAC para suplantar o saltarse filtros |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · El modelo OSI · Siguiente: 3 · La trama Ethernet

# 3 — La trama Ethernet

El sobre de la capa 2, en cobre, fibra y en el aire 📦

🗺️ Estás en: 🔗 Capa de enlace y trama Ethernet → 3 · La trama Ethernet

## 📬 La idea en una frase

La trama (frame) es la PDU de la capa 2: un “sobre” con MACs de origen y destino, un EtherType que dice qué lleva dentro y un FCS que comprueba que no se ha estropeado en el viaje — ya sea por cable o por el aire.

En el punto 1 viste que la capa 2 entrega en la red local. Aquí abrimos ese sobre campo a campo, como si fuera su ficha técnica, y al final del punto lo abres de verdad con Wireshark.

## 🧅 De bits a trama (capa 1 → capa 2)

Repaso del mapa OSI:

- Capa 1 convierte el trabajo de la capa 2 en bits (tensión en cobre, luz en fibra, onda en el aire).

- Capa 2 empaqueta esos bits en una trama para que otro equipo de la misma red local sepa: ¿es para mí? ¿de quién viene? ¿llegó entera?

[ datos de las capas de arriba ]
        │  la capa 2 añade cabecera + FCS
        ▼
[ MAC dst | MAC src | EtherType | payload | FCS ]   ← trama
        │  la capa 1 lo convierte en bits
        ▼
  101100… por cobre / fibra / aire

## 📦 La trama Ethernet (medios guiados: cobre y fibra)

Sobre el cobre (UTP) y la fibra, Ethernet (IEEE 802.3) usa la trama clásica Ethernet II: cabecera de 14 bytes + FCS de 4.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Dest MAC (6)  │  Src MAC (6)  │ EtherType (2) │ Payload (46-1500) │ FCS (4) │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Campo | Tamaño | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Dest MAC | 6 bytes | ¿Para quién es esta trama en la LAN? |
| Src MAC | 6 bytes | Quién la envió (el switch la aprende de aquí) |
| EtherType | 2 bytes | Qué protocolo hay dentro: 0x0800 = IPv4, 0x86DD = IPv6, 0x0806 = ARP |
| Payload | 46–1500 bytes | La “carta” que viaja (el MTU 1500 es el techo) |
| FCS | 4 bytes | CRC de integridad: si no cuadra → trama descartada |

- MTU 1500: no es magia de IP; es el máximo payload que acepta la trama Ethernet. Si los datos de arriba mandan más, la capa 3 (IPv4) fragmenta: lo verás en el punto 1 de dirección IP.

- FCS: un hash de 4 bytes. El switch y la NIC lo calculan al enviar y lo comprueban al recibir; un cable sucio o una interferencia = FCS malo = trama fuera.

- EtherType 0x0806: significa “dentro de esto hay un mensaje ARP”. ARP (request broadcast, reply unicast, IP→MAC) se explica en el punto 1 de dirección IP; aquí solo nos interesa que la trama ya sabe etiquetar su contenido.

Trama Ethernet (Ethernet II): MACs, EtherType, payload y FCS

💡 EtherType en Wireshark: al expandir la cabecera Ethernet II verás Type con esos valores hexadecimales. Es lo que confirma “esto va a IP” o “esto es ARP”.

## 📶 La trama “en el aire” (medios no guiados)

El WiFi también es capa 2: sin trama no hay entrega local, con cable o sin él. Pero el aire no es un hilo punto a punto: aquí el estándar es IEEE 802.11, y su trama no es idéntica a la Ethernet de cobre.

|  | 802.3 Ethernet (guiado) | 802.11 WiFi (no guiado) |
| --- | --- | --- |
| Capa | 2 (la misma) | 2 (la misma) |
| Direcciones MAC | Origen y destino (2) | Hasta 4 (receptor, transmisor, receptor final…) |
| Cabecera | Corta (MACs + EtherType) | Más larga: Frame Control, duración, secuencias… |
| Campo tipo | EtherType (0x0800…) | Type/Subtype del Frame Control (datos, management, control…) |
| Medio | Cobertura fija: cable | Canal de radio compartido (colisiones, interferencias) |
| Quién “cambia” la trama | El switch reenvía | El AP puede cifrar/descifrar (WPA2/WPA3) en el borde |

Lo que no cambia: al otro lado, la tarjeta de red (o el chip WiFi) reconstruye una trama válida para entregarla a la capa 3. Arriba de 802.11, el mundo IP ni se entera de si venías de un RJ45 o de una antena.

🔗 Los detalles de 802.11 (canales, asociación, seguridad) están en la unidad de redes inalámbricas. Aquí solo te queda la idea: misma capa, diferente trama.

## 🔍 Cómo lo ves en vivo (Wireshark)

- Captura en la interfaz de red.

- Filtra eth (o wlan si estás en WiFi).

- En cada trama mira, en este orden:

  - Destination / Source → MACs de la LAN.

  - Type → EtherType (0x0800 IPv4, 0x0806 ARP…).

  - Frame → tamaño total; si pasas de 1518 bytes “en la red cableada”, algo va raro (salvo jumbo frames en datacenter).

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué tres campos “de dirección o tipo” lleva siempre una trama Ethernet II y para qué sirve cada uno?

- Si Wireshark muestra EtherType 0x0806, ¿qué protocolo hay dentro (sin abrirlo)?

- En una tabla: ¿qué cambia y qué no pasa de cobre a WiFi en capa 2?

🔄 Respuestas

- Dest MAC (para quién), Src MAC (quién), EtherType (qué va dentro).

- ARP — la etiqueta lo dice; el detalle (request/reply y tabla ARP) está en el punto 1 de la unidad de dirección IP.

- Cambia: estándar (802.3 vs 802.11), cabecera, número de direcciones, medio compartido. No cambia: sigue siendo capa 2, entrega local por MAC y el resto de la pila ve “una trama”.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La trama es la PDU de la capa 2: MACs, EtherType y FCS sobre un payload de hasta 1500 bytes.

- En medios guiados (cobre/fibra) manda 802.3 Ethernet; en no guiados (aire), 802.11 con otra cabecera, misma capa.

- El EtherType etiqueta el contenido (IPv4, IPv6, ARP…); ARP se estudia a fondo en la unidad de dirección IP.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Trama (frame) | PDU de la capa 2 |
| EtherType | Campo que dice qué protocolo hay dentro de la trama |
| FCS | CRC de 4 bytes que valida la trama |
| MTU | Tamaño máximo de payload de la trama (1500 en Ethernet) |
| 802.3 | Estándar Ethernet cableado |
| 802.11 | Estándar WiFi (trama distinta, capa 2 igual) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Direcciones MAC · Siguiente: 4 · Encapsulación: de la trama al paquete

# 4 — Encapsulación: de la trama al paquete

Las muñecas rusas de la red, capa a capa 🪆

🗺️ Estás en: 🔗 Capa de enlace y trama Ethernet → 4 · Encapsulación: de la trama al paquete

## 📬 La idea en una frase

Encapsular es que cada capa envuelva los datos de la de arriba con su propia cabecera: la capa 4 añade los puertos, la 3 la dirección IP y la 2 las MACs — y al llegar, cada capa se quita su sobre y pasa el contenido de dentro.

## 🧅 Las muñecas rusas (PDU y cabeceras)

Ya sabes de la unidad anterior que cada capa tiene su PDU. Ahora mira cómo se consigue: los datos no viajan solos, viajan envueltos.

Flujo de encapsulación: los datos se envuelven capa a capa (datos, segmento TCP, paquete IP, trama Ethernet y bits) y al llegar cada capa se quita su cabecera

| Capa | PDU | Cabecera que añade | Ejemplo de campo clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 · Transporte | Segmento / datagrama | TCP o UDP | Puertos 80, 443, 22 |
| 3 · Red | Paquete | IP | IP origen y destino |
| 2 · Enlace | Trama | Ethernet | MAC origen y destino + FCS |
| 1 · Física | Bits | — (solo señal) | Pulsos, luz, ondas |

Regla de oro: la cabecera de cada capa solo la entienden las máquinas de su capa. El switch mira las MACs y ni sabe que hay un puerto 80 dentro; el router mira la IP y le da igual quién la envió por cable o por WiFi.

## 🚚 Un viaje de verdad: PC → router → servidor web

Tu PC pide una página. Mira quién escribe qué cabecera y qué cambia en cada salto:

Viaje de un paquete de la PC al servidor: la trama usa MACs de PC a router y luego de router a servidor, mientras la IP de destino se conserva en todo el recorrido

| Tramo | MAC origen → destino (trama) | IP origen → destino (paquete) | ¿Qué cambia? |
| --- | --- | --- | --- |
| PC → router (tu LAN) | PC → router (puerta de enlace) | PC → servidor web | La trama la encabeza tu PC y la recoge el router |
| Router → servidor | router → siguiente salto | PC → servidor web | Nuevas MACs, misma IP de destino |
| Respuesta | servidor → router → PC | servidor → PC | Al revés, y tu PC sigue recibiendo con su MAC |

Dos lecturas clave del viaje:

- Las MACs viven del salto en salto (de un lado del cable al otro). En cuanto hay router, la trama muere y nace otra con otras MACs.

- La IP de destino viaja intacta de principio a fin: es la que permite que el paquete encuentre su camino por Internet.

💡 Dónde se ve esto en clase: con Wireshark, en tu PC verás tramas tuya ↔ tu router (por eso “tú” no ves la MAC del servidor web, aunque su IP esté en el paquete). El siguiente salto lo vive otro enlace.

## 📥 Desencapsular: el proceso al revés

Al recibir, cada capa hace lo contrario: quita su cabecera, valida y sube el contenido:

- Capa 2: ¿la MAC destino es la mía (o broadcast)? ¿FCS correcto? → si todo cuadra, quita cabecera Ethernet y entrega el paquete IP.

- Capa 3: ¿la IP destino soy yo? → quita cabecera IP y entrega el segmento al protocolo TCP/UDP.

- Capa 4: el puerto destino decide a qué programa va (80 → navegador).

- Aplicación: los datos, ya sin ningún sobre.

Si algo falla en el camino (FCS malo, IP de destino equivocada), la capa correspondiente descarta y ya está: nadie “arregla” una trama por la mitad; se tira y alguien reenvía si hace falta.

## 🔮 Solo el nombre: ARP otra vez

Para que la PC escriba la trama al router, necesita la MAC del router — no la conoce de fábrica. Ahí entra ARP: «¿quién tiene la IP 192.168.1.1?» → el router responde con su MAC. El ida y vuelta completo está en la unidad de dirección IP; aquí ya tienes el porqué: encapsular en capa 2 exige conocer la MAC del próximo salto.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué cabecera añade cada una de estas capas: 4, 3 y 2? ¿Y qué PDU resulta?

- En la tabla del viaje: ¿por qué la IP destino no cambia y las MAC sí?

- Si el FCS de una trama no cuadra, ¿qué hace la capa 2? ¿Y quién reenvía después?

- ¿Qué le pasa al contenido de la cabecera TCP cuando el paquete llega al servidor?

🔄 Respuestas

- Capa 4: cabecera TCP/UDP (puertos) → segmento; capa 3: cabecera IP → paquete; capa 2: cabecera + FCS Ethernet → trama.

- Las MACs identifican los extremos de cada enlace (salto a salto); la IP identifica el destino final y debe aguantar todo el recorrido para que los routers puedan enrutar.

- Descarta la trama (no la entrega). El reenvío lo decide el emisor: si es importante (TCP), retransmite el segmento y este genera una trama nueva.

- Se quita: el servidor recibe los datos ya desencapsulados (el contenido HTTP), no “ve” la cabecera TCP al final del viaje.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Encapsular es envolver: cada capa añade su cabecera (y la 2 su FCS) sobre los datos de la capa superior, produciendo su PDU (segmento → paquete → trama → bits).

- En cada salto con router, las MACs de la trama se rehacen (enlace nuevo, enlace nuevo) mientras la IP de destino se conserva entera.

- Al llegar, el proceso es inverso: cada capa valida, se quita su cabecera y entrega el contenido de dentro.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Encapsulación | Añadir cabecera propia sobre los datos de arriba |
| Desencapsulación | Quitar cabeceras al recibir, capa a capa |
| Segmento | PDU de la capa 4 (TCP/UDP) |
| Paquete | PDU de la capa 3 (IP) |
| Salto | Tramo de un enlace (router a router); cada salto, sus MACs |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · La trama Ethernet · Siguiente: 5 · Cierre: consolida lo aprendido

# 5 — Cierre: consolida lo aprendido

OSI, MACs y tramas a examen, con caos controlado 🧅

🗺️ Estás en: 🔗 Capa de enlace y trama Ethernet → 5 · Cierre: consolida lo aprendido

Has recorrido el mapa de las 7 capas, el carné de 48 bits de cada tarjeta, el sobre Ethernet campo a campo y las muñecas rusas de la encapsulación. Este cierre es el aterrizaje: lo juegas, lo diagnosticas y te prepares la pregunta de entrevista. Léelo justo después del punto 4 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un paquete IP con una misión: llegar de la PC de Ana al servidor web 93.184.216.34. Acabas de nacer en la pila TCP/IP de su navegador.

Paso 1: Te empaquetan en un segmento TCP (puerto destino 80) y luego en un paquete IP con destino 93.184.216.34. Pero en la puerta de salida te espera la capa 2.

Paso 2: Ana sabe la IP del primer salto (192.168.1.1), pero no tiene su MAC. La red se para un instante.

¿Qué ocurre a continuación? 1. Llega una trama broadcast con ARP: «¿quién tiene la 192.168.1.1?», el router responde con su MAC, y por fin te encapsulan en una trama destino MAC del router → ✅ ¡Correcto! Sin esa traducción no hay trama, y sin trama no sales de la LAN. 2. Ana te manda directo al servidor con MAC de Ana → ❌ Las MACs no cruzan routers: el servidor está en otra red; nadie en la LAN tiene su MAC. 3. El switch te reescribe la IP destino para ayudarte → ❌ El switch es capa 2: mira MACs y no toca las cabeceras IP ni en broma.

💡 La moraleja del paquete: la IP te pone en el camino correcto, pero cada enlace necesita sus propias MACs, y ARP es el traductor que las consigue.

## 🔥 Fireside Chat: MAC vs IP

En la puerta de un router, una dirección MAC y una dirección IP discuten mientras pasa un tren de paquetes.

MAC: — Yo mando aquí. Sin mí, ni siquiera llegas al router.

IP: — Tú mandas aquí. Yo mando en el camino entero: hasta el otro extremo del planeta.

MAC: — Planeta, planeta… pero cuando hay router, te quedas sin nada: yo cambio de trama en cada salto y tú te quedas mirando.

IP: — Me quedo igual. Yo soy el que los routers leen para decidir hacia dónde. Tú eres la etiqueta del tramo de reparto.

MAC: — Además soy de fábrica. No me falsifica nadie.

IP: — suspira Cualquiera te clona con dos comandos. Y yo, al menos, cambio cuando me mudo de casa.

MAC: — Eso se llama “ser administrable”.

IP: — Se llama “no servir para identificarte”. Recuerda quién lleva el destino final: yo. Tú solo llegas al de al lado.

MAC: — Vale, pero sin mí tu paquete se queda en el portal.

IP: — piensa … También es verdad. Hacemos pareja: tú el último metro, yo el viaje largo.

MAC: — Hasta que alguien invente una capa 2 global.

IP: — No lo harán. Jamás.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Soy de 6 bytes en hexadecimal, de fábrica, y cada tarjeta tiene la mía. Los tres primeros bytes huelen a fabricante.

- Soy la PDU de la capa 2: tengo dos MACs al principio, un EtherType en medio y un CRC al final.

- Soy FF:FF:FF:FF:FF:FF: cuando aparezco, todas las tarjetas de la LAN prestan atención.

- Soy un modelo de 7 capas que ningún equipo instala, pero todos usamos para hablar de capas.

🔄 Respuestas

- La dirección MAC (concretamente, sus 3 primeros bytes son el OUI del fabricante).

- La trama Ethernet (Ethernet II: Dest MAC + Src MAC + EtherType + payload + FCS).

- La dirección de broadcast — la que llevan los paquetes que van para todos.

- El modelo OSI.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “Le he cambiado la IP y ya no funciona la red”

Usuario: — He puesto IP fija a la nueva PC, y ahora no le llega nada. Ya probé con otra IP. CONRAD: — Y yo ya probé con otra silla y sigo sin comer.

Usuario: — Es que antes funcionaba con DHCP… CONRAD: — Escucha, ingeniero de fin de semana: ¿qué te hace pensar que el problema está en la IP si la trama ni siquiera sale?

CONRAD: — La clásica de esta unidad: clonaste la MAC de la PC antigua para “que no se note el cambio” en algún filtro por MAC. Ahora hay dos tarjetas con la misma MAC en la misma LAN, y el switch no sabe a cuál de las dos mandar la trama: manda una, la otra se queda muda y las respuestas van al revés. IP correcta, cabina de despacho duplicada.

Realidad: síntomas típicos de duelo de MACs: - Ping intermitente: a veces va, a veces no (manda al “equivocado” de los dos) - La tabla MAC del switch salta entre dos puertos sin parar - Funciona con DHCP y deja de funcionar con IP fija solo cuando copias la MAC

CONRAD: — Diagnostica lo que tienes delante: show mac address-table (o la tabla de direcciones del switch), compara puerto y MAC, y si hay dos MACs peleándose por el mismo puerto, quita el clonado. La IP no es el volante cuando se te ha ido la rueda de la capa 2.

La lección: de abajo arriba. Primero: ¿hay trama? ¿La MAC destino es válida? ¿Hay una sola MAC por interfaz? Y solo después, ¿y la IP?

## ⚡ Laboratorio de tortura: Wireshark y el caso de la MAC clonada

Duración: 45 min Material: 2 PCs o VMs en la misma LAN, Wireshark, administrador de red

Escenario: 1. Captura tráfico en Wireshark en la PC A y filtra eth (o arp + eth.addr). 2. Desde la PC A, haz un ping a la PC B. Identifica en la captura: - la trama con la MAC de A (origen) y la de B (destino), - si hay ARP: el request broadcast y el reply. 3. Ahora copia la MAC de la PC B en la PC A (en Windows: propiedades de la tarjeta → Administrador → Dirección física; en Linux: ip link set dev eth0 address …). 4. Vuelve a hacer ping desde A hacia B.

Reto: ¿el ping llega? ¿Qué ves en la tabla de direcciones MAC del switch? ¿Y en la captura, quién responde al ARP?

Fallo intencionado: se te “ha olvidado” restituir la MAC original de la PC A tras el paso 4. Deja el laboratorio en ese estado y pásaselo a un compañero: su misión es encontrar, solo con el switch y Wireshark, por qué la red de la sala va “a ratos”.

Pista 1 (ARP duplicado): mira quién responde a «¿quién tiene la IP de B?» — si la respuesta sale de dos puertos distintos en momentos distintos, hay dos MACs peleándose.

Pista 2 (tabla del switch): una MAC “cangrejo” (que aparece y desaparece entre puertos) es el síntoma clásico del clonado.

Pista 3 (solución): devolver la MAC de fábrica a la PC A (o desactivar su interfaz) y comprobar con ipconfig /all / ip link que cada equipo tiene la suya.

## 🧠 Atrévete a pensar

- Tu PC manda una trama a un servidor de Internet con destino 08:00:27:AA:BB:CC. ¿De quién es esa MAC: del servidor, del router de casa o de la tarjeta de tu PC? Razona la respuesta con lo del viaje de la encapsulación.

- Una MAC empieza por 02:…. Mira los bits del primer byte: ¿unicast o multicast? ¿de fábrica o administrada localmente?

- ¿Por qué el broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) no puede usarse para entregar una web a un servidor concreto?

- El payload de una trama llega con el EtherType 0x86DD. ¿Qué encontrarás dentro? ¿Quién lo procesa en el siguiente salto: el switch o el router?

💡 Soluciones

- Del router (o del primer salto). La trama no cruza routers: tu PC solo llega al router de casa, que después rehace otra trama hacia el siguiente salto. El servidor web nunca ve su propia MAC en tus tramas.

- Unicast administrada localmente (bit I/G = 0 → unicast; bit U/L = 1 → local). El primer nibble hexadecimal 2 es 0010: I/G=0, U/L=1.

- Porque el broadcast es “para todas las tarjetas de esta red local”: en cuanto hay router, el broadcast no pasa (de hecho, por eso funcionan cosas como DHCP en cada LAN). Un destino concreto necesita una MAC unicast.

- IPv6 (0x86DD es EtherType de IPv6). Si el siguiente salto es un router de capa 3, será él quien procese el paquete IPv6; el switch solo ha usado las MACs para entregar la trama.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. PDU de la capa 2 (5 letras)
4. Los 3 primeros bytes de una MAC (3 letras, sigla)
5. Dirección "para todas" de la LAN (9 letras)
7. Modelo de 7 capas (3 letras, sigla)
8. Servicio que traduce IP a MAC (3 letras)

Vertical:
2. Campo de 4 bytes que valida la trama (3 letras)
3. Primer byte que dice multicast si vale 1 (sigla de 2 letras)
6. Lo que hace cada capa con los datos de la de arriba (13 letras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. TRAMA, 4. OUI, 5. BROADCAST, 7. OSI, 8. ARP

Vertical: 2. FCS, 3. I/G, 6. ENCAPSULACIÓN

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “¿Qué diferencia hay entre una dirección MAC y una dirección IP?”

- “¿Cómo averiguarías la MAC del router de una red local desde un PC Windows?”

- “Tu PC no sale a Internet con IP fija. ¿Qué miras primero: IP, MAC o cable? ¿Por qué?”

- “Explícame qué le pasa a un dato desde que el navegador lo manda hasta que sale el cable.”

💡 Cómo encararlas: la 1 es la de mercado: MAC = identidad de fabricante, capa 2, local y salto a salto; IP = dirección de destino, capa 3, global y de viaje largo. La 2: ipconfig /all (Dirección física) o getmac. La 3 exige método de abajo arriba: primero enlace (LED, trama, MAC del gateway con arp -a), después IP y puerta de enlace. La 4 es tu monólogo de encapsulación: segmento → paquete → trama → bits, con el cambio de MACs en cada router.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Si mi PC tiene una MAC y el servidor también, por qué en Wireshark veo MACs que no son ni la mía ni la del servidor?

Porque estás viendo las tramas de tu tramo de red: tu PC habla con tu router (o con el switch), y en la LAN solo circulan las MACs de los equipos de al lado. El servidor web está al otro lado del planeta: su IP viaja en el paquete, pero su MAC jamás aparece en tu enlace. Si quieres ver más allá de tu router, necesitas capturar “dentro” de la ruta, no en tu enchufe.

❓ ¿Se puede cambiar la MAC de una tarjeta?

Sí: casi todos los sistemas lo permiten (propiedades de la interfaz o ip link set … address). Se usa para saltar filtros por MAC, hacer pruebas… y para meter la pata como en el laboratorio. Algunas tarjetas WiFi ni siquiera muestran la de fábrica: traen una aleatoria desde el principio.

❓ ¿El switch no debería “no ver” la IP si es capa 2?

Exacto, y es lo normal: el switch solo lee hasta la cabecera Ethernet. Por eso un switch no se entera de que llevas IPv6 o IPv4 dentro; solo le importa la MAC destino para reenviar o inundar. Para leer la IP necesitas un equipo de capa 3: un router (o un switch “con mando” en modo routed).

## 🎬 Poscréditos

Una MAC se ha clonado en la sala 3. Dos PC afirman ser la misma, el switch hace malabares entre dos puertos y el ping va como va el tranvía. CONRAD, sin moverse del rack, murmura: “Primero la trama, luego la IP. Si no hablan en capa 2, discutir de rutas es como gritarle a una puerta cerrada.”

PRÓXIMAMENTE EN: Direccionamiento IP y subnetting — dar nombre lógico a cada equipo, medir subredes con la máscara y descubrir por qué 192.168.1.256 no existe. Las MAC ya se conocen; ahora toca que las IPs no se pierdan.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA1)

RA1: Planifica, instala y administra redes cableadas e inalámbricas.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA1·d) | Trama y encapsulación Ethernet | ✅ Puntos 1–4 + 🧠 Atrévete a pensar y ⚡ Laboratorio (punto 5) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · Encapsulación: de la trama al paquete · Siguiente: Direccionamiento IP y subnetting