Table of Contents

# Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer

# 🖥️ Boletín de Capa de enlace y trama Ethernet — Packet Tracer

Variante práctica de nivel único (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en Packet Tracer para afianzar la capa 2: direcciones MAC, tabla de direcciones del switch, trama Ethernet, EtherType y ARP. Una o dos abres Wireshark (o el Simulation mode de PT) para mirar esos campos en caliente. El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

🧰 Requisitos: Cisco Packet Tracer (cualquier versión reciente). Wireshark opcional si tu profesor lo permite; si no, usa el Simulation mode de PT. Los ejercicios 1, 2 y 4 arrancan con cableado: es repaso de la unidad anterior (directo, cruzado y consola), lo que se evalúa es lo que pasa en la capa 2.

## 1. Primera topología: 3 PC y un switch

🔁 Repaso de la unidad anterior: el cableado lo viste en directo, cruzado y consola.

Monta en PT 3 PCs (PC0, PC1, PC2) conectadas a un Switch0 con el cable correcto (PC ↔ switch) y comprueba que los LEDs de los puertos quedan en verde. Asigna a cada PC una IP estática de la misma subred (192.168.1.10/24, .11, .12) y haz un ping de PC0 a PC2.

Ahora sí, capa 2: anota en una libreta las tres direcciones MAC de las PCs (Config → FastEthernet → MAC Address) y, antes de mirar nada más, escribe qué MAC crees que verá PC2 en la cabecera Ethernet de la trama que le llega.

💡 Pista: si el cable sale en rojo, revisa el tipo de medio y que el puerto del switch esté up. Eso es capa 1; lo que buscamos aquí está debajo.

## 2. PC a PC: ¿qué cable?

🔁 Repaso de la unidad anterior: la regla directo/cruzado está en directo, cruzado y consola.

Conecta solo PC0 y PC1 con un cable entre sus interfaces Ethernet (sin switch). Intenta un ping. Si no funciona, prueba con el otro tipo de cable de cobre de PT y vuelve a probar.

Cuando el enlace suba, abre el Simulation mode y mira la cabecera Ethernet de la trama: ¿la MAC origen sigue siendo la de PC0 en todos los saltos, o cambia? ¿Y la IP?

💡 Pista: recuerda la regla de la unidad anterior (directo vs cruzado) y mira si tu versión de PT aplica Auto-MDI-X.

## 3. La tabla MAC del switch

Con la topología del ejercicio 1 ya funcionando, abre la CLI del Switch0 y ejecuta show mac address-table después de haber hecho al menos un ping. Identifica en qué puerto aprendió cada MAC de las PCs.

💡 Pista: si la tabla sale vacía, haz un ping y vuelve a ejecutar el comando.

## 4. Fallo de capa 2 a propósito

🔁 Repaso/puente: el diagnóstico físico lo viste en directo, cruzado y consola.

Desconecta (o apaga la interfaz de) el cable entre PC0 y el switch. Antes de tocar nada, copia la salida de show mac address-table. Después, vuelve a ejecutarla: ¿sigue ahí la MAC de PC0? Intenta un ping de PC1 a PC2 (que no dependen del cable de PC0) y luego de PC0 a PC1. Anota qué falla, en qué capa OSI lo situarías y qué le pasa a la tabla de direcciones del switch con el tiempo (¿se cae sola? ¿en cuánto?).

💡 Pista: ¿se pierde solo el host desconectado o toda la topología? Las entradas dinámicas de la tabla MAC caducan si no se usan.

## 5. Modo Simulation: sigue la trama

En la topología del ejercicio 1, activa el Simulation mode (junto al timer), lanza un ping de PC0 a PC1 y observa los pasos del paquete: switch, tablas, siguiente salto. Para en cada evento y comprueba de qué protocolo se trata (ICMP).

💡 Pista: abre el sobre (envelope) de cada evento y mira la capa Ethernet: ¿qué direcciones MAC ven en cada salto?

## 6. Wireshark: EtherType de un ping

Captura tráfico en la interfaz de una PC (o exporta la captura de PT) mientras haces un ping 192.168.1.11. Filtra por ICMP y abre una trama Ethernet: identifica MAC origen, MAC destino y el campo EtherType (0x0800 = IPv4).

💡 Pista: si tu PT no integra Wireshark, usa Simulation mode: haz clic en el sobre del evento → pestaña Details / Outbound PDU details, donde aparece la cabecera Ethernet II con MACs y Type.

## 7. Wireshark: ¿dónde está el ARP?

En la misma captura del ejercicio 6, localiza los mensajes ARP (EtherType 0x0806) que se disparan justo antes del primer ping. Compara la pregunta ARP con la respuesta: ¿qué información se intercambia?

💡 Pista: si el ping al principio falla una vez y luego va, suele ser el ARP resolviéndose.

## 8. Hub o switch: dominio de colisión

🔁 Puente: el detalle de dominios de colisión y broadcast se remata en la unidad de switching (qué es un switch).

Monta dos mini-topologías en paralelo: (A) 3 PCs + hub; (B) 3 PCs + switch. Desde una PC, observa el tráfico en Simulation mode o con captura: ¿a quién llegan las tramas en cada caso? ¿Se reutilizan las direcciones MAC de una topología a otra? Resume la diferencia en una frase.

💡 Pista: relaciona el resultado con los dominios de colisión y de broadcast, y con lo que ya sabes de la tabla MAC del switch.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Capa |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Repaso: cables directo/cruzado, montaje → MACs en la trama | 1 → 2 |
| 3 | Tabla MAC, switches | 2 |
| 4 | Repaso: fallo físico → tabla MAC y caducidad de entradas | 1 / 2 |
| 5 | Simulation mode, flujo de la trama | 2 |
| 6–7 | EtherType, MACs, ARP | 2 |
| 8 | Hub vs switch (puente con switching) | 1–2 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Resuelto