Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial

# 📝 Boletín de Direccionamiento IP · IPv6 — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de direccionamiento IPv6.

## 1. Compresión de direcciones

Comprime estas direcciones IPv6 al máximo:

- 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

- FE80:0000:0000:0000:02AA:00FF:FE9A:4CA2

- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

- 2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:1234

## 2. Identifica el tipo

Indica qué tipo de dirección IPv6 es cada una:

- 2001:DB8::1

- FE80::1

- ::1

- FC00::1

- FF02::1

## 3. Completa

Completa las equivalencias:

- IPv4 tiene __ bits, IPv6 tiene __ bits.

- IPv4 se representa en decimal, IPv6 en __.

- El prefijo de Link-Local es __.

- El prefijo de Global Unicast es __.

- __ reemplaza a ARP en IPv6.

## 4. Verdadero o falso

- Las direcciones Link-Local son enrutables en Internet.

- SLAAC no necesita un servidor central.

- :: se puede usar varias veces en la misma dirección IPv6.

- DHCPv6 funciona igual que DHCP en IPv4.

- Dual Stack significa tener IPv4 e IPv6 simultáneamente.

## 5. NDP

Relaciona cada mensaje ICMPv6 con su función:

| Mensaje | Función |
| --- | --- |
| 1. Neighbor Solicitation | a) El router anuncia su prefijo |
| 2. Neighbor Advertisement | b) El dispositivo busca routers |
| 3. Router Solicitation | c) “¿Quién tiene esta IP?” |
| 4. Router Advertisement | d) “Yo tengo esa IP, aquí está mi MAC” |

## 6. Mecanismos de transición

Relaciona cada mecanismo con su descripción:

| Mecanismo | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Dual Stack | a) Traduce IPv6 a IPv4 para acceder a servidores antiguos |
| 2. Túnel 6to4 | b) IPv4 e IPv6 funcionando a la vez |
| 3. NAT64 | c) Encapsula IPv6 dentro de IPv4 |

## 7. Expande direcciones

Descomprime estas direcciones a su forma completa de 8 grupos:

- 2001:DB8::1

- FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2

- ::1

Recuerda: el :: oculta tantos grupos de ceros como falten para completar 8.

## 8. Clasifica tipo y ámbito

Indica para cada dirección su tipo (GUA, LLA, ULA, Loopback, Multicast) y su ámbito (global, enlace local, privado, este nodo):

| Dirección | Tipo | Ámbito |
| --- | --- | --- |
| a) 2001:DB8::1 |  |  |
| b) FE80::1 |  |  |
| c) FC00::1 |  |  |
| d) ::1 |  |  |
| e) FF02::1 |  |  |
| f) 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E |  |  |